Приложение №1

к договору №____________ от «_______» ___________ 20___ г.

Филиал

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Тулэнерго»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ «____» _________________ 20__г. |  | ЗАКАЗЧИК Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» ___________________ С.Ю. Захаров «____» _________________ 2022г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

Оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации

(наименование работ) филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго»

(наименование подразделения, объекта) г. Тула, Тульская область

(район)

Тула

2022 г.

1. Основание для оказания услуг.

1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

1.2. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н);

1.4. Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017;

1.5. «Регламент техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019;

1.6. СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения энергопредприятий. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» утвержден Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.03.2008г.

1.7. Другие действующие нормативные документы по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

2. Цель оказания услуг.

2.1. Техническое освидетельствование электроустановок со сроком службы более 25 лет с целью оценки возможности продления срока эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса электроустановки.

3. Месторасположение и характеристика объектов.

Тульский участок службы ЛЭП (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ЛЭП (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ЛЭП (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ЛЭП (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Тульские участок службы ПС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ПС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ПС (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ПС (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Алексинский РЭС (г. Алексин, пер. Мельничный, д. 1)

Белевский РЭС (г. Белев, ул. Шамшиковой, д.81)

Богородицкий РЭС (г. Богородицк, ул. Волынкина, д.11)

Веневский РЭС (г. Венев, Электрический переулок, д.9)

Воловский РЭС (Ефремовский район, п. Волово,  ул. Слепцова, д.2б)

Ефремовский РЭС (г. Ефремов, ул. Строителей, д.10)

Кимовский РЭС (г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.18)

Киреевский ГРЭС (г. Киреевск, Железнодорожная, д.1)

Ленинский РЭС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский РЭС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Плавский РЭС (г. Плавск, ул. Заводская, д.38-а)

Суворовский РЭС (г. Суворов, ул. Островского, д.2)

Щекинский РЭС (г. Щекино, ул. Тульская, д.6)

Ясногорский РЭС (г. Ясногорск, ул. Садовая, д.31-а)

4. Объём работ и состав услуг

Общие объёмы электроустановок, требующих технического освидетельствования, приведены в Таблице №1.

Таблица №1

| РЭС/служба | ВЛ 35-110кВ шт./км | ПС 35-110кВ | ТП 6-10кВ | РП 6-10кВ | ВЛ 6-10кВ шт./ км | КЛ 6-10кВ шт. | ВЛ 0,4кВ шт./ км | КЛ 0,4кВ шт. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба ЛЭП ЕУ | 6 /83,804 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Служба ЛЭП НУ | 16 /187,684 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Служба ЛЭП СУ | 9 /173,492 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Служба ЛЭП ТУ | 21 /268,713 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Служба ПС ЕУ |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Служба ПС НУ |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Служба ПС СУ |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Служба ПС ТУ |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Алексинский РЭС |  |  | 37 | 4 | 8 /81,583 |  | 67 /64,509 |  | 116 |
| Белёвский РЭС |  |  | 89 | 14 | 21 /333,125 | 20 | 173 /119,128 | 63 | 380 |
| Богородицкий РЭС |  |  | 70 | 3 | 15 /182,21 | 15 | 114 /121,247 | 25 | 242 |
| Венёвский РЭС |  |  | 61 | 2 | 7 /93,819 | 20 | 105 /93,353 | 6 | 201 |
| Воловский РЭС |  |  | 110 | 2 | 12 /234,235 | 1 | 208 /158,612 | 6 | 339 |
| Ефремовский РЭС |  |  | 80 | 2 | 16 /257,259 | 28 | 178 /152,55 | 91 | 395 |
| Кимовский РЭС |  |  | 61 |  | 18 /171,403 | 3 | 131 /135,253 | 77 | 290 |
| Киреевский ГРЭС |  |  | 72 | 1 | 20 /218,57 |  | 113 /93,215 | 4 | 210 |
| Ленинский РЭС |  |  | 75 | 6 | 8 /154,7 |  | 104 /121,255 |  | 193 |
| Новомосковский РЭС |  |  | 72 | 4 | 20 /129,844 | 22 | 129 /97,265 | 57 | 304 |
| Плавский РЭС |  |  | 65 | 6 | 13 /272,971 | 4 | 144 /101,45 | 2 | 234 |
| Суворовский РЭС |  |  | 137 |  | 9 /177,159 | 1 | 285 /218,185 | 7 | 439 |
| Щёкинский РЭС |  |  | 49 | 2 | 10 /124,49 |  | 112 /103,32 |  | 173 |
| Ясногорский РЭС |  |  | 95 |  | 20 /320,247 | 2 | 129 /154,679 |  | 246 |
| ИТОГО | 52 /713,693 | 20 | 1073 | 46 | 197 /2751,533 | 116 | 1992 /1734,025 | 338 | 3834 |

4.1 . Объём работ и состав услуг по техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 0,4-110 кВ.

4.1.1. Перечень объектов и график выполнения работ по техническому освидетельствованию электроустановок 0,4-110 кВ приведён в Приложении №5.

4.1.2.  В рамках работ по техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 0,4-110 кВ выполняется документальное и инструментальное освидетельствование.

4.1.3. Перечень работ по документальному техническому освидетельствованию указан в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Шифр расценки Прейскуранта ОРГРЭС том.5 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление документации. | 15.3.01.01. | 1 комплект документации | 1 |
| 2 | Разработка плана и программы обследования, составление вопросника. | 15.3.01.02. | 1 тема | 1 |
| 3 | Обследование энергопредприятия: изучение технического состояния оборудования и сооружений, условий эксплуатации, форм и методов организации производства, ремонтной базы и технологической оснастки. | 15.3.01.03. | 1 энергопредприятие* | 4 |
| 4 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования. | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 1 |
| 5 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 0,6 |
| 6 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта. | Том.15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 1 |
| 7 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | 15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 0,6 |
| 8 | Графическое оформление работы. Обобщение материалов обследования. Составление технического отчета. | 15.3.01.06. | До 10 энергопредприятий | 1 |
| 9 | Работа в составе комиссий. Участие в составлении акта или других документов. | Приложение 2.п.10. | Один вид продукции на одном предприятии** | 20 |

* За одно энергопредприятие необходимо принимать один из участков: Тульский (ТУ СПС, ТУ СЛЭП, Алексинский РЭС, Киреевский ГРЭС, Ленинский РЭС, Щекинский РЭС, Ясногорский РЭС), Новомосковский (НУ СПС, НУ СЛЭП, Богородицкий РЭС, Веневский РЭС, Кимовский РЭС, Новомосковский РЭС), Суворовский (СУ СПС, СУ СЛЭП, Суворовский РЭС, Плавский РЭС, Белевский РЭС), Ефремовский (ЕУ СПС, ЕУ СЛЭП, Ефремовский РЭС, Воловский РЭС)

**За один вид продукции на одном предприятии необходимо принимать: один участок х количество типов оборудования (при этом количество типов оборудования принимать не более 5 шт.: ПС 35-110 кВ, ВЛ 35-110 кВ, ВЛ 0,4-10 кВ, РП и ТП 6-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ).

4.1.4. Объём электроустановок для инструментального обследования в рамках технического освидетельствования указан в Таблице №4:

Таблица №4

| Служба, участок | Силовые тр-ры, шт. |  | Выключатели масляные, шт. |  | Разъединители, шт. |  | Трансформа- торы тока |  | ж/б опоры шт. | мет. опоры шт. |  | Фундаменты мет. опор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ |
| Тульский участок СПС | 1 | - | - | - | 4 | - | 6 | - |  |  |  |  |
| Новомосковский участок СПС | 8 | 8 | 3 | 19 | 28 | 49 | 12 | 21 |  |  |  |  |
| Суворовский участок СПС | 11 | 6 | - | 7 | 34 | 40 | 27 | 21 |  |  |  |  |
| Ефремовский участок СПС | 3 | - | 4 | 8 | 34 | 20 | 18 | 6 |  |  |  |  |
| Тульский участок ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 | 449 | 256 | 449 |
| Новомосковский участок ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 | 112 | 80 | 112 |
| Суворовский участок ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 74 | - |
| Ефремовский участок ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 17 | 34 | 17 |
| ВСЕГО | 23 | 14 | 7 | 34 | 100 | 109 | 63 | 48 | 1209 | 578 | 444 | 578 |

| РЭС | ЗТП 6-10 кВ | МТП, КТП 6-10 кВ | ВЛ 0,4-10 кВ |  |  |  |  | КЛ 0,4-10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во, шт. | кол-во, шт. | 0,4 кВ, км | 6-10 кВ, км | ЗУ, шт. | Дер. опоры (загн.), шт. | ж.б опоры (со вскр. грунта), шт. | 0,4 кВ | 6-10 кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | шт. |
| Алексинский РЭС | 3 | 34 | 15 | 30 | 35 | 120 | 50 | - | - |
| Белевский РЭС | 14 | 75 | 15 | 50 | 35 | 20 | 50 | 63 | 20 |
| Богородицкий РЭС | 13 | 57 | 15 | 40 | 35 | 60 | 50 | 25 | 15 |
| Веневский РЭС | 10 | 51 | 15 | 35 | 35 | 30 | 50 | 6 | 20 |
| Воловский РЭС | 6 | 104 | 20 | 50 | 35 | 120 | 50 | 6 | 1 |
| Ефремовский РЭС | 3 | 77 | 20 | 50 | 35 | 35 | 50 | 91 | 28 |
| Кимовский РЭС | 19 | 42 | 15 | 40 | 35 | 105 | 50 | 77 | 3 |
| Киреевский ГРЭС | 15 | 57 | 15 | 40 | 35 | 90 | 50 | 4 | - |
| Ленинский РЭС | 1 | 74 | 30 | 44 | 35 | 40 | 50 | - | - |
| Новомосковский РЭС | 26 | 46 | 15 | 30 | 35 | 120 | 50 | 57 | 22 |
| Плавский РЭС |  | 65 | 15 | 40 | 35 | 50 | 50 | 2 | 4 |
| Суворовский РЭС | 19 | 118 | 15 | 50 | 35 | 7 | 50 | 7 | 1 |
| Щекинский РЭС | 4 | 45 | 15 | 30 | 35 | 23 | 50 | - | - |
| Ясногорский РЭС | 11 | 84 | 30 | 51 | 45 | 20 | 50 | - | 2 |
| ВСЕГО | 144 | 929 | 250 | 580 | 500 | 840 | 700 | 338 | 116 |

4.1.5. В объём инструментального обследования входят осмотры, испытания, измерения, проверки электроустановок в соответствии с Таблицей №5:

Таблица №5

| № п/п | Наименование испытания | Шифр расценки ВУЕР-2016/2019 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр силовых трансформаторов 35 кВ | ТССТ3500ВО | 1 трансформатор | 14 |
| 2 | Внешний осмотр силовых трансформаторов 110 кВ | ТССТ1100ВО | 1 трансформатор | 23 |
| 3 | Тепловизионный контроль состояния трансформатора 110 кВ | ИОСТ110302ТКОР | 1 трансформатор | 23 |
| 4 | Вибрационное обследование бака трансформатора 110 кВ межремонтное | ИОСТ110302БТМР | 1 трансформатор | 23 |
| 5 | Внешний осмотр масляного выключателя 35 кВ | ТСМВ3500ВО | 1 выключатель | 34 |
| 6 | Внешний осмотр масляного бакового выключателя 110 кВ | ТСМВ11БКВО | 1 выключатель | 7 |
| 7 | Внешний осмотр разъединителей 35 кВ | ТСРД3500ВО | 1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | 109 |
| 8 | Внешний осмотр разъединителей 110 кВ | ТСРД1100ВО | 1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | 100 |
| 9 | Внешний осмотр трансформаторов тока 35 кВ | ТСТТ3500ВО | 1 трансформатор | 48 |
| 10 | Внешний осмотр трансформаторов тока 110 кВ | ТСТТ1100ВО | 1 трансформатор | 63 |
| ВЛ 35-110 кВ |  |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния стоек опор диаметром до 650 мм ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах | ДЛ4ЖР1СС1 | 1 СТОЙКА | 1209 |
| 10 | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 35 кВ | ВЛ3ЭПСООМ | 1 ОПОРА | 444 |
| 11 | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 110 кВ | ВЛ4ЭПСООМ | 1 ОПОРА | 578 |
| 12 | Проверка состояния фундаментов металлических опор ВЛ 110кВ неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом | ДЛ4МР1НУФ | 1 фундамент | 578 |
| 13 | Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время (пеший),(доставка бригады по проходимой или горной местности) | ВЛ3ЭЭ4ООО | 10 км | 37,915 |
| 14 | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности) | ВЛ4ЭЭ4ООО | 10 км | 33,453 |
| ТП 0,4-6/10 |  |  |  |  |
| 15 | Осмотр ЗТП | ТП0ЭЭ4ПЗ0 | 1 ЗТП | 144 |
| 16 | Осмотр МТП (КТП) | ТП0ЭЭ4М00 | 1 МТП | 929 |
| 17 | Тепловизионный контроль контактных соединений шин (применительно) | ИООР35СШКСТКОР | 100 м | 7,237 |
| ВЛ 0,4-10 кВ |  |  |  |  |
| 18 | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | ДЛ4ЖР1СС1 | 1 измерение | 500 |
| 19 | Проверка степени загнивания древесины основания одностоечной опоры ВЛ | ВЛ3ЭПСООМ | 1 ОПОРА | 840 |
| 20 | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта | ВЛ4ЭПСООМ | 1 ОПОРА | 700 |
| 21 | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10 | ДЛ4МР1НУФ | 1 КМ | 580 |
| 22 | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22 | ВЛ3ЭЭ4ООО | 1 КМ | 250 |
| КЛ 0,4-6/10 |  |  |  |  |
| 23 | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтный | ИОКЛ010000ОКМР | 1 кабель | 332 |
| 24 | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный | ИОКЛ100000ОКМР | 1 кабель | 116 |

4.1.6. Конкретные объекты и единицы оборудования, на которых будет проводиться выборочный контроль в соответствии с указанным в таблице 4, 5 объёмом осмотров, испытаний, проверок, измерений, проводимых в рамках инструментального обследования по техническому освидетельствованию, определяются комиссиями по техническому освидетельствованию соответствующих подразделений по результатам документальной проверки или по результатам осмотров.

5. Результат оказания услуг.

5.1 Результатом технического освидетельствования электроустановок являются:

-  отчёты с результатами документального обследования и результатами инструментального обследования, результатами проверки выполнения предписаний надзорных органов, мероприятий, намеченных по результатам предыдущих осмотров, освидетельствований, обследований, и решением о дальнейшей эксплуатации объекта, необходимости выполнения тех или иных рекомендаций, представленных Исполнителем, проведения соответствующих мероприятий, а также сроке проведения следующего освидетельствования.

- акты технического освидетельствования, оформленные в соответствии с «Регламентом технического освидетельствования энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019, с подписями Исполнителя и всех членов комиссии соответствующих подразделений, подписанные Исполнителем в  Приокском управлении Ростехнадзора.

5.2.	Исполнитель должен представить результаты работ на бумажном носителе и компакт-диске.

6. Требования к Исполнителю

6.1. Услуги должны оказываться организацией, являющейся членом саморегулируемой организации, с видом разрешенной деятельности: «Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования энергообъектов».

6.2. Наличие у Исполнителя квалифицированного персонала, имеющего удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, группу по электробезопасности и право проведения испытаний оборудования повышенным напряжением. Квалификация и количество персонала должны соответствовать требованиям ПОТ ЭЭ (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н).

6.3. Наличие у Исполнителя электротехнической лаборатории, зарегистрированной в органах Ростехнадзора в соответствии с ПОТ ЭЭ (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н) и Постановлением правительства РФ от 30.01.2021 г. №85.

6.4. Наличие у Исполнителя лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке. (Требование является оценочным критерием).

6.5. Участник должен иметь спецтехнику повышенной проходимости для доставки персонала к электроустановкам в удаленной и труднопроходимой местности. (Требование является оценочным критерием).

6.6. Расчёт стоимости технического освидетельствования зданий и сооружений и комплексного обследования должен быть выполнен на основании «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. ГП «Центринвестпроект». Минземстрой России». Издание 01.09.1998 года.

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Справочнике в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс). Предельное значение индекса не должно превышать индекс на проектные работы, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2023 год –37,59 (к уровню цен на 01.01.1995 года).

6.7. В стоимость оказания услуг по техническому освидетельствованию строительных конструкций ЗиС производственного характера со сроком эксплуатации более 25 лет должны быть включены все налоги, обязательные платежи, таможенные пошлины, транспортные  расходы, расходы на доставку оборудования,  командировочные расходы и иные расходы, необходимые для оказания данных услуг.

6.8. Расчет стоимости документального технического освидетельствования электроустановок зданий должен быть выполнен с применением «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», 1992 год том 5 (далее Прейскурант)

Стоимость работ по Прейскуранту установлена, исходя из трудозатрат, определяемых нормами времени, и стоимости 1 чел.-дн. производственного персонала.

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Прейскуранте в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс). Предельное значение индекса не должно превышать индекс, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2023 год – 3,89

Расчет стоимости инструментального технического освидетельствования должен быть выполнен по «Ведомственным укрупненным единичным расценкам на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» (далее ВУЕР-2016/2019), разработанным фирмой ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС».

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в сборниках ВУЕР в текущую стоимость, необходимо применять индексы:

- Iзп - к заработной плате. Данный индекс не должен превышать индекс, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2023год – 1,40;

- Iпп - индекс роста затрат на эксплуатацию машин, спецмеханизмов и вспомогательных материалов по индексу роста цен производителей промышленной продукции. Данный индекс не должен превышать индекс, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2022 год – 1,15.

6.9. Участник закупки должен самостоятельно выполнить весь состав услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.10. При оказании услуг, Исполнитель обязан использовать приборы, прошедшие   государственную поверку, с соответствующим классом точности и пределами измерений, что должно подтверждаться соответствующими   документами в соответствии с требованиями статьи № 9 ФЗ от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)».

6.11. Все согласования, разрешения, необходимые для оказания услуг получает Исполнитель в установленном порядке.

6.12. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться предельной  сметой Заказчика, с учетом «Требований  по преобразованию предельной стоимости  лота по Плану закупок из сметы Заказчика в смету участника регламентированных   процедур закупок для формирования конкурсного предложения на обследование зданий и сооружений», входящих в состав конкурсной документации. Применение индивидуальных расценок, разработанных исполнителем работ, для   составления смет не допускается.

7. Срок выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2023 г.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации | _____________________ А.В. Зимин |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами | ___________________ С.А. Скапцов |
| Начальник управления распределительных сетей | __________________ Д.В. Малыгин |