Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ________________ /К.С. Михайленко/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _________________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» _________________ /А.А. Пушкарев/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г. |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» ________________ /А.И. Терешков/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _________________ 2022 г. |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_43_55

на поставку оборудования ЛВС  для нужд филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» __________________ /А.А. Бритько/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г.; СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» _________________ /А.В.Садаков/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г.. |  |
| --- | --- |

г. Киров, 2022 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку  оборудования локально вычислительной сети для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

Оборудование будет использовано для модернизации существующей локальной вычислительной сети здания управления филиала «Кировэнерго» по адресу ул.Спасская, 51а.

Заказчик:

- ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33

- ИНН 5260200603, КПП 526001001

Грузополучатель:

Филиал  ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

Местонахождение и почтовый адрес:

610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51

ИНН/КПП грузополучателя: 5260200603/434502001

Платежные реквизиты:

ИНН: 5260200603

КПП: 526001001

р/с: 40702810600000051159

в Банке ГПБ (АО), г. Москва

к/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525823

.

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора на поставку оборудования локально вычислительной сети для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента подписания договора

Окончание: не позднее 60 календарных дней с момента подписания договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи № KRE-00032-126 «Приобретение и замена оборудования ЛВС 1 комп.» в рамках инвестпрограммы 2023 года.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новыми и ранее не используемым. Количество и состав оборудования указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

- сертификат соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, но не должна быть меньше срока, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» расположенного по адресу: 610042, г. Киров, ул. Народная, д.3.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» | Ведущий инженер отдела эксплуатации ТК | Яровиков А.Ю. |  | 13.10.2022 |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК | Юдинцев А.Н. |  | 13.10.2022 |

# Приложение

к техническому заданию на поставку оборудования

локально вычислительной сети для нужд

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

Перечень оборудования (ОКПl2 26.30.11.110)

| № п/п | Наименование оборудования (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК |  |  |  |  |
| 1 | Система доступа локальной вычислительной сети в составе: Шкаф телекоммуникационный Ижтехноком 800х800 стекло/металл 42U серый 2.880.42-12; 3 шт. Шина заземления Ижтехноком KZD.R.045.22; 3 шт. Вентиляторная полка Ижтехноком 2.103.004; 3 шт. Комплект подключения вентиляторного блока с термостатом Ижтехноком 19.045.00; 3 шт. Блок вводной электрический Ижтехноком 119.043.51 на 16 А; 3 шт. Блок розеток вертикальный Ижтехноком 2.042.000-1 с евровилками Schuko для шкафа; 3 шт. Организатор вертикальный кабельный с полукольцами Ижтехноком 2.052.001-42 для шкафа 42U — 2 шт.; 6 шт. Полка приборная усиленная Ижтехноком 2.216.61-08 глубиной 600 мм для шкафа 800 мм; 3 шт. Полка консольная Ижтехноком 19.105.30-02 глубиной 300 мм; 3 шт. Организатор горизонтальный кабельный ITK CO05-1PC; 12 шт. Патч-панель кат.5E UTP 24 порта ITK PP24-1UC5EU-D05-1; 6 шт. Ethernet-коммутатор MES2348P, 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания; 2 шт. Модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC; 4 шт 12 шт. Кабель волоконно-оптический FO-DT-IN-504-16-HFLTx-MG; 80 м. Патч-корд оптический SC UPC - SC UPC Duplex, 3m; 48 шт. Модуль SNR-SFP+SR; 32 шт. Модуль SNR-SFP+DA-1; 6 шт. Кабель Nikomax NKL 4100C-GY, 305 м; 6 упак. | Шкаф ТК Рабочая глубина: 606 мм Количество 19" профилей в комплекте: 4 шт. Степень защиты: IP31 Конструкция: Разборная, цоколь 100 мм с винтовыми опорами, крыша, съемные боковые панели, передняя дверь стеклянная, задняя - металлическая Кабельные вводы: Cнизу и сверху Установочные места для вентиляторов: В крыше Навеска дверей: Левая/правая Допустимая нагрузка: 1000 кг Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Габариты упаковки: 4 коробки, 780х815х265, 2000х200х80, 2000х820х110 и 970х620х100 мм Вентиляторная система: Производительность: 600 м3/час Мощность: 80 Вт Потребляемый ток: 0.52 А Входное гнездо: C14 Цвет: RAL 7035 (светло-серый) полки: Установочный размер: 19" 1U Допустимая нагрузка (кг): 200 Материал: сталь 2 мм Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Крепеж в 19" конструктив заказывается отдельно (необходимо 8 комплектов). Поставляется в разобранном виде. Материал Пластик Подходит для 19-дюймового монтажа Да Ширина 482 мм Количество модулей в высоту 1 Глубина 60.0 мм Высота 44.0 мм Цвет Черный С крышкой Да Патч панель Тип:UTP Наличие экрана: Нет Страна Вес, кг:0.65 Объем, (м3):0.002 Тип исполнения:19" Категория:cat.5еКоличество портов:24 Компактная:нет С органайзером:нет Высота в U:1U Тип заделки:110 Type Интерфейсы 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 консольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность Пропускная способность - 176 Гбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта1 - 130,9 МРРS Объем буферной памяти - 3 Мбайт Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Мбайт Таблица MAC-адресов - 16384 Количество ARP-записей2 - 820 Таблица VLAN - 4094 Количество L2 Multicast-групп - 2047 Количество правил SQinQ - 958 (ingress/egress) Количество правил ACL - 958 Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast3 - 818 Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast3 - 210 Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 412 Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 103 Количество VRRP-маршрутизаторов - 255 Максимальный размер ECMP групп - 8 Количество VRF - 16 (включая VRF по умолчанию) Количество L3-интерфейсов - 130 Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта Размер Jumbo-фреймов - Максимальный размер пакетов 10240 байт Стекирование - 8 устройств Функции интерфейсов Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка обратного давления (Back Pressure) Поддержка Auto MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) Стекирование Функции при работе с МAC-адресами Независимый режим обучения в каждой VLAN Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) Регулируемое время хранения MAC-адресов Статические записи MAC (Static MAC Entries) Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN Поддержка Voice VLAN Поддержка 802.1Q Поддержка Q-in-Q Поддержка Selective Q-in-Q Поддержка GVRP Функции L2 Multicast Поддержка профилей Multicast Поддержка статических Multicast-групп Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста Поддержка Pim-Snooping Поддержка функции IGMP proxy-report Поддержка авторизации IGMP через RADIUS Поддержка MLD Snooping v1,2 Поддержка IGMP Querier Поддержка MVR Функции L2 Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree protocol, IEEE 802.1w) Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1s) Поддержка STP Multiprocess Поддержка PVSTP+ Поддержка RPVSTP+ Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка STP Root Guard Поддержка STP Loop Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка STP BPDU Guard Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN Поддержка ERPS (G.8032v2) Поддержка Flex-link Поддержка Private VLAN, Private VLAN Trunk Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) Функции L3 Статические IP-маршруты Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP4 (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast, IPv6 Unicast) Поддержка протокола BFD (для BGP) Address Resolution Protocol (ARP) Поддержка Proxy ARP Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) Поддержка протокола VRRP Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP Поддержка функции IP Unnumbered Балансировка нагрузки ECMP Поддержка VRF Функции Link Aggregation Создание групп LAG Объединение каналов с использованием LACP Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6 Функциональность IPv6 Host Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции Виртуальное тестирование кабеля (VCT) Диагностика оптического трансивера Green Ethernet Функции обеспечения безопасности Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping) Опция 82 протокола DHCP IP Source Guard Dynamic ARP Inspection First Hop Security Поддержка sFlow Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности по портам на основе 802.1x Guest VLAN Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU Фильтрация NetBIOS/NetBEUI PPPoE Intermediate Agent ACL (Списки управления доступом) L2-L3-L4 ACL (Access Control List) Поддержка Time-Based ACL IPv6 ACL ACL на основе: Порта коммутатора Приоритета 802.1p VLAN ID EtherType DSCP Типа протокола Номера порта TCP/UDP Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости Статистика QoS Ограничение скорости на портах (shaping, policing) Поддержка класса обслуживания 802.1p Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast) Управление полосой пропускания Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) Три цвета маркировки Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP Назначение VLAN на основании ACL Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM 802.3ah Ethernet Link OAM Dying Gasp 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) 802.3ah Unidirectional LinkDetection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ Протокол SNMP NTP (Network Time Protocol) Интерфейс командной строки (CLI) Web-интерфейс Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) Traceroute LLDP (802.1ab) + LLDP MED Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками 802.1Q Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Функция Change of Authorization (CoA) Сервер SSH, сервер Telnet Клиент SSH, клиент Telnet Удаленный запуск команд посредством SSH Поддержка SSL Поддержка макрокоманд Журналирование вводимых команд Системный журнал Автоматическая настройка DHCP DHCP Relay (Option 82) DHCP Option 12 DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) Добавление тега PPPoE Circuit-ID Команды отладки Механизм ограничения трафика в сторону CPU Шифрование пароля Восстановление пароля Ping (поддержка IPv4/IPv6) Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга Статистика интерфейсов Удаленный мониторинг RMON/SMON Поддержка IP SLA Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) Мониторинг температуры Мониторинг TCAM Стандарты MIB/IETF RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1493, 4188 Bridge MIB RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2466 ICMPv6 MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB Private MIB RFC 3289 DIFFSERV MIB RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674, 4363 802.1p MIB RFC 2233, 2863 IF MIB RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB RFC 4022 MIB для TCP RFC 4113 MIB для UDP RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2925 Ping & Traceroute MIB RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMPv4 RFC 2463, 4443 ICMPv6 RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part RFC 793 TCP RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet МЭК 61850 Физические характеристики и условия окружающей среды Питание: 110-250 В АС, 50-60 Гц 12 В DC Максимальная потребляемая мощность - 89 Вт Максимальная потребляемая мощность без учета заряда АКБ - 45 Вт Тепловыделение - 54 Вт Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50°С Температура хранения от -50 до +70°С Рабочая влажность Не более 80% Активное охлаждение, 2 вентилятора Исполнение - 19", 1U Размеры (ШхВхГ), мм: 440x44x280 Масса - 3,85 кг Электротехнические параметры Входные Входное напряжение 100-240 В AC Входной ток 4,3 А Входная частота 47-63 Гц Выходные Выходное напряжение 56 В Макс. выходная мощность 950 Вт Физические характеристики и условия окружающей среды Рабочая температура окружающей среды от -10 до +50 °С Температура хранения от -50 до +70 °С Рабочая влажность не более 80 % Размеры (ШхВхГ), мм 90х42х336,3 Вес, кг 1,6 Кросс оптический укомплектованный ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC Hyperline FO-DT-IN-504-16-HFLTx-MG Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие, для внутренней прокладки 3m SC UPC - SC UPC оптический патч-корд Duplex 3m OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм Модуль 850 нм 300 м 10GBASE-SR Кабель 10G SFP+ Direct Attached Cable (DAC) 1м SNR-SFP+DA-1 Кабель U/UTP 4 пары, кат. 5e, одножил., медь, 0,50 мм, внутр., LSZH нг(A)-HFLTx, светло-серый, 305 м | 1 | кмп |
| 2 | Система агрегации локальной вычислительной сети в составе: Шкаф телекоммуникационный Ижтехноком 800х1000 стекло/металл 42U серый 2.810.42-12; 4 шт. Шина заземления Ижтехноком KZD.R.045.22; 4 шт. Вентиляторная полка Ижтехноком 2.103.004; 4 шт. Комплект подключения вентиляторного блока с термостатом Ижтехноком 19.045.00; 4 шт. Блок вводной электрический на 16 А Ижтехноком 19.043.51; 8 шт. Блок розеток вертикальный с евровилками Schuko для шкафа Ижтехноком 2.042.000-1; 8 шт. Организатор вертикальный кабельный с полукольцами для шкафа 42U Ижтехноком 2.052.001-42; 8 шт. Полка приборная глубиной 800 мм для шкафа 1000 мм Ижтехноком 2.206.81; 4 шт. Полка консольная глубиной 300 мм Ижтехноком 19.105.30-02; 4 шт. Организатор горизонтальный кабельный ITK CO05-1PC; 16 шт. Патч-панель кат.5E UTP 24 порта ITK PP24-1UC5EU-D05-1; 8 шт. Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC; 4 шт. Dionis DPS-5000 (RM-9E-4S10G)-FWC-КС3 2 шт Коммутатор доступа 48 портов Eltex MES2348B; 7 шт. Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50; 4 шт. Патч-корд оптический многомодовый Hyperline FC-D2-504-LC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-MG; 64 шт. Патч-корд оптический 3m LC UPC - SC UPC Duplex; 48 шт. Модуль SFP+ SNR-SFP+W73-3; 24 шт. Модуль SFP+ SNR-SFP+W37-3; 24 шт. Кабель SNR-SFP+DA-3; 8 шт. Крепёжный элемент 19.103.00; 5 шт. | Шкаф ТК Рабочая глубина: 806 мм Количество 19" профилей в комплекте: 4 шт. Степень защиты: IP31 Конструкция: Разборная, цоколь 100 мм с винтовыми опорами, крыша, съемные боковые панели, передняя дверь стеклянная, задняя - металлическая Кабельные вводы: Cнизу и сверху Установочные места для вентиляторов: В крыше Навеска дверей: Левая/правая Допустимая нагрузка: 1000 кг Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Габариты упаковки: 4 коробки, 980х815х265, 2000х200х80, 2000х820х110 и 970х820х100 мм Вентиляторная система: Производительность: 600 м3/час Мощность: 80 Вт Потребляемый ток: 0.52 А Входное гнездо: C14 Цвет: RAL 7035 (светло-серый) полки: Установочный размер: 19" 1U Допустимая нагрузка (кг): 200 Материал: сталь 2 мм Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Крепеж в 19" конструктив заказывается отдельно (необходимо 8 комплектов). Поставляется в разобранном виде. Материал Пластик Подходит для 19-дюймового монтажа Да Ширина 482 мм Количество модулей в высоту 1 Глубина 60.0 мм Высота 44.0 мм Цвет Черный С крышкой Да Патч панель Тип:UTP Наличие экрана: Нет Страна Вес, кг:0.65 Объем, (м3):0.002 Тип исполнения:19" Категория:cat.5еКоличество портов:24 Компактная:нет С органайзером:нет Высота в U:1U Тип заделки:110 Type Кросс оптический укомплектованный ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC Количество интерфейсов 17 Max скорость маршрутизации (UDP 1500), Мб/с 39 700 Max скорость шифрования (UDP 1500), Mб/с 2 500 Скорость Firewall (1000 ACL)/IPS), Мб/с 25 000/6 000 Max количество конкурентных сессий до 30 000 000 Max кол-во IpSec-туннелей (ГОСТ)* 1 000 Max кол-во Disec-туннелей (ГОСТ)* 1 500 Max количество узлов в ЛВС* 1 500 Производительность в режиме IPS/IDS, Мб/с 6 000 Поддержка отказоустойчивого кластера да Поддержка модуля 8х1000Base-T (4х1000Base-T ) да Поддержка модуля 8хSFP1000 (Base-SX/LX) да Поддержка модуля 2 х SFP+ (10G Base-SR/LR) нет Поддержка модуля 4 х SFP+ (10G Base-SR/LR) да Разъем HDMI да Разъем VGA нет Разъем DVI нет Сертификаты безопасности: СКЗИ (КС3) и ИТ.МЭ.А4.ПЗ Параметры Конструктив 1U 19" USB-порты 2 Разъем HDMI да Консольный порт да (КС1) Тип ключевого носителя USB Охлаждение активное Напряжение питания, В 220 Блок питания двойной Мощность, Вт 250 Размеры ШхВхГ, мм 438х44х483 Диапазон рабочих t, C° 0...40 Масса, кг 9 Коммутатор доступа 48 портов Eltex MES2348B Общие параметры Пакетный процессор - Realtek RTL9311 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4x1000BASE-X(SFP)/10GBASE-R(SFP+) 1хКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность Пропускная способность - 176 Гбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта1 -130,9 MPPS Объем буферной памяти - 2 Мбайт Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт Объем ПЗУ (SPI Flash) - 64 Мбайт Таблица MAC-адресов - 32768 Количество ARP-записей - 1000 Таблица VLAN - 4094 Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) - 4094 Количество групп L3 multicast (IGMP proxy) - 2048 Количество правил SQinQ - 768(ingress)/1024(egress) Количество правил MAC ACL - 766 Количество правил IPv4/IPv6 ACL - 640/320 Количество L3-интерфейсов - 8 vlan, до 5 IPv4-адресов в каждом vlan, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех vlan Link Aggregation Groups (LAG) - 24 группы, до 8 портов в одном LAG Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей на порт Размер Jumbo-фрейма - максимальный размер пакетов 12 288 байт Функции интерфейсов Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка Auto MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (SPAN,RSPAN) Функции при работе с МAC-адресами Независимый режим обучения в каждой VLAN Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) Регулируемое время хранения MAC-адресов Статические записи MAC (Static MAC Entries) Отслеживание событий MAC change на портах Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN Поддержка IEEE 802.1Q Поддержка Q-in-Q Поддержка GVRP Поддержка selective Q-in-Q Поддержка MAC-based VLAN Поддержка Protocol-based VLAN Функции L2 Multicast Поддержка профилей Multicast Поддержка статических Multicast-групп Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 Поддержка IGMP Snooping fast-leave Поддержка функций IGMP proxy-report Поддержка авторизации IGMP через RADIUS Поддержка IGMP Querier Поддержка MVR Функции L2 Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) Поддержка STP Root Guard Поддержка STP Loop Guard Поддержка STP BPDU Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка Loopback Detection (LBD) Изоляция портов Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast) Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) Поддержка ERPS (G.8032v2)2 Функции L3 Multicast IGMP proxy (RFC 4605) IGMP proxy fast-leave Функции Link Aggregation Создание групп LAG Объединение каналов с использованием LACP Поддержка LAG Balancing Algorithm Сервисные функции Виртуальное тестирование кабеля (VCT) Диагностика оптического трансивера Поддержка IPv6 Функциональность IPv6 Host Совместное использование IPv4, IРv6 Функции обеспечения безопасности DHCP Snooping Опция 82 протокола DHCP Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU PPPoE Intermediate agent IP Source Guard Dynamic ARP Inspection DHCPv6 Snooping IPv6 Source Guard Поддержка функции IPv6 ND Inspection Поддержка функции IPv6 RA Guard Списки управления доступом ACL L2-L3-L4 ACL (Access Control List) IPv6 ACL ACL на основе: Порта коммутатора Приоритета IEEE 802.1p VLAN ID EtherType DSCP Типа IP-протокола Номера порта TCP/UDP Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции управления Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP Автоматическое резервирование (backup) файла конфигурации по TFTP/SFTP Протокол SNMP Интерфейс командной строки (CLI) Web-интерфейс Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) Traceroute LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками IEEE 802.1Q Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ Поддержка IPv4/IPv6 ACL для управления устройством Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Клиент Telnet, клиент SSH Сервер Telnet, сервер SSH Поддержка макрокоманд Журналирование вводимых команд по протоколу TACACS+ Автоматическая настройка DHCP DHCP Relay (поддержка IРv4) DHCP Relay Option 82 Добавление тега PPPoE Circuit-ID Flash File System Команды отладки Механизм ограничения трафика в сторону CPU Шифрование пароля Ping (поддержка IPv4/IPv6) Поддержка статических маршрутов IPv4/IPv6 Поддержка нескольких версий файлов конфигурации Обеспечение бесперебойного питания Стандарты MIB/IETF RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure– RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1493, 4188 Bridge MIB RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB Private MIB RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674, 4363 802.1p MIB RFC 2233, 2863 IF MIB RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB RFC 4022 MIB для TCP RFC 4113 MIB для UDP RFC 3289 MIB для Diffserv RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMPv4 RFC 2463, 4443 ICMPv6 RFC 793 TCP RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574 SNMP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet МЭК 61850 Физические характеристики Питание: 110–250 В AC, 50-60 Гц 12 В DC Максимальная потребляемая мощность - 66 Вт Максимальная потребляемая мощность без учета заряда АКБ - 48 Вт Аппаратная поддержка Dying Gasp Рабочая температура окружающей среды - от -20 до +50 °С Температура хранения - от -40 до +70 °С Рабочая влажность - не более 80% Активное охлаждение,2 вентилятора Исполнение - 19", 1U Размеры (ШxГxВ) - 430x44x280 мм Масса - 3,98 кг Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50 Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125(OM4), LC-SC, duplex, 10G, LSZH, 3 м Оптический патч-корд LC UPC - SC UPC Duplex 3m OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм Модуль SFP+ WDM, дальность до 3км (5dB), 1270/1330нм Модуль SFP+ WDM, дальность до 3км (5dB), 1330/1270нм Кабель 10G SFP+ Direct Attached Cable (DAC) 3м SNR-SFP+DA-3 Крепёжный элемент 19'' М6 (винт М6, шайба, закладная гайка М6) набор 100 шт. Ижтехноком 19.103.00 | 1 | кмп |
| 3 | Шкаф телекоммуникационный с оборудованием связи в составе: KVM консоль ATEN CL1000N / CL1000N-ATA-RG; 1 шт. Тонкий клиент Acer Veriton EN2580 DT. VV3ER.00B; 1 шт. Комплект соединительный двойной MDS М6х20, etm.ru, артикул CLW10-MDS-20 (для сборки сетчатого кабельного лотка); 100 шт. Шкаф телекоммуникационный Ижтехноком 600х1000 стекло/металл 42U серый 2.610.42-12; 1 шт. Шина заземления Ижтехноком KZD.R.045.22; 1 шт. Вентиляторная полка Ижтехноком 2.103.004; 1 шт. Комплект подключения вентиляторного блока с термостатом Ижтехноком 19.045.00; 1 шт. Блок вводной электрический Ижтехноком 119.043.51 на 16 А; 2 шт. Блок розеток (вых: 9 розеток Schuko) Ижтехноком 19.042.00-903; 2 шт. Организатор вертикальный кабельный с полукольцами Ижтехноком 2.052.001-42 для шкафа 42U; 2 шт. Полка приборная усиленная Ижтехноком 2.216.61-10 глубиной 600 мм для шкафа 1000 мм; 1 шт. Полка консольная Ижтехноком 19.105.30-02 глубиной 300 мм; 1 шт. Организатор горизонтальный кабельный ITK CO05-1PC; 16 шт. Патч-панель кат.5E UTP 48 портов 1U ITK PP48-1UC5EU-D05H; 8 шт. Модуль коммутации и сращивания (ПИК.469429.009) Емкостью МКС — 96, оптических порта SC с кабельными сборками на 12 ОВ,(сплайс-кассеты с 24 КДЗС — 4 шт.); 1 шт. Коммутатор агрегации 24 порта Eltex MES3324F; 4 шт. Модуль питания Eltex PM160-220/12; 6 шт. Модуль пиания Eltex PM100-48/12; 2 шт. Кабель волоконно-оптический FO-DT-IN-9S-16-HFLTx-YL; 560 м. Модуль SFP SNR-SFP-W53-3; 6 шт. Модуль SFP SNR-SFP-W35-3; 6 шт. Модуль SFP SNR-SFP-GE-T; 36 шт. Кабель 10 G SNR-SFP+DA-2; 36 шт. Коммутационный шнур 5e U/UTP, LSZH, 2 м, черный; 320 шт. | KVM консоль ATEN CL1000N / CL1000N-ATA-RG Интерфейсы и разъёмы Интерфейс компьютера: VGA, PS/2 Основные характеристики: Количество консолей: 1 Количество компьютеров: 1 Макс. количество управляемых компьютеров: 1 Макс. разрешение: 1920 x 1200 Тип KVM: ЖК-консоль Размер ЖК: 19" Модель: CL1000N Светодиодная подсветка: Да Эмуляция клавиатуры/мыши: PS/2 Разрешение дисплея: 1280 x 1024 Дополнительные функции: Single Rail Тонкий клиент Acer Veriton EN2580 DT. VV3ER.00B Общие параметры Тип: мини ПК Форм-фактор корпуса: SFF (компактный) Процессор Модель процессора: Core i5-1135G7 Количество ядер процессора: 4 Количество энергоэффективных ядер: нет Количество потоков: 8 Частота процессора: 2.4 ГГц Автоматическое увеличение частоты: 4.2 ГГц Материнская плата Сокет: BGA1440 Оперативная память Тип оперативной памяти: DDR4 Формат оперативной памяти: DIMM Количество установленных модулей: 1 Общий объем оперативной памяти: 8 ГБ Видеокарта Тип видеокарты: встроенная Модель интегрированной видеокарты: Intel Iris Xe Graphics Модель дискретной видеокарты: нет Видеоразъемы:HDMI, DisplayPort Накопители данных Конфигурация твердотельных накопителей (SSD): 256 GB M.2 PCIe Интерфейсы/разъемы USB порты: USB 3.2 Gen1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen2 Type A, USB 3.2 Gen2 Type C Аудиоразъемы на корпусе:3.5 мм jack (аудио/микрофон) Интернет/передача данных Проводной интерфейс (Ethernet LAN): LAN 1 Гбит/с Беспроводной интерфейс: WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Дополнительная информация Мощность блока питания: 65 Вт Особенности: Kensington Security Slot Габариты Длина: 178 мм Ширина: 170.9 мм Высота: 33.5 мм Вес: 1.1 кг Шкаф ТК Рабочая глубина: 606 мм Количество 19" профилей в комплекте: 4 шт. Степень защиты: IP31 Конструкция: Разборная, цоколь 100 мм с винтовыми опорами, крыша, съемные боковые панели, передняя дверь стеклянная, задняя - металлическая Кабельные вводы: Cнизу и сверху Установочные места для вентиляторов: В крыше Навеска дверей: Левая/правая Допустимая нагрузка: 1000 кг Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Габариты упаковки: 4 коробки, 780х615х265, 2000х200х80, 2000х620х110 и 970х620х100 мм Вентиляторная система: Производительность: 600 м3/час Мощность: 80 Вт Потребляемый ток: 0.52 А Входное гнездо: C14 Цвет: RAL 7035 (светло-серый) полки: Установочный размер: 19" 1U Допустимая нагрузка (кг): 200 Материал: сталь 2 мм Цвет: RAL 7035 (светло-серый) Крепеж в 19" конструктив заказывается отдельно (необходимо 8 комплектов). Поставляется в разобранном виде. Материал Пластик Подходит для 19-дюймового монтажа Да Ширина 482 мм Количество модулей в высоту 1 Глубина 60.0 мм Высота 44.0 мм Цвет Черный С крышкой Да Патч панель Тип:UTP Наличие экрана: Нет Страна Вес, кг:0.65 Объем, (м3):0.002 Тип исполнения:19" Категория:cat.5е Количество портов - 48 Модуль коммутации и сращивания (ПИК.469429.009) Емкостью МКС — 96, оптических порта SC с кабельными сборками на 12 ОВ,(сплайс-кассеты с 24 КДЗС — 4 шт.) Модуль коммутации и сращивания (МКС) предназначен для коммутации и сращивания оптических волокон в кроссе КМО производства НТЦ ПИК Коммутатор агрегации 24 порта Eltex MES3324F Пакетный процессор Marvell 98DX3336-A1 (PonCat3) Интерфейсы 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) 4 порта 10/100/1000BASE-T/ 1000BASE-X/100BASE-FX Combo 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB) 1 консольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность Пропускная способность - 128 Гбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта1 - 95 MPPS Объем буферной памяти - 1,5 Мбайт Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Мбайт Таблица MAC-адресов - 16384 Количество ARP-записей2 - 4023 Таблица VLAN - 4094 Количество L2 Multicast-групп - 4091 Количество правил SQinQ - 3006 (ingress/egress) Количество правил ACL - 3006 Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast3 - 12866 Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast3 - 3222 Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 3876 Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 1006 Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG Количество VRRP-маршрутизаторов - 255 Максимальный размер ECMP-групп - 8 Количество VRF - 16 (включая VRF по умолчанию) Количество L3-интерфейсов - 2048 Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта Размер Jumbo-фреймов - 10240 Байт Стекирование - 8 устройств Функции интерфейсов Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка обратного давления (Back Pressure) Поддержка Auto MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) Стекирование Функции при работе с МAC-адресами Независимый режим обучения в каждой VLAN Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) Регулируемое время хранения MAC-адресов Статические записи MAC (Static MAC Entries) Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN Поддержка Voice VLAN Поддержка 802.1Q Поддержка Q-in-Q Поддержка Selective Q-in-Q Поддержка GVRP Функции L2 Multicast Поддержка профилей Multicast Поддержка статических Mullticast-групп Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта Поддержка Pim-Snooping Поддержка функции IGMP proxy-report Поддержка авторизации IGMP через RADIUS Поддержка MLD Snooping v1,2 Поддержка IGMP Querier Поддержка MVR Функции L2 Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) Поддержка STP Multiprocess Поддержка PVSTP+ Поддержка RPVSTP+ Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка STP Root Guard Поддержка STP Loop Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка STP BPDU Guard Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN Поддержка ERPS (G.8032v2) Поддержка Flex-link Поддержка Private VLAN, Private VLAN Trunk Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) Функции L3 Статические IP-маршруты Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP4 (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast, IPv6 Unicast) Поддержка протокола BFD (для BGP) Address Resolution Protocol (ARP) Поддержка Proxy ARP Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) Поддержка протокола VRRP Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP Балансировка нагрузки ECMP Поддержка функции IP Unnumbered Поддержка протокола GRE Поддержка VRF Функции Link Aggregation Создание групп LAG Объединение каналов с использованием LACP Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6 Функциональность IPv6 Host Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции Виртуальное тестирование кабеля (VCT) Диагностика оптического трансивера Green Ethernet Функции обеспечения безопасности Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping) Опция 82 протокола DHCP IP Source Guard Dynamic ARP Inspection First Hop Security Поддержка sFlow Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности по портам на основе 802.1x Guest VLAN Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU Фильтрация NetBIOS/NetBEUI PPPoE Intermediate Agent ACL (Списки управления доступом) L2-L3-L4 ACL (Access Control List) Поддержка Time-Based ACL IPv6 ACL ACL на основе: Порта коммутатора Приоритета 802.1p VLAN ID EtherType DSCP Типа протокола Номера порта TCP/UDP Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции управления Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ Протокол SNMP SNTP (Simple Network Time Protocol) NTP (Network Time Protocol) Интерфейс командной строки (CLI) Web-интерфейс Syslog Traceroute LLDP (802.1ab) + LLDP MED Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками 802.1Q Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Функция Change of Authorization (CoA) Сервер SSH, сервер Telnet Клиент SSH, клиент Telnet Удаленный запуск команд посредством SSH Поддержка SSL Поддержка макрокоманд Журналирование вводимых команд Системный журнал DHCP Relay (Option 82) DHCP Option 12 DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) Добавление тега PPPoE Circuit-ID Команды отладки Механизм ограничения трафика в сторону CPU Шифрование пароля Восстановление пароля Ping (поддержка IPv4/IPv6) Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга Статистика интерфейсов Удаленный мониторинг RMON/SMON Поддержка IP SLA Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика Мониторинг оперативной памяти (RAM) Мониторинг температуры Мониторинг TCAM Стандарты MIB/IETF RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1493, 4188 Bridge MIB RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2466 ICMPv6 MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB Private MIB RFC 3289 DIFFSERV MIB RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674, 4363 802.1p MIB RFC 2233, 2863 IF MIB RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB RFC 4022 MIB для TCP RFC 4113 MIB для UDP RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2925 Ping & Traceroute MIB RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMPv4 RFC 2463, 4443 ICMPv6 RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part RFC 793 TCP RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet МЭК 61850 Физические характеристики и параметры окружающей среды Питание: Сеть переменного тока: 100-240В, 50-60 Гц; Сеть постоянного тока: 36-72В Варианты питания: Один источник питания постоянного или переменного тока Два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены Максимальная потребляемая мощность - 45 Вт Тепловыделение - 45 Вт Рабочая температура окружающей среды от -10 до +45° С Температура хранения от -50 до +70° С Рабочая влажность не более 80% Охлаждение: Вентиляция Front-to-Back, 4 вентилятора Исполнение: 19",1U Размеры (ШхВхГ), мм: 430x44x275 Масса 3,50 кг Модуль питания 220V AC, 160W Eltex PM160-220/12 Модуль питания 48V DC, 100W Eltex PM100-48/12 Hyperline FO-DT-IN-9S-16-HFLTx-YL Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие, для внутренней прокладки Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550/1310нм Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310/1550нм Модуль SFP 1000BASE-Tс интерфейсом RJ45 Кабель 10G SFP+ Direct Attached Cable (DAC) 2м SNR-SFP+DA-2 Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, черный | 1 | кмп |

Примечание: Участник закупки может представить в своей заявке эквивалентную продукцию, равноценную или превосходящую по качеству требуемую продукцию, указанную в Техническом задании.