Приложение № 1

к договору № _______________

## от «____»______________г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на расчистку просек ВЛ 10-110 кВ.

Лот № 3000405

- Общая часть.

1.1.	Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» производит закупку работ по расчистке просек ВЛ для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого хозяйства.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет конкурентной закупочной процедуры.

Выполнение работ по расчистке просек ВЛ должно быть произведено в объемах и в сроки, установленные в Приложении к ТЗ в следующем объеме:

| № п/п | Наименование РЭС/участка СЛЭП | Объем механизированной расчистки, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елецкий участок СЛЭП | 32,37 |
| 2 | Лебедянский участок СЛЭП | 32,03 |
| 3 | Липецкий участок СЛЭП | 29,69 |
| 4 | Чаплыгинский РЭС | 40,366 |
| Итого по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2024 год |  | 134,456 |

- Технические требования.

  - Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

  - Общие требования.

3.2.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018г.);

- Правила пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 № 343, от 26.01.2012 № 26, от 01.11.2012 № 1128, от 14.04.2014 № 292, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807);

- Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 № 604 (с изменениями на 22 октября 2014 года);

- Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607;

- Правила заготовки древесины, утвержденные Приказом МПР РФ от 13.09.2016 № 474;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95));

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н));

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.;

- Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (утв. Приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 835н);

- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 № 223.

3.2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ.

В осуществляемые Подрядчиком работы по расчистке просек ВЛ включены: уведомление лесничеств о проведении рубок, в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденные Приказом Рослесхоза РФ № 223 от 10 июня 2011 года, сплошная рубка древесно-кустарниковой растительности, утилизация порубочных остатков, сдача результатов работ Заказчику.

Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда.

3.2.3. Способ расчистки должен соответствовать указанному в Приложении к ТЗ.

Ручной способ – расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).

Механизированный способ – расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности с применением спецтехники (бульдозеров и т.п.).

Механизированный с переработкой – расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности с обязательным нарушением корневой системы на глубину не менее 10 см и утилизацией пней и порубочных остатков методом переработки в технологическую щепу с помощью передвижных дробильных установок (мульчеров и т.п.).

3.2.4. Подрядчик обязан очистить места рубок от древесины и порубочных остатков, согласно Правил пожарной безопасности в лесах РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 № 343, от 26.01.2012 № 26, от 01.11.2012 № 1128, от 14.04.2014 № 292, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807), Правил заготовки древесины утвержденных Приказом МПР РФ от 13.09.2016 № 474, Правил санитарной безопасности в лесах утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 с предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.

- Требования к выполнению работ.

  - Персонал подрядной организации должен иметь право назначать ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках.

  - Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, имеющим опыт производства аналогичных работ, на правах командированного персонала.

  - Работы по расчистке от ДКР выполнить по технологическим картам, разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94.

  - Квалификация и группа по электробезопасности персонала - согласно требованиям, к командированному персоналу, предъявляемым Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 в редакции от 19.02.2016).

  - Подрядная организация должна обеспечить свой персонал спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, согласно установленным нормам.

  - При выполнении Работ на Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и ликвидацию отходов по окончании Работ.

  - В случае предъявления к Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.

  - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.

  - Персонал подрядной организации должен иметь право назначать ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках.

  - Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, имеющим опыт производства аналогичных работ, на правах командированного персонала.

  - Работы по расчистке от ДКР выполнить по технологическим картам, разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94.

  - Квалификация и группа по электробезопасности персонала - согласно требованиям, к командированному персоналу, предъявляемым Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 в редакции от 19.02.2016).

  - Подрядная организация должна обеспечить свой персонал спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, согласно установленным нормам.

  - При выполнении Работ на Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и ликвидацию отходов по окончании Работ.

  - В случае предъявления к Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.

  - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Персонал подрядной организации должен иметь право назначать ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках.

  - Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, имеющим опыт производства аналогичных работ, на правах командированного персонала.

  - Работы по расчистке от ДКР выполнить по технологическим картам, разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94.

  - Квалификация и группа по электробезопасности персонала - согласно требованиям, к командированному персоналу, предъявляемым Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 в редакции от 19.02.2016).

  - Подрядная организация должна обеспечить свой персонал спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, согласно установленным нормам.

  - При выполнении Работ на Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и ликвидацию отходов по окончании Работ.

  - В случае предъявления к Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.

  - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.

- Экологические и природоохранные требования при производстве работ.

6.1. Уложенные в валы порубочные остатки, образовавшиеся при трелевке, оставляются на перегнивание с обязательной минерализацией почвы вдоль вала. Валы размещаются между крайними проводами и прилегающими лесными насаждениями (не менее 10 м от последних). При наличии перегнивших валов на объекте, на котором должна быть произведена работа, указанные валы перед началом работ разравниваются по поверхности трассы.

6.2. Крупные порубочные остатки после проведения измельчения по мульчерной системе расчистки не допустимы.

6.3. Способ расчистки трасс на землях сельхозугодий должен исключать нарушение плодородного слоя почвы и быть согласован с департаментом агропромышленного комплекса региона в котором проводится расчистка.

6.4. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.

6.5. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.

- Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 3 (три) года (для ручной/механизированной расчистки) от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

7.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

7.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

От Заказчика:						От Подрядчика:

| М.П. «_____» _____________2023г. | М.П. «_____» _____________2023г. |
| --- | --- |