|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным систем управления- начальник департамента ПАО «Россети Центр» |
|  | ______________ Р. В. Демьянец |
|  | «___» _____________ 2021 г. |

Техническое задание

№5_77_263

на проектно-изыскательские работы 
по модернизации конференц-зала с реализацией программно-аппаратных средств
 для подготовки медиа-контента

На 23 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «Россети Центр» _____________________ Е.Е. Симонов «___» _____________________ 2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления ИТ Департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «Россети Центр» _______________ В.А. Подымский «___» __________________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

г. Москва, 2021 г.

Основание выполнения работ

Работа выполняется в рамках модернизации конференц-зала, расположенного на 1 этаже здания исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр».

- Общие требования

Данный документ содержит технические требования на проектно-изыскательские работы с целью последующего выполнения модернизации конференц-зала с реализацией программно-аппаратных средств для подготовки медиа контента для нужд Исполнительного Аппарата ПАО «Россети Центр» (далее «Заказчик»).

- Исходные данные для ПИР

Документация всех подсистем конференц-зала с реализацией программно-аппаратных средств для подготовки медиа контента должна разрабатываться на основании:

- Утвержденные Заказчиком архитектурно-планировочные чертежи здания;

- Действующие на территории РФ нормативные документы;

- Схема сети технологической связи;

- Сведения о существующем программном обеспечении и оборудовании.

- Требования к проведению ПИР

При проектировании необходимо руководствоваться следующими принципами:

- системности, в соответствии с которым при создании, функционировании и развитии конференц-зала должны быть установлены и сохранены связи между ее подсистемами;

- развития, в соответствии с которым конференц-зал должен создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и видов их обеспечения путем доработки программных и/или технических средств или настройкой имеющихся средств;

- эффективности, в соответствии с которыми должно быть достигнуто рациональное соотношение между затратами на создание системы и целевым эффектом, получаемым при комплексном функционировании.

- Границы проекта

  - Помещения, входящие в границы проекта.

В границы проекта входит конференц-зал на первом этаже здания Заказчика и серверная на цокольном этаже здания.

Конференц-зал предназначен для проведения коллективных мероприятий, требующих использование разнообразного медиа-контента в реальном масштабе времени. В конференц-зале выделяются следующие зоны:

- Основная зона – основное помещение конференц-зала;

- Медиа-зона – зона размещения рабочих мест операторов медиа-контента;

- Операторская зона (операторская) для размещения основных элементов управления Аудиовизуальным программно-аппаратным комплексом конференц-зала;

- Техническая зона для обслуживания видеостены, которая располагается позади широкоформатного полиэкрана.

Серверная предназначена для размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность систем конференц-зала.

  - Системы, входящие в границы проекта.

В границы проекта входят следующие системы:

- ИТ-системы конференц-зала;

- Специализированное программное обеспечение для управления медиа-контентом;

- Инженерные системы серверной;

- Системы информационной безопасности.

    - ИТ-системы конференц-зала.

В конференц-зале планируется развернуть следующие ИТ-системы:

- Систему средств коллективного отображения информации (СКОИ) – светодиодную видеостену напольного монтажа конференц-зала;

- Комплекс оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ);

- Интерактивный стол с ЖК-панелью;

- Программно-аппаратный комплекс конференц-системы, в составе:

- Подсистема унифицированных коммуникаций и обеспечения совместной работы;

- Подсистема звукового обеспечения функциональных зон конференц-зала;

- Подсистема видеоконференцсвязи (ВКС);

- Подсистема аудио конференций.

- Система удаленного видеонаблюдения (СУВ);

- Подсистему коммутации и распределения аудио- и видеосигналов;

- Локальную вычислительную телекоммуникационную сеть (ЛВС);

- Структурированную кабельную систему (СКС);

- Систему управления аудиовизуальным комплексом.

      - Требования к ИТ-системам конференц-зала.

- Требования к системе средств коллективного отображения информации.

Система коллективного отображения информации (СКОИ) включает:

- основное средство коллективного отображения;

- графический контроллер (видеопроцессор);

- средства приёма-передачи видеосигналов;

- вспомогательные элементы;

- опорную раму (крепление видеостены).

Основные средства отображения информации.

Предусматривается проектирование и создание светодиодного экрана СКОИ напольного монтажа, размещаемая в метре от стены конференц-зала с противоположной стороны площадки-подиума размещения рабочих мест операторов медиа-контента.

Основные средства отображения информации Системы коллективного отображения телемеханической и аудио-визуальной информации должны быть построены на светодиодных экранах с премиальным шагом пикселей, сочетающих лучшие в отрасли технологии обработки видео с расширенным динамическим диапазоном HDR (High Dynamic Range), высокую яркость и улучшенную детализацию отображаемого видеоматериала с малых расстояний, и системы управления видеостеной на базе специализированного видеопроцессора и прикладного клиентского ПО.

Соотношение сторон экрана (видеостены) напольного монтажа определяется в ходе проектирования по месту установки в конференц-зале. Видеостена должна быть «бесшовной» и состоять из светодиодных модулей. Панели видеостены должны иметь надежное крепление к монтажным конструктивам, обеспечивающее их быстрый монтаж/демонтаж и доступ к разъемам. Видеостена должна иметь угол обзора не менее 178 градусов, обеспечивать необходимые яркость и контрастность в условиях солнечного освещения окон и иметь время отклика не более 8мс. Видеостена должна включаться/выключаться по наличию входного видеосигнала. Модули видеостены должны соединяться цифровыми интерфейсами и иметь возможность управления по локальной вычислительной сети.

Диагональ модулей светодиодных экранов, их количество в видеостене определяются в процессе проектирования и согласуются с Заказчиком.

В качестве устройства формирования изображения видеосистемы используется графический контроллер с управляющим видеопроцессором.

Графический контроллер (видеопроцессор).

В качестве центрального средства коммутации и обработки видеосигнала в проекте предусмотреть модульный видеопроцессор для формирования изображения на составном экране, сформированном из светодиодных панелей.

Видеопроцессор должен иметь модульную структуру, позволяющую добиваться различных конфигураций входных и выходных сигналов в зависимости от потребностей системы. Видеопроцессор должен осуществлять преобразование видеосигналов от видеокамер, подключаемых ноутбуков, кодека ВКС, презентационной интерактивной системы, формирование одно– и многооконного изображения в необходимых разрешениях для видеостены, мониторов, презентационного контента и живого видео для кодека ВКС, заменяя собой несколько устройств для обработки видеопотоков.

Модульная конфигурация видеопроцессора должна позволять получить разные поддерживаемые разрешения на выходах, в зависимости от подключаемых средств отображения. Посредством видеопроцессора на светодиодном экране должны формироваться раскладки видеоокон – в необходимых количествах и разрешениях.

Видеопроцессор должен принимать и отображать на видеостене HDCP кодированные видеосигналы.

Управление отображением информации на экране должно осуществляться с удаленного рабочего места, имеющего TCP/IP соединение с видеопроцессором. Оператор с помощью удобного графического интерфейса определяет место и размер окна отображения конкретного источника информации. Не должно быть ограничений на количество, размеры и расположение окон. Допускается множественное перекрытие и вложение окон с эффектом “картинка-в-картинке”. Конфигурации отображаемых источников должно быть можно сохранить для дальнейшего использования.

Средства приёма-передачи сигналов.

Для передачи видеосигнала от видеопроцессора видеостены к контроллерам модулей светодиодных экранов должен использоваться специальный приемник-передатчик видео изображения по оптическим линиям связи.

Опорная рама.

Основное средство коллективного отображения (видеостена) устанавливается на опорную раму – модульный конструктив, состоящий из секций, устанавливаемый упором в пол с креплением на стену (упор в стену).

При планировании размещения видеостены в конференц-зале следует особое внимание уделить строительной подготовке участка пола под установку полотна светодиодного экрана, пол должен быть тщательно выровнен, межэтажные перекрытия в зоне установки должны быть капитальными, выдерживающими статическую нагрузку не менее 300 кг/м2.

При планировании размещения и установки видеостены следует учитывать массогабаритные характеристики модульного светодиодного экрана и опорных рам. Требования к СКОИ уточняются по результатам проектирования и согласуются с Заказчиком, при этом проектом необходимо обеспечить унификацию используемых технических решений.

- Требования к комплексу оборудования автоматизированных рабочих мест

Проектом предусмотреть организацию:

- АРМ операторов медиа-контента;

- АРМ оператора выносного места;

- АРМ оператора ВКС;

- Рабочие места делегатов.

Требования к техническим характеристикам АРМ.

В качестве рабочих станций персонала Заказчика в конференц-зале должны использоваться персональные компьютеры, оборудованные видеокартами с поддержкой мультимониторной конфигурации. Для АРМ аналитиков в системных блоках должно быть предусмотрено два медных интерфейса Ethernet 10/100/1000 BASE-T.

В качестве системного программного обеспечения (ПО) на серверах и рабочих станциях предусмотреть использование ПО компании Microsoft. Количество, тип, технические характеристики и состав оборудования (в том числе мониторов) АРМ в АВК конференц-зала определить проектом для каждой категории рабочих мест. При этом необходимо обеспечить унификацию используемых технических решений различных типов АРМ.

Перечень прикладных систем корпоративного и технологического сегментов информационных сетей Заказчика, отображение информации которых предусмотрено на экранах видеостен, определяются в ходе проектирования.

- Интерактивный стол с ЖК-панелью

Проектом предусмотреть стальной интерактивный стол с диагональю экрана не меньше 43 дюймов с сенсорной технологией дисплея.

- Требования к программно-аппаратному комплексу конференц-системы

Конференц-система АВК должна принимать вызовы по основным (Н.323 и SIP), поддерживать протоколы систем унифицированных коммуникаций без вмешательства оператора, обеспечивать мультимедийные совещания – аудио-, видео-, web-конференции. При отсутствии вызова конференц-система должна корректно переходить в режим ожидания (Stand By), выключать или переводить в режим низкого энергопотребления видеостену и отводить в сторону видеокамеры.

- Требования к подсистеме унифицированных коммуникаций и обеспечения совместной работы

Система унифицированных коммуникаций должна представлять собой комплекс оборудования конвергентной IP-инфраструктуры, программных продуктов и приложений, обеспечивающих одновременную и безопасную передачу данных, голоса и видео для повышения эффективности бизнес-процессов компании Заказчика.

Проектом предусмотреть возможность беспроводной передачи мультимедийного контента от ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов на устройства отображения и звукоусиления или подключение к локальной сети АВК. Дополнительно предусмотреть наличие многофункциональной кнопки, упрощающей беспроводное подключение гостевых ноутбуков для вывода презентационных материалов с них на коллективное средство отображения в помещении зала.

- Требования к подсистеме звукового обеспечения

Аудиотракт системы АВК должен управляться посредством цифрового матричного аудиопроцессора с функциями активного эхо- и шумоподавления, цифровых фильтров, АРУ, возможностью регулировок с рабочего места оператора ВКС уровней и АЧХ сигналов источников. Количество входных (Mic/Line) и выходных источников аудио матрицы аудиопроцессора не менее 8x8. Микшер аудиопроцессора должен иметь возможность подключения аналоговой или IP-телефонии по протоколу SIP.

Для озвучивания помещения конференц-зала использовать распределенную встраиваемую систему высококачественных потолочных громкоговорителей. Количество и мощность громкоговорителей акустической системы определяется в ходе проектирования.

Предусмотреть проектом установку высококачественных фронтальных акустических систем для озвучивания презентационного контента, отображаемого на светодиодной видеостене.

- Требования к подсистеме видеоконференцсвязи

Система видеоконференцсвязи (ВКС) для конференц-зала должна принимать вызовы по основным (Н.323 и SIP) и другим протоколам ВКС при разрешении не менее Full HD (1920x1080) в непрерывном (24х7) режиме работы без вмешательства оператора. При отсутствии вызова система должна корректно переходить в режим ожидания (Stand By), выключать или переводить в режим низкого энергопотребления видеостену и отводить в сторону камеры.

Камера для проведения видеоконференций должна иметь оптический зум не менее 10-кратного, а общий зум – не менее 12-кратного и располагаться над видеостеной на специальном кронштейне, имеющем необходимый наклон для обзора всех участников совещания за столом общим и крупным планами. Крепление камеры не должно перекрывать изображение на видеостене. Камера должна иметь возможность наведения на активного участника конференции.

Оборудование системы ВКС должно иметь комплект всех необходимых неограниченных по времени лицензий.

Устройство записи ВКС должно обеспечивать запись двух потоков: трансляции видео- и аудио- потоков ВКС и контента с объемом хранения не менее 2 Тб.

- Требования к подсистеме аудио конференций

Предусмотреть проектом применение центрального блока системы аудио конференций с полной цифровой обработкой сигналов и возможностью одновременно управлять 50 пультами делегатов.

Настольные микрофоны участников совещаний в количестве 6 штук (в том числе 1 у оператора ВКС и 5 у операторов медиа-контента) должны быть механически прочными темного цвета, проводными, легко заменяемыми в случае неисправности (микрофонная «цепочка» должна легко собираться и разбираться). Дополнительно предусмотреть 2 запасных микрофона.

Для обеспечения дополнительных технических возможностей проведения совещаний необходимо предусмотреть: 3 беспроводных настольных микрофона с дизайном аналогичным проводным; 2 беспроводных вокальных микрофона с соответствующими напольными и настольными штативами и 2 петличных радиомикрофона.

- Система удаленного видеонаблюдения (СУВ)

Предусмотреть проектом не менее 4 цветных видеокамер потолочного исполнения с разрешением камеры не ниже 4 Мп, фокусного расстояния не ниже 6мм и возможностью передачи данных по wi-fi.

Необходимо предусмотреть серверное оборудование в комплексе с системами хранения данных и программным обеспечением.

Все серверы должны объединяться в многосерверную конфигурацию - единую логическую структуру для последующей модернизации и иметь минимум 1 порт RJ-45 и 1Gb Ethernet – iLO, Расчет конфигурации серверов произвести из расчета не менее 200 каналов видеонаблюдения.

Системы хранения данных должны хранить видеоархив не менее 30 суток, запись по детектору движения не менее 12 ч/сут, интенсивность движения в кадре средняя, скорость записи 15/20 к/c, объем кадра в соответствии с параметрами камер.

Программное обеспечение должно быть российской разработки, количество лицензий должно определяться из расчета 1 лицензия на 1 канал, не менее 200 каналов.

- Требования к подсистеме коммутации и распределения аудио- и видеосигналов

Подключение элементов системы унифицированных коммуникаций к ЛВС должно выполняться посредством сетевого коммутатора с бесшумным охлаждением и технологией Power over Ethernet (PoE).

Необходимо предусмотреть трансляцию видеоконтента с гостевых ноутбуков, которые могут быть подключены посредством портов напольных информационных лючков конференц-зала и с рабочих мест аналитиков и оператора.

Сигнальные кабели элементов системы унифицированных коммуникаций должны быть необходимой длины, экранированными или оптическими и обеспечивать низкий уровень шумов. Оборудование системы унифицированных коммуникаций монтируется в стойку 19”.

Все оборудование должно быть защищенным от воздействия статического электричества.

- Требования к системе локальной вычислительной телекоммуникационной сети

Проектом учесть требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы ЛВС со смежными системами Заказчика.

Приоритетным разделением сегментов ЛВС на уровне доступа является физическое разделение.

Должны быть запроектированы следующие сегменты:

- Корпоративный;

- Технологический;

- Голосовой;

- Видеоконференцсвязи;

- Видеонаблюдения;

- Управления.

Разделение сегментов на разных уровнях происходит следующим образом и с использованием приведенных в таблице технологий:

- уровень доступа	– Физическое, VLAN;

- уровень агрегации конференц-зала	– VLAN, VRF-Lite.

Каждый сегмент может быть разделен на несколько групп по функциональному и логическому назначению.

Сегменты управления должны реализовываться с использованием специализированных средств ИБ Заказчика.

На этапе проектирования должны быть применены унифицированные номера VRF RD, RT, VLAN, предоставляемые Заказчиком.

При проектировании должны быть использованы унифицированные схемы сопряжения с единой сетью связи Заказчика и сторонними организациями, применяемыми в инфраструктуре Заказчика.

Подробности по сегментированию, разграничению уровней сети, нумерации VRF RD, RT, VLAN, унифицированным схемам, существующие схемы организации связи предоставляются на этапе проектирования Заказчиком.

- Требования к структурированной кабельной системе.

Структурированная кабельная система должна представлять собой решение, обеспечивающее организацию единого кабельного пространства конференц-зала для организации информационного обмена.

Структурированная кабельная система должна также удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать требованиям ГОСТ P 53246-2008;

- обеспечивать функциональность, независимую от перемещения, подключаемого к ней телекоммуникационного оборудования;

- допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов;

- иметь возможность развития путем применения новых сетевых технологий, подключения дополнительных сетевых ресурсов;

- удовлетворять требованиям обеспечения безопасности обработки, передачи и хранения информации;

- все оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ.

- Требования к системе управления аудиовизуальным комплексом конференц-зала.

Проектом предусмотреть процессор управления АВК конференц-зала с неограниченной мощностью, расширенной памятью, различными встроенными портами управления и возможным расширительным разъемом для карты контроля.

Система автоматизации управления оборудованием АВК конференц-зала должна предоставить возможность оператору осуществлять быстрые действия на оборудовании посредством как сенсорного экрана на рабочем месте, так и удаленно – с помощью мобильного устройства. На стационарном АРМ оператора проектом предусмотреть возможность системы автоматизации управления выполнять настройки всех элементов системы АВК конференц-зала.

В ходе проектирования должны быть разработаны Частные технические задания с детальными требованиями к ИТ-системам конференц-зала.

    - Специализированное программное обеспечение для управления медиа-контентом.

При проектировании учесть используемые информационные системы и программное обеспечение Заказчика для управления медиа-контентом и обеспечить:

- Визуализацию показателей, данных и характеристик бизнес процессов Заказчика;

- Визуализацию состояния электросетевого комплекса Заказчика;

- Визуализацию потока ситуационных данных;

- Визуализацию информации из внешних источников.

В ходе проектирования должны быть разработано Частное техническое задание, содержащие требование к специализированному ПО.

Частное техническое задание должно включать в себя:

- описание программного решения;

- состав архитектуры и модели данных;

- описание экранов мониторинга информации;

- механизм синхронизации данных между медиа контентом и участниками информационного взаимодействия;

- требования к составу технических средств, серверным мощностям, общесистемным и прикладным программным средствам.

Требования к шкафам для размещения телекоммуникационного и вычислительного оборудования приведены в Приложении.

    - Инженерные системы серверной.

Состав инженерных систем серверной:

- система кондиционирования и вентиляции (СКВ);

- система электроснабжения (ЭС);

- система фальшпола;

- система пожаротушения (АГПТ);

- система мониторинга инженерного оборудования (СМ ИО);

- структурированная кабельная система (СКС).

      - Требования к инженерным системам серверной.

- Требования к системе кондиционирования и вентиляции.

Помещение серверной должно быть оборудовано системой вентиляции с механическим побуждением и системой кондиционирования. Систему кондиционирования следует проектировать исходя из условия круглосуточной, круглогодичной работы.

Система кондиционирования и вентиляции должна обеспечивать удаление теплоизбытков в помещении серверной с вычислительным и инженерным оборудованием, поддержание надлежащих характеристик микроклимата для надежной работы вычислительного оборудования. Установленная мощность вычислительного оборудования в серверном помещении составляет 60кВт.

Кондиционеры должны иметь следующие свойства и технические характеристики:

- фреоновый тип охлаждения;

- прецизионный тип исполнения;

- шкафное исполнения конструктива кондиционера;

- российское производство (подтверждается декларацией соответствия таможенного союза);

- встроенный пароувлажнитель;

- EC-вентилятор внутреннего блока оснащен крыльчаткой, выполненной из композитного материала, для исключения коррозии;

- возможность получения с двигателя вентиляторов данных о работе вентилятора по протоколу Modbus;

- программное обеспечение контроллера кондиционера должно иметь пользовательский интерфейс полностью на русском языке.

Серверное помещение должно быть обеспечено системами вытяжной и приточной вентиляции с механическим побуждением. Система приточной вентиляции должна быть оснащена средствами подогрева наружного воздуха до установленной температуры и необходимыми средствами управления.

Фильтры для очистки воздуха в составе системы вентиляции СП должны соответствовать классу не хуже EU4.

Размещение оборудования вентиляции предусмотреть в помещении существующей венткамеры.

В местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций помещения следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60 (классификация по ГОСТ 30247.0–94 (раздел 10)).

Состав оборудования в приточных и вытяжных системах вентиляции следует принимать в соответствии с СП 60.13330.2016 (подраздел 7.8).

Транзитные воздуховоды необходимо вынести за пределы серверной, при невозможности выноса обеспечить огнезащиту в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Огнезадерживающие клапаны (ОЗК) необходимо обеспечить контролем открытого/закрытого состояния. Закрытие ОЗК должно производиться по сигналу «пожар» с системы пожаротушения серверной.

- Требования к системе электроснабжения (СЭ).

Система электроснабжения серверной предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения вычислительного оборудования серверной, систем инженерного обеспечения серверной, оборудования Главного аналитического центра, конференц-зала, коммутационных помещений на всех этажах, зоны руководства в здании Исполнительного Аппарата ПАО «Россети Центр» надежным, качественным электропитанием необходимой мощности, контроля и управления электротехническим оборудованием для обеспечения надежности электроснабжения и предотвращения аварий.

Электроснабжение указанных нагрузок должно осуществляться от сети электропитания объекта по первой категории надежности.

Подключение производится к существующим вводно-распределительным устройствам в электрощитовой подвального этажа здания, к трехфазным сетям 0,4 кВ.

Система электроснабжения должна обеспечивать качественным бесперебойным электроснабжением следующие нагрузки с установленной мощностью:

- серверное оборудование – 60 кВт;

- инженерное оборудование серверной (кондиционеры, пожаротушение и т.д.) – 45 кВт;

- оборудование конференц-зала – 50 кВт;

- этажные коммутационные помещения – 12 кВт;

- оборудование зоны руководства – 15 кВт;

- оборудование Главного аналитического центра – 25 кВт;

Время автономной работы системы электроснабжения в рабочем режиме:

- серверное оборудование - не менее 60 мин;

- инженерное оборудование серверной – не менее 60 мин;

- оборудование конференц-зала – не менее 30 мин;

- этажные коммутационные шкафы – не менее 10 мин;

- оборудование зоны Генерального директора – не менее 30 мин;

- оборудование Главного аналитического центра – не менее 30 мин.

Система должна иметь три ввода электропитания и обеспечивать возможность подключения дизель-генераторной установки.

СЭ должна включать в себя следующее оборудование:

- источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями (ИБП с АКБ);

- электрощитовое оборудование, обеспечивающее коммутацию и распределение бесперебойного электроснабжения;

- шкафы для размещения вычислительного и телекоммуникационного оборудования;

- блоки распределения электропитания (БРП, PDU), расположенные в ИТ-шкафах.

Мощность источников бесперебойного электропитания (ИБП) определить проектом.

Для обеспечения возможности отключения, ремонта, замены, обслуживания любой одной единицы оборудования без отключения ИТ нагрузки серверной и ухудшения качества электропитания ИТ оборудования серверной, все оборудование системы, кабельные линии, электрощиты должны обеспечивать резервирование не хуже 2N. Шкафы серверные и телекоммуникационные должны быть оборудованы БРП подключёнными от двух независимых лучей СЭ (резервирование 2N от точки подключения кабеля от ВРУ здания до ИТ- оборудования).

Для сокращения занимаемой площади и увеличения времени автономной работы ответственных нагрузок, необходимо предусмотреть использование литиевых аккумуляторных батарей, имеющих малые габариты и массу, и обеспечивающих стабильную и предсказуемую работу системы за счет встроенных средств контроля литиевых элементов в каждом батарейном кабинете.

Переключение между основной, резервной и аварийной линией электроснабжения в соответствии с режимом работы, для обеспечения высокой надежности и уменьшения количества оборудования, необходимо выполнить с использованием автомата (автоматов) ввода резерва (АВР) в составе СЭ на 2, 3 или 4 ввода. Использование многоступенчатых АВР на 2 ввода не допускается.

Для автоматического отключения и подключения неприоритетных нагрузок, должны использоваться автоматические выключатели, оснащенные мотор-приводами и электромагнитные контакторы. Управление группами нагрузок по времени автономной работы, приводами и контакторами должно осуществляется микроконтроллером по алгоритму, учитывающему:

- наличие питания на городских вводах электропитания;

- максимальную нагрузку на городские вводы электропитания;

- максимально возможную нагрузку на ДГУ (при наличии) и ИБП;

- обеспечение требуемой длительности автономной работы.

К ИБП системы бесперебойного электроснабжения (СБЭС) серверной предъявляются требования:

- Каждый ИБП должен быть модульной конструкции с централизованным статическим байпасом и единичной мощностью не менее 200 кВА/кВт каждый.

- Силовые модули в составе ИБП должны обладать возможностью программного изменения мощности от 30 до 50 кВА в целях снижения потерь при работе серверной с неполной загрузкой.

- Для повышения энергетической эффективности инвертор и выпрямитель ИБП должны быть выполнены по безтрансформаторной трехуровневой топологии на базе БТИЗ (IGBT) транзисторов.

- ИБП должен обеспечивать возможность перехода с свинцово-кислотных VRLA аккумуляторных батарей на аккумуляторные батареи, выполненные по литий-ионной технологии, без необходимости внесения каких-либо физических изменений в составе ИБП.

- ИБП должен иметь встроенные вентиляторы охлаждения с резервированием не хуже N+1 при полной загрузке ИБП.

- В целях обеспечения безотказной работы системы ИБП должен быть рассчитан на номинальный условный ток короткого замыкания (Icc) не ниже 100кА.

- Для повышения энергоэффективности системы бесперебойного питания ИБП должен иметь встроенный алгоритм, предусматривающий переключение части модулей в спящий режим при низкой загрузке системы.

- Система фальшпола.

Серверное помещение должно быть оснащено фальшполом для размещения кабелепроводов, иных коммуникаций и подачи кондиционированного воздуха к оборудованию (в случае необходимости). Плиты фальшпола должны иметь антистатическое покрытие и обеспечивать возможность производства влажной уборки.

Высота фальшпола от основания пола должна быть не менее 0,3 м. Высота фальшпола уточняется определяется на стадии проектирования в соответствии с принятыми техническими решениями по инженерным системам.

Нагрузочная способность фальшпола должна быть достаточной для размещения вычислительного и инженерного оборудования.

Конструкция фальшпола должны обеспечивать непрерывность металлического контакта и подключаться к точкам заземления в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

При наличии входного пандуса, угол наклона должен быть не более 13°.

В Серверном помещении предусмотреть подсистему кабелепроводов на основе металлических лотков для прокладки силовых и слаботочных кабелей. Расположение лотков определить с учетом габаритных характеристик помещений.

Предусмотреть отдельные кабелепроводы для силовых и слаботочных (медных) сетей, разнесенных между собой на расстояние не менее 500 мм.

Кабельные проволочные лотки:

- лотки должны быть сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007;

- высота боковой стенки проволочных лотков определяется при проектировании (рекомендуется не менее 100 мм);

- ширина кабельных проволочных лотков должна соответствовать общепринятым размерам (100, 200, 300, 400, 500, 600 мм);

- лотки должны быть выполнены в антикоррозийном покрытии (оцинкованы);

- допустимая кабельная нагрузка на лотки и расстояние между опорами определяются при проектировании (рекомендуется не менее 80 кг/м при опорах через 1,0 м);

- лотки должны иметь возможность состыковки прямых секций без использования метизных соединителей;

- способ крепления лотков (к стене / к потолку) уточняется при проектировании.

- Система автоматического газового пожаротушения (АГПТ).

Система автоматического газового пожаротушения предназначена для автоматического обнаружения возгорания в помещении Серверной, формирования и передачи сигналов о состоянии и работе установки на место круглосуточного дежурства персонала, создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в защищаемом помещении без участия людей.

Защитить системой автоматического газового пожаротушения подлежит помещение Серверной, объемом, площадью приблизительно S=65м2. Помещение сухое, влажность 60%-80%, температура +18 - +25 оС. Запыленность, агрессивные среды в защищаемом помещении отсутствуют.

Система автоматического газового пожаротушения должна быть модульного типа и соответствовать действующим нормативным документам.

В целях безопасности необходимо применять только электромагнитные запорно-пусковые устройства (ЗПУ) для пусковых модулей системы.

АГПТ должна обеспечить контроль падения давления ГОТВ на 10 % от номинального давления газа, заправленного в модуль и передачу сигнала «неисправность» или «падение давления» на пост охраны объекта и СМ ИО.

АГПТ должна иметь возможность интеграции с системой автоматической пожарной сигнализации здания на программном или аппаратном уровне.

В серверном помещении Система должна быть оснащена средствами обнаружения возгорания не имеющими в своем составе источников ионизирующего излучения и чувствительность не хуже 0,05 % затемн./10м.

Для раннего обнаружения задымления необходимо применить средства обнаружения возгорания, обеспечивающие выполнение следующих функций с чувствительностью:

- формирование сигнала «Предупреждение» 0,005-1,990% затемн./м;

- формирование сигнала «Предварительная тревога» 0,010-1,995% затемн./м;

- формирование сигнала «Пожар» 0,015-20,00% затемн./м.

Модули пожаротушения должны быть произведены в РФ, иметь все необходимые сертификаты РФ.

Для уменьшения площади занимаемой оборудованием системы, в качестве ГОТВ применить вещество типа «сухая вода», действующее, в основном, методом охлаждения зоны горения и не создающее атмосферы опасной для человека.

В целях унификации парка оборудования, обеспечения взаимозаменяемости и снижения затрат на обслуживание присоединительный диаметр модулей пожаротушения должен быть 50мм.

Необходимо обеспечить запуск тушения по достоверным признакам пожара в соответствии с СП484.1311500.2020.

Предусмотреть 100% запас газового огнетушащего вещества для сохранения готовности установки к работе на время перезарядки модулей.

Для обеспечения возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации обеспечить принудительное открывание запорного устройства СКУД на двери помещения от кнопки аварийной разблокировки двери (при его наличии).

Устройства местного пуска должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Светозвуковые и световые оповещатели, устанавливаемые в защищаемой зоне, должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении.

Сигналы о пожаре и состоянии установки необходимо выдать на пульт контроля и управления в помещение дежурного.

Необходимость использования клапана сброса избыточного давления в защищаемом помещении определить проектом.

- Требования к системе мониторинга инженерного оборудования (СМ ИО).

Система должна обеспечивать в автоматическом режиме сбор параметров о работе инженерного оборудования, обработку, хранение, воспроизведение и анализ полученной информации в целях оперативной оценки состояния инженерного оборудования в целом.

По запросу персонала система должна обеспечивать выдачу информации о состоянии инженерного оборудования и воздушной среде в виде информативных мнемосхем, графиков, отчетов. При возникновении нештатных, аварийных ситуаций, связанных с работой инженерного оборудования, система должна в автоматическом режиме формировать сообщения оповещения о произошедшем.

СМ ИО должна охватывать серверное помещение (контроль систем кондиционирования и электроснабжения; прецизионных кондиционеров, контроль микроклимата в помещении, контроль протечек воды и др.).

- Требования к структурированной кабельной системе серверного помещения (СКС СП).

СКС предназначена для объединения оборудования вычислительного комплекса Заказчика в единую информационную инфраструктуру и является унифицированной средой передачи данных.

Медная подсистема СКС должна соответствовать категории 6А стандарта ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568С.2.

Медная подсистема должна быть построена на основе:

- кабельных сборок категории 6А с предварительно подключенными к прочному литому разъему;

- медных патч-панелей в составе с розеточными модулями. Розеточные модули должны иметь контакты, обеспечивающие стабильность соединения и отсутствие усталостных напряжений в металле контакта.

Оптическая подсистема СКС должна соответствовать:

- категории не ниже ОМ3 или OS2 стандарта ANSI/TIA/EIA-568С.3 (многомодовые оптические каналы ЛВС).

В качестве интерфейсов СКС должны использоваться:

- RJ-45 – для медной подсистемы СКС;

- LC – для организации подключения портов активного оборудования и соединения портов на оптических кроссах при помощи оптических соединительных шнуров;

- MTP/MPO – для организации соединений в магистральной и горизонтальной подсистемах ЦОД при использовании в соединении более двух волокон.

Оптическая подсистема должна иметь:

- 12-волоконные транковые кабели, с установленными в заводских условиях вилками групповых 12 волоконных разъемов МТР;

- вилки должны иметь гибкие, обеспечивающие поглощение вибрации защитные хвостовики, обеспечивающие правильную ориентацию при подключении, также вилки должны иметь защитные колпачки;

- оптические кассеты, совместимые с серией модульных оптических полок, с возможностью идентификации отдельных волокон.

Расстояние между трассами медных кабелей СКС и трассами систем электроснабжения (освещения) должны удовлетворять требованиям стандарта ANSI/TIA-569-C.

Лотки должны иметь приспособления для удобной организации спуска кабелей к стойкам, обеспечивающие сохранение минимального радиуса изгиба кабелей.

Предусмотреть для лотков средства защиты от повреждения для кабелей, находящихся в нижнем слое пучка кабелей.

Перед сдачей СКС в эксплуатацию необходимо провести комплекс тестовых проверок оптических и медных линий с выдачей протоколов измерений.

Требования к шкафам для размещения телекоммуникационного и вычислительного оборудования (телекоммуникационных шкафов).

Вычислительное, коммутационное и прочее оборудование целевых информационных систем должно размещаться в специализированных шкафах.

Для обеспечения безопасности использования, совместимости по размерам и присоединительным элементам и удобства комплектации, модернизации и обслуживания все шкафы для размещения телекоммуникационного и вычислительного оборудования должны быть производства одного завода-изготовителя и должны отвечать требованиям, приведенным в Приложении 1.

- Требования по строительной подготовке серверного помещения

Необходимо произвести:

- ремонт и отделку зоны выделенного помещения серверной с учетом требований настоящего ТЗ;

- ремонт и отделку коридора, примыкающего к посещению серверной;

- монтаж потолка типа «грильято» в помещении серверной;

- монтаж подвесного потолка типа «армстронг» в коридоре.

К стенам и ограждающим конструкциям серверного помещения предъявляются следующие требования:

- перегородки, стены и поверхности потолочных перекрытий должны возводиться из прочных материалов, которые легко не расслаиваются и не разрушаются;

- для защиты от пыли и предотвращения отслаивания штукатурки и краски поверхности стен должны быть обработаны лакокрасочными покрытиями негорючего типа;

- при наличии в помещении стальных несущих и ограждающие конструкций необходимо защитить их огнезащитными материалами или красками, обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0.75 ч;

- поверхности под фальшполом и над фальшпотолком должны окрашиваться или герметизироваться для предотвращения отслаивания и выделения пыли штукатурки или бетона перекрытия;

- стяжка пола должна быть спрофилирована таким образом, чтобы иметь предсказуемые пути стока воды в случае ее попадания в помещение и дренаж для отвода воды в случае ее аварийной протечки. При окраске стяжки рекомендуется использовать следующие марки красок: ОЗД-1, ТОС-В1;

- материалы, используемые для покрытия полов, стен и потолков должны иметь антистатические свойства, не должны выделять и накапливать пыль.

К дверям серверного помещения предъявляются следующие требования:

- двери в помещениях должны открываться наружу. Необходимо применить металлические двери противопожарные, однопольной или двупольной конструкцией с пределом огнестойкости EI 60, в глухом исполнении;

- полотно двери должно быть металлическое, сваренное из стали толщиной не менее 12 мм заполненное внутри теплоизоляционным материалом;

- полости дверной коробки должны быть заполнены теплоизоляционным материалом. По периметру коробки должен быть терморасширяющийся уплотнитель от горячего дыма;

- покраска двери должны быть с двух сторон порошковой краской.

В рамках строительной подготовки серверного помещения и коридора необходимо:

- демонтировать все существующие конструкции полов, стен, потолков в зоне размещения помещения, мешающие проведению работ;

- демонтировать все существующие инженерные системы (вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, и др.) в зоне размещения помещения;

- используемые транзитные кабельные линии переложить в другие помещения;

- возвести стены;

- заложить существующие оконные проемы в стене помещения серверной;

- произвести отделку помещений;

- смонтировать канализационный трап;

- произвести уборку помещений от грязи и пыли по окончании монтажных работ произвести финишную отделку.

В ходе проектирования должны быть разработаны Частные технические задания с детальными требованиями к инженерным системам.

    - Системы информационной безопасности.

В состав систем информационной безопасности должны входить программно-аппаратные средства, совместимые с комплексной системой информационной безопасности Заказчика и обеспечивающие устойчивость функционирования ИТ-систем и программного обеспечения конференц-зала и не ухудшающие общей защищенности информационных систем Заказчика.

Состав систем информационной безопасности:

- система антивирусной защиты;

- система защиты от НСД к АРМ и серверам;

- система защиты от НСД к виртуальной инфраструктуре;

- система обнаружения уязвимостей;

- система защиты веб-приложений;

- система двухфакторной аутентификации пользователей.

В ходе проектирования должны быть разработаны Частное техническое задание с детальными требованиями к системам информационной безопасности.

- Требования к подрядной организации

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектно-изыскательских работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения работ и перечень отчетных документов

  - Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – не более 120 календарных дней от даты начала работ.

| № п/п | Этап проекта | Содержание работ этапа проекта | Срок исполнения работ этапа проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Этап №1 | Разработка основных технических решений (ОТР) | 15 календарных дней с момента подписания договора |
|  |  | Согласование ОТР Заказчиком | 14 календарных дней с момента передачи Заказчику |
| - 2 | Этап №2 | Разработка проектной и сметной документации | 45 календарных дней с момента согласования ОТР |
|  |  | Согласование ПД и СД Заказчиком | 14 календарных дней с момента передачи Заказчику |
| - 3 | Этап №3 | Разработка рабочей документации | 10 календарных дней с момента согласования проектной документации |
|  |  | Согласование РД Заказчиком | 14 календарных дней с момента передачи Заказчику |
| - 4 | Этап №4 | Актирование завершения работ | 5 календарных дней с момента согласования рабочей документации |

  - Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ

Этап №1:

- Согласованные основные технические решения

Этап №2:

- Согласованная проектно-сметная документация

- Утвержденный план-график работ

Этап №3:

- Согласованная рабочая документация;

- Утвержденная программа производства работ.

Этап №4:

- Приказ о составе приемочной комиссии;

- Акт завершение работ.

- Требования к составу и содержанию работ

  - Состав работ.

- Разработка общих технических решений (ОТР) по подсистемам.

- Согласование с Заказчиком ОТР по подсистемам.

- Разработка проектной документации.

- Разработка рабочей документации (включая необходимые программы и методики испытаний).

- Разработка сметной документации.

  - Разработка основных технических решений.

В рамках этапа разработки основных технических решений (ОТР) необходимо определить, обосновать и согласовать с Заказчиком технические решения, предлагаемые для реализации.

Выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

  - Разработка и выбор функциональной и технической архитектуры.

В ходе разработки ОТР в части функциональных подсистем и архитектуры АВК конференц-зала Заказчика должно быть проанализировано текущее состояние и обоснован выбор целевого варианта модернизации конференц-зала, который в полной мере обеспечит выполнение функций, представленных в разделе 4 «Системы конференц-зала и границы проекта» настоящйего Технического задания.

При формировании ОТР необходимо руководствоваться следующими принципами:

- обеспечение развитых средств управления информационной моделью – для эффективного создания и сопровождения моделей данных, используемых основными функциями и приложениями Системы;

- обмен данными на основе стандартных локальных сетей и протоколов информационного обмена;

- использование стандартизованных и независящих от версий интерфейсов прикладного программирования, позволяющих легко расширять Систему путем включения новых приложений;

- наличие в составе ПТК широкого набора инструментальных средств настройки Системы и поддержки разработки программного обеспечения (ПО) реализации основных функций комплекса, включая разработку новых пользовательских приложений.

  - Разработка Проекта.

Состав работ по разработке проектной документации.

Согласование разработанной проектной документации произвести в установленном порядке с Заказчиком.

В ходе разработки проектной документации должны быть обоснованы и выполнены уточнения:

- Проектных и технических решений по созданию систем конференц-зала, в соответствии с утвержденными требованиями;

- Организации доступа пользователям к корпоративным и технологическим ресурсам Заказчика;

- Технических решений по интеграции с существующими информационно-технологическими инфраструктурами объектов и систем связи;

- Решений по организационно-техническому обеспечению работы систем конференц-зала, включая решения по эксплуатации;

- Решений по обеспечению информационной безопасности, включающие сведения о назначении специализированного ПО, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях при применении, минимальной конфигурации технических средств, среде функционирования и порядке работы в соответствии с ГОСТ 19.502-78;

- Технических требований по организации рабочих мест для персонала Заказчика;

- Общие технические требования, согласованные Заказчиком, являются частью проектно-сметной документации.

Состав разделов документации стадии «Рабочая документация», в том числе проектная и сметная документация, в полном объеме формируется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.2.2008 №87 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Рабочая документация.

Рабочая документация представляет собой комплект документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на спроектированный аудиовизуальный комплекс Заказчика.

На этой стадии уточняются и детализируются:

- решения, принятые и согласованные с Заказчиком на стадии проектирования;

- по всем разделам проектной документации составляются рабочие чертежи;

- по всем разделам проектной документации составляются локальные сметы, готовятся спецификации материалов и оборудования;

- детально разрабатываются элементы, узлы и подсистемы конференц-зала с комплексом инженерных систем серверной и прочая документация, необходимая подрядчику для производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также при проверке работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

    - Состав рабочей документации.

В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, которые объединяют в комплекты (основные комплекты рабочих чертежей) по маркам;

- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (далее – СПДС).

Конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием на проектирование. Прилагаемые документы передаются Заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, установленном для рабочих чертежей.

Состав разделов документации стадии «Рабочая документация», в том числе рабочая и сметная документация, в полном объеме формируется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.2.2008 №87 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Сметная документация.

Работы по созданию проектной и рабочей документации, согласованию проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

Сметная документация утверждается Заказчиком.

Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе Грандсмета.

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать Федеральные Единичные Расценки (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп), включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Пересчет сметной документации в текущие цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными Региональными центрами ценообразования.

Включить в расчет сметной стоимости затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с нормативами ГСН 81-05-01-2001.

Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например, стесненные условия и т.п.).

В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- дополнительные затраты на производства работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;

- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполнению работ

- Градостроительный кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Приложение

Требования к шкафам для размещения телекоммуникационного

и вычислительного оборудования

| Наименование | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Размеры шкафа, мм | Ширина: 600 или 750 или 800 мм. Глубина: 1050 или 1200мм. Высота (на роликах): не более 1995мм. для шкафа высотой 42U, не более 2120мм. для шкафа высотой 45U, не более 2250мм. для шкафа высотой 48U. |
| Глубина регулировки вертикальных монтажных 19”-х профилей, мм | Не менее 770, с шагом не более 7мм |
| Высота шкафов в юнитах (U) | 42, 45, 48 U. |
| Маркировка вертикальных монтажных 19”-х профилей | Наличие, снизу-вверх от 1 до 42 (45, 48), методом шелкографии или любым другим методом, устойчивым к царапинам и перепаду температур и отличным от наклеивания, цвет маркировки - белый |
| Вес шкафа, кг | Не более 130 кг. для шкафов высотой 42 U |
| Конструкция шкафа | Сварные передняя и задняя рамы каркаса, рамы закрытой конструкции |
| Вид поставки шкафа | В собранном виде, на паллете |
| Цвет | Черный, RAL9005 |
| Несущая способность шкафа, кг | Не менее 1500кг на ножках Не менее 1000кг на роликах |
| Материал изготовления шкафа | Металл, толщиной не менее 1,5 мм для несущих элементов и не менее 1,2 мм для дверей и стенок. Для вертикальных и горизонтальных профилей металл толщиной не менее 1,5мм. |
| Боковая стенка | Глухая, металлическая, 2-х секционная, с механическим замком и подпружиненной защелкой на каждой части (комплект на обе стороны шкафа) |
| Размер щеточных кабельных вводов в крыше, мм | Не менее 85х85 мм. |
| Нижняя пластина, закрывающая дно шкафа | отсутствует |
| Монтажные панели, для установки устройств распределения питания. | Наличие не менее 2 шт. (4 шт. для моделей шкафа глубиной 1200мм), предустановлены в задней части шкафа на каждой стороне, каждая из которых должна обеспечивать установку 2-х штук устройств распределения питания или вертикальных кабельных организаторов, каждый из которых шириной 56 мм. |
| Заземление | Наличие интегрированного заземления, объединяющего все элементы шкафа и позволяющего снять потенциал с одной точки, использование кабелей заземления допускается только для соединения передней и задней дверей с корпусом шкафа. Все вертикальные монтажные профиля и боковые стенки должны заземляться без использования проводов заземления |
| Ножки 4шт | Наличие, необходимо обеспечить возможность регулировки ножек изнутри шкафа |
| Ролики поворотные, 4 шт | Наличие |
| Блокировка утечки воздуха между полом помещения и нижней кромкой шкафа | Наличие |
| Блокировка утечки воздуха между стенками шкафа и вертикальными монтажными 19”-ми профилями | Наличие |
| Отверстия под рым-болты диаметром не менее 10мм в верхней части рамы шкафа | Наличие, не менее 4 шт |
| Возможность соединения нескольких шкафов в ряды | Наличие, не менее 3 точек соединения по каждой стороне шкафа |
| Кабельная организация для кроссовых шкафов | Возможность установки вертикальных пальцевых органайзеров для обеспечения высокой плотности коммутации патч-кордов |