«Утверждаю»

И.о. заместителя генерального директора –директора

филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

______________________ Решетников С.А

«_____» ______________________2021г.

Техническое задание

на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции

Действует с 2021г.

Белгород 2021 г.

Содержание

1. Общие сведения о документе	3

2. Цель	3

3. Задачи	3

4. Специальные требования к исполнителю	4

5.Требования к содержанию услуг	4

5.1. Расположение объектов	4

5.2. Прейскурантная стоимость услуг технического обслуживания систем кондиционирования и вентиляции	10

5.3. Прейскурантная стоимость услуг по ремонту кондиционеров и систем вентиляции. Спецификация ремонтных работ.	12

5.4. Оборудование…………………………………………………………………………….. 14

6. Срок оказания услуг…………………………………………………………………………...14

1. Общие сведения о документе

# В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на проведение процедуры оказания услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции для нужд филиала ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго» (далее – Заказчик).

Организатор конкурса ПАО «Россети Центр».

2. Цель

Целью является выбор исполнителя для заключения договора на оказание комплекса услуг по осуществлению управленческих функций по следующим направлениям хозяйственной деятельности Заказчика:

- оказание услуг по сервисному обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции осуществляется ежемесячно по заданию Заказчика на объектах указанных в п. 5.1.

- оказание услуг по ремонту систем кондиционирования и вентиляции осуществляется по заданию Заказчика на объектах указанных в п. 5.1. в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки. Исполнитель принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и запасных частей для ремонта кондиционеров и систем вентиляции без предварительной оплаты. Гарантия на выполненные работы в рамках договора на оказание услуг по ремонту систем кондиционирования и вентиляции должна распространяться не менее чем на 6 месяцев.

Для принятия решения о выборе Исполнителя участники конкурса представляют прейскурантную стоимость услуг по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции согласно п.5.2.  и по ремонту систем кондиционирования и вентиляции согласно п.5.3. Стоимость услуг должна включать в себя расходные материалы, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов.

# 3. Задачи

Для достижения цели необходимо провести процедуру закупки на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции для нужд Заказчика.

Участвовать может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие допуски СРО на оказываемые виды работ в рамках Договора);

- не являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие Участника специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержанию услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю  и  содержанию услуг.

Победителем процедуры на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту

систем кондиционирования и вентиляции для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -«Белгородэнерго» будет признан Участник, соответствующий всем требованиям данного ТЗ и предложивший наименьшие прейскурантные расценки.

# 4. Специальные требования к исполнителю

Помимо требований указанных в разделе 2 настоящего ТЗ исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 2 настоящего ТЗ, не менее 3-х лет.

- Наличие сертифицированного сервисного центра по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции.

- Наличие квалифицированного персонала для качественного оказания услуг по указанным в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям (копии трудовых книжек предоставить на стадии подачи заявок).

- Наличие у монтажного и инженерного персонала допусков к работе с электроустановками (копии удостоверений предоставить на стадии подачи заявок).

- Наличие у монтажного и инженерного персонала допусков на работу в люльке автогидроподъемника (автовышки) (копии удостоверений предоставить на стадии подачи заявок).

- Наличие в собственности предприятия автотранспорта. (перечень предоставить на стадии подачи заявок).

- Наличие в собственности необходимого оборудования и инструмента для оказания услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции (перечень предоставить на стадии подачи заявок);

- Рекомендации 3-х компаний – клиентов Участника обязательны.

5. Требования к содержанию услуг

5.1. Расположение объектов

| № | Объект | Место расположения | Количество обслуживаемых систем кондиционирования и вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во сплит-систем мультизональных (шт.) |  | Кол-во сплит-систем (шт.) | Кол-во напольно-потолочных сплит-систем (шт.) | Кол-во канально/ кассетных сплит-систем (шт.) | Кол-во приточно-вытяжной вентиляции (шт.) |
|  |  |  | внешние блоки | внутренние блоки |  |  |  |  |
| 1 | Белгородские электрические сети | г.Белгород, пер.2-й Карьерный, д.12, пер.1-й Первомайский, 1 «а» | 2 | 13 | 103 |  | 1 | 6 |
| 2 | Старооскольские электрические сети | Белг. обл., г. Ст.Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д.25 «б»; пр-т Комсомольский, д.75 | 6 | 53 | 28 |  |  | 2 |
| 3 | Губкинский РЭС | Белг. обл., г.Губкин, ул. Артема, д.12; ул. Комсомольская, д.14 «а» |  |  | 27 | 2 | 8 |  |
| 4 | Белгородский РЭС | г.Белгород, ул. Энергетиков, д.5 |  |  | 65 |  |  |  |
| 5 | Шебекинский РЭС | Белг. обл., г. Шебекино, ул.Харьковская, д.78 |  |  | 20 |  |  | 2 |
| 6 | Валуйский РЭС | Белг. обл., г.Валуйки, ул. Суржикова, д.114 |  |  | 37 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Алексеевский РЭС | Белг.обл., г.Алексеевка, пер.Острогожский, д.5 |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Прохоровский РЭС | Белг. обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.1-й Советский, д.9 |  |  | 7 |  |  |  |
| 9 | Яковлевский РЭС | Белг. обл. г.Строитель, ул. 2-я Заводская, д.5 |  |  | 15 |  |  | 1 |
| 10 | Корочанский РЭС | Белг.обл., Корочанский р-н, с.Погореловка |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | Красногвардейский РЭС | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с.Засосна, ул.Воли, д.1 |  |  | 13 |  |  | 1 |
| 12 | Новооскольский РЭС | Белг.обл., Новооскольский р-н, г.Новый Оскол, ул.Малиновая, д.4 |  |  | 14 |  |  |  |
| 13 | Волоконовский РЭС | Белг.обл., Волоконовски р-н,пос. Волоконовка, ул.Жукова-1 |  |  | 7 |  |  |  |
| 14 | Ракитянский РЭС | Белг.обл., пос. Ракитное,ул.Коммунаров, д.15 |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Чернянский РЭС | Белг.обл. Чернянский р-н, пос. Чернянка, ул. Маринченко, д.43 |  |  | 15 |  |  | 1 |
| 16 | Грайворонский РЭС | Белг.обл., г.Грайворон, ул. Тарана, д.1 «а» |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Вейделевский РЭС | Белг.обл., пос. Вейделевка,ул. Октябрьская, д.28 |  |  | 8 |  |  |  |
| 18 | Ровеньской РЭС | Белг.обл., пос.Ровенькиул. Полевая, д.1 |  |  | 9 |  |  |  |
| 19 | Ивнянский РЭС | Белг.обл., пос. Ивняул.Горовца, д.63 |  |  | 7 |  |  |  |
| 20 | Борисовский РЭС | Белг.обл., пос. Борисовка,ул. Ленина, д.11 |  |  | 9 |  |  |  |
| 21 | Краснояружский РЭС | Белг.обл., пос. Красная Яруга,ул. Транспортная, д.27 |  |  | 9 |  |  |  |
| 22 | Красненский РЭС | Белг.обл., Красненскийр-н, с.Сетище |  |  | 9 |  |  |  |
| 23 | ПС 35 кВ Варваровка | Белг.обл , Алексеевсий р-н, с. Варваровка |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | ПС 35 кВ Фощеватово контейнер связи | Белг.обл, Волоконовский р-н, с. Фощеватово |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | ПС 35 кВ Шаховка | Белг.обл., Волоконовский р-н, х. Зелёный Клин |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | ПС 35 кВ Красное | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с. Красное |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | ПС 35 кВ Б.Колодезь | Белг.обл., Вейделевский р-н, c. Белый Колодезь |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | ПС 35 кВ Малакеево | Белг.обл., Вейделевский р-н, с. Малакеево |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | ПС 35 кВ Уразово | Белг.обл., Валуйский р-н, п. Уразово |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | ПС 35 кВ Камышеватое | Белг.обл., Алексеевский р-н, с. Камышеватое |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | ПС 35 кВ Колосково | Белг.обл., Валуйский р-н, с. Колосково |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | ПС 35 кВ С-з.Уразовский | Белг.обл., Валуйский р-н, с. Дальний |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | ПС 35 кВ Казинка | Белг.обл., Валуйский р-н, с. Казинка |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | ПС 35 кВ Принцевка | Белг.обл., Валуйский р-н, с. Принцевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | ПС 35 кВ Викторополь | Белг.обл., Вейделевский р-н, пос. Викторополь |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | ПС 35 кВ Ливенка | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с. Ливенка |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | ПС 35 кВ Никитовка | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с. Самарино |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | ПС 35 кВ Рождественская | Белг.обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | ПС 35 кВ Юбилейная | Белг.обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | ПС 35 кВ Алейниково | Белг.обл., Алексеевский р-н, с. Славгородское |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | ПС 110 кВ Оросительная | Белг.обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | ПС 110 кВ В.Покровка | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с. Верхняя Покровка |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | ПС 110 кВ Алексеевка | Белг.обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка пер. Южный 15 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 44 | ПС 35 кВ Н. Александровка | Белг.обл., Ровеньский р-н, с. Новоалександровка |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | ПС 110 кВ Красногвардейское | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | П/С 110 кВ Айдар | Белг.обл., Ровеньской р-н, с.Айдар |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | ПС 110 кВ Вейделевка ОПУ | Белг.обл., Вейделевский р-н, п. Вейделевка |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | ПС 110 кВ Вейделевка ЗРУ | Белг.обл., Вейделевский р-н, п. Вейделевка |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | ПС 35 кВ Афанасьевка ячейка связи | Белг.обл., Волоконовский р-н; с Чапельное |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | ПС 110 кВ Алексеевка радиомастерская | Белг.обл., Алексеевский р-н; г Алексеевка; пер Южный |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | ПС 35 кВ Мандрово (ОПУ) | Белг.обл., Валуйский р-н; с.Ивановка |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | ПС 110 кВ Ватутинская (ОПУ) | Белг.обл., Валуйский р-н; с.Солоти |  |  | 2 |  |  |  |
| 53 | ПС 35 кВ М.Удеровка домик связи | Белг.обл., Алексеевский р-н, с.Мухоудеровка |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | ПС 35 кВ Неминущее контейнер связи | Белг.обл., Алексеевский р-н, х Неменущий |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | ПС 35 кВ Н.Хуторное контейнер связи | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с Новохуторное |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | ПС 35 кВ Раздорное контейнер связи | Белг.обл., Красногвардейский р-н, с Раздорное |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | ПС 35 кВ Пятницкое домик связи | Белг.обл., Волоконовскийр-н, п Пятницкое, пр-кт Маресевой |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | ПС 35 кВ Б.Плес контейнер связи | Белг.обл., Вейделевский р-н, с Закутское |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | ПС 35 кВ Николаевка контейнер связи | Белг.обл., Вейделевский р-н, с Николаевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | ПС 35 кВ Н.Уколово контейнер связи | Белг.обл., Красненский р-н, с.Новоуколово |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | ПС 35 кВ Журавлики | Белг.обл., Губкинский р-н, г. Губкин, ул. Севастопольская |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | ПС 35 кВ Подольхи | Белг.обл., Прохоровский р-н, с.Подольхи |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 | ПС 110 кВ Скородное | Белг.обл., Губкинский р-н, с. Скородное |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | ПС 35 кВ Ледовая | Белг.обл., Губкинский р-н, г. Губкин, м-н Журавлики, ул. Петра Великого |  |  | 3 |  |  |  |
| 65 | ПС 35 кВ Северная | Белг.обл., Губкинский р-н, г. Губкин, ул. Комсомольская |  |  | 2 |  |  |  |
| 66 | ПС 35 кВ Федосеевка | Белг.обл., Ст. Оскольский р-н с. Федосеевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | ПС 110 кВ Чернянка | Белг.обл., Чернянский р-н, с. Ездочное |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 | ПС 35 кВ Слоновка | Белг.обл., Новооскольский р-н, с.Беломестное |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | ПС 35 кВ Ярское | Белг.обл., Новооскольский р-н, с.Ярское |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | ПС 110 кВ ПТФ | Белг.обл., Старооскольский р-н, с. Оскольское |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | ПС 110 кВ Архангельская | Белг.обл., Старооскольский р-н, с. Архангельское |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | ПС 110 кВ Журавлики | Белг.обл., Губкинский р-н, г. Губкин |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | ПС 35 кВ В. Михайловка | Белг.обл., Новооскольский р-н; с Великомихайловка |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | ПС 35 кВ Радьковка | Белг.обл., р-н Прохоровский, с.Радьковка |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | ПС 35 кВ Лубяное | Белг.обл., р-н Чернянский, х.Медвежье |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | ПС 110 кВ Серебрянка | Белг.обл., Новооскольского р-на с.Гущенка |  |  | 3 |  |  |  |
| 77 | ПС 110 кВ Пушкарная | Белг.обл., Старооскольский р-н, г.Ст.Оскол (район «Фиалка») |  |  | 2 |  |  |  |
| 78 | ПС 35 кВ Орлик | Белг.обл., Ст.Оскольский р-н, с Орлик |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | ПС 35 кВ Городище | Белг.обл., Ст.Оскольский р-н, с Солдатское |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | ПС 35 кВ Поповка | Белг.обл., Корочанский р-н, с Поповка |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 | ПС 35 кВ Холодное | Белг.обл., Прохоровский р-н, с Холодное |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | ПС 110 кВ Промышленная | Белг.обл., Ст.Оскольский р-н, г Ст. Оскол, ул Первой Конной Армии 65 |  |  | 4 |  |  |  |
| 83 | ПС 110 кВ Майская | г. Белгород, ул. Окуджавы Б.Ш. |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | ПС 110 кВ Северная | Белг.обл., Белгородский р-н, юго-западнее пос. Северный |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | ПС 110 кВ Авторемзавод | г. Белгород, ул. Чичерина,1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | ПС 110 кВ Западная | г. Белгород, ул. Везельская,18а |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | ПС 110 кВ Восточная | г.Белгород ул. Волчанская, 169б |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | ПС 110 кВ Александровка ОПУ | Белг.обл., Прохоровский р-н, пгт.Прохоровка, пер.1-й Советский, 9 |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | ПС 110 кВ Черемошное | Белг.обл., Белгородский р-н, с.Черемошное, ул.Лесная,47 |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | ПС 110 кВ Химзавод | Белг.обл., Шебекинский р-н, г.Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 29а |  |  | 1 |  |  |  |
| 91 | ПС 110 кВ Строитель | Белг.обл., Яковлевский р-н, г. Строитель ул. Заводская 3-я, 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 | ПС 110 кВ Томаровка | Белг.обл., Яковлевский р-н, пос.Томаровка ул. Промышленная, 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 | ПС 110 кВ Крапивенская | Белг.обл., Яковлевский р-н, вблизи х.Крапивенские Дворы |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 | ПС 110 кВ Ракитное | Белг.обл., Ракитянский р-н, пос.Ракитное |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 | ПС 110 кВ Готня | Белг.обл., Ракитянский р-н, пос.Пролетарский ул.Энергетиков,2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | ПС 110 кВ Максимовка | Белг.обл., Шебекинский р-н, с.Максимовка, ул.Пролетарская |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 | ПС 110 кВ Нежеголь | Белг.обл., Шебекинский р-н, х.Пар |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 | ПС 110 кВ Шебекино | Белг.обл., Шебекинский р-н, г.Шебекино, ул.Набережная, 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 99 | ПС 35 кВ Ивица | Белг.обл., Корочанский р-н, вблизи с.Ивица |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | ПС 35 кВ Нечаевка | Белг.обл., с.Нечаевка, ул. Набережная, 57 |  |  | 2 |  |  |  |
| 101 | ПС 35 кВ Октябрьская | Белг.обл., Белгородский р-н, пос.Октябрьский, ул. Восточная,6 |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Белг.обл., Белгородский р-н, с.Новая Деревня |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 | ПС 35 кВ Журавлевка | Белг.обл., Белгородский р-н, с.Журавлевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | ПС 35 кВ Водохранилище | Белг.обл., Шебекинский р-н, с. Графовка |  |  | 1 |  |  |  |
| 105 | ПС 35 кВ Церковная | Белг.обл., Белгородский р-н, х. Церковный |  |  | 1 |  |  |  |
| 106 | ПС 35 кВ Земснаряд | г. Белгород, ул. Песчаная |  |  | 3 |  |  |  |
| 107 | ПС 35 кВ Ржевка | Белг.обл., Шебекинский р-н, х.Ржавец |  |  | 1 |  |  |  |
| 108 | ПС 35 кВ Н. Таволжанка | Белг.обл., Шебекинский р-н, с.Новая Таволжанка |  |  | 1 |  |  |  |
| 109 | ПС 35 кВ Б. Троица | Белг.обл., Шебекинский р-н, с.Большетроицкое |  |  | 1 |  |  |  |
| 110 | ПС 35 кВ Артельное | Белг.обл., Шебекинский р-н, с.Артельное |  |  | 1 |  |  |  |
| 111 | ПС 35 кВ Стариково | Белг.обл., Шебекинский р-н, с. Стариково |  |  | 1 |  |  |  |
| 112 | ПС 35 кВ Завидовка | Белг.обл., Яковлевский р-н, с.Завидовка, ул.Магистральная,5б |  |  | 1 |  |  |  |
| 113 | ПС 35 кВ Дмитриевка | Белг.обл., Ракитянский р-н, с. Дмитриевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 114 | ПС 110 кВ Малиновка | Белг.обл., Ракитянский р-н, пос.Ракитное |  |  | 3 |  |  |  |
| 115 | ПС 35 кВ Репяховка | Белг.обл., Краснояружский р-н, с.Репяховка |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 | ПС 35 кВ Грузское | Белг.обл., Борисовский р-н, с.Грузское |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 | ПС 35 кВ Зозули | Белг.обл., Борисовский р-н, с.Зозули |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 | ПС 35 кВ Головчино | Белг.обл., Грайворонский р-н, с.Головчино |  |  | 1 |  |  |  |
| 119 | ПС 110 кВ Рудник | Белг.обл., Яковлевский р-н, пос. Яковлево |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 | ПС 110 кВ Крейда | г. Белгород, ул. Энергетиков 5 |  |  | 3 |  |  |  |
| 121 | ПС 110 кВ Вит.Комбинат | г. Белгород, ул. Рабочая 14 |  |  | 3 |  |  |  |
| 122 | ПС 35 кВ Гостищево | Белг.обл., Яковлевский р-н, с. Гостищево |  |  | 4 |  |  |  |
| 123 | ПС 110 кВ Дубовое | г. Белгород; ул Щорса 49б |  |  | 1 |  |  |  |
| 124 | ПС 110 кВ Пищепром ОПУ | г. Белгород; ул Луначарского 129а |  |  | 1 |  |  |  |
| 125 | ПС 35 кВ Белянка | Белг.обл., Шебекинский р-н; с Белянка; ул Русская |  |  | 2 |  |  |  |
| 126 | ПС 110 кВ Шеино ОПУ | Белг.обл., Корочанский р-н |  |  | 2 |  |  |  |
| 127 | ПС 110 кВ Южная ОПУ | г. Белгород, ул. Губкина, 3 |  |  | 1 |  |  |  |
| 128 | ПС 110 кВ Белгород | г. Белгород, ул Студенческая 34 |  |  | 1 |  |  |  |
| 129 | ПС 35 кВ Муром | Белг.обл., Шебекинский р-н, с Муром |  |  | 1 |  |  |  |
| 130 | ПС 35 кВ Никольская | Белг.обл., Белгородский р-н, с. Никольское |  |  | 3 |  |  |  |
| 131 | ПС 110 кВ Борисовка | Белг.обл., Борисовский р-н, п Борисовка, ул Фрунзе |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 | ПС 35 кВ Крюково | Белг.обл., Борисовский р-н, с Крюково |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 | ПС 35 кВ Алексеевка (Яков) пом.связи | Белг.обл., Яковлевский р-н, с Алексеевка |  |  | 1 |  |  |  |
| 134 | ПС 35 кВ Драгунка домик связи | Белг.обл., Яковлевский р-н, с Драгунское |  |  | 1 |  |  |  |

5.2. Прейскурантная стоимость услуг технического обслуживания систем кондиционирования и вентиляции *

| Прейскурантная стоимость услуг технического обслуживания систем кондиционирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Предельная стоимость услуги, руб. без учета НДС | Прейскурантная стоимость участника процедуры, руб. без учета НДС |
| Сплит-система мультизональная |  |  |  |
| 1 | Чистка фильтров внутреннего блока | 160,00 |  |
| 2 | Чистка теплообменника внутреннего блока | 270,00 |  |
| 3 | Чистка вентилятора внутреннего блока | 280,00 |  |
| 4 | Ревизия дренажной системы | 100,00 |  |
| 5 | Чистка теплообменника внешнего блока | 620,00 |  |
| 6 | Чистка вентилятора внешнего блока | 130,00 |  |
| 7 | Устранение окисления клемм клеммной колодки | 130,00 |  |
| 8 | Проверка давления хладоносителя | 240,00 |  |
| 9 | Дозаправка фреоном (включая фреон 0,5 кг) | 480,00 |  |
| 10 | Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат, исправности конденсаторов, целостности изоляции) | 120,00 |  |
| 11 | Проверка электронной части (контроль срабатывания устройств защиты) | 150,00 |  |
| 12 | Измерение технических характеристик питающей сети, проверка клемных соединений | 150,00 |  |
| 13 | Проверка и замена элементов питания ПДУ | 100,00 |  |
| 14 | Подготовка кондиционера к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, проверка работы кондиционера во всех режимах, просушка дренажной системы. | 220,00 |  |
| 15 | Проверка теплоизоляции фреонового контура, замена поврежденных участков теплоизоляции. | 350,00 |  |
| 16 | Проверка функционирования зимних комплектов и профилактика неисправностей. | 200,00 |  |
| 17 | Проверка функционирования дренажных насосов и профилактика неисправностей | 150,00 |  |
| Итого без НДС : |  | 3 850,00 |  |
| Итого с НДС : |  | 4 620,00 |  |
| Сплит-система |  |  |  |
| 1 | Чистка фильтров внутреннего блока | 160,00 |  |
| 2 | Чистка теплообменника внутреннего блока | 270,00 |  |
| 3 | Чистка вентилятора внутреннего блока | 280,00 |  |
| 4 | Ревизия дренажной системы | 100,00 |  |
| 5 | Чистка теплообменника внешнего блока | 480,00 |  |
| 6 | Чистка вентилятора внешнего блока | 120,00 |  |
| 7 | Устранение окисления клемм клеммной колодки | 130,00 |  |
| 8 | Проверка давления хладоносителя | 180,00 |  |
| 9 | Дозаправка фреоном (включая фреон 0.3 кг) | 260,00 |  |
| 10 | Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат, исправности конденсаторов, целостности изоляции) | 120,00 |  |
| 11 | Проверка электронной части (контроль срабатывания устройств защиты) | 100,00 |  |
| 12 | Измерение технических характеристик питающей сети, проверка клемных соединений | 130,00 |  |
| 13 | Проверка и замена элементов питания ПДУ | 100,00 |  |
| 14 | Подготовка кондиционера к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, проверка работы кондиционера во всех режимах, просушка дренажной системы. | 220,00 |  |
| 15 | Проверка теплоизоляции фреонового контура, замена поврежденных участков теплоизоляции. | 160,00 |  |
| 16 | Проверка функционирования зимних комплектов и профилактика неисправностей. | 150,00 |  |
| 17 | Проверка функционирования дренажных насосов и профилактика неисправностей | 150,00 |  |
| Итого без НДС : |  | 3 110,00 |  |
| Итого с НДС : |  | 3 732,00 |  |
| Сплит-система напольно-потолочная |  |  |  |
| 1 | Чистка фильтров внутреннего блока, включая разборку внутреннего блока | 170,00 |  |
| 2 | Чистка теплообменника внутреннего блока | 280,00 |  |
| 3 | Чистка вентилятора внутреннего блока | 280,00 |  |
| 4 | Ревизия дренажной системы | 100,00 |  |
| 5 | Чистка теплообменника внешнего блока | 640,00 |  |
| 6 | Чистка вентилятора внешнего блока | 150,00 |  |
| 7 | Устранение окисления клемм клеммной колодки | 130,00 |  |
| 8 | Проверка давления хладоносителя | 250,00 |  |
| 9 | Дозаправка фреоном (включая фреон 0.5 кг) | 480,00 |  |
| 10 | Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат, исправности конденсаторов, целостности изоляции) | 120,00 |  |
| 11 | Проверка электронной части (контроль срабатывания устройств защиты) | 150,00 |  |
| 12 | Измерение технических характеристик питающей сети, проверка клеммных соединений | 150,00 |  |
| 13 | Проверка и замена элементов питания ПДУ | 100,00 |  |
| 14 | Подготовка кондиционера к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, проверка работы кондиционера во всех режимах, просушка дренажной системы. | 230,00 |  |
| 15 | Проверка теплоизоляции фреонового контура, замена поврежденных участков теплоизоляции. | 360,00 |  |
| 16 | Проверка функционирования зимних комплектов и профилактика неисправностей. | 210,00 |  |
| 17 | Проверка функционирования дренажных насосов и профилактика неисправностей, включая разборку внутреннего блока | 150,00 |  |
| Итого без НДС : |  | 3 950,00 |  |
| Итого с НДС : |  | 4 740,00 |  |
| Сплит-система канально/кассетная |  |  |  |
| 1 | Чистка фильтров внутреннего блока, включая разборку внутреннего блока | 170,00 |  |
| 2 | Чистка канальных фильтров(в том числе в за потолочном пространстве) | 320,00 |  |
| 3 | Чистка теплообменника внутреннего блока | 280,00 |  |
| 4 | Чистка вентилятора внутреннего блока | 280,00 |  |
| 5 | Ревизия дренажной системы | 100,00 |  |
| 6 | Чистка теплообменника внешнего блока | 640,00 |  |
| 7 | Чистка вентилятора внешнего блока | 150,00 |  |
| 8 | Устранение окисления клемм клеммной колодки | 130,00 |  |
| 9 | Проверка давления хладоносителя | 250,00 |  |
| 10 | Дозаправка фреоном (включая фреон 0.5 кг) | 480,00 |  |
| 11 | Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат, исправности конденсаторов, целостности изоляции) | 120,00 |  |
| 12 | Проверка электронной части (контроль срабатывания устройств защиты) | 150,00 |  |
| 13 | Измерение технических характеристик питающей сети, проверка клеммных соединений | 150,00 |  |
| 14 | Проверка и замена элементов питания ПДУ | 100,00 |  |
| 15 | Подготовка кондиционера к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, проверка работы кондиционера во всех режимах, просушка дренажной системы. | 230,00 |  |
| 16 | Проверка теплоизоляции фреонового контура, замена поврежденных участков теплоизоляции. | 360,00 |  |
| 17 | Проверка функционирования зимних комплектов и профилактика неисправностей. | 210,00 |  |
| 18 | Проверка функционирования дренажных насосов и профилактика неисправностей, включая разборку внутреннего блока | 150,00 |  |
| Итого без НДС : |  | 4 270,00 |  |
| Итого с НДС : |  | 5 124,00 |  |
| Прейскурантная стоимость услуг технического обслуживания систем вентиляции |  |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров | 950,00 |  |
| 2 | Устранение окисления клемм клеммной колодки | 130,00 |  |
| 2 | Проверка потребляемого тока и изоляции обмоток двигателя вентилятора | 890,00 |  |
| 3 | Проверка и регулировка состояния ремней вентилятора | 890,00 |  |
| 4 | Диагностика и настройка состояния систем сигнализации | 940,00 |  |
| 5 | Проверка потребляемого тока и сопротивления изоляции насоса | 930,00 |  |
| 6 | Диагностика и регулировка систем защиты | 930,00 |  |
| 7 | Выявление и устранение ненормальных шумов | 900,00 |  |
| 8 | Чистка и регулировка электроприводов воздушных клапанов приточных систем и их плотности закрывания | 1 000,00 |  |
| 9 | Чистка вентиляционных решеток и диффузоров | 820,00 |  |
| 10 | Чистка фильтра по воде | 840,00 |  |
| Итого без НДС : |  | 9 220,00 |  |
| Итого с НДС : |  | 11 064,00 |  |

* Форма обязательна к заполнению Участником процедуры.

5.3. Прейскурантная стоимость услуг по ремонту кондиционеров и систем вентиляции*

| № п/п | Категория оборудования | Перечень услуг | Предельная стоимость услуги, руб. без НДС | Прейскурантная стоимость участника процедуры, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система настенного/мультизонального типа с мощностью охлаждения от 2 кВт до 3,5 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 600,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 1 800,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 3 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 4 200,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 5 600,00 |  |
| 2 | Сплит-система настенного/мультизонального типа с мощностью охлаждения от 3,5 кВт до 5 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 2 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 4 600,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 5 600,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 6 900,00 |  |
| 3 | Сплит-система настенного/мультизонального/кассетного/канального/напольно-потолочного типа с мощностью охлаждения от 5 кВт до 7 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 1 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 3 100,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 4 800,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 5 700,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 7 600,00 |  |
| 4 | Сплит-система настенного/мультизонального/кассетного/канального/напольно-потолочного типа с мощностью охлаждения от 7 кВт до 11 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 1 700,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 3 500,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 4 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 5 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 8 800,00 |  |
| 5 | Сплит-система настенного/мультизонального/кассетного/канального/напольно-потолочного типа с мощностью охлаждения от 11 кВт до 22 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 1 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 3 800,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 5 300,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 7 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 9 500,00 |  |
| 6 | Сплит-система настенного/мультизонального/кассетного/канального/напольно-потолочного типа с мощностью охлаждения от 22 кВт | Ремонт 1 категории сложности | 2 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 5 200,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 7 500,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 12 900,00 |  |
| 7 | Приточно-вытяжная вентиляция | Ремонт 1 категории сложности | 3 100,00 |  |
|  |  | Ремонт 2 категории сложности | 5 400,00 |  |
|  |  | Ремонт 3 категории сложности | 8 900,00 |  |
|  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 700,00 |  |
|  |  | Ремонт 5 категории сложности | 13 400,00 |  |
| Итого без НДС : |  |  | 191 700,00 |  |
| Итого с НДС : |  |  | 230 040,00 |  |
| ИТОГО по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции без НДС: |  |  | 216 100,00 |  |
| ИТОГО по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции с НДС: |  |  | 259 320,00 |  |

* Форма обязательна к заполнению Участником процедуры.

Спецификация ремонтных работ

| Категория ремонта | Виды ремонтных работ |
| --- | --- |
| 1 категория сложности | - проведение диагностики и локализация неисправностей устройства; - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общей работоспособности; - проведение работ, не требующих разборки оборудования или его компонентов, вскрытия корпуса устройства (замена поврежденной теплоизоляции, шнура питания, восстановление настроек оборудования); - проверка функционирования аппаратуры. |
| 2 категория сложности | - проведение работ требующих вскрытия корпуса устройства и разборки оборудования; - выявление и замена неисправных блочных компонентов (узлов, плат, модулей) с их индивидуальным опробованием; - сборка устройства; - мелкий ремонт механической части; - впайка клапана. |
| 3 категория сложности | - разборка, очистка; - индивидуальное опробование элементов (узлов, плат, модулей); - устранение дефектов неисправных элементов (узлов, плат, модулей), проверка их характеристик; - настройка на заданные параметры; - сборка устройства; - проверка работоспособности аппаратуры. - замена, монтаж фреонопровода до 5 м. |
| 4 категория сложности | - демонтаж внутреннего блока; - монтаж внутреннего блока; - демонтаж внешнего блока; - демонтаж/монтаж дренажной помпы; - замена, монтаж фреонопровода до 10 м.; - замена всех поврежденных деталей, электронных компонентов, - восстановление проводящих дорожек печатных плат, замена агрегатов. |
| 5 категория сложности | - замена компрессора; - замена, монтаж фреонопровода до 15 м.; - монтаж внешнего блока; - замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора; - проведение сварочных работ; - монтаж новой дренажной помпы. |

5.4. Оборудование

| № | Наименование услуги |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система мультизональная | внешние блоки | Шт. | 8 |
|  |  | внутренние блоки | Шт. | 66 |
| 2 | Сплит-система |  | Шт. | 580 |
| 3 | Сплит-система напольно-потолочная |  | Шт. | 8 |
| 4 | Сплит-система канальная/кассетная |  | Шт. | 10 |
| 5 | Система приточно-вытяжной вентиляции |  | Шт. | 16 |

6. Срок оказания услуг

6.1  Срок оказания услуг в течение 12 месяцев с момента заключения Договора. К работам приступить в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.

Начальник АХО                                                                                             Ю.А. Камышанченко