Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

______________________В.И. Истомин

«02» июня 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы с поставкой и монтажем подъемной установки ПСС на давальческое шасси КАМАЗ 43118 филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

- Доставка давальческого шасси КАМАЗ 43118 осуществляется за счет Заказчика до места установки (монтажа) подъемной установки ПСС.

- Доставка оборудованного шасси КАМАЗ 43118 подъемной установкой ПСС осуществляется самовывозом за счет Заказчика.

- ГАРАНТИЯ: 12 месяцев на оборудование с момента получения.

- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 40 календарных дней с момента доставки давальческого шасси.

Техническая характеристика подъемной установки ПСС на шасси давальческом КамАЗ-43118

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси давальческое | КамАЗ-43118- |
| Тип привода | 6х6 |
| Кабина: | двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места. |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Высота подъема, м | Не менее 29 |
| Тип стрелы | Рычажно- Телескопическая цельнометаллическая коробчатого сечения, шестигранная с гуськом |
| Система укладки РВД | Снаружи, в специальном защищенном коробе |
| Материал изготовления люльки | Сталь |
| Грузоподъемность рабочей платформы на всем вылете, кг | Не менее 250 |
| Габаритные размеры люльки: |  |
| Длина, мм | Не более 1450 |
| Ширина, мм | Не более 800 |
| Высота, мм | Не менее 900 |
| Расположение люльки в транспортном положении | за кабиной по ходу движения |
| Количество секций стрелы | 3 секции телескоп + 1 секция гусек |
| Вылет с полной грузоподъёмностью в круговой зоне 360°, м | Не менее 13 |
| Угол поворота, град. | Неограничен 360 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 60 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту,с | Не более 120 |
| Максимальная частота вращения поворотной платформы,с- 1(об/мин) | 0,0083-0,0116 (0,5-0,7) |
| Управление подъемником | Гидравлическое, в люльке и на поворотном основании с креслом оператора |
| Система управления подъемником | гидравлическая пропорциональная |
| Металл изготовления стрелы | Высокопрочная сталь |
| Прочность металла с подтверждающим сертификатом | Не менее 700 МПа |
| Вид аутригеров | Л-образные |
| Количество аутригеров, шт | Не более 4 |
| Габариты в транспортном положении, мм: |  |
| - длина | Не более 8 470 |
| - ширина | Не более 2 550 |
| - высота | Не более 3 700 |
| Полная масса подъемника, кг | Не более 16 000 |
| Снаряженная масса подъемника, кг | Не более 15 800 |
| Число мест для рабочего персонала, включая водителя, чел | Не менее 2 |
| Рабочая жидкость гидросистемы | Всесезонное гидравлическое масло |
| Интервал допустимой температуры жидкости, град. | от -40 до +40 |
| Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, В | не менее 1 000 |
| Сопротивление защитной изоляции (рабочая платформа – комплект колен) при относительной влажности воздуха (65±15% и температуре (20±5) ˚С, МОм, | не более 0,5 |

Конструктивная схема подъемника - трехсекционная телескопическая стрела, уложенная над кабиной оголовок которой соединен с шарнирной стрелой, направленной от кабины, секции стрелы шестиугольной формы., выдвижение секций стрелы осуществляется гидроцилиндром и силовыми тросами, при выдвижении секций стрелы, используются ролики. Рабочая платформа установлена на платформе шасси автомобиля. На оголовке шарнирной стрелы, установлен кронштейн рабочей платформы, стабилизация положения которого, как и самой рабочей платформы, при подъеме-опускании комплекта стрел осуществляется автоматически электронной системой управления с точностью ±5°.

•	Выдвижные («Л» образные) опоры. Управление опорами производится с одного места – с платформы подъемника за кабиной автомобиля.

•	Рабочая платформа монтируется на изоляторах, обеспечивающих безопасность рабочих при непреднамеренном касании источников тока напряжением до 1000 В.

•	Пропорциональное гидравлическое управление всеми движениями подъемника с основного пульта и пульта в рабочей платформе.

•	рабочая платформа установлена на опорно-поворотном основании, что позволяет ей поворачиваться от транспортного положения вправо/влево без ограничения в каждую сторону. Поворот рабочей платформы при этом осуществляется с основного пульта или пульта установленного в люльке подъемника.

•	Запуск и остановка двигателя автомобиля возможен из люльки подъемника.

•	выдвижение секций стрелы осуществляется гидроцилиндром, при выдвижении секций стрелы, используются ролики.

•	электронная система отслеживания рабочей зоны подъемника с возможностью отслеживания наезда рабочей платформы на кабину водителя.

•	Подъемник оборудован датчиками: контроля состояния опор, транспортного положения стрелы, совмещения осей стелы и опорной стойки при укладке стрелы в транспортное положение, без ограничения поворота стрелы (360°) и рабочей платформы ±60°.

•	система ограничения грузоподъемности рабочей платформы с погрешностью измерения не более 5%, не зависящая от размещения центра тяжести груза в рабочей платформе.

•	Гидросхема подъемника с двумя независимыми контурами – нижним (управление опорами) и верхним (управление стрелой), защищенными предохранительными клапанами и, питаемыми гидронасосом, установленным на КОМ КПП шасси автомобиля.

•	Для устранения аварийных режимов, предусмотрен ручной гидравлический насос, подключенный параллельно основному. Управление опорами осуществляется ручными гидрораспределителями. Управление движениями стрелы и рабочей платформы осуществляется ручными гидрораспределителями с возможностью ручного (аварийного) управления с блока гидрораспределителей. Все движения стрелы осуществляются через пропорциональный клапан, обеспечивающий изменение скорости движения в широких пределах, при этом соблюдается возможность совмещения движений. Ручное управление (аварийный режим) всеми движениями подъемника возможно с блока гидрораспределителей.

Начальник  СМиТ                                                                                   Татаренков Ю.С.