# УТВЕРЖДАЮ:

# Первый заместитель директора –

# главный инженер филиала

# ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

# ________________ Мордыкин В.В.

# «15» марта 2019 года

Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты лица, глаз, головы и органов дыхания

ЛОТ 401R, подлот № 15

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку средств индивидуальной защиты лица, глаз, головы и органов дыхания ЛОТ 401R, подлот № 15.

  - Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

- Технические требования к поставляемой продукции.

| # Наименование | Марка, ГОСТ или ТУ (по согласованию возможен аналог) | # Технические требования |
| --- | --- | --- |
| # Каска для работ на высоте | ГОСТ Р ЕН 397-2012 (Система стандартов безопасности труда. Каски защитные) ГОСТ 365-2010 (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке) | # Каска защитная для работ на высоте должна быть выполнена ил лёгкого прочного ABS пластика без защитного козырька. # Каска должна соответствовать ГОСТ Р ЕН 795-2012. # Материал корпуса блокирующего устройства - ударопрочный пластик. # Использование каски при температуре от минус 50 до плюс 50 °С. # Каска должна обеспечивать защиту головы при работах на высоте. # Вес каски не более 450г. # Должна обеспечивать защиту от поражения электрическим током (до 440В) и от частиц расплавленного металла и сертифицирована на сопротивление боковой деформации. # Должна обладать огнестойкостью. # Должна быть оснащена подбородочным ремнём с 4 точками крепления к каске и быстрозастегивающейся регулировочной пряжкой с системой автоматического размыкания. # Размер касок должен быть регулируемым от 54 до 62 размера. Система регулировки должна обеспечивать позиционирование каски точно по центру головы. # Внутренняя оснастка (амортизатор, несущая лента, затылочная лента, подбородный ремень и смягчающая или внутренняя налобная лента) должны быть съемными и изготавливаться из нетоксичных материалов, не поддерживающих горение. Смягчающая или внутренняя налобная лента должна обладать абсорбционной способность (не должна впитывать влагу). # Ни одна часть каски не должна иметь острых выступающих кромок, а наружная поверхность каски должна быть гладко обработана. # Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена в 2019 году. Гарантийный срок эксплуатации поставляемых изделий должен быть не менее 2 лет с момента отгрузки потребителю, срок эксплуатации не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. # На каждую каску должна быть нанесена, тисненая маркировка или наклеена стойкая этикетка, которая содержит следующие требования: # a) номер настоящего стандарта; # b) наименование или идентификатор изготовителя; # c) год и квартал изготовления; # d) тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем). Этот тип должен быть указан как на корпусе, так и на внутренней оснастке; # e) размер или диапазон размеров (в сантиметрах). Эта информация должна быть указана как на корпусе, так и на внутренней оснастке; # f) сокращенное название материала корпуса согласно ISO 472 (АБС, ПНД, ПК, ПА и т.д.). # g) дополнительные данные: # очень низкая температура: -50 °С # очень высокая температура: +150 °С # электрические свойства: ~ 440 В # боковая деформация: БД # брызги металла: БМ. # К каждой каске следует прилагать следующие точные и полные сведения на языке страны, в которой продают каски: # a) наименование и адрес изготовителя; # b) инструкции или рекомендации по регулировке, надеванию, хранению, применению, чистке, дезинфекции, обслуживанию, поддержанию в рабочем состоянии и хранению. Вещества, рекомендуемые для очистки, поддержания в рабочем состоянии или дезинфекции, не должны неблагоприятным образом воздействовать на каску или обладать каким-либо известным потенциально вредным действием на носителя при применении в соответствии с инструкциями изготовителя; # c) сведения о подходящих дополнительных принадлежностях и соответствующих запасных частях; # d) значение маркировки, а также сведения об ограничении использования каски ввиду тех или иных неблагоприятных факторов; # e) указание окончания срока эксплуатации каски и ее комплектующих частей; # f) информация об упаковочном материале, применяющемся при транспортировании касок. # На каждое изделие должен поставляться паспорт, инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке СИЗ. # Содержание инструкций по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту СИЗ должно соответствовать ЕН 365, ЕН 795. # Требования к корпоративному стилю # На передней части каски располагается наклейка с фирменной символикой ПАО «Россети» (размер наклейки: 60 мм х 50 мм). |
| # Каска защитная (белая) нетермостойкая | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ EN 397-2012 «Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» | # Должна обеспечивать защиту от механических повреждений, воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В. Для изготовления должны применяться материалы, устойчивые к действию кислот, минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств. # Внутренняя оснастка (амортизатор, несущая лента, подбородный ремень и потопоглащающая лента) должны быть съемными и изготавливаться из нетоксичных материалов, не поддерживающих горение, крепление внутренней оснастки должно быть не менее чем в шести точках. Каски должны иметь закрываемые вентилируемые отверстия. # Каска должна быть оснащена дополнительным слотами (боковыми и передним) для установки дополнительного оборудования и места крепления оборудования (фонаря, видеорегистратора) с эластичным головным ремнём. # Каска должна иметь подбородочный ремень. Ширина ремня - не менее 10 мм. # Размер касок должен быть регулируемым от 53 до 63 размера. # Масса не более 400 г. # Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. # Требования к корпоративному стилю # На передней части каски располагается наклейка с фирменной символикой ПАО «Россети» (размер наклейки: 60 мм х 50 мм). |
| # Каска защитная (красная) нетермостойкая | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ EN 397-2012 «Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» | # Должна обеспечивать защиту от механических повреждений, воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В. Для изготовления должны применяться материалы, устойчивые к действию кислот, минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств. # Внутренняя оснастка (амортизатор, несущая лента, подбородный ремень и потопоглащающая лента) должны быть съемными и изготавливаться из нетоксичных материалов, не поддерживающих горение, крепление внутренней оснастки должно быть не менее чем в шести точках. Каски должны иметь закрываемые вентилируемые отверстия. # Каска должна быть оснащена дополнительным слотами (боковыми и передним) для установки дополнительного оборудования и места крепления оборудования (фонаря, видеорегистратора) с эластичным головным ремнём. # Каска должна иметь подбородочный ремень. Ширина ремня - не менее 10 мм. # Размер касок должен быть регулируемым от 53 до 63 размера. # Масса не более 400 г. # Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. # Требования к корпоративному стилю # На передней части каски располагается наклейка с фирменной символикой ПАО «Россети» (размер наклейки: 60 мм х 50 мм). |
| # Каска защитная (оранжев) нетермостойкая | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ EN 397-2012 «Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» | # Должна обеспечивать защиту от механических повреждений, воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В. Для изготовления должны применяться материалы, устойчивые к действию кислот, минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств. # Внутренняя оснастка (амортизатор, несущая лента, подбородный ремень и потопоглащающая лента) должны быть съемными и изготавливаться из нетоксичных материалов, не поддерживающих горение, крепление внутренней оснастки должно быть не менее чем в шести точках. Каски должны иметь закрываемые вентилируемые отверстия. # Каска должна быть оснащена дополнительным слотами (боковыми и передним) для установки дополнительного оборудования и места крепления оборудования (фонаря, видеорегистратора) с эластичным головным ремнём. # Каска должна иметь подбородочный ремень. Ширина ремня - не менее 10 мм. # Размер касок должен быть регулируемым от 53 до 63 размера. # Масса не более 400 г. # Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. # Требования к корпоративному стилю # На передней части каски располагается наклейка с фирменной символикой ПАО «Россети» (размер наклейки: 60 мм х 50 мм). |
| Маска защитная сварщика | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации и прилагаемого к ней сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.254-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия» | # Назначение: применяется как средство индивидуальной защиты при сварочных и вспомогательных работах. Технические данные: - материал: полиэтилен низкого давления; # - характеристика: крепление блока светофильтра – зажимами изнутри. Реечная регулировка оголовья. Общие требования: - размер стекла 102×52; 110×90 мм - масса не более 350 г. Гарантийный срок эксплуатации: # - от даты ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев. |
| Маска защитная сварщика с автоматическим затемнением | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации и прилагаемого к ней сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.254-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия». | Маска защитная сварщика с автоматическим затемнением применяется как средство индивидуальной защиты при сварочных и вспомогательных работах. Корпус щитка должен быть выполнен из непрогораемого материала, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, ударным воздействиям. Маска сварщика не должна иметь выступающих частей, острых кромок или других дефектов, которые могут вызвать дискомфорт или нанести вред при эксплуатации. Наголовное крепление маски должно быть с плавной регулировкой размера по высоте и окружности головы сварщика и иметь мягкий обтюратор. При правильной регулировке наголовное крепление защитных лицевых щитков должно удерживать щиток сварщика в правильном положении. Защитный лицевой щиток сварщика должен быть надежным и удобным при любом положении его головы. Маска защитная сварщика должна предусматривать регулировку чувствительности оптического датчика, регулировку времени высветления и наличие индикатора состояния заряда батареи. Регулировка затемнения должна позволять сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток настроить комфортное затемнение. Питание светофильтра должно осуществляться от солнечной батареи и Li-ion аккумулятора. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию. |
| Маска сварщика с каской | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации и прилагаемого к ней сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.254-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия» ГОСТ EN 397-2012 «Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» | # Назначение: применяется как средство индивидуальной защиты при сварочных и вспомогательных работах. # Технические данные: # - материал: полиэтилен низкого давления; # - характеристика: Каска защитная СОМЗ-53 либо аналогичная или с лучшими техническими характеристиками и эргономикой, сварочный щиток НН-10 либо аналогичный или с лучшими техническими характеристиками и эргономикой. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов, позволяющих фиксировать щиток в верхнем или нижнем положении # - масса не более 850 г. # - гарантийный срок эксплуатации от даты ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев. |
| # Наушники противошумные | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний | # Наушники должны быть выполнены из ударопрочного пластика. # Конструкция должна предусматривать крепление наушников на каску. # Требования к конструкции и материалам: # - все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими и не должны вызывать раздражение, аллергические реакции и другие отрицательные реакции, влияющие на здоровье; # - конструкции и материалы должны допускать гигиеническую обработку; # - все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов. # Конструкция наушников должна обеспечивать: # - плотное прилегание; # - отсутствие давления на голову; # - регулировку положения подушечек наушников; # - максимальное пространство для ушных раковин; # - акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ, до 37 дБ; # - наушники на каску должны иметь рабочее, нейтральное и нерабочее положения. |
| Очки для газосварщика | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.253-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования» | Назначение: применяются, как средство индивидуальной защиты, и предназначены для защиты глаз от слепящего света и раскаленных частиц. Очки должны быть закрытого типа и состоять из термостойкого корпуса, светофильтра из поликарбоната, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и термостойкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Очки должны иметь отверстия для обеспечения непрямой вентиляции пространства под светофильтром. Стекла должны быть двойными: первое — прозрачное неподвижное, второе — затемненное (светофильтр), откидное вверх. Линзы очков должны полностью исключать оптическое искажение и должны соответствовать оптическому классу 1. Очки должны иметь специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и запотевания. Очки должны иметь маркировку оправы и линз в соответствии с конструкцией. Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. |
| # Очки защитные | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.253-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования» | # Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией, должны обеспечивать защиту глаз от твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и расплавленного металла. # Очки состоят из корпуса, химически стойкой панорамной линзы из поликарбоната или ацетата, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. # Оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны иметь оптические дефекты (пузырьки, царапины, вкрапления, замутнения, эрозии, следы литья, размывы, зернистость, углубления, отслаивания и шероховатость) и обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, при этом сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать: для первого оптического класса 0,06 дптр, а для второго - 0,12 дптр, призматическое действие в вертикальной плоскости - 0,25 призматических дптр; в горизонтальной плоскости - 0.75 призматических дптр для первого и 1.00 призматических дптр для второго оптического класса; общее светопропускание при запотевании очковых стекол не должно 16 снижаться за 30 минут более чем на 10 процентов при разности температур окружающей среды и подочкового пространства 15±3˚С и относительной влажности 80±3 процента. # Очки должны иметь: # - отверстия для обеспечения непрямой направленной вентиляции пространства под стеклом; # - специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и запотевания; # - маркировку оправы и линз в соответствии с конструкцией. # Конструкция очков должна допускать их ношение с корригирующими очками. # Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены. # Гарантийный срок эксплуатации от даты ввода в эксплуатацию не менее 1 года. |
| # Противогаз изолирующий | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. ### Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.041-2001 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.235-2012(EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка» | # Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека и обеспечивает нормальное дыхание независимо от содержания в атмосфере кислорода и вредных веществ (для использования в кабельных колодцах и тоннелях). В комплект противогаза должно входить: - лицевая часть с чехлом; - регенеративный патрон; - мешок дыхательный с клапаном избыточного давления; - каркас; - сумка; - пленка незапотевающая; - мембрана; - манжеты утеплительные; - ключ; # - пробка. Общие требования: - масса изолирующего противогаза не более 3,5 кг - масса регенеративного патрона не более 2,2 кг # - рабочая емкость дыхательного мешка не менее 4,5 л Гарантийный срок хранения должен быть не менее: - изолирующего противогаза (без регенеративного патрона) 5 лет со дня изготовления. - регенеративного патрона (в упаковке завода-изготовителя) 7 лет # - регенеративного патрона в собранном противогазе 1 год # На каждый противогаз обязательно наличие паспорта. |
| # Респиратор | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия. | Назначение: для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе: растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная и т.д.); животной (шерстяная, роговая, костная, кожаная, пуховая и т.д.); металлической (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая и т.д.); минеральной (угольная, наждачная, цементная, стеклянная, известковая, пыль пигментов и удобрений и т.д.). Противоаэрозольный фильтрующий респиратор от газов не защищает. Возможный вариант внешнего вида: 1.Клапан вдоха (2шт.) 2.Экран 3.Клапан выдоха 4.Полумаска 5.Эластичные тесемки 6.Не растягивающиеся тесемки Респиратор выполнен в виде фильтрующей полумаски, с двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемая лента оголовья и носовой зажим для более плотного прилегания респиратора к лицу. Требуемые характеристики: - Начальное сопротивление вдоху при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин., не более 58 Па; - Сопротивление выдоху при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин., не более, 40 Па; - Коэффициент проникания аэрозоля микропорошка, не более, 6,0 %; - Коэффициент проникания аэрозоля масляного тумана, не более, 0,8 %; - Средний срок службы, не менее 180 часов (до 30 рабочих смен); - Ограничение поля зрения, не более 20 %; - Масса респиратора, не более 60 гр. |
| # Респиратор газозащитный | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия. | Респиратор газозащитный служит для защиты органов дыхания от паров и газов вредных веществ при концентрациях, не превышающих предельно-допустимые нормы более чем в 15 раз. Возможный вариант внешнего вида: Комплектация: Респиратор газозащитный состоит из резиновой полумаски и двух фильтрующих патронов. Пластмассовый манжет с клапанами вдоха, клапана выдоха с предохранительным экраном и оголовья. Техническая характеристика респиратора газозащитного: 1. Сопротивление постоянному потоку воздуха, при объемном расходе воздуха (30 дм3/мин) Па (мм вод.ст.), не более: - на вдохе 88,2; - на выдохе 58,8; 2. Рабочий интервал температур от - 40.°С до - 50.°С 3. Масса, не более 0,300 кг. Фильтрующие патроны: Защита органов дыхания с помощью респиратора газозащитного специализирована по отдельным маркам: - Марка «A» - предназначены для защиты - для защиты от паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидоорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологи, тетраэтилсвинец, фосфор и хлорсодержащие ядохимикаты и т.п.) - Марка «В» - от кислых газов (сернистый ангидрид, хлор, сероводород, синильная кислота, хлористый водород, фосген, фосфор и хлоросодержащие ядохимикаты и т.п). - Марка «Г» - от паров ртути. - Марка «КД» - от сероводорода, аммиака и аминов Основной видом фильтрующих патронов для филиалов ПАО «МРСК Центра» является марка А. Возможны уточнения спецификации марок фильтрующих патронов на стадии заключения договора поставки. |
|  |  | Марка; Перечень вредных примесей, от которых защищает данная марка респиратора отдельно и в смеси; Время защитного действия при концентрации. 0,2 мг/л; 0,04мг/л. А; Пары органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.); Бензол С=10мг/л 60 мин.; 38 час.; 144 час.. В; Кислые газы (сернистый ангидрид, сероводород, хлористый водород, пары хлор и фосфорорганических ядохимикатов); Сернистый ангидрид С=2мг/л ЗО мин.; 11 час.; 56 час.. Г; Пары ртути, ртутноорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида; Пары ртути О0,01мг/д 20час.; Не более 20 час.; Не более 20 час.. КД; Аммиак, сероводород и их смеси; Аммиак С=2мг/л ЗО мин. Сероводород С=2мг/л ЗО мин,; 8 час.; 28 час.. |
| # Шлем флуоресцентный в комплекте с защитным щитком и противошумными наушниками для работ с бензопилами и кусторезами | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации и прилагаемого к ней сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ EN 397-2012 «Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний | # Флуоресцентный шлем – должен обеспечивать защиту от механических повреждений. Внутренняя оснастка (амортизатор, несущая лента, подбородный ремень и потопоглащающая лента) должны быть съемными и изготавливаться из нетоксичных материалов. # Каски должны иметь закрываемые вентилируемые отверстия. # Защитный экран из мелкоячеистой металлической сетки должен обеспечивать защиту от быстролетящих осколков, щепок при работе с бензопилами и кусторезами. # Конструкция каски должна обеспечивать удобное и плотное прилегание наушников к голове, которые при необходимости можно поднять вверх и зафиксировать на каске. Противошумные наушники должны обеспечивать снижение шума с коэффициентом не менее 25дБ (SNR=25 dB). # Размер касок должен быть регулируемым от 53 до 63 размера. # Масса каски в сборе не более 600 г. # Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. # Требования к корпоративному стилю # На передней части каски располагается наклейка с фирменной символикой ПАО «Россети» (размер наклейки: 60 мм х 50 мм). |
| Щиток защитный с креплением на каску | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.023-84 «Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля» | # Щиток должен состоять из прозрачного корпуса из поликарбоната или ацетата, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения. # Конструкция щитка должна быть универсальна для касок и позволять быстро, просто и надежно крепить его на каске. # Щиток должен обеспечивать защиту от осколков, стружки, летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. |
| Щиток защитный с наголовным креплением | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.023-84 «Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля» | Щиток предназначен для защиты лица и глаз от воздействия твердых частиц, искр, брызг при выполнении работ связанных с обработкой металлических деталей, зачистке поверхностей, при монтаже и сварке металлоконструкций. Материал экрана должен быть выполнен из прозрачного полистирола. Корпус должен быть выполнен из прочного пластика. Конструкция щитка должна позволять регулирование размера и положения щитка без снятия с головы и применения инструментов. Наголовное крепление должно быть реечным ступенчатым. Масса должна быть не более 250 г. |

3.	Общие требования.

3.1.	Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Год изготовления – не ранее 2019 года.

3.2.	Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

-	паспорт товара;

-	руководство по эксплуатации;

-	качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ принятым для данного вида товаров. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку изделий.

5.	Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства на поставляемый товар должны распространяться на срок, указанный  в Таблице «Технические требования к поставляемой продукции». Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода изделий в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых изделиях и материалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя изделия поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Сроки и очередность поставки.

Поставка продукции должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком.

7.	Правила приемки изделий.

Все поставляемые изделия проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» при получении изделий на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

# Руководитель Службы охраны труда

# УПБ и ПК	С.А. Михайлов