“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель генерального директора -

главный инженер ПАО «Россети Центр»

________________  Е.В. Турапин

«04» февраля 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

- Общие положения

Услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами (в действующих редакциях):

- Приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 года № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» (далее – Приказ № 340);

- Постановление Правительства РФ № 543 от 10.05.2017 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» (далее – ПП № 543);

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 465 «Об утверждении правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики»;

- Методические указания по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.02.2019 № 123;

- Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденная приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 (далее - Методика ИТС);

- Методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденная приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 (далее – Методика ОС).

- Перечень основного электротехнического оборудования и линий электропередачи, в отношении которых проводится оказание услуг с разбивкой по филиалам

| Наименование филиала ПАО «Россети Центр» | Состав оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | силовые трансформаторы классом напряжения 35 кВ, ед. | силовые трансформаторы классом напряжения 110 кВ и выше, ед. | линии электропередачи классом напряжения 35 кВ и выше, ед. | системы (секции) шин классом напряжения 35 кВ и выше, ед. | батареи статических конденсаторов классом напряжения 35 кВ и выше, ед. | реакторы шунтирующие, ед. | преобразовательные установки классом напряжения 35 кВ и выше, ед. | выключатели классом напряжения 35 кВ и выше, ед. |
| «Белгородэнерго» | 230 | 116 | 304 | 422 |  |  |  | 799 |
| «Брянскэнерго» | 152 | 112 | 218 | 323 | 1 |  |  | 607 |
| «Воронежэнерго» | 312 | 199 | 401 | 629 |  |  |  | 1025 |
| «Костромаэнерго» | 170 | 99 | 223 | 323 | 1 |  |  | 562 |
| «Курскэнерго» | 293 | 153 | 324 | 584 | 1 |  |  | 957 |
| «Липецкэнерго» | 265 | 111 | 301 | 431 |  |  |  | 702 |
| «Орелэнерго» | 153 | 90 | 183 | 306 |  |  |  | 393 |
| «Смоленскэнерго» | 296 | 146 | 371 | 574 |  |  |  | 998 |
| «Тамбовэнерго» | 270 | 108 | 267 | 439 |  |  |  | 741 |
| «Тверьэнерго» | 368 | 158 | 429 | 650 |  |  |  | 1167 |
| «Ярэнерго» | 194 | 128 | 249 | 369 |  |  |  | 681 |

- Состав услуг

  - Консультационные услуги по применению Методики ИТС, Методики ОС включают в себя:

- консультационные услуги по алгоритмам расчета Методик ИТС и ОС, а также результатам расчета.

  - Консультационные услуги по предоставлению отраслевой отчетности в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при заполнении Заказчиком следующих форм:

- сведения о готовности субъектов электроэнергетики к выполнению аварийно-восстановительных работ (Раздел 1. Приложение 8 Приказа № 340);

- основные технические данные электротехнического оборудования подстанций и электростанций (Приложение 73 (74). Раздел 12 (2) Приказа № 340);

- сведения о техническом состоянии (Приложение 73 (74). Разделы 4, 14 (4, 7) Приказа № 340);

- мероприятия, влияющие на основные технические данные оборудования электроподстанций (Приложение 74. Раздел 3 Приказа № 340);

- основные технические данные ЛЭП (Приложение 74. Раздел 5 Приказа № 340);

- мероприятия, влияющие на основные технические данные ЛЭП (Приложение 74. Раздел 6 Приказа № 340);

- выполнение графика проверки знаний работников (Раздел 6. Приложение 45 Приказа № 340);

- выполнение плана дополнительного профессионального образования работников (Раздел 6. Приложение 45 Приказа № 340);

- выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала и мероприятий, запланированных по результатам (Раздел 6. Приложение 45 Приказа № 340);

- сведения о наличии необходимой документации для персонала электростанций и объектов электросетевого хозяйства (Раздел 6. Приложение 45 Приказа № 340);

- план мероприятий по обеспечению выполнения условий готовности (показателей готовности) к отопительному сезону (ПП № 543);

- отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению выполнения условий готовности (показателей готовности) к отопительному сезону (ПП № 543).

  - Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования и линий электропередачи со сниженными показателями технического состояния, включает в себя:

- аналитическую, логическую и техническую верификации исходных данных, предоставляемых Заказчиком для проведения дальнейшей оценки технического состояния основного электротехнического оборудования и линий электропередачи филиалов ПАО «Россети Центр» и их аналитическую обработку;

- анализ динамики изменения технического состояния оборудования Заказчика, в том числе после проведенных технических воздействий, на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком;

- ранжирование оборудования и филиалов Заказчика по уровню ИТС;

- аналитическую обработку результатов расчета ИТС функциональных узлов, единиц оборудования, групп оборудования, филиалов Заказчика и Заказчика в целом, включающая анализ причин отклонения значения ИТС оборудования от 100;

- разработка мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования со сниженными показателями технического состояния по результатам оценки (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г).

  - Разработка мероприятий по повышению качества подготовки к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. филиалов Заказчика включает в себя:

- прогнозный расчет уровня готовности Заказчика к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. в соответствии с Методикой ОС с использованием исходных данных, предоставленных Заказчиком на дату прогнозного расчета по состоянию на 20 число текущего отчетного месяца;

- анализ выполнения показателей, условий и групп условий текущего уровня готовности Заказчика к работе в отопительные 
сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. в соответствии с Методикой ОС с использованием исходных данных, предоставленных Заказчиком до 25 числа текущего отчетного месяца;

- ранжирование филиалов Заказчика по результатам оценки выполнения условий готовности, опубликованного на сайте Минэнерго России по результатам мониторинга готовности Субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон;

- формирование перечня филиалов Заказчика, имеющих отрицательную динамику по результатам оценок готовности; (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

- анализ причин изменения оценок готовности филиалов Заказчика, причин невыполнения отдельных показателей (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

- разработку мероприятий по повышению качества подготовки Заказчика к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.).

- Порядок оказания услуг

  - Консультационные услуги по применению Методик ИТС и ОС

4.1.1. Исполнитель в ходе подготовки Заказчиком Исходных данных для выполнения расчетов, необходимых для дальнейшего предоставления им отчетности, осуществляет консультации по их полноте и правильности применения алгоритмов, определенных Методиками ИТС и ОС;

4.1.2. Исполнитель проводит консультирование Заказчика с целью корректности выполнения им расчета значений ИТС функциональных узлов на основании предоставленных показателей (причины отклонения и балльные оценки).

Консультации выполняются по телефону и электронной почте, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания

  - Консультационные услуги по предоставлению отраслевой отчетности в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

Исполнитель в ходе заполнения Заказчиком форм, указанных в п. 3.2 настоящего Технического задания, осуществляет консультации по корректности и полноте предоставляемых данных. Консультационные услуги оказываются Исполнителем по телефону и электронной почте, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования и линий электропередачи со сниженными показателями технического состояния

    - Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Исходных данных для расчета ИТС от Заказчика проверяет их на полноту и соответствие Методике ИТС и в случае наличия замечаний направляет их Заказчику на адрес электронной почты, указанный в разделе 7 настоящего Технического задания.

Исполнитель не осуществляет проверку правильности (корректности) расчета значений ИТС функциональных узлов, предоставленных Заказчиком в составе Исходных данных для расчета ИТС, а проводит сопоставление указанных причин отклонения и бальных оценок с рассчитанным Заказчиком значением ИТС функционального узла;

    - Заказчик устраняет замечания к Исходным данным для расчета ИТС в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения замечаний от Исполнителя, но не позднее последнего дня отчетного месяца;

    - Исполнитель производит анализ динамики изменения технического состояния оборудования Заказчика, в том числе после проведенных технических воздействий, на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком и произведенных расчетов, согласно п. 4.3.5 настоящего Технического задания;

    - Исполнитель осуществляет ранжирование оборудования и филиалов Заказчика по уровню ИТС по результатам аналитической работы (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

    - По результатам расчета, ИТС единиц оборудования, объекта, Исполнитель осуществляет аналитическую обработку ИТС функциональных узлов, единиц оборудования, групп оборудования, филиалов Заказчика и Заказчика в целом, с указанием причин снижения ИТС;

    - Исполнитель осуществляет разработку мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования Заказчика со сниженными показателями технического состояния по результатам оценки (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.).

  - Разработка мероприятий по повышению качества подготовки к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. филиалов Заказчика

    - Исполнитель ежемесячно осуществляет прогнозный расчет уровня готовности Заказчика к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. в соответствии с Методикой ОС с использованием Исходных данных для расчёта ИГОС, предоставленных Заказчиком на дату прогнозного расчета по состоянию на 20 число текущего отчетного месяца. Результаты прогнозного расчета направляются Исполнителем в день проведения расчета на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 7 настоящего технического задания. Данная информация не включается в состав информационных материалов, согласно п. 6.1;

    - Исполнитель ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, осуществляет анализ выполнения показателей, условий и групп условий текущего уровня готовности Заказчика к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. в соответствии с Методикой ОС с использованием исходных данных, предоставленных Заказчиком (далее – Исходные данные для расчета ИГОС);

    - Исполнитель проводит анализ результата расчета текущего уровня готовности Заказчика к работе в отопительный сезон, опубликованного на сайте Минэнерго России по результатам мониторинга готовности Субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, с указанием причин снижения текущего уровня готовности Заказчика к работе в отопительный сезон;

    - Исполнитель осуществляет ранжирование филиалов Заказчика по результатам оценки выполнения условий готовности опубликованного на сайте Минэнерго России по результатам мониторинга готовности Субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон;

    - Исполнитель выполняет анализ причин изменения оценок готовности филиалов Заказчика, причин невыполнения отдельных показателей (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

    - Исполнитель проводит анализ динамики изменения результатов оценки выполнения готовности к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. и осуществляет разработку Мероприятий по повышению качества подготовки Заказчика к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.).

- Требования к оформлению информационных материалов

Исполнитель ежемесячно формирует информационные материалы, содержащие обработанную информацию в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Технического задания за истекший месяц (при условии предоставления Заказчиком Исполнителю такой информации (исходных данных) в установленные сроки), и направляет их Заказчику в виде файлов в форматах .doc и/или .xls на адрес электронной почты, указанный в разделе 7 настоящего Технического задания, не позднее 10 числа каждого следующего месяца. Информационные материалы должны включать в себя:

# 5.1. Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования и линий электропередачи со сниженными показателями технического состояния:

- причины отклонения ИТС от 100 (таблица № 1);

- анализ эффективности проведенных КР, СР, внеплановых ремонтов, основанный на рассчитанных значениях ИТС единиц оборудования до/после ремонта (таблица № 2);

- перечень основного электротехнического оборудования и линий электропередачи, имеющего худшую оценку технического состояния (ИТС≤50) (таблица № 3);

- динамика изменения технического состояния оборудования Заказчика (таблица № 4);

- мероприятия, направленные на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования со сниженными показателями технического состояния по результатам оценки (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.).

# 5.2 Разработка мероприятий по повышению качества подготовки к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. филиалов Заказчика:

- анализ результата расчета текущего уровня готовности Заказчика к работе в отопительный сезон, опубликованного на сайте Минэнерго России по результатам мониторинга готовности Субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, с указанием причин снижения текущего уровня готовности Заказчика в работе в отопительный сезон (таблица № 5);

- перечень филиалов, имеющих худшие результаты оценок готовности с анализом причин их появления (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

- перечень филиалов, имеющих отрицательную динамику по результатам оценок готовности с рекомендациями по ее устранению (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

- анализ причин (и их появления) снижения уровня готовности к работе в отопительный сезон (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.);

- мероприятия по повышению качества подготовки Заказчика к работе в отопительный сезон (в отчетах по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.).

Таблица № 1

Причины отклонения ИТС от 100

| № п/п | Субъект ЭЭ | Филиал | Класс оборудования | Диспетчерское наименование | Фаза | Станционный номер | ИТС единицы оборудования | Экземпляр ФУ | ИТС ФУ | Экземпляр ГП | Балл ГП | Показатель | Балл показателя | Причины отклонения ИТС от 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Таблица № 2

Анализ эффективности проведенных КР, СР, внеплановых ремонтов, основанный на рассчитанных значениях ИТС единиц оборудования до/после ремонта

| № п/п | Филиал | Класс оборудования | Диспетчерское наименование | Дата окончания ремонта (факт) | Вид ремонта | ИТС до ремонта |  | ИТС после ремонта |  | Изменение ИТС (+ улучшение, - ухудшение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ИТС | Отчетный период | ИТС | Отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица № 3

Перечень основного электротехнического оборудования и линий электропередачи, имеющего худшую оценку технического состояния (ИТС≤50)

| № п/п | Филиал | Класс оборудования | Объект ЭЭ | Диспетчерское наименование | ИТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица № 4

Динамика изменения технического состояния оборудования

| № п/п | Филиал | Класс оборудования | Диспетчерское наименование | Отчетный период 1 | ИТС единицы за период 1 | Отчетный период 2 | ИТС единицы за период 2 | Экземпляр ФУ | ИТС ФУ за период 1 | ИТС ФУ за период 2 | Изменение (+ улучшение, - ухудшение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица № 5

Причины снижения текущего уровня готовности ПАО «Россети Центр» к работе в отопительный сезон по состоянию на ___________г.

| № п/п | Субъект ЭЭ | Количественная оценка Субъекта ЭЭ | Объект ЭЭ (Филиал) | Количественная оценка Объекта ЭЭ | Группа условий готовности | Условие готовности | Наименование невыполненного/выполненного частично показателя готовности | Балльная оценка показателя готовности | Величина снижения ИГО | Невыполненные плановые значения отдельных параметров и (или) требования, установленные нормативной и технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

6. Требования к оформлению отчетной документации

6.1. Отчет об оказанных услугах за каждый Отчетный период предоставляется Исполнителем Заказчику на электронном носителе (CD) и включает в себя все информационные материалы (за исключением расчетов согласно п. 4.4.1 настоящего Технического задания) направленные Заказчику в Отчетном периоде на адрес электронной почты (в виде файлов 
формата .doc, .xls), указанный в разделе 7 настоящего Технического задания.

6.2. Исполнитель дополнительно направляет Заказчику следующие Отчеты об оказанных услугах в бумажном виде и на электронном носителе (CD):

1) отчет об оказанных услугах «Мероприятия, направленные на повышение надежности работы основного электротехнического оборудования и линий электропередачи со сниженными показателями технического состояния ПАО «Россети Центр» по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.;

2) отчет об оказанных услугах «Мероприятий по повышению качества подготовки к работе в отопительные сезоны 2022/2023 гг., 2023/2024 гг., 2024/2025 гг. ПАО «Россети Центр» по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г.

При этом все приложения к указанным отчетам предоставляются Заказчику только на электронном носителе (CD) (в виде файлов формата .doc, .xls).

Отчеты по состоянию на 25.02.2023 г., 25.02.2024 г., 25.02.2025 г. направляются Заказчику не позднее 10.04.2023, 10.04.2024, 10.04.2025 г. соответственно на почтовый адрес, указанный в разделе 7 настоящего Технического задания.

7. Контакты Сторон для обмена информацией

## Со стороны Заказчика:

| № п/п | Почтовый адрес | Электронная почта | Телефон | Контактное лицо (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## Со стороны Исполнителя:

| № п/п | Почтовый адрес | Электронная почта | Телефон | Контактное лицо (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  | А.В. Садков |
| --- | --- | --- |

Для каждого показателя каждого узла каждой единицы оборудования

Для каждой единицы оборудования

Для каждой единицы оборудования

Для каждого функционального узла каждой единицы оборудования

Для каждого показателя каждого объекта электроэнергетики

Наименования отчетов в разделе 6 Технического задания и в форме Акта об оказании услуг должны быть идентичны.