| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» _______________ /Широков О.А. «____» _______________ | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженера филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» _______________ /Колдунов А.А. «____» _______________ 2023 г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

(лесоустроительной и рабочей документации)

по комплексному приведению просек ВЛ 35-110кВ к нормативному состоянию

(расширение просек).

- Общие требования.

  - Выполнить отвод и таксацию лесосек, разработку лесоустроительной, рабочей документации на техническое перевооружение ВЛ 35-110кВ, предусматривающей доведение ширины просек ВЛ до ширины охранных зон. Ориентировочный объем расширения 81,553га.

  - Попролетная ведомость на выполнение проектно-изыскательских работ (лесоустроительной и рабочей документации) по комплексному приведению просек ВЛ 35-110кВ к нормативному состоянию (расширение просек) в 2023 году – приложение 1 к настоящему ТЗ.

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком и заинтересованными сторонами. Подрядчик получает все необходимые для выполнения лесоустроительных работ согласования и заключения от Департамента лесного хозяйства Смоленской области, природоохранных органов, органов архитектуры и градостроительства и других заинтересованных и надзорных организаций. При необходимости в процессе выполнения работ Подрядчик получает за свой счет технические условия.

- Исходные данные для проектирования.

Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» на 2023-2027 гг.

- Требования к проектированию.

III.1. Требования по составу работ:

- произвести отвод и таксацию лесосек (установление и обозначение на местности границ лесного участка (лесосеки). Проводимые работы должны соответствовать требованиям, указанных в приказе МПР России от 17.10.2022 года № 688 «Об утверждении Порядка отвода и таксации лесосек и о внесении изменений в Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. N 993. В частности, необходимо проведение повыдельных перечетов лесных насаждений, геодезических работ в процессе отвода лесосек, изготовление таксационных описаний лесосек, прорубки визиров, промеров линий и установку столбов, отбор и пометка деревьев, предназначенных для рубки при проведении выборочных рубок и др.

- определить координаты и закрепить на местности характерные точки границ лесосек в геодезической системе координат WSG-84 или ГСК-2011 (для лесных участков, расположенных на землях Министерства обороны РФ и Министерства безопасности РФ, используется только система координат ГСК-2011). При отводе лесосек, расположенных на землях Министерства обороны РФ и Министерства безопасности РФ, сведения о которых составляют государственную тайну в соответствиии с п. 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993г. №5485-1 «О государственной тайне», координаты границ лесосек не определяется.

- определить качественные характеристики лесных насаждений и объёма древесины, подлежащего вырубке, с учётом по площади (составление ведомости перечёта деревьев, назначенных в рубку, объем вырубки кустарника и подроста).

- составить технологические карты разработки лесосек на все участки, подлежащие расширению.

- совместно с лесничим произвести натурный осмотр лесных участков.

- по землям лесного фонда подготовить материалы об объемах, породном составе и стоимости древесины (ведомость материально-денежной оценки лесосеки), схему лесного участка (далее - документацию по отводу и таксации лесосек). Составить таксационное описание лесосеки.

- по землям лесного фонда получить согласование документации по отводу и таксации лесосек у начальника, лесничего лесного отдела соответствующего лесничества.

- по землям администраций, сельских поселений, с/х назначения, автодорог и др. подготовить материалы об объемах, породном составе деревьев, предназначенных к вырубке.

III.2. Рабочая документация по расширению просек ВЛ в текстовом, графическом и табличном виде должна содержать:

- объём расширения и согласование расширения в установленном порядке существующих просек ВЛ с доведением их до ширины охранных зон с попролетным указанием ширины, площадей, подлежащих расширению, без учета существующих проектных просек.

- указание пересекаемых административных границ районов, границ лесничеств и лесных хозяйств, указание точного местоположения участков насаждений (квартал, выдел), предназначенных для вырубки, и вычисление значения площадей расширения (вырубки) и количества деревьев с разбивкой по диаметрам стволов.

- материалы об объемах, породном составе и стоимости древесины (ведомость материально-денежной оценки лесосеки), схемы лесных участков, технологические карты разработки лесосек.

- противопожарные мероприятия в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности в лесах и отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства;

- указание усложняющих факторов, учитывающих условия производства работ, таких как выполнение работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, выполнение работ в стесненных условиях, на болотах и заболоченных землях, выполнение работ в условиях ограничения применения строительной техники, наличие малых объемов работ, выполняемых в одном месте, что приводит к увеличению технологического цикла, которые в итоге приводят к применению повышающих коэффициентов в сметных расчетах

III.3. По каждой ВЛ в полном объеме представить Заказчику комплект лесоустроительной и рабочей документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2-х экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

III.4. Перечень ВЛ 35-110кВ, на которых необходимо выполнить отвод и таксацию лесосек, разработку лесоустроительной, рабочей документации на техническое перевооружение ВЛ 35-110кВ, предусматривающей доведение ширины просек ВЛ до ширины охранных зон приведен в таблице:

| № | Наименование ВЛ | Длина залесенного участка, м |  | Площадь расширения в границах Охранной зоны ВЛ (ВЛ-110кВ L=20м.; ВЛ-35кВ L=15м. -от крайнего провода ВЛ) /га/ |  | Общая площадь расширения до охранной зоны, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слева от оси ВЛ | справа от оси ВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  | Слева | Справа |  |
| 1 | ВЛ 35кВ Горная-ЗССК | 528 | 539 | 0.418 | 0.454 | 0.872 |
| 2 | ВЛ 35кВ Родник-Горная | 1254 | 1203 | 1.195 | 1.064 | 2.259 |
| 3 | ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино I цепь | 1344 | 0 | 1.221 | 0 | 1.221 |
| 4 | ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино II цепь | 0 | 1084 | 0 | 0.960 | 0.960 |
| 5 | ВЛ 35кВ Родник – Пушкино | 8702 | 8533 | 4.273 | 4.145 | 8.418 |
| 6 | ВЛ 35кВ Смол ГРЭС-Озерная отпайка Велисто | 8578 | 6570 | 2.416 | 1.290 | 3.706 |
| 7 | ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 I цепь (ВЛ-825) | 0 | 2309 | 0 | 1.339 | 1.339 |
| 8 | ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 II цепь (ВЛ-824) | 2319 | 0 | 1.544 | 0.000 | 1.544 |
| 9 | ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайкой на ПС Технопарк 1 цепь (ВЛ-101) | 851 | 0 | 0.590 | 0.000 | 0.590 |
| 10 | ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) | 317 | 0 | 0.349 | 0.000 | 0.349 |
| 11 | ВЛ 110кВ Сафоново – Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171) | 0 | 2587 | 0.000 | 2.484 | 2.484 |
| 12 | ВЛ 110кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172) | 1223 | 0 | 1.157 | 0.000 | 1.157 |
| 13 | ВЛ 110кВ Литейная-Милохово с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ-177) | 315 | 0 | 0.315 | 0.000 | 0.315 |
| 14 | ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск | 5060 | 4940 | 5.246 | 4.982 | 10.228 |
| 15 | ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи | 5250 | 4990 | 4.803 | 4.869 | 9.672 |
| 16 | ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево | 3300 | 3200 | 3.780 | 3.660 | 7.440 |
| 17 | ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино I цепь | 4401 | 0 | 3.034 | 0.000 | 3.034 |
| 18 | ВЛ 35кВ Мазальцево – Печерск | 7984 | 2313 | 5.420 | 1.559 | 6.978 |
| 19 | ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская | 102 | 5920 | 0.065 | 3.971 | 4.036 |
| 20 | ВЛ 35кВ Демидов – Дубровка | 9043 | 10397 | 5.601 | 6.332 | 11.933 |
| 21 | ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино II цепь | 0 | 4456 | 0.000 | 3.018 | 3.018 |
|  | Всего 2023 г.: | 60571 | 59041 | 41.427 | 40.127 | 81.553 |

- Требования к сметной документации.

- С целью корректного формирования затрат в бухгалтерском учете сметную документацию составлять с разбивкой по инвентарным номерам каждого объекта основных средств.

- При разработке сметной документации руководствоваться следующими основными нормативными документами:

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждена приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г, вступила в силу 05 октября 2020г;

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Минстроя России № 519/пр от 04.09.2019г;

- Методические рекомендации по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов утвержденные приказом Минстроя России № 513/пр от 04.09.2019г;

  - МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 года № 6;

  - МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 года № 15;

  - Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утверждена приказом Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020г. Вступила в силу с 10.11.2020;

  - ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 года № СК-1221/02;

  - Федеральные единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов (публикуется на сайте Минстрой России: http://www.minstroyrf.ru/, на сайте Федерального центра ценообразования: http://www.faufccs.ru/), утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №876/пр от 26.12.2019. Вступили в силу с 31.03.2020г;

  - Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 года № 620;

  - Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенных Письмом Госстроя России от 31.03.2004 года № НЗ-2078/10;

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики», утвержденный Приказом Росстроя от 20.04.2007 года № 110, Постановлением Минстроя России о введении в действие от 25.11.1996 года № 18-82, с учетом приказа Минстроя России от 01.09.2016г. №610/пр;

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи», утвержденный Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 года № 260 и введенным в действие с 18.11.2010 года;

  - Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2016 № 270/пр;

  - Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления, введенный Письмом Госстроя России о введении в действие от 16.06.1998 года № 9-10-17/33;

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты», утвержденных Приказом Росстроя от 20.04.2007 года № 110, Письмом Госстроя о введении в действие от 28.09.1999 года № НЗ-3287/10;

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», введенных Письмом Росстроя от 24.05.2006 года № СК-1976/02;

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические инженерно-экологические изыскания для строительства, введенных Письмом Госстроя России от 22.06.1998 года № 9-4/84;

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденных Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 года № 213;

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Лесохозяйственные изыскания» Письмо Росстроя № СК-1976/02 от 24.05.2006;

  - «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 30/пр от 27.01.2016;

  - «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.01.2016 № 30/пр;

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты», утвержденный - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.01.2016 № 30/пр;

- При применении нормативных документов в области сметного нормирования необходимо дополнительно руководствоваться разъяснениями ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (письма, приказы, постановления).

- Сметная документация, оформляется по рекомендуемым Минстроем России формам, согласно «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.

- Необходимость авторского надзора проектных организаций за строительством зависит от сложности объекта и указывается в договоре. Средства на проведение авторского надзора учитываются в размере не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в Главах 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства.

Необходимость проведения авторского надзора определяется Заказчиком.

- Сметы на проектные и изыскательские работы должны быть составлены в двух уровнях цен:

- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 1991 года, 1995 года, 2001 года согласно перечню п.2.

- в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий уровень цен с помощью индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

a. индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:

- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года;

- к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года.

b. индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:

- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года;

- к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 года.

- Сметная документация по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием нормативной базы ФЕР-2020 и составляться в двух уровнях цен:

- в базисном уровне по состоянию на 01.01.2000, определяемом на основе ФЕР-2020 (с изм.1-3), утвержденной приказом Минстроя России №876/пр от 26.12.2019,

- в текущем уровне цен путём пересчёта смет, составленных в базисном уровне, с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства для субъектов РФ рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, публикуемых ежеквартально. Стоимость оборудования в текущем уровне цен определяется с помощью применения индексов, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для отрасли народного хозяйства и промышленности «Электроэнергетика». Стоимость прочих работ и затрат в текущем уровне цен определяется с помощью применения индексов, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для отрасли народного хозяйства и промышленности «Электроэнергетика».

- В рамках одного договора допускается применение только одной сметно-нормативной базы.

- Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо привести следующим образом:

- в локальных сметах построчные и итоговые цифры определяются в рублях и округляются до целых копеек;

- в объектных сметах итоговые цифры из локальных смет показываются в тысячах рублях (в текущем уровне цен) с округлением до пяти знаков после запятой;

- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из объектных смет показываются в тысячах рублей с округлением до пяти знаков после запятой.

- В сводный сметный расчет стоимости строительства, учитывая виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для выполнения отдельному Подрядчику, допустимо включать следующие Главы, в том случае, если часть работ и затрат не возлагает на себя Заказчик:

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения,   теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

  - В главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. Рекомендуемый перечень данных работ и затрат, порядок определения и обоснования стоимости приведен в приложении 9 «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.

  - В главу 2 «Основные объекты строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

  - В главах 3-7 сводного сметного расчета стоимости строительства включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

  - В главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства). Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» № 332/пр от 19.06.2020г.

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений, должен быть определен по норме в соответствии с методикой. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений отражается в проекте организации строительства (ПОС).

  - В главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства необходимо включать средства на основные виды прочих работ и затрат. Рекомендуемый перечень данных работ и затрат, порядок определения и обоснования стоимости приведен в приложении 9 «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принимаются по среднегодовой норме в зависимости от температурной зоны согласно ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», таблицы 4 «Сметные нормы дополнительных затрат по видам строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

При составлении сметной документации на объекты капитального строительства, строительство которых предусматривается осуществлять только в летний период нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не применяются.

В связи с тем, что согласно Раздела 1 «Техническая часть» п.2 ГСН 81-05-02-2007, в норме дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не учтены некоторые виды затрат, допускается при определении сметной стоимости строительства включать затраты на:

- на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода, установленного местными административными органами исполнительной власти для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий. Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном Разделом 3 ГСН 81-05-02-2007, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета, выполненного проектной организацией;

- по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам, а также по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в зимний период. Указанные затраты определяются по расчету в соответствии с проектом;

Затраты, связанные с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, принимаются в качестве доплаты к сумме дополнительных затрат, исчисленных по сметным нормам ГСН 81-05-02-2007 в виде коэффициентов в зависимости от количества ветреных дней в зимний период согласно п.9 «Общих положений» ГСН 81-05-02-2007 при наличии справки местных органов гидрометеорологической службы.

Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства определяются локальной сметой (локальным сметным расчетом) на основе проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника ФЕР 27, раздел 12 «Автомобильные дороги».

Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных или монтажных организаций, или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта определяются расчетами на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий.

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС) и могут быть включены в стоимость объекта в следующем размере:

а) расходы по найму жилого помещения - в размере, не превышающем 550 рублей в сутки при необходимости размещения персонала подрядной организации в процессе строительства объекта в арендуемых жилых помещениях с соответствующим указанием в ПОС при условии подтверждения расходов на основании Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 №729. В других случаях в условиях отсутствия подтверждения расходов по найму жилого помещения, включать затраты в размере 12 рублей в сутки;

б) расходы на выплату суточных- в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Затраты на проведение пусконаладочных работ.

В Главу 9 сводного сметного расчета включаются затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», как расходы капитального характера.

Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных смет составленных в соответствии с положениями «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г., с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального характера, относятся по объектам производственного назначения к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции, в сметную стоимость строительства - не входят.

Не принимаются и не оплачиваются Обществом следующие виды прочих затрат, включаемых в Главу 9:

- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах);

- затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабочих);

- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую;

- затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов;

- средства на организацию и проведение подрядных торгов (закупок).

  - В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога Глав 1 – 12 сводного сметного расчета стоимости строительства в размере, рекомендуемом п. 179 «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.:

- не более 2% для объектов социальной сферы;

- не более 3% для объектов производственного назначения

и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

  - За итогом сводного сметного расчета необходимо указать сумму налога на добавленную стоимость (НДС) и возвратные суммы от стоимости материалов, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, демонтажных работ и демонтажа оборудования.

Расчет суммы налога на добавленную стоимость выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;2020, № 31, ст.5024).

Полученная сумма налога на добавленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

  - В сводном сметном расчете стоимости строительства (в графах 4-8) итоги приводятся по каждой главе и промежуточные итоги по сумме глав, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты и суммы налога на добавленную стоимость – «Всего по сводному сметному расчету».

- Сметная стоимость в сводном сметном расчете определяется суммированием итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат с распределением затрат по следующим элементам сметной стоимости строительства: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования, прочих затрат.

- Сметная стоимость в объектных сметных расчетах (сметах) определяется суммированием данных локальных сметных расчетов (смет) с распределением затрат по следующим элементам сметной стоимости строительства: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования, прочих затрат.

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется.	При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных смет (локальных сметных расчетов) эти расчеты (сметы) объединяются в объектную смету (объектный сметный расчет).

- В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.

При составлении локальных смет используются расценки из сборников согласно требованиям п.2, сведения о которых включены в ФРСН, при этом в каждой позиции локальной сметы указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один - два знака).

При составлении локальных смет учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с Приложением № 10 к Методике определения сметной стоимости строительства приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г , приведенными в текстовой части.

Применение в локальных сметах коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы проектом организации строительства (ПОС).

При ссылках в локальных сметах (локальных сметных расчетах) на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы указывать начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (локальных сметных расчетах) коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, в графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.

- Накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты труда (ФОТ) согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» на основе нормативов накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, применяемых при составлении локальных смет.

- Сметная прибыль в локальной смете определяется от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ, применяемых при составлении локальных смет (локальных сметных расчетов).

- Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных смет производиться за итогом прямых затрат, при формировании по разделам – в конце каждого раздела, в целом по локальной смете (локальному сметному расчету).

- Стоимость материальных ресурсов определять по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве   ФССЦ.

- В сметной документации стоимость материалов и оборудования, неучтенных расценками, определяется по прайс-листам или бухгалтерским счетам предприятий поставщиков и заводов изготовителей.

- Стоимость материальных ресурсов, неучтенных расценками должна быть подтверждена прайс-листами компании-поставщика (организации-производителя продукции) в сметах учитывается без НДС – по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций. Расчет транспортной составляющей в сметной цене материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФССЦ и учтенных по прайс-листам или КП, осуществляется на основании проектных данных о массе материалов, изделий и конструкций, а также транспортных схем в составе проекта организации строительства (ПОС), по расценкам сборника ФССЦпг с учетом класса груза и расстояния перевозки составляются калькуляции.

В графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) необходимо указать ссылку на прайс-лист компании-поставщика (организации-производителя продукции), наименование компании-поставщика (организации-производителя продукции) и дату выпуска прайс-листа.

Заготовительно-складские расходы принимать в размере 2% сметной стоимости материалов для строительных материалов и 0,75% для металлических конструкций (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).

Фактическая стоимость материалов, изделий и конструкций с учетом всех расходов не должна быть выше среднерыночной стоимости.

Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам федеральных (территориальных) единичных расценок на монтаж оборудования, следует относить к оборудованию.

- При формировании смет необходимо проводить анализ стоимости материалов и оборудования и не допускать их превышение над среднерыночной ценой. Сметная цена в текущем уровне формируется на основании расчета в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и результатов конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с положениями пунктов 13 - 21 «Методики определения сметной стоимости строительства» приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.

- Подосновой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство рассматриваются цены, по которым оно приобретено у компаний-поставщиков, что должно быть подтверждено прайс-листами компании-поставщика (организации-производителя продукции).

В графе 2 локальных смет необходимо указать ссылку на прайс-лист компании-поставщика (организации-производителя продукции), наименование компании-поставщика (организации-производителя продукции) и дату выпуска прайс-листа.

При проведении реконструкции и технического перевооружения действующих объектов потребность в оборудовании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации демонтированного оборудования.

Транспортно-заготовительские расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При этом учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. Заготовительно-складские расходы для оборудования принимать в размере не более 1,2%.

К стоимости оборудования могут относиться затраты на шефмонтаж, доизготовление и предмонтажная ревизия оборудования, а также проектирование индивидуального оборудования, изготовление специальной оснастки для монтажа оборудования.

Стоимость шефмонтажа определяется соответствующими расценками или расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением.

Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом.

Фактическая стоимость оборудования с учетом всех расходов не должна быть выше среднерыночной стоимости.

- Расценки нормативной базы необходимо применять в соответствии с техническими частями сборников.

- Все коэффициенты, применяемые в сметах должны соответствовать, отраженным в   проекте организации строительства (ПОС) усложняющим условиям проведения работ.

- Для расчетов с Заказчиком за выполненные подрядные проектно-изыскательские работы производственного, жилищного, гражданского и других назначений применяется Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

- Взаиморасчеты за выполненные работы осуществляются в порядке, предусмотренном договором подряда в пределах договорной цены.

- Стоимость проектных работ должна быть определена с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- В сметную стоимость строительства объекта включить ранее понесенные затраты по объекту на оформление ИРД, ПИР, СМР, аренду и прочие.

- В сметную стоимость строительства объекта включить затраты на осуществления строительного контроля Заказчика в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

- В сметную стоимость строительства объекта включить затраты на содержание службы заказчика застройщика в размере, согласованным с Заказчиком.

- Требования к подрядной организации.

- Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных лесоустроительных работ.

- Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов.

- Участник должен обладать достаточным количеством трудовых ресурсов в объёмах, достаточных для выполнения заявленных работ.

- Привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 22.12.2023.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Календарный план выполнения работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.10.2022 № 687 "Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки";

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ, утвержденные приказом Минприроды РФ от 13.09.2016 №474.

- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные приказом Рослесхоза от 10.06.2011 №223.

- Правила пожарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417).

- Правила санитарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства от 20.05.2017 №607).

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» РК БП 20/12-02/2018.

- Информация о порядке расчета планируемой стоимости закупки.

Сметы на ПИР составлены в соответствии с СБЦ на инженерные изыскания для строительства, утвержденным и введенным в действие с от 01.01.2004г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 г. № 213 с учетом фактического индекса изменения сметной стоимости (без НДС) на 3 квартал 2020 года письмо МИНСТРОЙ РФ от 29 июля 2020 № 29340-ИФ/09 Кизыскания=4,50.

Расчет начальной (максимальной) цены договора по объектам инвестиционной программы, производится в соответствии с Приказом ПАО «Россети Центр» № 120 от 06.03.2020г.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение 1: Попролетная ведомость на выполнение проектно-изыскательских работ (лесоустроительной и рабочей документации) по комплексному приведению просек ВЛ 35110кВ к нормативному состоянию.

(расширение просек)

| Заместитель главного инженера по эксплуатации | О.Е. Ербахов |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами | С.Ю. Тарабукин |