| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя

директора – главного инженера

_______________________ /Бурков А.А.

- “_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Инвентарь, хоз. товары Информационные знаки.

Лот № 401B

- Технические требования к продукции.

ПАО «МРСК Центра» проводит закупку информационных знаков для производства ремонтных и эксплуатационных работ в 2019г.

Закупка производится на основании Плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2019 год.

Поставщик обеспечивает поставку информационных знаков в объемах и сроки установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта Авто/жд | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто,ж/д | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 30 |

*в днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

2.1 Технические данные материала должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| № материала | Наименование материала | Технические требования и характеристики материала |
| --- | --- | --- |
| 2368307 | Информационный знак (ТАБЛИЧКА 300Х400) | Изготавливается из металла (матовое серебристое или белое фоновое изображение) толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет. Логотип и текст наносится в цвете pantone 301C. Подробные требования указаны в п. 3.1. Внешний вид – Рисунок 1, 2. |
| 2263908 | Знак предупреждающий «Осторожно! Электрическое напряжение!» 150 мм | Изготавливается из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм. Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса. Размеры 150х150х150 мм. Подробные требования указаны в п. 3.2. Внешний вид – Рисунок 4. |
| 2252099 | Знак предупреждающий «Осторожно! Электрическое напряжение!», 300 мм | Изготавливается из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм. Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса. Размеры 300х300х300 мм. Подробные требования указаны в п. 3.2 Внешний вид – Рисунок 4. |

- Каждая табличка 300Х400 имеет индивидуальный характер по названию ПС, номеру телефона диспетчера для оперативных служб;

- Для оформления надписей используются шрифты PF Din Text Cond и PF Din Text Cond Pro Light.

- Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C.

-  Объём приобретения информационных и предупреждающих знаков предоставлен в Приложении 1 к ТЗ.

Рисунок 1: Информационный знак (ТАБЛИЧКА 300Х400):

Согласно

Приложению 1

(Телефон диспетчера)

Согласно

Приложению 1

(Адрес)

Согласно

Приложению 1

(Наименование ПС)

Логотип филиала

согласно Рисунку № 2

Рисунок 2: Логотип филиала

Рисунок 3: Пример конструкции прямоугольного информационного знака с универсальными отверстиями для крепления

Рисунок 4: Знак, предупреждающий «Осторожно! Электрическое напряжение!».

- Общие требования.

  - Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:

-        Информация наносимых диспетчерских наименований уточняется у заказчика на стадии изготовления табличек.

- Изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет.

- Должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру знака. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности знаков. Примеры информационных знаков представлены на рисунках 1 и 2.

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности.

- Фоновые изображения информационных и предупреждающих знаков должны быть матовые (антибликовые).

- Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.

- Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

- При изготовлении информационных и предупреждающих знаков не допускается:

- изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;

- разнотон цветов изображений в пределах партии;

- использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.

- Не допускается крепление информационных и предупреждающих знаков с использованием случайных, не предназначенных для данной цели материалов (проволока, шпагат и др.)

Информационные и предупреждающих знаки, предназначенные для наружного размещения, должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.

- Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы.

- При правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

3.2 Требования к изготовлению предупреждающих знаков:

–	Допускается изготовление знаков из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм.

–	Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса.

–	При изготовлении необходимо предусмотреть наличие не менее двух отверстий для крепления знаков с использованием метизов, либо прорезей для крепления с использованием бандажной ленты. Возможно использование для крепления знаков двухстороннего скотча.

3.3 К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- материалы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Материалы должны соответствовать требованиям стандартов МЭК:

- - номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

- Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

- Способ укладки и транспортировки материалов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Каждая партия материалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ.

-  Срок изготовления материалов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 мес. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели, согласно технических характеристик, заявленных поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и/или свидетельство о приемке на партию поставляемых материалов, на русском языке.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

____Начальник СПС____________/__________________/__Юрьев С.Н.___

должность                                                                                                                                      подпись                                                        Фамилия И.О.