“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

_______________________ /Р.В. Трубин

“_______” ___________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку КТП 6-10/0,4 кВ.

Лот № 302С

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку  комплектных трансформаторных  подстанций 6-10/0,4 кВ для инвестиционной и ремонтной деятельности.

Закупка производится на основании плана  закупок ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто | - для ростовских участков: 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора | 33 |
|  |  | - для Ярославских участков: 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а |  |  |
|  |  | - для Рыбинских участков: 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14 |  |  |

| № п/п | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во, шт. | КВД | № опрос. лист. | Наименование РЭС | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП КТП-100-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2232120 | 3 | 1 | 1 | Переславский, Угличский РЭС | Ростов |
| 2 | ТП КТПП-В/К/В-250-6/0,4 с ТМГ | 2268391 | 1 | 1 | 2 | Яргорсеть | Ярославль |
| 3 | ТП КТП-160-10/0,4 | 2227087 | 1 | 3 | 3 | Переславский РЭС | Ростов |
| 4 | ТП КТП-160-6/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2231860 | 1 | 1 | 4 | Переславский РЭС | Ростов |
| 5 | ТП КТП-250-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2231847 | 2 | 1 | 5 | Переславский РЭС | Ростов |
| 6 | ТП КТПП-В/К/В-250-10/0,4 с ТМГ | 2264421 | 1 | 1 | 6 | Яргорсеть | Ярославль |
| 7 | ТП КТП-250-6/0,4 с ТС ТМГ | 2232218 | 1 | 1 | 7 | Рыбинский РЭС | Рыбинск |
| 8 | ТП КТП-40-10/0,4 | 2227091 | 1 | 3 | 8 | Переславский РЭС | Ростов |
| 9 | ТП КТП-ВВ-160-10/0,4 с ТС ТМГ | 2231567 | 3 | 1 | 9 | Переславский РЭС | Ростов |
| 10 | ТП КТПК-ВВ-630-10/0,4 с ТС ТМГ | 2270126 | 1 | 1 | 10 | Ярославский РЭС | Ярославль |
| 11 | ТП КТПК-ВВ-63-10/0,4 У1 | 2271236 | 1 | 3 | 11 | Брейтовский РЭС | Рыбинск |
| 12 | ТП КТП-ВВ-250-10/0,4 с ТС ТМГ Y/Zн-11 | 2251399 | 1 | 1 | 12 | Ростовский РЭС | Ростов |
| 13 | ТП КТП-ВВ-250-10/0,4 с ТС ТМГ Y/Zн-11 | 2231567 | 2 | 1 | 13 | Ярославский РЭС | Ярославль |
| 14 | ТП КТП-ВВ-250-10/0,4 с ТС ТМГ Y/Zн-11 | 2251399 | 2 | 1 | 14 | Ярославский РЭС | Ярославль |
| 15 | ТП КТП-ВВ-400-10/0,4 с ТС ТМГ | 2231573 | 1 | 1 | 15 | Ярославский РЭС | Ярославль |
| 16 | ТП КТП-ВВ-63-10/0,4 с ТС ТМГ | 2231575 | 5 | 1 | 16 | Ростовский РЭС | Ростов |
| 17 | ТП КТПК-ВВ-100-6/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2266333 | 1 | 1 | 17 | Переславский РЭС | Ростов |
| 18 | ТП КТПК-ВВ-25-10/0,4 с ТС ТМГ | 2264011 | 5 | 1 | 18 | Ростовский РЭС | Ростов |
| Итого |  |  | 33 |  |  |  |  |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные КТП и силовых трансформаторов в КТП должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в опросных листах (Приложении №2), уровень потерь силовых трансформаторов должен быть не выше значений, приведенных в Приложении №3.

  - Цвет поставляемых КТП – в соответствии с брендбуком ПАО «МРСК Центра» (Приложение №1).

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети».

- Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно соответствовать требованиям действующей редакции Положения ПАО «Россети» « О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ ( возможен опыт применения в странах таможенного союза – Белоруссии и Казахстана ) сроком не менее трех лет;

- Оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15).

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия».

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4.4. Комплектность поставки КТП.

- КТП в сборке;

- трансформаторное масло в составе трансформатора (для масляных трансформаторов);

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей.

4.5. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой КТП должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Срок поставки КТП и пр.  – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Изменение сроков поставки оборудования оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой оборудования указанного в данном ТЗ.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УРС                                                                                                           Щипалов М.А.

Начальник отдела логистики  управления логистики  и

материально-технического  обеспечения 	                                                               Козлов И.В.

Согласовано в части сроков:

Начальник управления

капитального строительства                  	                                                               Чугунов А.Э.

Исп. Гудков В.А.

тел.: 8(4852)78-13-06

Приложение 1

Номера цветов указаны по международной цветовой шкале PANTONE – фирменный стиль публичного акционерного общества «МРСК Центра».

# Приложение 3

# Допустимые значения потерь в силовых трансформаторах 6-10 кВ

| Мощность трансформатора, кВА | Значение потерь холостого хода, Вт, не более | Значение нагрузочных потерь, Вт, не более |
| --- | --- | --- |
| 25 | 115 | 600 |
| 40 | 155 | 1000 |
| 63 | 160 | 1270 |
| 100 | 217 | 1591 |
| 160 | 300 | 2350 |
| 250 | 425 | 3250 |
| 400 | 610 | 4600 |
| 630 | 800 | 6750 |
| 1000 | 1100 | 10500 |
| 1250 | 1350 | 13250 |
| 1600 | 1478 | 15455 |
| 2500 | 2138 | 23182 |