Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Директор по КиТАСУ – начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Р.В. Демьянец «___»______________ 2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ______________И.В. Колубанов «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5э_57_95

на поставку комплектов видеофиксации

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Е.Е. Симонов

«___»______________ 2021 г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник УИТ Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» ______________В.А. Подымский «___»______________ 2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ______________В.В. Багров «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

2021

# Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	3

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку комплектов видеофиксации (далее – оборудование) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д. 2

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки комплектов видеофиксации для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с 15.12.2021г.

Окончание: до 30.12.2021г.

- Финансирование поставки

- Выполняется на основании Плана закупок 2021г., закупка № 90000746.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, произведенным на территории РФ, дата изготовления не ранее 2020 года, иметь количество и состав согласно Приложению к настоящему Техническому заданию.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в г. Орле, а сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная д.9.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС | Ештокин Александр Николаевич |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Чалый Александр Васильевич |  |  |

Приложение

к техническому заданию на поставку

комплектов видеофиксации для нужд филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество, шт | Гарантия, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс регистрации информации Дозор-78 БРУА.463327.003-20 (или полный функциональный аналог) состоящий из: персональное носимое устройство регистрации информации - 6 шт. + терминал зарядки архивирования и хранения данных (4Тб) - 1 шт. | Общие требования Комплекс видеофиксации должен иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 N 969. СПО должно иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ СПО должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Комплекс видеофиксации предназначен для осуществления синхронной аудиовидеозаписи окружающей обстановки в зоне осуществления производственной деятельности персонала, сохранения полученных записей, их хранение и обеспечение доступа для их просмотра. Комплекс видеофиксации должен состоять из: - персональных мобильных (носимых) устройств видеорегистрации (далее – УВР); - терминала с функциями архива, управления хранимыми записями, зарядки аккумуляторов УВР; - специализированного программного обеспечения (далее – ПО). Функциональные требования к мобильным УВР Персональное мобильное УВР должно обеспечивать: - непрерывную синхронную аудиовидеозапись окружающей обстановки в зоне осуществления работником производственной деятельности; - запись аудио и видео информации на локальное постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ), расположенное внутри неразъемного корпуса УР, без возможности его несанкционированного извлечения; - возможность копирования файлов видеозаписи с ПЗУ на терминал; - возможность просмотра информации, хранящейся на локальном ПЗУ на персональном компьютере (далее – ПК), с помощью специализированного программного обеспечения (далее – ПО), входящего в комплект поставки; - отображение даты и времени записи на фото/видеоизображении; - возможность фотосъемки, в том числе в режиме видеозаписи; - возможность регистрации событий на дистанции не менее 5 метров в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне (ночной режим съемки); - автоматическое включение/отключение ночного режима съемки; - возможность ручного включения/выключения подсветки инфракрасного диапазона; - автоматическое включение процедуры записи после включения УВР; - автоматическое завершение процедуры записи и сохранение текущих данных при штатном выключении УВР и в случае разрядки аккумуляторной батареи; - поддержку специальных режимов записи: - режим предзаписи/постзаписи с буферизацией 5/10/20 секунд; - - возможность одновременной передачи данных на ПК и зарядки аккумуляторной батареи; - возможность автоматической циклической записи информации при заполнении ПЗУ с удалением наиболее старых сегментов записей; - возможность ручного маркирования важных записей для их защиты от циклического стирания и приоритетного архивирования на терминал; - голосовые оповещения на русском языке о включении/выключении устройства, начала/остановки видеозаписи, фотографирования, низкого заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора, подключения к ПК. - просмотр видео на ПК с при помощи специализированного ПО, а также с помощью терминалов. УР представляет собой устройство в едином корпусе, которое должно иметь: -подпружиненный контактный разъем соединения УВР и кредла, в качестве интерфейсного соединения: для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на сервер хранения информации; - мультисервисный порт для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на терминал; - наличие кнопок (элементов) управления УВР: - кнопка включения/выключения устройства; - кнопка включения/выключения записи; - кнопка фотосъемки (фоторежим); - световой индикатор/индикаторы включения/выключения устройства, режима записи, состояния заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора; - встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС; - встроенный модуль 3G/LTE; - встроенный модуль Wi-Fi; - специальное крепление, позволяющее надежно закрепить УВР на спецодежде, исключающее падение УВР во время записи и обеспечивающее сохранение качества видеозаписи и звука; - индивидуальный заводской номер, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления; - ПЗУ, установленное внутри корпуса, обеспечивающего исключение несанкционированного доступа к ПЗУ. Технические характеристики мобильного УВР Мобильное УВР должно обладать следующими техническими характеристиками: - Продолжительность автономной аудио видеозаписи от встроенного аккумулятора (в режиме 720р / 30 кадров в секунду) - не менее 13 часов; - угол обзора видеокамеры по вертикали и горизонтали: не менее 110⁰; - возможность выбора режима видеозаписи - 1296р/1080р/720р/360р; - размер матрицы: не менее 1/3”; - разрешение матрицы: не менее 4 мегапикселей; - возможность выбора режимов видеозаписи - 5/10/15/20/25/30 к/сек; - чувствительность: при выключенной подсветке – не более 1 лк, при включенной подсветке – 0 лк; - возможность сегментирования видеозаписи в диапазоне 5/10/30/60 минут; - режим фотосъемки: при нажатии кнопки фотосъемки; - максимальное разрешение фото: не менее 59 мегапикселей (с интерполяцией); - серийная фотосъемка: не менее 8 кадров; - уровень пыле-влагозащищенности: не менее IP65; - встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС обеспечивающий синхронизацию времени, запись координат и скорости; - встроенный модуль 3G/LTE обеспечивает беспроводную передачу данных в режиме реального времени; - модуль Wi-Fi обеспечивает возможность передачи данных в беспроводных сетях на основе стандартов IEEE 802.11 b/g/n/ac; - локальное ПЗУ: встроенная карта памяти объемом не менее 64 Gb и быстродействием не менее 10 класса, обеспечивающее непрерывную запись с указанным выше разрешением в течение всего времени автономной работы; - мультисервисный порт должен позволять осуществлять передачу данных на терминал по порту не ниже установленного стандарта USB 2.0; - диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -30⁰ С до +60⁰ С; - максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации: не менее 85%; - емкость встроенного аккумулятора – не менее 4200 мАч; - масса: не более 140 гр. (без крепления); - габаритные размеры: не более 95×60×35 (без крепления). Комплект поставки мобильного УВР Минимальный комплект поставки мобильного УВР должен включать: - мобильное УВР; - крепление на спецодежду; - мультисервисный соединительный кабель; - зарядное устройство от сети переменного тока 50Гц, 220В; - зарядное устройство от бортовой сети автомобиля 12В; - электронный носитель с комплектом специализированного ПО и набором документации, включая инструкцию по эксплуатации; - паспорт; Функциональные требования к терминалу Терминал для архивирования, хранения, управления полученными с мобильных УВР записями, настройки и зарядки мобильных УВР должен обеспечивать: - возможность отображения информации на мониторе; - возможность управления с помощью клавиатуры и компьютерной мыши; - возможность ведения учета выданных и принятых УВР, их индивидуальной привязки к работникам по фамилии или иному критерию; - возможность ведения журнала записей; - возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям (по дате, времени, маркерам, фамилии сотрудника); - возможность приоритетного архивирования важных записей; - возможность воспроизведения на мониторе терминала записанной информации; - возможность копирования записанной информации на внешний носитель; - возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации; - индикацию процесса копирования информации с УВР на терминал; - индикацию процесса зарядки аккумуляторной батареи УВР; - возможность вывода информации на монитор терминала предупреждающей информации о заполнении архива. - одновременная работы с не менее 6 УВР; Технические характеристики терминала типа 1 Терминал типа 1 должен быть выполнен в стальном корпусе и иметь в своем составе монитор, клавиатуру, манипулятор типа «мышь», активную аудиосистему. Терминал типа 1 должен обладать следующими техническими характеристиками: - габаритные размеры (В×Ш×Г): не более 350×450×350 мм (без монитора и кронштейна крепления монитора); - масса: не более 18 кг; - объем архива: не менее 4 Тб для хранения информации от не менее 6 УВР не менее четырех недель; - операционная система: на базе Linux или Windows; - тип монитора: TFT LCD; - диагональ монитора: не менее 17”; - разрешение монитора: не хуже 1280×1024 пикселей; - интерфейсные порты: не менее 2 шт. типа USB 3,0; - питание: 220 В±10%, 50 Гц; - максимальная потребляемая мощность: не более 400 Вт; - диапазон рабочих температур при эксплуатации: от не более +15° до не менее +30°С; - относительная влажность воздуха при эксплуатации: не менее 80%. Комплект поставки терминала Минимальный комплект поставки терминала должен включать: - терминал; - электронный носитель с комплектом специализированного ПО и набором документации, включая инструкцию по эксплуатации; - паспорт; - руководство пользователя. Требования к специализированному ПО Специализированное ПО должно быть предустановлено на терминал и должно обеспечивать возможность: - настройки наименования и номера подразделения; - настройки списка личного состава подразделения, включая ФИО, личный идентификатор и фотографию сотрудника; - изменения настроек УВР. В специализированном ПО должны быть предусмотрены функции: - автоматического копирования информации из локальной памяти УВР на терминал; - разграничения прав доступа к функционалу ПО: - – пользователь с уровнем доступа «Администратор» должен иметь полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию УВР; - – пользователь «Администратор» должен устанавливать условия авторизации пользователей с уровнем доступа «Клиент»; - – пользователь «Клиент» должен иметь доступ только к функциям ПО, связанным с копированием файлов с УВР; - индивидуальной идентификации УВР для каждого работника посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; - автоматической привязки-идентификации аудио-видео файлов к работнику с сохранением информации в базе данных; - автоматической идентификации аудио-видео файлов по дате, времени рабочей смены с сохранением информации в специальной базе данных; - формирования СТОП-кадра с записанного видео файла; - формирование отчета, включающего сформированные СТОП-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные работника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на ПК; Специализированное ПО должно обеспечивать поиск в базе данных аудио-видео файлов по следующим критериям: - по личному идентификатору и ФИО работника; - по дате и времени записи; - по названию подразделения. В результате поиска должен быть предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска. Специализированное ПО должно предусматривать возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны. Интерфейс специализированного ПО должен быть на русском языке. Специализированное ПО должно иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. | 29 | 12 |
| 2 | Комплекс регистрации информации Дозор-78 БРУА.463327.003-19 (или полный функциональный аналог) состоящий из: персональное носимое устройство регистрации информации - 28 шт. + терминал зарядки архивирования и хранения данных (24Тб) - 1 шт. | Общие требования Комплекс видеофиксации должен иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 N 969. СПО должно иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ СПО должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Комплекс видеофиксации предназначен для осуществления синхронной аудиовидеозаписи окружающей обстановки в зоне осуществления производственной деятельности персонала, сохранения полученных записей, их хранение и обеспечение доступа для их просмотра. Комплекс видеофиксации должен состоять из: - персональных мобильных (носимых) устройств видеорегистрации (далее – УВР); - терминала с функциями архива, управления хранимыми записями, зарядки аккумуляторов УВР; - специализированного программного обеспечения (далее – ПО). Функциональные требования к мобильным УВР Персональное мобильное УВР должно обеспечивать: - непрерывную синхронную аудиовидеозапись окружающей обстановки в зоне осуществления работником производственной деятельности; - запись аудио и видео информации на локальное постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ), расположенное внутри неразъемного корпуса УР, без возможности его несанкционированного извлечения; - возможность копирования файлов видеозаписи с ПЗУ на терминал; - возможность просмотра информации, хранящейся на локальном ПЗУ на персональном компьютере (далее – ПК), с помощью специализированного программного обеспечения (далее – ПО), входящего в комплект поставки; - отображение даты и времени записи на фото/видеоизображении; - возможность фотосъемки, в том числе в режиме видеозаписи; - возможность регистрации событий на дистанции не менее 5 метров в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне (ночной режим съемки); - автоматическое включение/отключение ночного режима съемки; - возможность ручного включения/выключения подсветки инфракрасного диапазона; - автоматическое включение процедуры записи после включения УВР; - автоматическое завершение процедуры записи и сохранение текущих данных при штатном выключении УВР и в случае разрядки аккумуляторной батареи; - поддержку специальных режимов записи: - режим предзаписи/постзаписи с буферизацией 5/10/20 секунд; - - возможность одновременной передачи данных на ПК и зарядки аккумуляторной батареи; - возможность автоматической циклической записи информации при заполнении ПЗУ с удалением наиболее старых сегментов записей; - возможность ручного маркирования важных записей для их защиты от циклического стирания и приоритетного архивирования на терминал; - голосовые оповещения на русском языке о включении/выключении устройства, начала/остановки видеозаписи, фотографирования, низкого заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора, подключения к ПК. - просмотр видео на ПК с при помощи специализированного ПО, а также с помощью терминалов. УР представляет собой устройство в едином корпусе, которое должно иметь: -подпружиненный контактный разъем соединения УВР и кредла, в качестве интерфейсного соединения: для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на сервер хранения информации; - мультисервисный порт для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на терминал; - наличие кнопок (элементов) управления УВР: - кнопка включения/выключения устройства; - кнопка включения/выключения записи; - кнопка фотосъемки (фоторежим); - световой индикатор/индикаторы включения/выключения устройства, режима записи, состояния заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора; - встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС; - встроенный модуль 3G/LTE; - встроенный модуль Wi-Fi; - специальное крепление, позволяющее надежно закрепить УВР на спецодежде, исключающее падение УВР во время записи и обеспечивающее сохранение качества видеозаписи и звука; - индивидуальный заводской номер, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления; - ПЗУ, установленное внутри корпуса, обеспечивающего исключение несанкционированного доступа к ПЗУ. Технические характеристики мобильного УВР Мобильное УВР должно обладать следующими техническими характеристиками: - Продолжительность автономной аудио видеозаписи от встроенного аккумулятора (в режиме 720р / 30 кадров в секунду) - не менее 13 часов; - угол обзора видеокамеры по вертикали и горизонтали: не менее 110⁰; - возможность выбора режима видеозаписи - 1296р/1080р/720р/360р; - размер матрицы: не менее 1/3”; - разрешение матрицы: не менее 4 мегапикселей; - возможность выбора режимов видеозаписи - 5/10/15/20/25/30 к/сек; - чувствительность: при выключенной подсветке – не более 1 лк, при включенной подсветке – 0 лк; - возможность сегментирования видеозаписи в диапазоне 5/10/30/60 минут; - режим фотосъемки: при нажатии кнопки фотосъемки; - максимальное разрешение фото: не менее 59 мегапикселей (с интерполяцией); - серийная фотосъемка: не менее 8 кадров; - уровень пыле-влагозащищенности: не менее IP65; - встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС обеспечивающий синхронизацию времени, запись координат и скорости; - встроенный модуль 3G/LTE обеспечивает беспроводную передачу данных в режиме реального времени; - модуль Wi-Fi обеспечивает возможность передачи данных в беспроводных сетях на основе стандартов IEEE 802.11 b/g/n/ac; - локальное ПЗУ: встроенная карта памяти объемом не менее 64 Gb и быстродействием не менее 10 класса, обеспечивающее непрерывную запись с указанным выше разрешением в течение всего времени автономной работы; - мультисервисный порт должен позволять осуществлять передачу данных на терминал по порту не ниже установленного стандарта USB 2.0; - диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -30⁰ С до +60⁰ С; - максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации: не менее 85%; - емкость встроенного аккумулятора – не менее 4200 мАч; - масса: не более 140 гр. (без крепления); - габаритные размеры: не более 95×60×35 (без крепления). Комплект поставки мобильного УВР Минимальный комплект поставки мобильного УВР должен включать: - мобильное УВР; - крепление на спецодежду; - мультисервисный соединительный кабель; - зарядное устройство от сети переменного тока 50Гц, 220В; - зарядное устройство от бортовой сети автомобиля 12В; - электронный носитель с комплектом специализированного ПО и набором документации, включая инструкцию по эксплуатации; - паспорт; Функциональные требования к терминалу Терминал должен иметь: - возможность одновременного подключения для копирования архива и осуществления зарядки не менее 28 УР; - возможность управления с помощью сенсорного экрана; - возможность доступа к Терминалу по электронному и/или механическому ключу, для обеспечения сохранности УР в период их нахождения на зарядке аккумуляторной батареи, копировании архива или на временном хранении в ячейках Терминала; - возможность ведения учета и привязки, выданных и принятых УР к сотрудникам по фамилии или иному критерию; - возможность записи в архив Терминала фотоизображения пользователя, получившего УР; - возможность создания журнала записей; - возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям (по дате, времени, фамилии сотрудника); - возможность воспроизведения на сенсорном мониторе Терминала записанной информации; - возможность копирования записанной информации на внешний носитель; - возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации; - индикацию процесса копирования информации с УР на Терминал; - индикацию процесса зарядки аккумуляторной батареи УР; - возможность вывода информации на сенсорный монитор о заполнении архива. Общие технические характеристики терминала Терминал должен иметь: - объём архива не менее 24 Тб – для хранения информации от не менее 28 УР не менее четырех недель; - Корпус, выполненный из стали; - Габаритные размеры (ВхШхГ) - не более 1450х500х400мм - Массу - не более 100 кг; - Операционную систему - Linux или аналог; - Операционная система и СПО должны быть установлены на SSD диск для повышения надежности функционирования; - Сенсорный экран - не менее 17” (TFT LCD) c разрешением не хуже 1280х1024 пикселей; - Электромеханический замок створки со считывателем HID или EM Marine картой, или аналогом; - Механический замок створки; - Не менее 1 интерфейсного порта USB 2.0; - Встроенную в корпус Терминала видеокамеру с разрешением не менее 640х480 пикселей; - Активную звуковую аудиосистему; - Возможность корректного завершения работы терминала при пропадании напряжения в сети питания; - Питание Терминала 220 В±10%/50 Гц - Максимальную потребляемую мощность - не более 400Вт. - Встроенный источник бесперебойного питания; - Условия для эксплуатации: - Температурный диапазон – не более от +15° до не менее +30°С; - относительная влажность воздуха не менее 80%. Требования к специализированному программному обеспечению: СПО должно быть предустановлено на Терминал и должно обеспечивать возможность настройки следующих параметров и идентификаторов: - настройка наименования и номера подразделения; - настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор и фотография сотрудника; - изменение настроек УР. - В СПО должны быть предусмотрены функции: - автоматического копирования информации из встроенной памяти УР на сервер хранения информации; - доступа к СПО посредством авторизации пользователя (оператора); - разграничения прав доступа к функционалу программы. Пользователь с уровнем доступа «Администратор» должен иметь полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию УР. Пользователь «Администратор» должен устанавливать условия авторизации пользователей с уровнем доступа «Клиент». Пользователь «Клиент» должен иметь доступ только к функциям СПО, связанными с копированием файлов с УР; - индивидуальной идентификации УР для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; - автоматической привязки-идентификации аудио-видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных; - автоматической идентификации аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных; - формирования СТОП-кадра с записанного видео файла; - формирование отчета, включающего сформированные СТОП-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами. - идентификации сотрудников при помощи индивидуальных электронных ключей; - перевода УР, подключенного к Терминалу, в режим пониженного энергопотребления после завершения загрузки записей для оптимизации времени полной зарядки аккумулятора, с возможностью отслеживать факт отключения УР от Терминала в этом режиме; - СПО должно обеспечивать поиск в базе данных аудио-видео файлов по следующим критериям: - по личному идентификатору и ФИО сотрудника; - по дате и времени записи; - по названию подразделения. В результате поиска должен быть предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска. СПО должно предусматривать возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны. СПО должно быть на русском языке. СПО должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. СПО должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" СПО должно обеспечивать возможность визуального отображения наличия записей по месяцам или дням для всех устройств или всех сотрудников в виде календаря, с возможностью быстрого перехода к списку записей за указанный месяц (день) для конкретного устройства (пользователя). СПО должно обеспечивать возможность удаленного доступа по сети Ethernet при помощи удаленного рабочего места (УРМ), при этом УРМ должно обеспечивать: - возможность поиска записей по тем-же критериям, что и СПО; - возможность просмотра и загрузки записей на УРМ; - возможность визуального отображения наличия записей по датам, аналогично СПО. Комплект поставки терминала: - Терминал зарядки архивирования и хранения данных; - Карта или брелок HID или EM Marine или аналог – не менее 3 шт. - Ключ механического замка – не менее 3 шт. - Паспорт; - Диск с инструкцией по эксплуатации и ПО УРМ - 1 шт. | 1 | 12 |