УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ____________________ А.А. Бурков «___»______________ 2021 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Директор по КиТАСУ-

Начальник Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Р. В. Демьянец

«___»______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2э_36_99

На поставку материалов и оборудования связи

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

( Лот 310F)

на _17_листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Е. Е. Симонов

«___»______________ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

__________________А. П. Галицкий

«___»______________2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления развития и

эксплуатации автоматизированных

систем диспетчерского управления

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Д.А. Петров

«___»______________ 2021 г.

2021 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку материалов и оборудования связи для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Заказчик:

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки материалов и оборудования связи для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Источник финансирования – себестоимость, КВД-4. Статья бизнес плана- 1.1. ФИЛ_С/С_Сырье, материалы, и т.п. (экспл), под потребность 2021г.

- Требования к Поставщику

# Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 9 января, д.205.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ведущий специалист отдела эксплуатации ТК | Киселев В.П. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Ключников Н.И. |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник отдела ТК | Коклин А.А. |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Семынин А.А. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

материалов и оборудования связи

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Cisco ATA 190 или эквивалент | ATA190 Шлюз UC 2 Port Analog Telephone Adapter Порты доступа Ethernet: 1 x FE RJ-45 Тип питания: Внешний адаптер AC 220B - DC 5B Протоколы VoIP: SIP Предустановленные порты FXS: 2 порта Поддерживаемые аудиокодеки: G.711/G.729ab Протоколы безопасности VoIP: SRTP/TLS Тип установки: Настольное | 2 | шт |
| 2 | Адаптер антенный 3G/4G TS9 | Назначение: переходник (пигтейл) для соединения модема с антенным кабелем; Длинна: 5-10 см.; Коннектор №1: SMA (female/мама); Коннектор №2: TS9; Импеданс (сопротивление): 50 Ом. | 2 | шт |
| 3 | Адаптер проходной Hyperline SC-SC, SM или эквивалент | Проходная розетка (адаптер) simplex SС/UPC-SC/UPC, SM | 48 | шт |
| 4 | Антенна Huawei 3mS-4G66-550TS9M3M или эквивалент | Усиление: 10 дБи; Тип кабеля: RG174U; Длина кабеля: 3 м.; Коннектор: TS9; Частотный диапазон: 698-960 МГц/1800-2170 МГц/2400-2700 МГц; Импеданс (сопротивление): 50 Ом; Поляризация: вертикальная; Особенности: для 3G, 4G маршрутизаторов и модемов; Размеры: 68.8х590х68.8 мм.; Вес: 0.05 кг. | 1 | шт |
| 5 | Антенна Huawei DS-4G1SMAM1,5M-1SFTS9-1 или эквивалент | Усиление: 25 дБ; Частотный диапазон: 900-2700 МГц; Импеданс (сопротивление): 50 Ом; Поляризация: вертикальная; Максимальная входная мощность: 50 Вт; Коэффициент стоячей волны по напряжению VSWR, 1 к: 2.5; Тип кабеля: RG58; Длина кабеля: 5 м.; Коннектор №1: SMA (male/папа); Адаптер №2: SMA / TS9; Совместима с: Huawei e3372, e8372, e5577, B310, B315, B525, ZTE MF283; Размеры: 605 х 10 х 98 мм.; Вес: 0.21 кг. | 1 | шт |
| 6 | Антенна базовая Diamond F-22 или эквивалент | Диапазон частот: 144-170 МГц (VHF); Разъем: SO239; Электрическая длина: 2x7/8 λ; Физическая длина антенны в сборе: 3.2 м.; Волновое сопротивление: 50 Ом; Диаграмма направленности: круговая 360 градусов; Коэффициент усиления: 6.7 дБ; Мощность нагрузки регулярная: 20 Вт; Мощность нагрузки пиковая: 200 Вт; Материал: фибергласс; Количество секций: 3; Противовесы: 3; Вес: 1300 г. | 1 | шт |
| 7 | Антенна базовая Radial F2 VHF M или эквивалент | Рабочий диапазон частот: 154-165 МГц; КСВ на резонансной частоте: <1,5: Усиление: 5,15 dBi; Входное сопротивление: 50 Ом; Допустимая мощность: 400 Вт; Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 38°; Грозозащита: есть; Масса с крепежом: 7,45 кг.; Высота в сборе: 3160 мм.; Диаметр мачты: 50-110 мм.; Корпус: стеклопластиковый; Допустимая скорость ветра: 40 м/с; Диапазон рабочих температур: -50 до +50 °С; Разъем: N (female/мама); Вес упаковки: 10,5 кг. Внимание! Транспортировочная длина антенны 3,8 м. ) | 1 | шт |
| 8 | Блок вентиляторов Cisco ACS-2821-51-FANS или эквивалент | Вентилятор для маршрутизаторов серии Cisco 2800 | 1 | шт |
| 9 | Блок вентиляторов Cisco1941-2901-FANBLWR или эквивалент | Блок вентилятора для маршрутизаторов Cisco 1941-2901 | 3 | шт |
| 10 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | Количество телефонных пар: 20 Габаритные размеры, мм: 120х105х75 | 2 | шт |
| 11 | БП Cisco CP-PWR-CUBE-3 или эквивалент | Напряжение на выходе 48 В Сила тока 0.375 А Совместимость с моделями IP телефоны Cisco 7900 серии Габариты 100 x 50 x 30 мм Вес брутто 200 г | 4 | шт |
| 12 | БП Cisco PWR-2811-AC или эквивалент | Блок питания Cisco PWR-2811-AC-IP для маршрутизатора 2811 | 1 | шт |
| 13 | БП Cisco PWR-2821-51-AC или эквивалент | Блок питания Cisco PWR-2821-51-AC-IP с поддержкой In-Line Power для маршрутизаторов Cisco 2821 и Cisco 2851 | 1 | шт |
| 14 | БП Cisco PWR-2911-AC или эквивалент | Блок питания PWR-2911-AC Cisco 2911 AC Power Supply | 1 | шт |
| 15 | БП Mean Well DR-4524 или эквивалент | Входное напряжение: 85-264 В AC или 120-370 В DC; Комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; перегрева; Конвекционное охлаждение; Электрическая прочность изоляции: 3 кВ AC; Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C; Сертифицировано: UL, CUL, TUV, CB, CE Выходная мощность (ном) 48 Вт, Выход 24 В , Напряжение 1 канала, min 21.6 В, Напряжение 1 канала, max 26.4 В, Выходной ток 1 канала, min 0 А, Выходной ток 1 канала, max 2 А, Тип стабилизации напряжение , Вход 110/220 В авто , Конструктивное исполнение на DIN рейку , Количество выходов 1 , Применение промавтоматика | 3 | шт |
| 16 | БП MOXA DR-120-24 или эквивалент | Выходная мощность (ном) 320Вт Выход 24 В Напряжение 1 канала 24..28 В Выходной ток 1 канала 0..5А Тип стабилизации напряжение Вход 110/220В ручной Конструктивное исполнение на DIN рейку Типы защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев Количество выходов 1 Тип управления выходом Потенциометр внутренний Входное напряжение AC 88..264 В Входное напряжение DC 248..370 В Коэффициент мощности -0 Напряжение изоляции вход-выход 3000 В Напряжение изоляции вход-земля 1500 В Напряжение изоляции выход-земля 500 В Применение промавтоматика КПД 84% Шум 80 мВ Размер: 65.5×125.2×100 мм Рабочая температура: -10..60 С | 7 | шт |
| 17 | БП MOXA DR-4524 или эквивалент | Выходное напряжение 24 В пост. Выдаваемая мощность 45 Вт Выдаваемый ток 0 ~ 2 A Рабочее напряжение 85-264 В перем. (47-63 Гц) или 120-370 В пост. Потребление тока 1.5 А при 115 В перем.,0.75 А при 230 В перем. Рабочая температура, °C -10 ~ +50 Рабочая влажность, % 20 ~ 90 Материал корпуса Пластик Габаритные размеры, мм 78 x 67 x 93 Вес нетто, кг 0.4 Монтаж На DIN-рейку | 4 | шт |
| 18 | БП Форпост ИПС-120-220/60В-2А или эквивалент | Выходное напряжение ИПС-120-220/60В-2А 60В Номинальный ток источника ИПС 2А Максимальный рабочий ток ИПС 2,1А Пульсация выходного напряжения от пика до пика не более 150 мВ Напряжение питающей сети и его частота 220 ±33 В; 50(60) ±2 Гц ИПС содержит защиту от перегрузки с током ограничения 2,1А Рабочий диапазон температур окружающей среды от -10 до +600С | 2 | шт |
| 19 | Грозозащита APC ProtectNet PDiGiTel или эквивалент | Автономный сетевой фильтр APC ProtectNet для цифровых телефонных линий Вход Количество кабелей питания 1 Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов Защита линии передачи данных Защита по линии ISDN / T1 с гнездом RJ45 Защита линий передачи данных (только для множественных линий) 01-Aug ts_nm_surge_response 1нс | 3 | шт |
| 20 | Грозозащита Ethernet Nag-4.2 или эквивалент | Модуль грозозащиты. Защита портов Ethernet 10/100 Base-t, а также для защита цепей дистанционного питания Power over Ethernet (48 Вольт). | 2 | шт |
| 21 | Грозозащита Nag-DSL 10шт или эквивалент | Грозозащита портов xDSL Характеристики Гальваноразвязка Нет Поддержка PoE Да Сетевые интерфейсы 10/100BASE-X Крепление Нет Пылевлагозащита IP30 | 1 | уп |
| 22 | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 или эквивалент | Рабочее растояние: 20 км Коннектор: 2,5" или 1,25" универсальный адаптер Длина волны: 650±10мкм Режим работы: непрерывный или импульсный Выходная мощность: 20 мВт Тип оптического волокна: SMF/MMF Размеры и вес: 23х190мм 98г. | 1 | шт |
| 23 | Кабель FTP 5e 4х2х0,51 | экранированный, категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C) | 305 | м |
| 24 | Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY или эквивалент | Категория (TIA/EIA): 5e Количество пар: 4 пары Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) Внешний диаметр: 5.1 мм Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C Тип внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Наличие рипкорда: Да Толщина оболочки: 0.5 мм Конструкция проводников: однопроволочная (solid) Калибр AWG: 24 AWG Диаметр проводника в изоляции: 0.89 мм Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE) Материал проводников: медь электролитическая отожженная (BC) Номинальный диаметр проводника: 0,51 мм Сечение проводника: 0,205 кв. мм | 2745 | м |
| 25 | Кабель UTP 4PR 24AWG 5e Outdoor или эквивалент | Кабель медный UTP, cat 5е, 4х2х0.50, для внешней прокладки, оболочка черного цвета, внешний диаметр 5,1 мм, диапазон рабочих температур -40...+60°С, температура монтажа не ниже -10 | 305 | м |
| 26 | Кабель UTP 4х2х24AWG 5E | Тип изделия Витая пара Исполнение Внутреннее Категория (TIA/EIA) Cat.5e Количество пар 4 Конструкция жилы Однопроволочная Материал жилы Медь Количество жил 8 Диаметр жилы 0.46 Наличие экрана Нет | 2745 | м |
| 27 | Коммутатор MOXA EDS-205 или эквивалент | коммутатор 5 x 10/100BaseTX в пластиковом корпусе на DIN рейку Общее количество портов 5 Уровень коммутатора L2 Витая пара (разъем RJ45) 5 Рабочая температура, °C -10 ~ +60 Материал корпуса Пластик Габаритные размеры, мм 24.9 x 100 x 86.5 | 11 | шт |
| 28 | Контроллер ARIS 2805 A1-B5-D1-E1 или эквивалент | Модуль источника питания 24 VDC для крейта контроллера ТМ Aris 280х (Aris 280х A1.4). Модуль ЦП, 2xEthernet TX, 2xRS-485, PPS, GPS, 2хSIM GSM/GPRS/3G (В5.4) Модуль дискретных входов 24 DC, 20 входов (D1.4) Модуль коммуникационных портов 10xRS-485 (Е1.4) Работает по внутренней шине в составе контроллера | 1 | шт |
| 29 | Медиаконвертер D-Link DMC-920R или эквивалент | WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) Адаптер питания в комплекте | 1 | шт |
| 30 | Медиаконвертер D-Link DMC-920Т или эквивалент | WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) Адаптер питания в комплекте | 1 | шт |
| 31 | Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-0,3М или эквивалент | Патч-корд UTP, категория 5e, длина 0,3 м, Количество пар: 4 Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C | 10 | шт |
| 32 | Патч-корд Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-0,5M или эквивалент | Патч-корд UTP, категория 5e, длина 0,5 м, Количество пар: 4 Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C | 50 | шт |
| 33 | Патч-корд Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-1M или эквивалент | Патч-корд UTP, категория 5e, длина 1 м, Количество пар: 4 Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C | 30 | шт |
| 34 | Патч-корд MM 50/125 LC-LC duplex 3м | Тип оптического волокна: Многомодовое 50/125 (МM) Класс волокна OМ3 / G.651 Исполнение: duplex Цвет кабеля: бирюзовый Внешняя оболочка: LSZH Диаметр внешней оболочки, мм: 3 мм Разъем 1: LC Разъем 2: LC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 3 м | 2 | шт |
| 35 | Патч-корд SM 9/125 FC-SC duplex 15м | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Цвет кабеля: желтый Внешняя оболочка: LSZH Толщина оболочки: 2 мм Разъем 1: FC Разъем 2: SC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 15 м | 4 | шт |
| 36 | Патч-корд SM 9/125 LC-LC duplex 10м | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Цвет кабеля: желтый Внешняя оболочка: LSZH Толщина оболочки: 2 мм Разъем 1: LC Разъем 2: LC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 10 м | 2 | шт |
| 37 | Патч-корд SM 9/125 LC-LC duplex 3м | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Цвет кабеля: желтый Внешняя оболочка: LSZH Толщина оболочки: 2 мм Разъем 1: LC Разъем 2: LC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 3 м | 4 | шт |
| 38 | Патч-корд SM 9/125 LC-SC duplex 3м | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Цвет кабеля: желтый Внешняя оболочка: LSZH Толщина оболочки: 2 мм Разъем 1: LC Разъем 2: SC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 3 м | 4 | шт |
| 39 | Патч-корд U/UTP RJ45 категория 5е 2м | Патч-корд UTP, категория 5e, длина 2 м, Количество пар: 4 Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C | 10 | шт |
| 40 | Патч-корд UTP Gembird PP12-0.5M/B 0,5м или эквивалент | Патч-корд UTP, категория 5e, длина 0,5 м, Количество пар: 4 Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C | 100 | шт |
| 41 | Патч-корд опт. SM 9/125 SC-SC duplex 3м | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Цвет кабеля: желтый Внешняя оболочка: LSZH Толщина оболочки: 2 мм Разъем 1: SC Разъем 2: SC Класс полировки разъема 1: UPC Класс полировки разъема 2: UPC Длина: 3 м | 4 | шт |
| 42 | Пигтейл SM-0.9-SC/UPC 1,5м | Тип коннектора: SC/UPC Тип волокна: SM 9/125мкм Диаметр оболочки кабеля, мм: 0.9 Прямые потери, дБ: ≤0.3 Обратные потери, дБ: ≥-65 Рабочая температура, °С: -40...+70 Количество циклов соединений: 1000 Тип оболочки: LSZH | 48 | шт |
| 43 | Преобразователь MOXA NPort 5650-16 16-п. или эквивалент | 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | 1 | шт |
| 44 | Разъем 8P8C (RJ45) 100шт | Материал пластик Тип разъема RJ-45 -RJ-45 (8P8C) | 17 | уп |
| 45 | Розетка 6P4C (RJ11/RJ14) двухпортовая | Розетка 2хRJ-11 6P4C Телефонная двухпортовая Для подключения телефонного аппарата к СКС Размер: 58х42х24 мм Цвет: белый или слоновая кость Материал: пластик ABS Комплектация: крепления (саморез и двухсторонний стикер) | 55 | шт |
| 46 | Розетка Hyperline SB2-1-8P8C-C5e-WH RJ45 или эквивалент | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, однопортовая, внешняя, Dual IDC | 25 | шт |
| 47 | Розетка Hyperline SB2-2-8P8C-C5e-WH RJ45 или эквивалент | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, двухпортовая, внешняя, Dual IDC | 31 | шт |
| 48 | Роутер 3G iRZ RU41u или эквивалент | Характеристики аппаратной части: •Процессор ARM9E v5TE •Динамическое ОЗУ 128 MB •Flash-память 128 MB •Ethernet 10/100/1000 Mbit Стандарты связи: •GSM: 850/900/1800/1900 •3G: 850*/900/1900*/2100 •GPRS •EDGE •UMTS (3G) •HSDPA/HSUPA (3G) •HSPA+ (3G)* Интерфейсы: •WAN (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с) •4 LAN (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с) •Разрывной клеммный коннектор: •Сбор данных или управление оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения через интерфейс RS232/485 •3 GPIO с настраиваемой конфигурацией •Соединение двух устройств с интерфейсами RS232/485 через сеть Интернет •USB Host, позволяющий подключать внешние устройства Электрические характеристики: •Напряжение питания от 9 до 32 В Физические характеристики: •Пластиковый корпус •Габариты, не более: 165 × 110 × 35 мм •Диапазон рабочих температур: от -30°С до +70°С •Вес, не более: 350 г | 1 | шт |
| 49 | Сервер MOXA NPort 5150 1-порт. асинхр. или эквивалент | Реализация корпуса Внешний вид и материал:Металл Монтаж:На стену, На DIN-рейку Порты ввода-вывода Всего последовательных портов:1 Количество разъемов RS-232/422/485:1 Скорость RS-232/422/485 (максимум):921600 Бит/с Сетевые порты Количество Ethernet-разъемов:1 Количество 10/100 Mb Ethernet:1 Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet:1xRJ-45 Поддерживаемые протоколы Стандартные протоколы:SMTP, BootP, HTTP, Telnet, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SNMP V1 Версия IP-протокола:IPv4 Отвод тепла Тип:Пассивный Способы оповещения и настройки Индикация:Индикатор готовности, Индикаторы отправки данных, Индикаторы приема данных, Индикатор физического соединения/активности Функциональные кнопки:1 кнопка сброса Метод настройки:Telnet, Через COM-порт, WEB-консоль Порты и кабели в комплекте Тип коннектора:DC Input Электропитание Требования по напряжению DC:12 ... 48 В Мощность потребления:2.544 Вт Потребляемый ток:106 мА (24 В) | 12 | шт |
| 50 | Сервер MOXA NPort 5232I 2-порт. асинхр. или эквивалент | 2-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | 4 | шт |
| 51 | Телефон проводной LG GS-5140 или эквивалент | Общие параметры Тип телефон проводной Основной цвет белый Функции набора Автодозвон нет Повторный набор номера есть Тональный набор есть Конструктивные особенности Регулятор уровня громкости в трубке нет Регулятор громкости звонка есть Кнопка "Flash" есть Кнопка выключения микрофона есть Возможность настенной установки есть | 20 | шт |
| 52 | Телефон проводной Panasonic KX-TS 2365 или эквивалент | Кол-во линий 1 Спикерфон Да Автодозвон Да Время/дата на дисплее Да Автоответчик Нет Разъем для гарнитуры Да Возможность установки на стене Да Цвет черный | 12 | шт |
| 53 | Устройство грозозащиты ExPro DI-485 или эквивалент | Грозозащита интерфейса RS-485 скорость до 2 Мбит/с. Установка на DIN-рейку. | 4 | шт |
| 54 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000D или эквивалент | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мб/с). Двухступенчатая защита. Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC6V. Номинальный ток разряда (8/20мкс, In) 2,5kA. Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 5kA. Время отклика не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля). 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама). Монтаж на DIN-рейку; 25x104x25мм; -40…+80°С. | 10 | шт |
| 55 | Устройство Систел-УСПД.280/2/2/6 или эквивалент | Основные функции УСПД: - прием данных от модулей ввода-вывода и МИП, - первичная обработка данных в реальном времени, - передача данных по каналам связи на верхний уровень управления. - прием команд по каналам связи с верхнего уровня управления и их передача для исполнения соответствующим модулям (ТУ, ТСУ); - привязка меток времени к измерениям и событиям. Сопряжение УСПД, ТИТ, ТУ, ТСУ, МИП, счетчиками и другими приборами осуществляется по шинам (магистралям) CAN и/или RS-485, а с МИП «Фотон» и рядом других модулей, имеющих соответствующие интерфейсы и программную поддержку, и по Ethernet. При этом в качестве среды передачи могут использоваться витые пары или ВОЛС. В состав УСПД входит: - интегрированная процессорная плата с модулем оперативной памяти и запоминающее устройство типа электронный диск; - адаптер интерфейсов магистралей (CAN и/или RS-485) с системными шинами (PCI или PC-104); - модуль источника питания; - комплект адаптеров. Технические характеристики УСПД: Процессор, частота не менее 1600 МГц; Оперативная память не менее 2 ГБ; Тип диска электрон. CFast Кол-во портов Ethernet не менее 2 шт. RS-232/485 не менее 6 шт. CAN не менее 4 шт. Источник питания 220 В перем. и/или 9-36 В постоян. Условия эксплуатации -25…+65 0С Материал корпуса алюминий Наличие предустановленного ПО Linux, Монитор РВ Комплектность поставки УСПД с комплектом адаптеров, блок питания, ПО, руководство по эксплуатации | 1 | шт |
| 56 | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 3м | Тип разъема: RJ-11 4p4c Длина: 4 м | 80 | шт |
| 57 | Блок ввода ТЕ306N00S48 или эквивалент | Информационная емкость 48 ТС Дискретные входы период опроса - 100 мкс; разрешающая способность - не хуже 100 мкс; внутренний источник питания +24 В; защита входов: - дискретность антидребезгового фильтра - 100 мкс, - встроенная отстройка от непрерывно ложно срабатывающих ТС Точность синхронизации «ведущий-ведомый» ± 50 нс Коммуникационные интерфейсы RS-485, до 4 Мбит/с, STRP485M Электропитание источник постоянного тока +12 В Потребляемая мощность, не более 8 Вт Рабочий диапазон температур от -25 до +55 °С Масса, не более 1,0 кг Габаритные размеры 240,0 x 60,5 x 80,6 мм Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 | 1 | шт |
| 58 | Блок вентиляторов Cisco1941-2901-FANBLWR или эквивалент | Блок вентилятора для маршрутизаторов Cisco 1941-2901 | 6 | шт |
| 59 | БП Cisco PWR-2911-AC или эквивалент | Блок питания PWR-2911-AC Cisco 2911 AC Power Supply | 1 | шт |
| 60 | БП Mean Well DR-4512 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 12V Номинальный ток 3.5A Диапазон тока 0 ~3. 5A Номинальная мощность 42W Уровень шума на выходе 200mVp-p Диапазон регулировки напряжения 10.8-13.2V Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 63Hz КПД 77% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -10 - +50°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 364.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 93*78*67mm (L*W*H) Упаковка 0.31 Kg; | 2 | шт |
| 61 | БП Mean Well EPS-25-12 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 12V Номинальный ток 2.1A Номинальная мощность 25.2W Уровень шума на выходе 100mVp-p Диапазон регулировки напряжения 10.8-13.5V Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 63Hz КПД 86% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -30 - +70°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 655.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 76.2*50.8*24mm (L*W*H) Упаковка 0.081 Kg; | 3 | шт |
| 62 | БП Mean Well IRM-15-5 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 5V Номинальный ток 3A Диапазон тока 0 ~3A Номинальная мощность 15W Уровень шума на выходе 200mVp-p Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 440Hz КПД 78% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -30 - +70°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 970.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 52.4*27.2*24mm (L*W*H) Упаковка 0.059 Kg; | 7 | шт |
| 63 | БП Mean Well MDR-60-12 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 12V Номинальный ток 5A Диапазон тока 0 ~5A Номинальная мощность 60W Уровень шума на выходе 120mVp-p Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 63Hz КПД 86% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -20 - +70°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 299.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 40*90*100mm (W*H*D) Упаковка 0.33 Kg; | 8 | шт |
| 64 | БП Mean Well MDR-60-24 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 24V Номинальный ток 2.5A Диапазон тока 0-2.5A Номинальная мощность 60W Уровень шума на выходе 150mVp-p Диапазон регулировки напряжения 24-30V Допустимое отклонение напряжения ±1.0% Нестабильность выходного напряжения по сети ±1.0% Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 ~ 63Hz КПД 88% Переменный ток 1.8A/115VAC 1A/230VAC Выдерживаемое напряжение l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC Пусковой ток COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC Защита: Защита от перенапряжения 31.2 -36V Защита от перегрузки 105- 150% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -20 ~ +70°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Температурный коэффициент ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 299.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 40*90*100mm (W*H*D) | 2 | шт |
| 65 | БП Mean Well PD-2512 или эквивалент | Вход: Входное напряжение 85-264 VAC Выход: Мощность 24 Количество выходов 2.00 Выходное напряжение 12,-12 VDC Прочее: Для установки на шасси Изоляция вход -> выход 3000 VAC Температурный диапазон -10 +60°C Особенности: - Универсальный вход AC / Полный диапазон - Протестировано при максимальной нагрузке - Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения и температуры | 3 | шт |
| 66 | БП Mean Well PD-2515 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 15V,-15V Номинальный ток CH1: 0.8A CH2: 0.8A Диапазон тока CH1: 0.1~1A CH2: 0.1~1A Номинальная мощность 24W Уровень шума на выходе CH1:50mVp-p CH2:50mVp-p Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 63Hz КПД 75% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -10 - +60°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 507.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 107*61*28mm (L*W*H) Упаковка 0.15 Kg; | 3 | шт |
| 67 | БП Mean Well RS-35-24 или эквивалент | Выход: Напряжение постоянного тока 24V Номинальный ток 1.5A Диапазон тока 0 ~1.5A Номинальная мощность 36W Уровень шума на выходе 120mVp-p Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120-370VDC Диапазон частот 47 - 63Hz КПД 88% Условия окр. среды: Диапазон рабочих температур -20 - +70°C Рабочая влажность 20 ~ 90% RH non-condensing Прочее: MTBF (Средняя наработка на отказ) 249K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) Габаритные размеры 99*82*36mm (L*W*H) Упаковка 0.3 Kg; | 2 | шт |
| 68 | БП MOXA DR-120-24 или эквивалент | Выходная мощность (ном) 320Вт Выход 24 В Напряжение 1 канала 24..28 В Выходной ток 1 канала 0..5А Тип стабилизации напряжение Вход 110/220В ручной Конструктивное исполнение на DIN рейку Типы защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев Количество выходов 1 Тип управления выходом Потенциометр внутренний Входное напряжение AC 88..264 В Входное напряжение DC 248..370 В Коэффициент мощности -0 Напряжение изоляции вход-выход 3000 В Напряжение изоляции вход-земля 1500 В Напряжение изоляции выход-земля 500 В Применение промавтоматика КПД 84% Шум 80 мВ Размер: 65.5×125.2×100 мм Рабочая температура: -10..60 С | 11 | шт |
| 69 | Источник пит. пост.тока Aris 2805 А1 24В или эквивалент | Модуль источника питания 24 VDC для крейта контроллера ТМ Aris 280х (Aris 280х A1). Работает по внутренней шине в составе контроллера. | 1 | шт |
| 70 | Кабель FTP 5e 4х2х0,51 | экранированный, категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C) | 610 | м |
| 71 | Кабель UTP 4PR 24AWG 5e Outdoor или эквивалент | Кабель медный UTP, cat 5е, 4х2х0.50, для внешней прокладки, оболочка черного цвета, внешний диаметр 5,1 мм, диапазон рабочих температур -40...+60°С, температура монтажа не ниже -10 | 915 | м |
| 72 | Контроллер многофункциональный EK555E или эквивалент | Контроллер многофункциональный EK555E предназначен для сбора и передачи информации по цифровым интерфейсам, передачи по Ethernet каналу связи. ТС – 4 каналов ввода пассивных дискретных сигналов при номинальном напряжении 24 В постоянного тока. Номинальный ток через замкнутые контакты датчика 7,5 мА (порт «B»). ТУ – 4 выхода типа открытый коллектор. Комплектность: Контроллер EK555E.... 1 шт. Клеммный блок EC381RL-03P... 1 шт. Клеммный блок EC381RL-04P... 2 шт. Клеммный блок EC381RL-06P... 2 шт. Клеммный блок EC381RL-10P... 1 шт. Паспорт....1 экз. Жгут ZA706E3... 1 шт. ПО «Контроллер многофункциональный EK5» (CD)...1 шт | 1 | шт |
| 73 | Модуль Cisco EHWIC-4ESG или эквивалент | Модуль для сетевого оборудования Cisco 2-го поколения (серии 19хх/29хх/39хх), 4 коммутируемых порта, интерфейсы: 4 x 10/100/1000 Мбит/с без поддержки PoE | 1 | шт |
| 74 | Модуль Cisco HWIC-1GE-SFP или эквивалент | Тип устройства: Сетевой адаптер Форм-фактор: Сменный модуль Размеры / Вес: 2,1 см х 12,2 см х 7,9 см Соответствует стандартам: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Протоколы передачи данных: Gigabit Ethernet Скорость передачи данных: 1 Gbps Предназначен для: Cisco 1921, 1921 4-парный, 1921 ADSL2 +, 1941, 2811, 2821, 2851, 2901, 2911, 2921, 2951, 3825, 3845, 3925, 3925E, 3945, 3945E | 1 | шт |
| 75 | Модуль телеуправления МТК- или эквивалент 30.ТУ4 | Модуль дистанционного управления четырьмя двухпозиционными объектами.Работает в составе сети на основе шины RS-485 по протоколу Modbus. Модуль содержит отдельные источники питания, не имеющие гальванической связи с общим питанием +24 В. | 1 | шт |