УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

________________________       И.А. Седанов

«_____»   __________________  2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легковых автомобилей повышенной проходимости для филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

Лот № 310D

# Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости производится за счет Поставщика по адресу: г. Тамбов                         ул. Моршанское шоссе, д. 23., так же допускается получение автомобилей со склада Поставщика, (в случае если склад расположен в Центральном федеральном округе (ЦФО РФ)).

# Поставляемые автомобили должны быть новыми, соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам, изготовленны не позднее 2023г.

# Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую технику.

# Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

# Срок поставки: до 15.12.2023г.

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики | Количество |
| # Легковой автомобиль повышенной проходимости | 2 ед. |
| Комплектация.; Не менее - Comfort.. Двигатель.; Не менее - 1,7 л, не менее - 80 л. с... Трансмиссия.; Не менее 5MT, не менее - 4х4.. Технические характеристики - Тип кузова/количество дверей: не менее 5-дверный универсал - Цвет кузова: Белый - Количество мест: не менее 5 - Размеры (длина х ширина х высота) (мм): не менее 4056/1800/1690 - Колёсная база (мм): не менее 2450 - Дорожный просвет (мм): не менее 220 Двигатель - Тип: бензиновый - Количество и расположение цилиндров: не менее 4, рядное - Коробка передач: не менее 5MT - Требования к топливу: не менее 92 Конструктив - Постоянный полный привод - Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой - Понижающий ряд передач - Сапуны переднего и заднего мостов - Защита картера двигателя Безопасность - Подголовники задних сидений не менее 2 шт. - Крепления для детских сидений ISOFIX - Индикация не застёгнутого ремня безопасности водителя - Дневные ходовые огни - LED задние фонари - Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС Интерьер - Бортовой компьютер - Подлокотник сидения водителя с подстаканниками - Обивка сидений ткань. Цвет черный - Розетка 12V на центральной консоли - Розетки USB в тоннеле пола Комфорт - Виброизоляция - Гидроусилитель рулевого управления - Регулируемая по высоте рулевая колонка - Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте - Воздушный фильтр салона - Центральный замок - Электростеклоподъемники передних дверей - Подогрев передних сидений - Электропривод и обогрев наружных зеркал - Кондиционер - Охлаждаемый вещевой ящик Мультимедиа - Аудиоподготовка Экстерьер - Молдинги боковых дверей в цвет кузова - 15'' легкосплавные диски - не менее 4 штук - Запасное стальное колесо временного использования не менее – ''15'' радиуса - Колпак запасного колеса Аксессуары - Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б) - Антикоррозийная обработка - Ковры салона и багажника - Комплект зимней резины Nordman7 с литыми дисками 15 – не менее 4 ед. - Автосигнализация с обратной связью Пакет мультимедиа - Датчики парковки задние - Камера заднего вида с омывателем - Мультимедийная система не менее - “7” дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, Bluetooth, Hands free - Антенна наружная - Динамики - не менее 2 шт |

Начальник СМиТ                                                                                                                          Масликов Д.П.