“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_______________ В.В. Мордыкин

«15» октября 2020   г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

на поставку фотореле (Фотореле ФР-7, Фотореле Люкс-2, Фотореле Люкс-3,5)

Лот № 401H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений.

| Фотореле ФР-7 | ГОСТ Р 51324.2.1-2012 |
| --- | --- |
|  | Напряжение питания, 220В |
|  | Потребляемая мощность, не более 4Вт |
|  | Допуск напряжения питания, -15…+10% |
|  | Диапазон освещенности, при которой срабатывает фотореле, 10…50 Лк |
|  | Тип фотодатчика встроенный, фоторезистор |
|  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, 2,5мм2(с гильзой 1.5 мм²) |
|  | Временная задержка, 15с |
|  | Число и род контактов, 2 замыкающих |
|  | Номинальный ток, 5А |
|  | Механическая износостойкость 5*105 ВО |
|  | Электрическая износостойкость 1*105 ВО |
|  | Степень защиты, IP40 |
| Фотореле Люкс-2 | ГОСТ Р 51324.2.1 |
|  | Номинальное напряжение, В - 220 |
|  | Номинальная частота, Гц - 50 |
|  | Напряжение коммутируемой цепи, В - 230 |
|  | Тип датчика: встроенный |
|  | Степень защиты – IP44 |
|  | Коммутируемый ток, 8А |
|  | Габаритные размеры, включая вводы: 115х90х44 мм |
| Фотореле Люкс-3,5 | ГОСТ Р 51324.2.1 |
|  | Напряжение питания, В -190-240 |
|  | Номинальная частота, Гц - 50 |
|  | Максимальная мощность коммутируемой цепи, до 2 кВт |
|  | Тип датчика, встроенный |
|  | Степень защиты – IP54 |
|  | Задержка выключения регулируемая, от 4 до 35 сек |
|  | Рабочий диапазон температур, от –30 до +40°С |
|  | Рабочий диапазон температур электронного блока, от –40 до +60°С |
|  | Режим работы, непрерывный |
|  | Габаритные размеры, включая герметизированные вводы (не более) — 115х90х44 мм |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

  - Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 51324.2.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1.»;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- фотореле;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, с даты изготовления Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее:

- Фотореле – 3000 ч.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям, ГОСТ 11206-77 (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Фотореле должно иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС   						                              В.В. Никитин