УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» __________ Р.В. Трубин «___»____________2015г.

| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2272995 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку алкометров

Лот №310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики алкометров должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Тип датчика | Электрохимический |
| Дисплей | 4-х разрядный с подсветкой |
| Продувание | С мундштуком |
| Диапазон показаний | 0-5,00 промилле |
| Время подготовки, не более | 18 секунд |
| Время установки показаний, не более | 11 секунд |
| Рабочая температура, не менее | 0÷40ºС |
| Межкалибровочный интервал, не чаще | 500 тестов или 1 раз в год |
| Размеры, ±10% | 48х115х18 |
| Число тестов без подзарядки, не менее | 500 |
| Вес, ±10% | 70 грамм |

  - Комплект поставки:

- Алкометр;

- 2 батарейки ААА;

- 6 мундштуков;

- Чехол;

- Руководство по эксплуатации.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются алкометры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам.

  - Продукция должна быть сертифицирована в Министерстве Здравоохранения РФ, соответствовать техническим условиям производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами, приветствуется наличие сертификата системы менеджмента качества (СМК).

  - Изготовитель (поставщик) обязан обеспечить:

- отгрузку (сдачу) продукции, соответствующей по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам, «эталонам»;

- продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку качества, а также продукция, отгрузка которой запрещена органами, осуществившими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна;

- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество, комплектность и количество поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, отгрузочные и расчетные документы и т.п.).

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для алкометра должна включать руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 дней с момента подписания договора.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на центральный склад Заказчика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до центрального склада Заказчика.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УВС | С.П. Кочкин |
| --- | --- |