| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2007295 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ В. А. Антонов

“_______” _______________ 2016 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции

Лот № 310В

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку прибора для определения состояния деревянных опор.

2.   Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку прибора на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 1 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Прибор для определения загнивания древесины (далее - определитель) предназначен для неразрушающего контроля деревянных опор с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с подъемом на опоры. Принцип работы определителя должен быть основан на поглощении ультразвуковых колебаний в загнившей части древесины опор. Определитель должен представлять собой состоящее из двух частей - излучателя и приемника устройство с цифровой или стрелочной индикацией результата измерений.

  - Технические данные приборов должны быть не ниже значений, представленных в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота ультразвуковых колебаний излучателя | 50 кГц |
| Частота прерываний | 10 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С, не хуже | +10 - +30 |
| Масса прибора, кг, не более | 5 |

4.     Общие требования.

4.1 К поставке допускаются продукция, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих требуемую продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- приборы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд 
ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре 
ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики 
ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2 Приборы должны соответствовать следующим требованиям:

ТУ 4276-007-12719185-2006

4.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения приборов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя приборов, ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка приборов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

4.4 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

- паспорт и руководство по эксплуатации;

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство (талон).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник УРС |  | С. Ю. Синельников |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии -главный метролог |  | Л. В. Молякова |