|  | “УТВЕРЖДАЮ” Первый Заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» _______________________ И.В. Поляков “______” __________________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата предназначенного для выполнения электромагнитных испытаний трансформаторов.

(Лот №310В Приборная продукция)

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» производит закупку 4 шт. приборной продукции для нужд инвестиционной деятельности.

1.2. Закупка производится на основании плана закупки филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» на 2016 год под потребность 2017 года.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал  ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Авто/жд | г.Тамбов, ул. Авиационная, 149 (Центральный склад) | январь-июнь 2017 | 4 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные прибора должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых переменных токов (три канала), А, | от 0,01 до 5 |
| Диапазон измеряемых переменных напряжений, В | от 5 до 400 |
| Диапазон измеряемых активных мощностей (три канала), Вт | от 1 до 2000 |
| Диапазон измеряемых сопротивлений постоянному току, Ом | от 0,00005 до 1999 |
| Диапазон измеряемой частоты, Гц | от 45 до 55 |
| Пределы измерения тока, А | 0,1, ÷ 1, 5 |
| Пределы измерения напряжения, В | от 100 до 400 |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжений, не более, % | 0,2 |
| Основная приведенная погрешность измерения мощности, не более, % | 0,5 |
| Основная приведенная погрешность измерения токов, не более, % | 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерения частоты, не более, Гц | 0,25 |
| Основная приведенная погрешность измерения сопротивления постоянному току, % | 0,5 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ПАО «Россети»:

- ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет http://www.niic-mrsk.ru;

- ОАО «НТЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»).

4.3 Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК, ГОСТ и единой технической политики ПАО «Россети» утв. советом директоров ПАО «Россети» протоколом № 138 от 23.10.2013:

  - Средства измерений входящие в состав оборудования должны быть включены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок, прошедший с момента первичной/заводской поверки, не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки:

- Кабель для измерения сопротивления

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

  - Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ по гарантийному обслуживанию поставляемого оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 5 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности оборудования.

Установленный срок службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ;

- методика поверки.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

Начальник Службы диагностики

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»                                                      А.В. Богданов

Согласовано:

Начальник ОМиКЭ- Главный метролог                                                                     В.В.Фролов

Начальник Управления капитального строительства

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»                                                      А.А. Черенков