“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

_________________________ В.И. Истомин

“_______” ___________________ 202___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ (ВЛ).

Лот № 3000411

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» производит закупку работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ (ВЛ).

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения ремонта распределительных сетей 0,4-10 кВ (ВЛ) определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет конкурса.

Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ (ВЛ) должен быть произведен в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Местоположение | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-053 (412.16 №7) | 0,68 | Курский РЭС | 90 дней с момента подписания договора |  |
| 2 | ВЛ0,4 №2 от ТП 053 (412.16 7/160) | 0,41 | Курский РЭС |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-053 (412.16 7/160) | 0,55 | Курский РЭС |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) | 0,75 | Курский РЭС |  |  |
| 5 | ВЛ0,4 №1 отКТП-406.17 1/100 с/о | 0,42 | Курский РЭС |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево | 0,7 | Курский РЭС |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево | 0,63 | Курский РЭС |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 415.9 №11Моква ул.Коже | 0,22 | Курский РЭС |  |  |
| 9 | ВЛ0,4 №2 отТП415.9 №11Моква ул Кожевеная | 0,29 | Курский РЭС |  |  |
| 10 | ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1162 Клюква МТФ | 0,53 | Курский РЭС |  |  |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №1 438.7 4/100 хоз.Медведица | 0,68 | Курский РЭС |  |  |
| 12 | ВЛ0,4 №2 от ТП494 (438.07№4) | 0,59 | Курский РЭС | 90 дней с момента подписания договора |  |
| 13 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 200 (Медвенский РЭС) | 0,89 | Медвенский РЭС |  |  |
| 14 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 385 Курчатовский РЭС | 0,07 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 15 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 053 | 0,06 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 053 | 0,28 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 054 | 0,53 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 18 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 054 | 0,29 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 19 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 396 | 0,36 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 292 | 1,12 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 057 | 0,36 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 22 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 057 | 0,57 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 23 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 094 | 0,03 | Курчатовский РЭС |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №1 Золотухинский РЭС | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №3 хоз.Заpечье | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 26 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №5 хоз.Прогресс | 0,02 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 27 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №6 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 28 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №21 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №3 хоз.Заpечье | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №4 хоз.Заpечье | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №6 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №10 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 33 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №14 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №15 хоз.Прогресс | 0,04 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №16 хоз.Прогресс | 0,03 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 36 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №18 хоз.Прогресс | 0,03 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 37 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП331.06 №18 хоз.Прогресс | 0,03 | Золотухинский РЭС |  |  |
| 38 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 208/63 ПС Разветье №12 Железногорский РЭС | 0,27 | Железногорский РЭС |  |  |
| 39 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 693/100 ПС Рышково | 0,26 | Железногорский РЭС |  |  |
| 40 | ВЛ 0,4кВ №1ТП 693/100 ПС Рышково | 0,46 | Железногорский РЭС | 90 дней с момента подписания договора |  |
| 41 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 569/100 н.п.Басово | 0,37 | Железногорский РЭС |  |  |
| 42 | ВЛ0,4 №1 ТП 325/250 ПС Михайловка №04 | 0,22 | Железногорский РЭС |  |  |
| 43 | ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино Курский | 2,64 | Курский РЭС |  |  |
| 44 | ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ | 0,96 | Курский РЭС |  |  |
| 45 | ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ | 1,24 | Курский РЭС |  |  |
| 46 | ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая | 1,17 | Курский РЭС |  |  |
| 47 | ВЛ-10кВ 3.2.6 ПС "Б.Жирово" Фатежский РЭС | 0,73 | Фатежский РЭС |  |  |
| 48 | ВЛ-10кВ 3.10.5 ПС "Реут" | 1,26 | Фатежский РЭС |  |  |
| 49 | ВЛ-10кВ 3.5.2 ПС "Шуклино" | 0,56 | Фатежский РЭС |  |  |
| 50 | ВЛ-10кВ №7.1.22 ПС Фосфоритная | 2,46 | Щигровский РЭС |  |  |
| 51 | ВЛ-10кВ Ф7.4.23 ПС Охочевка | 2,28 | Щигровский РЭС |  |  |
| 52 | ВЛ-10кВ 7134 от ЦРП-10кВ Яндовищи Конышевский РЭС | 0,97 | Конышевский РЭС |  |  |
| 53 | ВЛ 10кВ №05 ПС Разветье Железногорского РЭС | 0,66 | Железногорский РЭС |  |  |
| 54 | ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево | 1,37 | Железногорский РЭС |  |  |
| 55 | ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово | 1,91 | Железногорский РЭС |  |  |

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95));

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (ПБ 10-382-00);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03);

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);

- Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);

# - Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (РД 153-34.3-20.671-97);

- Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (РД 153-34.0-20.408-97);

- СНиП;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-    Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.384-96);

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. 31.12.2020);

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27.1-001-2014);

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 21.12.2018);

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» (утв. решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;

- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименований на объекты электросетевого хозяйства;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

При использовании в работе линейной арматуры, она должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51155-2017 «Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний»;

- СТО 56947007-29.120.10.061-2010 «Натяжная арматура для ВЛ. Общие технические требования»;

- СТО 56947007-29.120.10.062-2010 «Поддерживающая арматура для ВЛ. Общие технические требования»;

- СТО 56947007-29.120.10.063-2010 «Соединительная арматура для ВЛ. Общие технические требования»;

-  СТО 56947007-29.120.10.064-2010 «Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования»;

- СТО 56947007-29.120.10.065-2010 «Контактная арматура для ВЛ. Общие технические требования»;

- СТО 56947007-29.120.10.066-2010 «Защитная арматура для ВЛ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приемки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- ГОСТ 10434–82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»

- Требования к выполнению работ.

4.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

4.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

4.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований, предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

4.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

4.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

4.7.	Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

4.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование и материалы должны соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ в том числе указанным в п.3.2 ТЗ.

4.9.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

4.10.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

4.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

4.12.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

4.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

4.15.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

4.16.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

4.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

4.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н))», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

4.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

5.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

5.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

5.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

5.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ.

6.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

6.2. Нанесение надписей на опорах, должно быть выполнено в соответствии с Руководством по использованию фирменного стиля в ДЗО ПАО «Россети» (Цветографическое оформление объектов ПАО «МРСК Центра»).

- Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ: с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: 90 дней с момента подписания договора

- Гарантийные обязательства.

8.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

8.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Заместитель главного инженера

по управлению производственными активами

филиала ПАО «Россети Центра» - «Курскэнерго»				А.А. Муратов

Приложение

к техническому заданию на ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ (ВЛ)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-053 (412.16 №7) |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 2 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 3 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 4 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 10 |  |
| 5 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 6 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 7 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 8 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 9 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 13 |  |
| 10 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 20 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №2 от ТП 053 (412.16 7/160) |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 12 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 13 | Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 14 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 5 |  |
| 15 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,2 |  |
| 16 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 17 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору, следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 2 |  |
| 18 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 19 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 20 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 40 |  |
| 21 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-053 (412.16 7/160) |  |  |  |  |
| 22 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 23 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 24 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 7 |  |
| 25 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 26 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 5 |  |
| 27 | Замена наружного ввода в четыре провода без подставной опоры | 1 ввод | 2 |  |
| 28 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 29 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 30 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 31 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) |  |  |  |  |
| 31 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 8 |  |
| 32 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 33 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 10 |  |
| 34 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 2 |  |
| 35 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 36 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 37 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 38 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 39 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 34 |  |
| 40 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №1 отКТП-406.17 1/100 с/о |  |  |  |  |
| 41 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 42 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 43 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 10 |  |
| 44 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,2 |  |
| 45 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 46 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 47 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 48 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 26 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево |  |  |  |  |
| 49 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 50 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 51 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 12 |  |
| 52 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,8 |  |
| 53 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 54 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 10 |  |
| 55 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 56 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 22 |  |
| 57 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево |  |  |  |  |
| 58 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 59 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 60 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 10 |  |
| 61 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 62 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10 |  |
| 63 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 64 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 65 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 20 |  |
| 66 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 9 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 415.9 №11Моква ул.Коже |  |  |  |  |
| 67 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 68 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 69 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 4 |  |
| 70 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,8 |  |
| 71 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №2 отТП415.9 №11Моква ул Кожевеная |  |  |  |  |
| 72 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 73 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 74 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 3 |  |
| 75 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,8 |  |
| 76 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 19 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1162 Клюква МТФ |  |  |  |  |
| 77 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 78 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 79 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 80 | Установка железобетонной приставки | 1 приставка | 8 |  |
| 81 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,2 |  |
| 82 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 83 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 25 |  |
| Наименование: ВЛ-0,4кВ №1 438.7 4/100 хоз.Медведица |  |  |  |  |
| 84 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 85 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 86 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 10 |  |
| 87 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 88 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 10 |  |
| 89 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 90 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 39 |  |
| 91 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №2 от ТП494 (438.07№4) |  |  |  |  |
| 92 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7 |  |
| 93 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 94 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 10 |  |
| 95 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,6 |  |
| 96 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 10 |  |
| 97 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 98 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 40 |  |
| 99 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 16 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП 200 (Медвенский РЭС) |  |  |  |  |
| 100 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 101 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 21 |  |
| 102 | Комплекс работ по замене деревянной одностоечной опоры на железобетонную анкерную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 103 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 104 | Устройство заземляющего спуска на железобетонной сложной опоре | 1 опора | 6 |  |
| 105 | Устройство лучевого заземлителя | 1 луч | 6 |  |
| 106 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 13 |  |
| 107 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 15 |  |
| 108 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2,24 |  |
| 109 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 63 |  |
| 110 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 385 Курчатовский РЭС |  |  |  |  |
| 111 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 112 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 3 |  |
| 113 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 8 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 053 |  |  |  |  |
| 114 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 115 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 116 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 2 |  |
| 117 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 2 |  |
| 118 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 2 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 053 |  |  |  |  |
| 119 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 120 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 121 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 7 |  |
| 122 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,32 |  |
| 123 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 5 |  |
| 124 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 13 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 054 |  |  |  |  |
| 125 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 126 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 127 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 11 |  |
| 128 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,44 |  |
| 129 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 9 |  |
| 130 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 23 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 054 |  |  |  |  |
| 131 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 132 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 133 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 7 |  |
| 134 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,8 |  |
| 135 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 5 |  |
| 136 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 14 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 396 |  |  |  |  |
| 137 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 138 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 139 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 7 |  |
| 140 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,68 |  |
| 141 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 6 |  |
| 142 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 14 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 292 |  |  |  |  |
| 143 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 15 |  |
| 144 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 145 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 20 |  |
| 146 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 3,04 |  |
| 147 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 21 |  |
| 148 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 48 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 057 |  |  |  |  |
| 149 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 150 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 151 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 7 |  |
| 152 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,48 |  |
| 153 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 6 |  |
| 154 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 14 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 057 |  |  |  |  |
| 155 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7 |  |
| 156 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 157 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 11 |  |
| 158 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,8 |  |
| 159 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| 160 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 23 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 094 |  |  |  |  |
| 161 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 162 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 2 |  |
| 163 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 1 |  |
| 164 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 2 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №1 Золотухинский РЭС |  |  |  |  |
| 165 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7 |  |
| 166 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 167 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 21 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №3 хоз.Заpечье |  |  |  |  |
| 168 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 169 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 170 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 171 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 28 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №5 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 172 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 173 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 4 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №6 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 174 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 175 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 176 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 39 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП331.06 №21 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 177 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 178 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 179 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 18 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №3 хоз.Заpечье |  |  |  |  |
| 180 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 181 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 182 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 17 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №4 хоз.Заpечье |  |  |  |  |
| 183 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 184 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 185 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 8 |  |
| 186 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 57 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №6 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 187 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 188 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 3 |  |
| 189 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 20 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №10 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 190 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 191 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 192 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2,88 |  |
| 193 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 15 |  |
| 194 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 32 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №14 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 195 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 196 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 5 |  |
| 197 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 21 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №15 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 198 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 199 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| 200 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 19 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №16 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 201 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 202 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 203 | Установка железобетонного подкоса | 1 подкос | 1 |  |
| 204 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 15 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП331.06 №18 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 205 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7 |  |
| 205 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 205 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 32 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №3 ТП331.06 №18 хоз.Прогресс |  |  |  |  |
| 206 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7 |  |
| 207 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 208 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 32 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 208/63 ПС Разветье №12 |  |  |  |  |
| 209 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 210 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 211 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,7 |  |
| 212 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 2 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №2 ТП 693/100 ПС Рышково |  |  |  |  |
| 213 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 214 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 215 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,7 |  |
| 216 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 4 |  |
| 217 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 1 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1ТП 693/100 ПС Рышково |  |  |  |  |
| 218 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 10 |  |
| 219 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 220 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1,12 |  |
| 221 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 6 |  |
| Наименование: ВЛ 0,4кВ №1 ТП 569/100 н.п.Басово |  |  |  |  |
| 222 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 223 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 224 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 225 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 3 |  |
| 226 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 1 |  |
| 227 | Устройство заземляющего спуска на железобетонной одностоечной опоре ВЛ | 1 опора | 3 |  |
| 228 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,84 |  |
| 229 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 2 |  |
| 230 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 5 |  |
| 231 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 1 |  |
| Наименование: ВЛ0,4 №1 ТП 325/250 ПС Михайловка №04 |  |  |  |  |
| 232 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 233 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 234 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0,96 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино |  |  |  |  |
| 235 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 11 |  |
| 236 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 6 |  |
| 237 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 10 |  |
| 238 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 2,1 |  |
| 239 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 90 |  |
| 240 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 20 |  |
| 241 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 20 |  |
| Наименование: ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ |  |  |  |  |
| 242 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 243 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 244 | Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 245 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 5 |  |
| 246 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 1,05 |  |
| 247 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ на переходе через неэлектрифицированную железную дорогу | 1 переход | 1 |  |
| 248 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 30 |  |
| 249 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 15 |  |
| 250 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 15 |  |
| 251 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 120 |  |
| 252 | Замена предупредительных плакатов и табличек на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ |  |  |  |  |
| 253 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 254 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 255 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 256 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 5 |  |
| 257 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 1,05 |  |
| 258 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 30 |  |
| 259 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 20 |  |
| 260 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 20 |  |
| 261 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 310 |  |
| Наименование: ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая |  |  |  |  |
| 262 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 263 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 264 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 265 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 5 |  |
| 266 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 1,05 |  |
| 267 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ на переходе через автомобильную дорогу | 1 переход | 1 |  |
| 268 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 30 |  |
| 269 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 30 |  |
| 270 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 30 |  |
| 271 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 315 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ 3.2.6 ПС "Б.Жирово" |  |  |  |  |
| 272 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 273 | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 разъединитель | 1 |  |
| 274 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 10 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ 3.10.5 ПС "Реут" |  |  |  |  |
| 275 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 20 |  |
| 276 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ 3.5.2 ПС "Шуклино" |  |  |  |  |
| 277 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 10 |  |
| 278 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 279 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0,3 |  |
| 280 | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 разъединитель | 1 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ №7.1.22 ПС Фосфоритная |  |  |  |  |
| 281 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 11 |  |
| 282 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 283 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 284 | Устройство заземляющего спуска на железобетонной одностоечной опоре ВЛ | 1 опора | 14 |  |
| 285 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0,435 |  |
| 286 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 0,21 |  |
| 287 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 252 |  |
| 288 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 287 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ Ф7.4.23 ПС Охочевка |  |  |  |  |
| 289 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 290 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4 |  |
| 291 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 292 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 293 | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 4 |  |
| 294 | Устройство заземляющего спуска на железобетонной одностоечной опоре ВЛ | 1 опора | 3 |  |
| 295 | Установка железобетонного подкоса | 1 подкос | 1 |  |
| 296 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 2,37 |  |
| 297 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 41 |  |
| 298 | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 разъединитель | 1 |  |
| 299 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 240 |  |
| 300 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 102 |  |
| 301 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 258 |  |
| Наименование: ВЛ-10кВ 7134 от ЦРП-10кВ Яндовищи |  |  |  |  |
| 302 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 303 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 13 |  |
| 304 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 305 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 10 |  |
| Наименование: ВЛ 10кВ №05 ПС Разветье |  |  |  |  |
| 306 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 2,1 |  |
| 307 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 36 |  |
| Наименование: ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево |  |  |  |  |
| 308 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 24 |  |
| 309 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2 |  |
| 310 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ на переходе через ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 переход | 1 |  |
| 311 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ | 1 опора | 110 |  |
| Наименование: ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово |  |  |  |  |
| 312 | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 313 | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 24 |  |
| 314 | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 315 | Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 316 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 317 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 1,56 |  |
| 318 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 9 |  |
| 319 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 6 |  |
| 320 | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | 1 разъединитель | 1 |  |