УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Ярэнерго»

___________________ / Плещев В.В. /

«25» января 2022 г.

Техническое задание

на выполнение услуг

«Техническое обслуживание системы мониторинга автотранспорта «WIALON» филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Ярославль, 2022 год

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Техническое обслуживание модулей (бортовых блоков) системы мониторинга автотранспорта «WIALON».

РАЗДЕЛ 2.  ОПИСАНИЕ УСЛУГ

2.1. Состав (перечень) выполняемых услуг на транспортных средствах с навигационными модулями:

Диагностика неисправности навигационного модуля, антенного хозяйства GSM и GPS/ГЛОНАСС, электропроводки. Ремонт или замена антенного оборудования, навигационного оборудования, электропроводки. В состав выполняемых услуг входят материалы: Навигационный модуль (бортовой блок), антенна GSM, антенна GPS/ГЛОНАСС, провод питания, клеммы соединительные, предохранитель, изоляционные материалы.

2.2. Объем выполняемых услуг:

Предельная стоимость договора составляет 1152000,00 (один миллион сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.) без учета НДС, 1382400,00 руб. (один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.) с учетом НДС. Необходимо провести обслуживание блоков мониторинга WILAON, установленных на транспортных средствах филиала ПАО «Россети Центр» -«Ярэнерго». Местонахождение ТС указано в приложении номер 2 Технического задания. Предельная стоимость услуг и материалов необходимых для технического обслуживания указана в Приложении № 1 Технического задания. Технические характеристики блока мониторинга указаны в приложении номер 3 Технического задания. 2.3. Время выполнения услуг: Техническое обслуживание навигационных блоков на транспортных средствах осуществляется с момента подписания договора до 31.12.2022г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Целью проведения услуг является обеспечение работоспособности бортовых блоков системы мониторинга транспорта «WIALON» в ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». - Исполнитель обязан иметь действующий сертификат соответствия на выполняемые услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (установка дополнительного оборудования – навигационно-диспетчерские комплексы GPS, ГЛОНАСС/GPS). - Исполнитель обязан иметь опыт выполнения услуг по существу технического задания для нужд ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». - Исполнитель должен иметь в своём штате не менее 4 сотрудников, осуществляющих услуги по техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования. Исполнитель должен предоставить в составе своей заявки копии документов, подтверждающих наличие и квалификацию своих сотрудников. - Исполнитель должен иметь на балансе предприятия служебный автомобиль. Исполнитель должен предоставить в составе своей заявки копии документов, подтверждающих наличие служебного автомобиля. - Участник должен иметь в своей собственности сертифицированных в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии оборудование для диагностики электропитания транспортного средства. Участник в своей заявке должен предоставить инвентарные номера оборудования, сертификат и документы, подтверждающие права собственности на них (документы о покупке - товарные накладные). - Исполнитель обязан производить техническое обслуживание навигационных модулей на транспортных средствах Заказчика по месту обычного расположения ТС Заказчика. - Все услуги должны быть выполнены Участником своими силами и средствами, т.е. без привлечения субподрядчиков. - Для подтверждения своего соответствия вышеперечисленным требованиям Участник в своей заявке должен предоставить Заказчику копии соответствующих подтверждающих документов (сертификатов, лицензий, договоров и прочих). Не предоставление соответствующих документов будет для Заказчика достаточным поводом отклонить заявку Участника.

, Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых услуг Обслуживание должно производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчики должны иметь сертификаты соответствия выполняемых услуг нормативным документам. Все услуги Подрядчик выполняет с использованием своих материалов. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых услуг

Гарантийный срок на услуги должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных услуг. Гарантийный срок на бортовые блоки, сопрягаемые узлы и запасные части устанавливается заводом производителем данной продукции.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности выполняемых услуг и безопасности результата выполняемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию обслуживание системы мониторинга автотранспорта «WIALON» Заказчика должны проводиться в соответствии с Правилами безопасности, а также пройти контроль качества выполненной установки. При выполнении услуг должны быть обеспечены требования правил противопожарного режима в РФ. Безопасность выполняемых услуг должна обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды. Качество услуг должно обеспечиваться в соответствии с требованиями статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Правила контроля и приемки услуг:

Работники подрядчика, выполняющие обслуживание, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых услуг, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных услуг Подрядчик обязан предоставить акт выполненных услуг, в котором указывается перечень и стоимость выполненных услуг и использованных при выполнении услуг материалов. Обнаруженные при приемке услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.

| Начальник службы МиТ |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень услуг и материалов необходимый

для технического обслуживания системы мониторинга WIALON

| Виды услуг | Предельная стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Диагностика электропроводки модуля мониторинга | 900,00 |
| Диагностика неисправности модуля мониторинга | 900,00 |
| Диагностика неисправности СИМ карты | 350,00 |
| Диагностика аналоговых датчиков | 290,00 |
| Диагностика дискретных датчиков | 200,00 |
| Обслуживание/замена модуля мониторинга | 1950,00 |
| Прокладка/замена провода питания, за погонный метр | 290,00 |
| Техническое обслуживание модуля питания | 350,00 |
| Программирование модуля мониторинга | 1300,00 |
| Материалы |  |
| Замена модуля (бортового блока) мониторинга, в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении №3 к Техническому заданию | 6300,00 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Местонахождение ТС

| Адреса РЭС | Кол-во |
| --- | --- |
| 152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. Данилов, ул. Дорожная, 18 Даниловский РЭС | 29 |
| 152260, Ярославская обл., Некрасовский р-н, пос. Некрасовское, ул. Энергетиков, 18 Некрасовский РЭС | 26 |
| 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, пос. Пречистое, ул. Энергетиков, 15 Первомайский РЭС | 18 |
| 152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, ул. Привокзальная, 7 Тутаевский РЭС | 19 |
| 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 60А Ярославский РЭС | 31 |
| 152470, Ярославская обл., Любимский р-н, г. Любим, ул. Московская, 1А Любимский РЭС | 16 |
| 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, Кулибина ул., д. 14 Рыбинский РЭС | 33 |
| 152850, Ярославская обл., Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, 49 Пошехонский РЭС | 24 |
| 152360, Ярославская обл., Большесельский р-н, Большое Село, ул. Усыскина, 25 Б. Сельский РЭС | 21 |
| 152730, Ярославская обл., Некоузский р-н., с. Новый Некоуз, ул. Советская, 3А Некоузский РЭС | 21 |
| 152830, Ярославская обл., Мышкинский р-н, г. Мышкин, ул. Энергетиков,5а Мышкинский РЭС | 26 |
| 152760, Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Гагарина, 2 Брейтовский РЭС | 13 |
| 152150, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Сосновая, д.20 Ростовский РЭС | 46 |
| 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 68 Г-Ямский РЭС | 22 |
| 152024, Ярославская обл., Переславский р-н, г. Переславль, ул. Московская, 120 Переславский РЭС | 36 |
| 152170, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, п. Борисоглебский, ул. Комсомольская, 40 Борисоглебский РЭС | 29 |
| 152615, Ярославская обл., Угличский р-н, г. Углич, пос. Мебельщиков, 3а Углический РЭС | 42 |
| 152150, Ярославская обл., г. Ростов, шоссе Савинское, 15 Городской РЭС | 32 |
| Ярославль, проспект Октября дом 86 | 236 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Технические характеристики бортового оборудования (блока мониторинга)

| Характеристики | Значение с изменением |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение питания, В | В диапазоне от менее 9,6 до более 46 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 300V длительностью не более 200 мс | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В | есть |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях менее, мА | 31 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ менее, мА | 201 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, более чем до 849 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) более, ч | 5 |
| Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть |
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть |
| Время полного заряда встроенной АКБ менее, ч | 6 |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 350 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | Более 2 |
| Количество частотно-импульсных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | Более 2 (в составе универсальных) |
| Диапазон измеряемой частоты (для сигнала типа «меандр») для работы с частотными ДУТ, Гц | 1 - 3000 |
| Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | Более 2 (в составе универсальных) |
| Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | В диапазоне от 0 до более 30 |
| Наличие встроенного резистора подтяжки для дискретных входов | есть |
| Количество управляющих выходных линий | Более 1 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 |
| Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | - |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 8 |
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля во время обычного движения автомобиля | есть |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность смены настроек по SMS | есть |
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | есть |
| Количество используемых SIM-карт | 2 |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | Более 2 |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | Более 4 |
| Функция EcoDriving | есть |
| Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | есть |
| Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть |
| Режим охраны | есть |
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | есть |
| Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | Более 15 |
| Возможность одновременной работы на интерфейсе RS-485 ДУТ (LLS) и тахографов (Штрих, Меркурий, Атол) | есть |
| Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта» и LLS-совместимыми | есть |
| Возможность выводить NMEA-строки от навигационного модуля через интерфейс RS-485 | есть |
| CAN-интерфейс | есть |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANFMS | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «Штрих», «Меркурий» | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «VDOContinental», «Атол» | есть |
| Подключение дисплея водителя DV-01 | есть |
| Возможность использовать информацию от датчиков давления в шинах «Pressure Pro», «TPMS 6-13» (от «Parkmaster»), «B-Tag» (от «Bridgestone») и TM508T22U | есть |
| Bluetooth | есть |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть |
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства без SD-карты | 510 |
| Температура хранения со встроенной АКБ8, оC | -10 … +60 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
| Встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | есть |
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Разъем для SIM-карты | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM; внутренний, nanoSIM |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,1 |
| Является средством измерения (имеет протокол испытаний в целях утверждения типа) | да |