«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «МРСК Центра»–«Липецкэнерго»

______________С.В. Дмитриев

«____» ______________ 2020 г.

Техническое задание № 1

на корректировку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110кВ «Становая левая, правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки: | Изменение плана трассы прохождения ВЛ 110кВ «Становая левая, правая». Исключить проектируемый участок в пролетах опор №№22-38. При реконструкции использовать существующий участок в пролетах опор №18-28. |
| 2. | Заказчик, срок выполнения работ | Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»; сроки выполнения работ: начало – с момента заключения договора, окончание - в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| 3. | Исполнитель | По результатам торгово – закупочной процедуры |
| 4. | Цели проекта | Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Становая левая, правая на территории Елецкого муниципального района Липецкой области. |
|  | Нормативная, правовая и методическая база. | 5.1. Градостроительный кодекс РФ. 5.2. Земельный кодекс РФ. 5.3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 5.4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 5.5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 5.6.СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 5.7.СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 5.8. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 5.9.Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 5.10. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98. 5.11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории». 5.12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 5.13. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 № 739/пр «Требования к цифровым топографическим картам, используемым при подготовке графической части по документации по планировке территории». 5.14. Действующие технические регламенты, санитарные, строительные нормы и правила. 5.15. Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218. 5.16. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (Постановление об утверждении №150 от 29 октября 2002 года). 5.17. Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16 февраля 2008 (в действующей редакции). 5.18 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть». 5.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 5.20. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ. 5.21. Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования». 5.22. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем». 5.23. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем». Иные действующие нормативно-правовые акты. |
| 6. | Базовая градостроительная документация | 6.1. Генеральный план города Ельца. 6.2. Правила землепользования и застройки города Ельца. 6.3. Разработанные проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Становая левая, правая на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.. 6.4. Материалы и результаты инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории которые требуются в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. |
| 7. | Территория проектирования | Территория площадью 28,46 га (7116м х40м) окончательные границы уточнить проектом), ограничена/входит земельными участками: 48:07:1520501; 48:07:1520501:303; 48:07:1520501:436; 48:07:1490101; 48:07:1090135; 48:07:1090126: 48:07:1520401; 48:07:1521201; 48:07:0000000:1511; 48:07:1520401; 48:07:1530301. |
| 8. | Исходные материалы, предоставляемые заказчиком | 8.1. Материалы и результаты ранее выполненных (при наличии) инженерных изысканий, выполненных в соответ. со статьей 41.2. Градостроительного кодекса РФ. 8.2. Обращение к Главе Администрации Елецкого муниципального района о выдаче проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110кВ «Становая левая, правая». |
| 9. | Состав и содержание работы | 9.1. Получить Решение Главы администрации Елецкого муниципального района по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110кВ «Становая левая, правая». 9.2. Утвердить разработанное Техническое Задание на корректировку. В целях подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) выполнить топографическую съемку территории М 1:500. 9.2.1.Съемочное обоснование выполнить от пунктов государственной геодезической сети и с использованием данных референцных станций, в системе координат и высот принятой для города Ельца. 9.2.2.Топографическую съемку оформить в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами, на бумажных носителях (жесткая основа) и в электронном виде, цифровом формате совместимом с ГИС системами и в формате pdf и dwg. 9.2.3. До начала проектных работ предоставить Заказчику для размещения в ИСОГД, материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий: - топографическую съемку М 1:500 в бумажном виде (1экз.) и цифровом виде (программный продукт AutoCAD) –на CD-диске; - отчет о инженерно-геодезических изысканиях в бумажном виде (1 экз.) и электронном виде (1 экз.); - топографические планы оформленные в соответствии с разграфкой и номенклатурой принятой для города Липецка, на бумажных носителях (жесткая основа). 9.3. Выполнить анализ: - материалов и результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии со статьей 41.2. Градостроительного кодекса РФ. - решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией, исходными данными; - планировочных ограничений развития территории проектирования (на данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории); - градостроительный анализ территории в целях упорядочивания параметров объектов капитального строительства; - существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. 9.4. Проектом предусмотреть: - параметры планируемого линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110кВ «Становая левая, правая»; - формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков; - мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения; |
| 10. | Состав проектных материалов, передаваемых заказчику | 10. Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 10.1. Основная (утверждаемая) часть документации по планировке территории включает в себя: 10.1.1. Раздел 1 «Проект планировки и межевания территории. Графическая часть», в составе которого выполняются: 10.1.1.1. Чертеж красных линий (основной чертеж), на котором отображаются: - границы разработки проекта планировки; - красные линии, обозначающие существующие и планируемые границы территории общего пользования и границы земельных участков, на которых расположены или планируется расположить линейные объекты; - линии регулирования застройки и другие линии градостроительного регулирования; - границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; - границы зон планируемого размещения опор ЛЭП-110кВ. 10.1.1.2. Разбивочный чертеж красных линий, на котором отображаются: - границы разработки проекта планировки; - разбивка красных линий с номерами концевых, поворотных точек с координатами этих точек в местной системе координат. 10.1.1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, на котором отображаются: - границы разработки проекта планировки; - линии градостроительного регулирования, в том числе красные линии и линии регулирования застройки; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры; - информация об очередности планируемого развития территории. 10.1.1.4. Чертеж межевания территории (М 1:500) на котором отображаются: - границы разработки проекта межевания; - красные линии, обозначающие существующие и планируемые границы территории общего пользования; - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - местоположение существующих объектов капитального строительства; - границы существующих земельных участков; - границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков, с указанием назначения использования формируемого земельного участка; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы особо охраняемых природных территорий; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов. Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов основной части документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания). 10.1.2. Раздел 2 «Положение о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка)», который должен содержать следующую информацию: 10.1.2.1.Реквизиты документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 10.1.2.2. Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории с приложением копии. 10.1.2.3. Сведения об объектах капитального строительства, а именно: - перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства; - характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства (функциональное назначение; перечень сооружений, входящих в состав объекта; планируемые объем, общая площадь, площадь застройки); - перечни искусственных сооружений, перечень инженерных коммуникаций, в том числе подлежащих переустройству. 10.1.2.4. Характеристика планируемого развития территории при размещении объектов капитального строительства, а именно: - о характеристиках объектов капитального строительства производственного, и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан в границах элемента планировочной структуры; - технико-экономические показатели планируемой системы инженерной инфраструктуры предусмотренных в соответствии с программами комплексного развития территории в границах проектирования; - технико-экономические показатели планируемых к размещению линейных объектов капитального строительства; - сведения о земельных участках, необходимых для размещения объектов капитального строительства с указанием площади земельных участков; - сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории с условными номерами участков и указанием разрешенного вида использования таких участков, в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 10.1.2.5. Ведомость координат концевых и поворотных точек красных линий, расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий, и прочие размеры, обеспечивающие вынос красных линий в натуру (на местность). 10.1.2.6. Положения об очередности планируемой реконструкции линейного объекта: этапы проектирования, реконструкции. 10.1.2.7. В рамках межевания территории: - характеристика территории, на которую осуществляется межевание; - сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; - перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования; - перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; - вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории с указанием (в случае наличия) обременений земельных участков; - перечень публичных сервитутов; - обоснование принятых решений. 10.2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) включают в себя: 10.2.1. Раздел 3 «Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания). Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на топографической подоснове, и содержать: 10.2.1.1. Карту планировочной структуры расположения элемента планировочной структуры (ситуация), на которой отображаются: - граница разработки документации по планировке территории; - границы элементов планировочной структуры, транспортно-коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, леса и т.д.); - границы территориальных зон в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка. 10.2.1.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), которая содержит: - границы разработки документации по планировке территории; - границы земельных участков, изымаемых во временное пользование (на период строительства) и (или) постоянное пользование – при необходимости изъятия земельного участка; - элементы застройки и участки природного ландшафта; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства с указанием принадлежности к федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности; - существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, уличная сеть, транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, демонтируемые и перекладываемые инженерные сети, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства; - границы земельных участков с указанием форм собственности в соответствии с государственным кадастром недвижимости; - действующие и проектируемые красные линии. В случае необходимости схема может быть выполнена на нескольких чертежах. 10.2.1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, на котором отображаются: - границы разработки документации по планировке территории; - линии градостроительного регулирования, в том числе красные линии и линии регулирования застройки; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 10.2.1.4. Схема организации движения транспорта и пешеходов, которая содержит: - границы разработки проекта планировки и межевания территории; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; - местоположение объектов транспортной инфраструктуры, а также схему организации улично-дорожной сети; - категории улиц и дорог, номера кварталов. 10.2.1.5. Схема границ территорий объектов культурного наследия, которая содержит (при наличии): - границы разработки документации по планировке территории; - границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства; - границы территорий выявленных объектов культурного наследия; - границы зон охраны объектов культурного наследия. 10.2.1.6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, которая содержит (при наличии): - границы разработки документации по планировке территории; - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); - границы охранных зон инженерных сетей и сооружений; - границы зон санитарной охраны источников водоснабжения; - границы особо охраняемых природных территорий; - границы СЗЗ предприятий и иных объектов. 10.2.1.7. Схема размещения инженерных сетей, которая содержит: - границы разработки документации по планировке территории; - существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы и сооружения водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефона; - размещение пунктов управления системами инженерного оборудования. 10.2.1.8. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, которая содержит: - границы разработки документации по планировке территории; - вертикальную планировку территории (существующие и директивные отметки поверхности по осям проезжих частей в местах пересечения дорог, улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, отметки поверхности других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, в том числе и со смежными территориями); - мероприятия по инженерной подготовке территории. 10.2.1.9. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу; 10.2.1.10. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. Виды с характерных видовых точек. 10.2.1.11. Чертеж межевания территории, выполненный на топографической основе, на котором отображаются: - красные линии и линии регулирования застройки; - границы существующих земельных участков; - границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, назначение образуемых и изменяемых земельных участков; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы особо охраняемых природных территорий (в случае наличия); - границы территорий объектов культурного наследия (в случае наличия). 10.2.2. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства. Пояснительная записка.» содержит описание: - материалов и результатов инженерных изысканий; - природно-климатических условий; - существующего использования территории, состояния объектов нежилого назначения, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий; - обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами; - перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - обоснование очередности планируемого строительства; - основные технико-экономические показатели для планируемой территории и объектов капитального строительства существующих и планируемых. 10.3. Проектные материалы по документации по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания) передаются Заказчику комплектами в 3 экземплярах на бумажных носителях и в 1 экземпляре в электроном виде (в том числе электронную версию в PDF и JPG с разрешением не менее 300 dpi), в том числе демонстрационные материалы проекта (презентация) и краткая характеристика проекта с указанием основных технико-экономических показателей для проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет. 10.4. Материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий в соответствии с п.п. 9.1.1.- 9.1.3. технического задания, в бумажном и электронном виде дополнительно передаются в Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. |
| 11. | Публичные слушания | 11.1. Публичные слушания проводит департамент градостроительства и архитектуры администрации города Ельца с участием представителей Исполнителя и Заказчика. 11.2. Исполнитель обеспечивает подготовку краткой информации и демонстрационных материалов по документации по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания) для размещения на официальном сайте администрации города Ельца, а так же представление разработанной документации (основной доклад) для обсуждения на публичных слушаниях. 11.3. Публикации необходимые для проведения публичных слушаний обеспечивает Заказчик. |
| 12. | Особые условия | 12.1. Исполнитель осуществляет сбор и актуализацию общих данных по землепользованию, современному использованию территории, статистических данных, данных о природно-климатических условиях, инженерном обустройстве территории, кадастровых сведений и иной информации необходимой для разработки проекта планировки и проекта межевания. 12.2. Предварительные предложения представить для рассмотрения в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Ельца. 12.3. В случае наличия объектов культурного наследия на территории проектирования проектную документацию согласовать с Управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области. 12.4. В случае наличия на территории проектирования особо охраняемых природных территорий проектную документацию по планировке территории согласовать с Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. 12.5. Один экземпляр проекта на бумажном носителе и в электронном виде (в том числе электронную версию в PDF и JPG с разрешением не менее 300 dpi и пояснительная записка в WORD, таблица координат концевых и поворотных точек в формате XLS/XLSX), откорректированный с учетом результатов публичных слушаний передаются в Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для ведения ИСОГД. 12.6. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 12.7.Разработанный ППиПМ должен соответствовать требованиям проведения государственной экспертизы её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы. 12.8. Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 12.9. В случае возникновения в ходе работ необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на разработку ППиПМ, выполнить дополнительные работы по разработке документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда. 12.10. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения работ и работ по выбору и утверждению трассы ЛЭП. |
| 13 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание - в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. |

Начальник управления

собственностью                                            		         	  	         В.В. Шипулина

Начальник управления

технологического развития                           			                    О.А. Серёдкин