“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Номер ТЗ | 311C |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 804007034 |

___________________ / И. А. Седанов

“_______” ______________ 2023 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Пресс-ножниц комбинированных  Лот №311C, КВД 2.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные пресс-ножниц комбинированных должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс-ножниц комбинированных | Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм: толщина и ширина полосы - 19х190; диаметр круга, max – 50; сторона квадрата – 45. |  |
|  |  | Уголок, резка под углом: 900 - 125х125х12; 450 - 100х100х10. |  |
|  |  | Пробиваемое отверстие, мм: диаметр – 18,22,24,32; толщина материала – 16. |  |
|  |  | Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: толщина – 10; ширина – 65; длина – 80. |  |
|  |  | Наибольший номер профиля (двутавра и швеллера) - 18а |  |
|  |  | Частота одиночных ходов ползуна, мин -1 - 17 |  |
|  |  | Номинальное усилие пресса, тс - 63 |  |
|  |  | Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм - 500 |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм: длина – 2100; ширина – 1700; высота над уровнем пола – 1865. |  |
|  |  | Масса, кг 2500 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускаются пресс-ножницы комбинированные, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасность». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.6. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

2.7. В комплект поставки продукции должно входить:

- Пресс-ножницы в сборе - 1шт;

- Электрошкаф управления - 1шт;

- Педаль управления переносная - 1шт;

- Инструмент для резки круга (D10, 12, 16, 20, 30) - 2 компл.;

- Инструмент для резки уголка - 1 компл.;

- Инструмент дыропробивной (D 18, 22, 24) - 2 компл.;

- Инструмент для резки полосы и зарубки - 1 компл.;

- Инструмент для мерных заготовок – 2 компл.;

- Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 компл.

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и

принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.8.  Срок поставки продукции: с 02.10.2023 по 15.12.2023 г.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

Маркировка продукции по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки продукции должны быть указаны в конструкторской документации.

По поставляемым пресс-ножницам комбинированным Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Поставщик осуществляет монтаж и пусконаладку Оборудования собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении монтажа и пусконаладке Оборудования.

И.о. начальника Управления обеспечения производства

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»                                              Карелин Д.А.

Согласовано:

Начальник Управления капитального строительства

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»                                              Черенков А.А.