УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго» ____________ В.В. Мордыкин «___»__________________ 2019 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента КиТ АСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Р.В. Демьянец

«___»______________ 2019 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7_67_123

на поставку оборудования связи, комплектующих изделий,

ЗИП и расходных материалов

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

на ____ листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Е. Е. Симонов

«___»______________ 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Д.А. Петров «___»______________ 2019 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ____________ А.В. Зеров «___» __________ 2019г. |
| --- | --- |

2019г.

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку  оборудования связи, комплектующих изделий, ЗИП и расходных материалов (лот 310F – оборудование связи)  для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Заказчик:

ПАО  «МРСК Центра», 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования связи, комплектующих изделий, ЗИП и расходных материалов (лот 310F – оборудование связи) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго». Для принятия решения о выборе Поставщика участники конкурса представляют стоимость материалов (Приложение 1).

- Сроки начала/окончания поставки.

- Начало поставки: с момента заключения договора

Окончание поставки:  31.10.2019 г.

- Финансирование поставки

ИТ-бюджет. Статья 2.2.2. Комплектующие и ремонтные материалы (Произв).

План закупки 2019г. закупка № (______________).

- Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен иметь опыт в области поставок подобного оборудования (желательно наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного договора по выполняемым поставкам, в т.ч. объемам поставок) и общей сумме договора

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложения № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-« Смоленскэнерго»

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком   на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» | Ведущий специалист отдела контроллинга ИТ и ТК | Худшев А.В. |  |  |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» | Начальник ОЭ ТК | Придыбайло Ю.Ю. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Ласьков А.М. |  |  |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Поленков А.Н. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку оборудования связи,

комплектующих изделий, ЗИП и расходных материалов

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

Перечень оборудования, комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, размеров) | Дополнительные технические характеристики | Коли-чество | Единицы измере-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор D-Link DES-1024D или эквивалент | Коммутатор ЛВС, 24 порта 24 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек | 4 | шт |
|  | Коммутатор MOXA EDS-205 или эквивалент | Общее количество портов: 5 Стандарты: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for Flow Control Рабочая температура, град. C: -10 ~ +60 Габаритные размеры, мм: 40 x 109 x 95 | 15 | шт |
|  | Патч-корд SM 9/125 FC-FC 2м | - | 5 | шт |
|  | Преобразователь интерфейсов Меркурий 221 или эквивалент | Максимальная скорость передачи, бод : 115200 Разъём для подключения к RS-232 :DB9 Максимальное количество счётчиков подключаемых к преобразователю при условии, что питание интерфейсов счётчиков осуществляется от преобразователя: 10 Внешнее питание интерфейсов приборов, В (5...9)± 10% Максимальное количество подключаемых счётчиков при условии, что питание интерфейсов счётчиков осуществляется от внешнего блока питания :110 | 1 | шт |
|  | Модуль ввода сигналов МТК-30.ТС16-02 или эквивалент | Предназначен для ввода дискретных сигналов типа "сухой контакт". - Количество входных каналов 16 - Информационный протокол CAN-Bus (ISO 11898) - Напряжение питания 12 ÷ 32 В - Габаритный размер 45×124×138 мм3 | 2 | шт |
|  | Модуль телеуправления МТК-30.ТУ4 или эквивалент | Предназначен для дистанционного управления четырьмя двухпозиционными объектами. Управление объектом: - подача напряжения на пусковую обмотку механизма включения или выключения, - удержание этого напряжения в течение фиксированного интервала времени - Обмен данными осуществляется по ГОСТ Р МЭК 870-5-101-2001 или CANex - Питание устройства постоянным напряжением 24 В (21,6 – 26,4 В) | 1 | шт |
|  | Антенна Mag One 136-150 МГц или эквивалент | Диапазон частот 134-150 МГц Тип разъема: Motorola RF-MX Высота антенны, см: 14.5 Совместимость: MAG ONE MP300 штатно, GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280... CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200... P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040, P080... GP300, P110, GP600, GP68, GP88 | 1 | шт |
|  | Тангента Motorola MDRMN4025 или эквивалент | Тангента (динамический микрофон) для автомобильных радиостанций Motorola серии GM. Без DTMF | 1 | шт |
|  | Коммутатор MOXA EDS-308 или эквивалент | Общее количество портов: 8 Возможность подключения резервного источника электропитания: Есть Рабочая температура, °C: 0 ~ +60 Стандарты: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for Flow Control Рабочее напряжение: 24 В пост. (12 ~ 48 В пост.) | 3 | шт |
|  | Коммутатор MOXA EDS-208 или эквивалент | Общее количество портов: 8 Требования по напряжению DC: 12 ... 45 В Требования к температуре при работе: -10 ... 60 °С Реализация Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX Ширина: 40 мм Высота: 100 мм Глубина: 86.5 мм | 4 | шт |
|  | Модуль МТК-30.ТСУ.81 или эквивалент | - ввод восьми телесигналов типа “сухой контакт”; - вывод команды телеуправления по одному каналу. - Обмен данными осуществляется в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 по магистралям RS-485 и/или по протоколу CANex по магистралям CAN - Питание устройства постоянным напряжением 24 В (21,6 – 26,4 В) | 1 | шт |
|  | Кабель Motorola HKN6184 или эквивалент | Программирующий кабель для прошивки каналов к автомобильным радиостанциям Motorola серии DM с USB интерфейсом | 1 | шт |
|  | Модуль Cisco EHWIC-4ESG или эквивалент | Характеристики Тип интерфейса - HWIC Интерфейсные порты - 4 x RJ-45 10/100/1000 BASE-TX Стандарты Поддержка IEEE 802.3 и 10BASE-T - Есть Поддержка IEEE 802.3u, 100Base-TX и 1000Base-TX - Есть Поддержка IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - Есть Поддержка IEEE 802.1p CoS для управления приоритетами трафика - Есть Поддержка IEEE 802.1Q VLAN - Есть Поддержка IEEE 802.1x Безопасность - Есть Поддержка IEEE 802.3x Full Duplex - Есть Поддержка IEEE 802.3af Питание через Gigabit Ethernet Стандартный - Есть Дополнительные функции Intrachassis stacking or cascading - Есть Voice VLAN (VVLAN) - Есть IEEE 802.1x Authentication - Есть Поддержка управления IP Multicast - Есть Поддержка CiscoWorks - Есть Cisco Discovery Protocol версии 1 и 2 - Есть Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP; режимы - клиент, сервер и прозрачный) - Есть Конфигурация и управления устройствами при помощи Cisco Configuration Professional - Есть Эксплуатационные характеристики Рабочая температура - от 0 °C до 40 °C Температура хранения - от -20 ° до 60 ° C Влажность при эксплуатации - от 10 % до 90 % (без конденсата) Влажность при хранении - от 5 % до 90 % (без конденсата) Размеры - 79 x 21 x 122 мм Вес нетто - 0.079 кг Вес брутто - 100 г | 5 | шт |
|  | Телефон проводной Panasonic KX-TS2350 или эквивалент | Телефон проводной с кнопочным номеронабирателем, возможностью переключения режимов набора номера и регулируемой громкостью звонка. | 10 | шт |
|  | Коммутатор D-Link DES-1008A или эквивалент | коммутатор (switch) 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек размеры: 69 х 128 х 25 мм вес: 0,3 кг. | 8 | шт |
|  | Модуль Cisco VWIC3-2MFT-G703 или эквивалент | Скорость передачи данных 2.048 Mbps Совместимость Для маршрутизаторов CISCO Cisco 1921, 1921 4-pair, 1921 ADSL2+, 1921 T1, 1941, 2901, 2911, 2921, 2951, 3925, 3925E, 3945, 3945 Стандарты CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, AS/NZ 3548 Class A, CSA C22.2 No. 60950-00, ICES-003 Class A, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, EN 60950-1 Типы интерфейсов: 2 интерфейса T1/E1 Multiflex Trunk | 5 | шт |
|  | Антенна ШАЙБА АТМ-GSM3GU-2-SMA или эквивалент | Антенна с врезным креплением. 900/1800/2100 Мгц. Длина кабель 3 метра. Разъем SMA-male. Рабочее КСВ 2 | 20 | шт |
|  | Основание антенное магн. Anli JM-100 NMO или эквивалент | антенный разъем: NMO тип кабеля: RG-58 A/U длина кабеля: 4,5 метра кабельный разъем: PL-259 магнитное основание: 145 мм | 3 | шт |
|  | Пигтейл Hyperline SM 9/125 FC/UPC 1м или эквивалент | Пигтейл волоконно-оптический Тип разъема: FC, Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2), Внешняя оболочка: LSZH, Толщина оболочки: 0.9 мм, Класс полировки разъема : UPC, Длина: 1 м | 10 | шт |
|  | Крепление Antenex MB8 с кабелем RG-58AU или эквивалент | Врезное крепление с кабелем RG-58AU для автомобильных антенн, разъем NMO | 5 | шт |
|  | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 2,5м | - | 5 | шт |
|  | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 4м | - | 5 | шт |
|  | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 7м | - | 3 | шт |
|  | Грозозащита Nag-1.2 или эквивалент | Модуль грозозащиты одного порта Ethernet | 20 | шт |
|  | Антенна автомобильная Opek VH-1215 или эквивалент | Рабочий диапазон, МГц: 136-174 Коэффициент усиления, dB: 3 Максимальная рабочая мощность, Ватт: 300 Разъем: NMO Сопротивление: 50 Электрическая длина: 5/8 Физическая длина, см: 145 | 12 | шт |
|  | Антенна автомобильная Anli AW-6 VHF или эквивалент | Автомобильная антенна Диапазон 136-174 МГц Высота до 1.3 метра Усиление 3.2 дБ КСВ на резонансной частоте <1,2:1 Полоса пропускания по КСВ=1.5: 5-7 МГц Максимальная мощность 100 Вт Основание PL для установки на магнит | 10 | шт |
|  | БП Mean Well RS-50-24 или эквивалент | Блок питания AC-DC, 50Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, выход 24В/2.2A, рег. вых 22…27.2 В , изоляция 3000В AC, в кожухе 99х97х35мм, -20…+70°С | 1 | шт |
|  | Антенна базовая Diamond F-22 или эквивалент | Коллинеарная антенна для базовых станций Диапазон частот :144-174 МГц Мощность:200 Вт Выход для подключения:SO 239 Коэффициент усиления:6.7 dB Габариты:3.2 м Вес:1.3 кг | 1 | шт |
|  | АКБ Motorola PMNN4409 или эквивалент | Аккумуляторная батарея повышенной емкости для радиостанций Motorola серии DP4000. Тип батареи: Li-Ion. Емкость батареи: 2250 мА*ч Время работы: 16 часов (в цифровом режиме). Число циклов перезарядки – 300 Рабочая температура, грд. Цельсия -10+60 Эффект памяти – Нет Взрывобезопасность – Нет Необходимость тренировки - Нет Технология Impres - Да Стандарт пыле и влагозащиты - IP67 Вес,г – 150 Габариты ВхШхГ, мм – 112.35x51.65x23.2 | 10 | шт |
|  | БП Mean Well DR-120-24 или эквивалент | Источник питания Диапазон входных напряжений : 88 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC by switch 248 ~ 370VDC Выход: Напряжение постоянного тока - 24V Номинальный ток - 5А Номинальная мощность - 120 W Диапазон рабочих температур: -10 - +60°C Габаритные размеры: 65.5*125.2*100mm (W*H*D) Способ монтажа - DIN Rail | 3 | шт |
|  | АКБ Vertex FNB-V94 или эквивалент | АКБ для р/станций Vertex Standard VX-160 VX-210 VX-400 VX-150 VX-80 тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид Напряжение питания, В: 7,2 Емкость, мАч: 1800 Вес, г: 172 Размер, мм: 59 x 96 x 16 | 8 | шт |
|  | Антенна автомобильная Diamond M-285S или эквивалент | Диапазон частот, МГц: 144-174 Длина антенны, м: 1.33 Коэффициент усиления, дБ: 3.4 Тип монтажа: на магнит (PL) Тип: штыревая Волновое сопротивление, Ом: 50 Максимальная входная мощность, Вт: 200 Вт Высота антенны: от 1 до 1,5 м | 10 | шт |
|  | Кабель антенный RG-58 с основанием PL 7м | - | 2 | шт |
|  | Крепление антенное Alan GR-F или эквивалент | Кронштейн Alan GR-F Inox для монтажа антенны на водосточный желоб. Монолитная стальная конструкция Диаметр отверстия для антенны 16 мм | 5 | шт |
|  | Разъем соединительный F-F | F-F соединительный разъем (гнездо-гнездо) | 2 | шт |
|  | Тампоны д/оч.портов NFC-SWABS 2,5мм 50шт или эквивалент | Тампоны для очистки портов LC и MU | 1 | уп |
|  | Тампоны д/оч.портов NFC-SWABS 1,25мм25шт или эквивалент | Тампоны для очистки портов LC и MU | 1 | уп |
|  | Конвертер DS100B RS-232/422/485-Ethernet или эквивалент | - Основан на EM100 Ethernet модуле; - 10BaseT Ethernet порт. - Универсальный RS232/422/485 порт: RS232 режим: RX, TX, RTS, CTS, DTR, DSR линии, RS422: RX+/-, TX+/-, CTS+/-, RTS+/- линии, RS485: RX+/-, TX+/-, автоматический контроль направления; - 4 светодиода состояния; - Питание: 9-16В (12В номинал); - Размеры: 89x51x30мм; | 12 | шт |
|  | Лента сменная FIS F1-7021C или эквивалент | Сменная лента для устройства FIS F1-7020C (F1-7021C) - безволоконная лента без спирта для удаления грязи, пыли, масла и других загрязнений с торца коннектора | 1 | шт |
|  | Коммутатор MOXA EDS-308-S-SC-T или эквивалент | Промышленный 8-портовый неуправляемый коммутатор: 7 х 10/100 BaseTХ и 1 х 100BaseFX (одномодовое волокно, разъем SC, до 40 км), резервируемое питание, релейный выход, -40...+75С | 4 | шт |
|  | Крепление на водосток Optim TS-07 или эквивалент | Для крепления антенн врезного типа с основанием диаметром не более 16 мм на водосток автомобиля | 5 | шт |
|  | Точка доступа Wi-Fi UniFi AC-AP Pro или эквивалент | Точка доступа беспроводной сети WIFI 2,4Ghz/5 Ghz, 802.3af/A PoE & 24V PoE, 10/100/1000 Ethernet | 2 | шт |
|  | АКБ Motorola PMNN4412 или эквивалент | Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид Напряжение питания, В: 7.2 Емкость, мАч: 1300-1400 Вес, г: 210 Размер, мм: 55 x 115 x 21 Количество рабочих циклов: 400 | 5 | шт |
|  | Разъем Motorola PMLN5072 или эквивалент | 26 –pin разъем для подключения внешних аксессуаров и периферийных устройств к цифровым автомобильным, стационарным радиостанциям и ретрансляторам Motorola MotoTRBO, через разъем на тыльной стороне корпуса. | 5 | шт |
|  | Очиститель Fujikura One-Click 2,5мм или эквивалент | Для очистки торцов оптических разъемов | 2 | шт |
|  | Основание антенное магн. Anli JM-100 UHF или эквивалент | Магнитное основание. Диаметр: 145 мм. Разъем на кабеле - PL, на основании - PL. | 2 | шт |
|  | Антенна автомобильная Maxrad MHB-5800 или эквивалент | Диапазон рабочих частот: 144 -174 МГц. Физическая длина антенны: 0.92 м. Электрическая длина: 5/8. Усиление: 3 дБ. | 2 | шт |
|  | Соединитель оптический 3M Fibrlok 2529 или эквивалент | 3M 2529 Fibrlok™ II — механический универсальный соединитель оптических волокон, Диаметр волокна 125 мкм, Диаметр покрытия 250-900 мкм, Средние потери на стыке 0,1 дБ, Потери на отражение не более 35 дБ, Нагрузка на разрыв не менее 0,45 кг Габаритные размеры 3,8 х 6,4 х 38 мм | 5 | шт |
|  | БП Mean Well DR-4524 или эквивалент | Источник питания Диапазон входных напряжений - 85 ~ 264VAC Выход: Напряжение постоянного тока - 24V Номинальный ток - 2А Номинальная мощность - 48 W Диапазон рабочих температур: -10 - +50°C Габаритные размеры: 93*78*67mm (L*W*H) Способ монтажа - DIN Rail | 5 | шт |
|  | Контроллер темп. и част. МТК-30.ТРМ-200 или эквивалент | Напряжение питания: 90…245 В переменного тока Количество универсальных входов: 2 Время опроса входа: 1 с Тип интерфейса :RS-485 Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с Тип кабеля: экранированная витая пара Протокол передачи данных: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII | 1 | шт |
|  | Патч-корд Hyperline FC-D3-9-FC/UR-2м или эквивалент | - | 5 | шт |
|  | Кабель питания Vertex Standard T9021015 или эквивалент | Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Vertex Standard. | 3 | шт |
|  | Ложемент Л5-ФЛ для соединителей Fibrlok или эквивалент | Предназначены для фиксации усаженных гильз КДЗС и механических соединителей на кассетах в оптических муфтах и кроссах. | 5 | шт |
|  | Кабель питания Motorola HKN4137A 3м или эквивалент | Кабель питания для автомобильно-стационарных радиостанций мощностью 1-25Вт, ±13.8 В., 3 метра | 3 | шт |
|  | Тангента Motorola RMN5052 или эквивалент | Стандарный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM | 2 | шт |
|  | Дисплей Siemens C101/VLGEM1021 или эквивалент | Дисплей Optipoint 500 (экран) - предназначен для полноценной замены вышедших из строя экранов с заводскими номерами C101/ VLGEM1021 | 20 | шт |
|  | Дисплей Siemens C102/VLGEM1021 или эквивалент | Дисплей Optipoint 500 (экран) - предназначен для полноценной замены вышедших из строя экранов с заводскими номерами С102 /VLGEM1021 | 10 | шт |
|  | БП iRZ ACC-PS02 12V 1A или эквивалент | Входное напряжение 100-240 В Входная частота - 50/60 - Гц Входной ток - не более, 300 мА Выходное напряжение 12 В Выходной ток - не более, 500 мА Пульсация выходного сигнала - 150 мВ Рабочие температуры - не более, 40 °C Относительная влажность 40 - 93 % Энергопотребление без нагрузки (Вход 115V 60HZ/230V 50 HZ) 0.3W или меньше | 20 | шт |
|  | Роутер iRZ RL21 или эквивалент | Тип установки: На DIN-рейку Режимы работы: Коммутатор, 4G роутер Стандарты связи: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSPA+ (3G), LTE FDD/TDD (4G) Интерфейсы: - 4x 8P8C — Ethernet 10/100 Мбит/с - Microfit4— разъем питания - Внешний COM-порт, который может использоваться для сбора данных или для управления оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения по интерфейсам RS232 и CAN (требуется конвертер интерфейсов) - Разрывной клеммный коннектор: Сбор данных или управление оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения через интерфейс RS485 - 7 GPIO с настраиваемой конфигурацией - 2 x SMA-разъем GSM-антенны - 2 х слот SIM-карты - Слот карты MicroSD - Кнопка сброса настроек Процессор: MIPS 24KEc, 580 Mhz Оперативная память (RAM) : 64 Мб Внутренняя память : 16 Мб | 20 | шт |
|  | Модуль ПП-08 мультиплексора ТС-30 или эквивалент | модуль приемопередатчика и кросс- коннекции каналов 64 кБит/с между 8 внешними и 4 внутренними Е1 с функцией резервирование Е1 "1+1" | 4 | шт |
|  | Модуль BBU 9273CBTE-0010 или эквивалент | Батарея резервного питания (BBU) Infortrend 4U-BBU - 3,6v для RAID систем A08S-G2130; A12S-G2130; A16S-G2130; A16E-G2130-4; A16U-G2430; A16F-G2430; A16F-R2431; S12E-G1133 | 1 | шт |
|  | Модуль FG-FOM2,5GL2-System Controller или эквивалент | Модуль управления мультиплексора Nateks FG-FOM2,5GL2 | 1 | шт |
|  | Разъем высокочастотный U-111F | UHF-вилка / папа PL-259 U-111F обжимной ВЧ-разъем на коаксиальный кабель RG58, 50-Ом | 4 | шт |
|  | Разъем ВЧ Hyperline CON-BNC-M-RG58-SLD или эквивалент | - Материал корпуса: никелированный цинк. - Материал центрального контакта: латунь с золотым напылением. - Материал изолятора: полиоксиметилен. - Материал прокладки: ПВХ. - Материал кольцевой прокладки: никелированное железо. - Материал обжимной втулки: никелированная латунь. - Диапазон рабочих частот: 0—4 ГГц. - Диапазон рабочих температур: от -55 до +85 °C. - Тип кабеля: RG58. Диаметр кабеля: 4,70 мм. | 10 | шт |
|  | Конвертер Planet VC-231 VDSL2(профиль 30а) или эквивалент | Порты: 10/100Base-TX: 1 RJ-45, Auto-Negotiation и Auto-MDI/MDI-X VDSL: 1 RJ-11, female Phone Jack Телефон: дополнительный сплиттер для POTS Производительность* (Нисходящая / Восходящая) 300m -> 100/100Mbps , 400m -> 90/90Mbps 600m -> 61/40Mbps, 800m -> 54/8Mbps Смена режимов CO / CPE осуществляется через DIP переключатель • Определение симметричного частотного плана для передачи дынных в нисходящем/восходящем потоках • Поддержка стандартов IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base-TX и IEEE 802.3x, контроль Ethernet потока • DMT (Discrete Multi-Tone) • Half duplex Back pressure и IEEE 802.3x Full Duplex Pause frame flow control • Одновременная передача данных и голосовой связи по существующей телефонной паре. • Один 10/100Mbps RJ-45 port, Auto-Negotiation и Auto-MDI/MDI-X • Поддержка больших пакетов размером до 1536 байт, прозрачные теги 802.1Q VLAN • Выбираемый частотный план и целевой режим SNR • LED индикаторы для сетевой диагностики • Возможна установка в шасси (MC-700 / MC-1500/ MC-1500R) | 10 | шт |
|  | Конвертер D-Link DMC-F15SC /A1A или эквивалент | Медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC. DMC-F15SC, поддерживает максимальную длину оптического кабеля 15 км. Длина волны ,1310 нм ,максимальный размер пакета 1600 байт, питание 5В 1A. | 26 | шт |

Заполняется после включения в План закупки.