- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика

для выполнения работ по лесовосстановлению

1.1. Основание выполнения работ

1.1.1  Проект лесовосстановления на весну 2022 года (утвержден приказом управления лесами Тамбовской области от 22.01.2021 года №53).

1.2. Нормативно-правовая база.

1.2.1 Лесной кодекс РФ.

1.2.2. Правила лесовосстановления, утвержденные приказом Минприроды России 
от 04.12.2020. № 1014;

1.2.3. Приказ Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования».

1.2.4. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614;

1.2.5. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 15.06.1993 № 155 
«Об утверждении наставления по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации»;

1.2.6. Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, типы, размеры и общие технические требования ОСТ 56-44–80 (в части, не противоречащей лесному законодательству).

1.3. Цель выполнения работ.

Компенсационные мероприятия методом посадки лесных культур.

1.4. Объем и место (адрес) выполнения работ

Местоположение лесного участка:

| Лесничество | квартал | площадь |
| --- | --- | --- |
| Кирсановское, Дербенское участковое лесничество | кв. №33 выд. №3 | 9,198 (9,2) га |

Выполнить работы в соответствие с проектом лесовосстановления на весну 2022 года (утвержден приказом управления лесами Тамбовской области от 22.01.2021 года №53).

1.5. Исходные данные для выполнения работ.

Проект лесовосстановления на весну 2022 года (утвержден приказом управления лесами Тамбовской области от 22.01.2021 года №53).

2. Основные требования к выполнению работ.

Искусственное лесовосстановление проводится в соответствии с Проектом лесовосстановления исходя из лесорастительных условий конкретного участка.

Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие посадочного материала лесосеменному районированию:

- Паспорт на посадочный материал, документы о качестве семян (сертификат, удостоверение), из которых выращен посадочный материал.

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу в соответствии с проектом:

– сеянцы сосны обыкновенной 2х лет. d (не менее)=3,0 мм, h (не менее)=100 мм, сеянцы дуба черешчатого 1-2х лет. d (не менее)=4,0 мм, h (не менее)=150 мм с питомника Кирсановского производственного участка ТОГАУ «Кирсановский лесхоз».

При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала необходимо осуществить систему мероприятий, которые предупредят повреждение и подсушивание корней сеянцев и саженцев. Посадочный материал сразу после выкопки увязывается в пучки (сеянцы – по 100 шт.). На питомнике и лесокультурной площади пучки сеянцев прикапываются с раскладкой их в один ряд и плотной заделкой корней почвой. В прикопках посадочный материал регулярно поливается. При транспортировке от питомника 
до лесокультурной площади посадочный материал для предотвращения иссушения закрывается пленкой или брезентом и также поливается. По лесокультурной площади при ручной посадке пучки саженцев или сеянцев транспортируются в ведрах или специальных ящиках с ручками («подносках»).

Метод создания лесных культур: мехпосадка лесопосадочной машиной.

Обработка почвы (посадочное, посевное место): борозды.

Сроки и технология (метод) выполнения работ по лесовосстановлению: апрель-май 2022 года в дно плужных борозд.

Параметры лесных культур: количество деревьев культивируемых пород, тыс. шт./га, всего 4,4, в том числе по породам:

сосна – 2,6 тыс. шт.

дуб – 1,8 тыс. шт.

Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественного возобновившихся нежелательных пород: 1:1

Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния: между рядами 2,5 м, в рядах 0,7 м.

Густота посадки, посева (количество посадочных, посевных мест): 5,6 тыс. шт/га.

Высажено посадочного материала на 1 га 5,6 тыс. шт., на всю площадь по породам:

сосна – 30,9 тыс. шт.

дуб – 20,6 тыс. шт.

Схема смешения пород 6С4Д.

Норма дополнения:

Количество посадочных мест, тыс. шт./га 1,2.

Площадь, га 9,198 (9,2).

3. Виды и способы ухода, их кратность.

3.1 Агротехнический уход:

технология: сплошное уничтожение сорной растительности в междурядьях срезание с одновременным рыхлением почвы при помощи КЛБ-1,7, агрегатируемого с трактором МТЗ-82

1-й год мехуход - 2 кратный, ручной уход - 1 кратный;

2-й год мехуход – 2 кратный, ручной уход – 2 кратный;

3-й год мехуход – 1 кратный, ручной уход – 1 кратный;

4-й год мехуход – 1 кратный

3.2. Лесоводственный уход:

технология: уничтожение нежелательной древесной и травянистой растительности на полосах и в междурядьях

4-й год 1 кратный;

5-й год 1 кратный.

3.3 Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:

возраст – 6 лет;

количество деревьев главных (целевых) пород, не менее тыс. шт./га, всего 2,2

в том числе по породам: сосна – 2,2 тыс. шт./га, средняя высота – 1,3 м.

4.  Дополнительные мероприятия.

Подготовка и сдача в уполномоченный орган отчета о воспроизводстве лесов по форме утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- проведение фото и видеофиксации лесного участка;

- натурное обследование на соответствие выполнения работ по проекту лесовосстановления;

- составление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведению в соответствии с Приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452;

- сдача отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведению в соответствии с Приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452.

Проведение приемки выполненных работ с подписанием Акта приемки работ с трех сторон: Подрядчик, выполнявший работы, Заказчик работ и уполномоченный орган ответственный за приемку работ по лесовосстановлению.

5. Требования к качеству выполнения работ.

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- производить мероприятия по лесовосстановлению в полном соответствии с требованиями утвержденного уполномоченным органом проекта лесовосстановления, нормами законодательства Российской Федерации, государственными стандартами и иными документами, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности;

- выполнять на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время выполнения работ по лесовосстановлению, а также перед началом мероприятий по лесовосстановлению установить аншлаги в местах, согласованных с лесничеством;

- обеспечить содержание и уборку мест выполнения лесовосстановительных мероприятий и прилегающей территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе, обеспечить собственными силами и за свой счет утилизацию отходов производства и потребления, образующихся в процессе ведения лесовосстановительных работ в рамках настоящего Технического задания;

- обеспечить наличие посадочного материала в необходимом количестве или наличие возможности приобретения посадочного материала.

Транспортировка, доставка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в выполнении по настоящему техническому заданию работ, не нарушая даты завершения выполнения работ по настоящему техническому заданию.

Работы сторонних организаций оплачиваются Подрядчиком.

Изготавливаемые документы и полученные от уполномоченных органов документы в ходе выполнения работ по техническому заданию, должны передаваться Заказчику по мере их возникновения с сопроводительными письмами. Ответственность за комплектность передаваемой документации и соответствие ее требованиям действующего законодательства несет Подрядчик.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполнения работ. Обеспечение промышленной безопасности, охраны труда.

Работы должны оказываться в соответствии с Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н).

При производстве всех видов работ соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614).

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

- начало производства работ осуществлять после заключения договора.

- при выполнении работ повышенной опасности оформлять наряд-допуск.

- в своей работе руководствоваться требованиями федеральных законов, федеральных и отраслевых норм и правил в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарных норм и правил, строительных норм и правил, локальных нормативных актов Заказчика.

- проводить с работниками инструктажи на рабочих местах, предъявлять журналы проведения инструктажей для проверок по первому требованию.

- проводить анализы безопасности работ, при необходимости вносить в них корректировки.

- обеспечить выполнение работниками Подрядчика Правил в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- в случае наличия инженерных сетей в зоне производства работ согласовывать выполнение работ с собственником сетей, с оформлением наряд-допуска.

- всю полноту ответственности за нарушение федеральных законов, норм и правил по безопасности труда, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, при производстве работ, выполняемых Подрядчиком на объекте, в том числе за последствия таких нарушений несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.

Начальник управления технологического развития

и цифровизации

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»                                                       А.В. Ушаков

Старостин Д.В.

8(4752) 578-228