| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Нижновэнерго»

_________________А. И. Киселев

“      ” сентября 2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку декоративных светильников

в здание ул. Рождественская 33 (лестница )

для нужд филиала «Нижновэнерго».

1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования, характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица 1

| №/№ | Наименование материала | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Декоративные светильники на лестницу 1-4 этажи |  | Комплект | 1 |
|  |  | В составе: |  |  |
|  |  | Подвесной светильник. Степень защиты ip: не менее 44. Материал: алюминий, полимер. Высота: не более 1556мм. Длина: не более 1250мм. Ширина: не менее 35мм. Напряжение: 220В. Тип лампы: LED. Лампа в комплекте: Да. Мощность: 30W. Цвет свечения: дневной белый. Цветовая температура: 4000К. Угол рассеивания света: не более 120. Световой поток: не менее 2600Лм. Цвет: черный /белый Желательное требование: дизайн в соответствии с изображением | шт | 7 |
|  |  | Подвесной светильник. Степень защиты ip: не менее 44. Материал: алюминий, полимер. Высота: не более 1556мм. Длина: не более 1500мм. Ширина: не менее 35мм. Напряжение: 220В. Тип лампы: LED. Лампа в комплекте: Да. Мощность: 42W. Цвет свечения: дневной белый. Цветовая температура: 4000К. Угол рассеивания света: не более 120. Световой поток: не менее 3300Лм. Цвет: черный /белый Желательное требование: дизайн в соответствии с изображением | шт | 18 |
|  |  | Уличный светильник Установка: настенный. Назначение: осветительный. Cтепень пыле-влагозащиты: не менее IP54. Напряжение: 220-240В. Мощность: не более 100 В. Тип цоколя: GU10. Материал арматуры: металл. Количество лампочек: не более 2 шт. Высота: не более 15 см. Ширина: не более 6.8 см. класс электробезопасности - не менее I. Желательное требование: дизайн в соответствии с изображением | шт | 41 |
|  |  | Линейный трековый светильник Размер: не менее 1000*96*38. Мощность: не более 29Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: не менее 3000К. Материал корпуса –металл. Цвет корпуса: белый. Отделка: зеркало. Влагозащита: не менее IP20. Цвет свечения: теплый белый, Световой поток: не менее 1100 лм. Желательное требование: дизайн в соответствии с изображением |  | 18 |
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 100 |
|  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 400 |
|  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 700 |

2. Общие требования.

2.1.   Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.2. Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать характеристикам, указанным в таблице.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента получения продукции со склада Поставщика и подписания необходимых документов. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемое оборудование должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного производителем срока использования (выполняемого объема работ).

5. Правила приемки продукции и оплаты.

Продукция поставляется автотранспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 45

Срок поставки: ноябрь – декабрь 2022 г.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника управления

обеспечения производства

филиала «Нижновэнерго»                                                                                                    П.В. Костромин

Заместитель главного инженера –

начальник управления

обеспечения производства

филиала «Нижновэнерго»                                                                                                                И.Н. Тихов