УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления собственностью

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ Г.Ю. Очкова

«10» февраля 2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект услуг:

-Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных  зон объектов электросетевого хозяйства.

- Проведение кадастровых работ и изготовление технических планов объектов недвижимого имущества.

2. Сведения об объектах: Объекты электросетевого хозяйства Заказчика (вид, диспетчерское наименование, инв. №,  наименование по бухгалтерскому учету, протяженность, количество, место нахождения), перечень которых определен в приложении №№ 1;2  к данному техническому заданию на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), проведение кадастровых работ, подготовка технических планов.

Общий объем услуг:

-Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных  зон объектов электросетевого хозяйства:

ВЛ 0,4 кВ- 835,883 км, количество линий 928 шт.

Подлежат согласованию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в количестве 57 шт.

- Проведение кадастровых работ и изготовление технических планов:

ВЛ 110/35 кВ- 283,204 км, количество линий 8 шт.

.

3.Предельная стоимость услуг: 6 037 000 (без учета НДС).

4. Условия оплаты услуг: Оплата оказанных услуг в безналичной форме производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после передачи Исполнителем Заказчику результата оказанных услуг (документов, предусмотренных пунктом 9 данного технического задания) в течение 30 (тридцати) рабочих  дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета/счета – фактуры. В случае, если договор заключается с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в действующей редакции.

Срок оказания услуг: в течение 7  (семи) месяцев с даты заключения договора.

5. Цель оказания услуг:

- Формирование и согласование  документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ, внесение сведений  о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (зон с особыми условиями использования территории) в Единый государственный реестр недвижимости.

-Подготовка технических планов на объекты недвижимого имущества Заказчика, с целью последующего внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах – ВЛ 110/35 кВ.

6. Нормативные документы:

●   Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания  местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016г. № 163 и от 
4 мая 2018 № 236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в порядок предоставления сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»;

- Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953  «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

- Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

- Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002;

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.);

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием. По итогам выполнения геодезических измерений получает необходимые данные для формирования описаний местоположения  границ охранных зон. Характерные точки должны быть отсняты на каждой опоре.

7.2. Формат электронного документа, содержащего сведения о границах охранной зоны, должен соответствовать формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности на момент внесения сведений о границах охранных зон в ЕГРН.

7.3. Согласование Исполнителем границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», Постановления Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства».

7.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек ее границ в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования,  с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию), а также, по требованию Заказчика,  подготавливает на бумажном носителе документ, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границах охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы.

Заказчик представляет Исполнителю:

- заявление о согласовании границ охранных зон ОЭСХ;

- опись документов, представленных для согласования границ охранных ОЭСХ;

# - сведения, подтверждающие наличие записи о государственной регистрации прав на объект недвижимости. При их отсутствии, в том числе, в случае если такие права не зарегистрированы в ЕГРН, представляются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения ОЭСХ;

# - информацию о технических характеристиках ОЭСХ, в отношении которого устанавливается охранная зона.

7.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней после регистрации решения территориального органа о согласовании границ охранной зоны направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных ОЭСХ, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в ЕГРН сведений о границах охранной зоны.

7.6. В случае издания уполномоченными органами подзаконных актов, предусмотренных  Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным образом регулирующих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и/или оформление материалов по описанию границ охранных зон ОЭСХ, Исполнитель прямо и полностью руководствуется нормами таких нормативно-правовых актов, дополнительных согласований с Заказчиком, в этом случае, не требуется и условия заключенного договора пересмотру не подлежат.

8. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем:

8.1. Анализ представленных Заказчиком  исходных документов и материалов, включая:

- документов, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, поопорные схемы, межевые планы, кадастровые паспорта (выписки), кадастровые планы территорий и т.п., при наличии у Заказчика). Уточнение местоположения ОЭСХ, согласование порядка проведения полевых измерений и доступа к объектам кадастровых инженеров в этих целях, проведение инструктажа по мерам безопасности в ходе проведения мероприятий.

8.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов  ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение (актуализация) кадастровых планов территории. Рекогносцировка района мероприятий и объектов. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из ЕГРН, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для осуществления мероприятий, получение у Заказчика услуг материалов, необходимых для представления в управление Ростехнадзора в целях согласования границ охранных зон (при необходимости).

8.3. При оказании услуг по установлению зон с особыми условиями использования территорий - охранных зон ОЭСХ Исполнителем обеспечивается (в том числе, но не ограничиваясь):

- Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранных зон путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площадей охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры  (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, обозначены границы административно-территориальных образований, границы и кадастровые номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (если границы отдельных частей ОЗ пересекают границы указанных земельных участков), а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием их номеров). Схема границ охраной зоны должна быть оформлена в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта. При невозможности отображения в масштабе схемы отдельных характерных точек границ допускается отображать их местоположение с использованием выносок, оформляемых, в том числе, на отдельных листах. Схема границ должна быть согласована исполнителем (кадастровым инженером) с начальником РЭС Заказчика (путем ее визирования либо письмом о согласовании).

- Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п.7.3.- 7.4.).

- Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон ОЭСХ, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах  таких зон в ЕГРН.

8.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН.

Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п. 7.4-7.5)

8.5. Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон ОЭСХ, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах  таких зон в ЕГРН.

8.6 	При оказании услуг по подготовке технических планов на объекты недвижимого имущества Заказчика, Исполнителем обеспечивается выполнение кадастровых работ, необходимых для изготовления технических планов объектов, определенных в Приложении 2 к техническому заданию:

- Анализ документов, представленных Заказчиком;

- Осмотр объектов, установление их границ и определение их площади;

- Подготовка материалов для технических планов (при необходимости);

- Подготовка технических планов объектов в электронном и бумажном виде;

- Составление (при необходимости по доверенности от Заказчика) и предоставление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и регистрацию прав заявлений/документов, обеспечивающих достижение цели, предусмотренной  п. 5 настоящего Технического задания;

- Устранение недостатков в техническом плане, подготовленном в результате оказания услуг, в том числе выявленных после обращения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет (при наличии).

9. Результат услуг.  Предоставляемые Исполнителем документы:

Результатом оказания услуг является передача Исполнителем Заказчику и принятие Заказчиком следующих документов, форма которых должна соответствовать требованиям, установленным законодательством, действующим на момент оказания услуг:

9.1. В части услуг по установлению охранных зон ОЭСХ :

- на бумажных носителях – документы о границах охранных зон в отношении каждого ОЭСХ Заказчика (экземпляр Заказчика), подготовленные в  соответствии с требованиями действующего законодательства, решения об установлении, изменении зон с особыми условиями использования территории  - границ охранных зон ОЭСХ Заказчика (при необходимости); схемы охранных зон ОЭСХ, согласованные с РЭС; уведомления органа кадастрового учета о внесении сведений о границах охранных зон ОЭСХ в документы ЕГРН или выписку о зоне с особыми условиями использования территории или письменное подтверждение Исполнителя о проведении учетных действий в ЕГРН в отношении охранных зон ОЭСХ Заказчика, с указанием реестрового идентификационного номера охранной зоны;

- на электронном носителе - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения в ЕГРН сведений о зонах  с особыми условиями использования территорий - границах охранных зон ОЭСХ в электронном виде, соответствующего установленным требованиям, кроме того, в формате .pdf с текстовым описанием и графическими схемами, сведения о местоположении объекта электросетевого хозяйства в виде каталога географических координат (WGS-84).

9.2. В части услуг по подготовке технических планов на объекты:

-на бумажных носителях - технические планы объектов недвижимости (в двух подлинных экземплярах),

- на электронном носителе - в виде копий электронных документов, предназначенных   для государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, соответствующего установленным требованиям в формате .xml, .pdf с  текстовым описанием и графическими схемами, сведения о местоположении объекта недвижимости в виде каталога географических координат (WGS-84).

10. Нормативная оговорка (применение действующего законодательства):

В случае изменения в период оказания услуг по Договору норм законодательства, регулирующих порядок оказания услуг, предусмотренных Договором и оформление/наименование документов,  подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику, услуги/документация оказываются и оформляются Исполнителем с учетом требований и форматов, установленных требованиями законодательства, действующих на момент их оказания. Дополнительных согласований с Заказчиком в этом случае не требуется и условия заключенного Договора пересмотру не подлежат.

11. Контактное лицо: Ведущий специалист управления собственностью филиала                     ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Константинова Наталия Сергеевна.

Тел. 8 (915) 678-87-37, e-mail: Konstantinova.NS@mrsk-1.ru