“УТВЕРЖДАЮ”

Первый Заместитель директора-

- Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_______________________

Мордыкин В.В.

« 17 »       декабря       2018г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7-3716

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Никольское для технологического присоединения производственного цеха, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Мальцевское с/п, севернее д. Кузнечики с правой стороны а/д Москва-Минск»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 366038019 | 12004724 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Никольское |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с проектом «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Никольское для технологического присоединения производственного цеха, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Мальцевское с/п, севернее д. Кузнечики с правой стороны а/д Москва-Минск», выполненным ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Участвующие в закупочной процедуре должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство  производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Гагаринский | севернее д. Кузнечики | - |

- Основание для строительства/реконструкции.

Договор на технологическое присоединение №41621607 от 05.04.2018г. заказчик – Жуков Андрей Алексеевич.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. от 25.12.2018 г.);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК 20/13-02/2018;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к выполнению договоров подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-02/2018;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ», РК БП 20/12-02/2018;

- ПУЭ, ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ ВЛЗ-10 кВ: |  |  |
|  | Установка одностоечных опор 10 кВ | 19 шт. |
|  | Установка двухстоечных опор 10 кВ | 8 шт. |
|  | Установка трехстоечных опор 10 кВ | 1 шт. |
|  | Установка плит П-Зи | 19 шт. |
|  | Монтаж провода самонесущего с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена сеч. 3х(1х50) мм2 без переходов | 1593 м |
|  | Монтаж провода самонесущего с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена сеч. 3х(1х50) мм2 на пересечении с а/д | 135 м |
|  | Установка разъединителя рубящего типа 10 кВ | 2 компл. |
|  | Установка мультикамерного разрядника | 28 шт. |
|  | Установка устройства для наложения защитного заземления | 6 шт. |
|  | Устройство ответвления от сущ. ВЛЗ-10 кВ | 1 шт. |
|  | Обрезка крон деревьев | 46 шт. |
|  | Снос отдельно стоящих деревьев | 44 шт. |
|  | Монтаж заземляющего устройства опор 10 кВ: |  |
|  | - вертикальный заземлитель ст. Ф18 мм, 5м | 58 шт. |
|  | - горизонтальный заземлитель ст. Ф12 мм | 616 м |
|  | - спуск для заземления разъединителя ст. Ф12 мм, 10м | 2 шт. |
|  | Пуско-наладочные работы | 1 компл. |

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы: |  |  |
|  | Разъединитель рубящего типа 10 кВ | 2 компл. |
|  | Разрядник мультикамерный | 28 шт. |
|  | Штыревой изолятор | 82 шт. |
|  | Колпачок КП22А | 82 шт. |
|  | Спиральная вязка | 162 шт. |
|  | Подвесной изолятор | 38 шт. |
|  | Соединитель | 38 шт. |
|  | Серьга | 38 шт. |
|  | Анкерный зажим | 38 шт. |
|  | Звено промежуточное | 38 шт. |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | 45 шт. |
|  | Ответвительный зажим ОАЗ-1С | 12 шт. |
|  | Кожух | 12 шт. |
|  | Устройство для наложения защитного заземления | 6 шт. |
|  | Зажим аппаратный прессуемый А2А-50 | 12 шт. |
|  | Лента крепления | 6 м |
|  | Бугель | 6 шт. |
|  | Плашечный зажим ПС-2-2 | 28 шт. |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена сеч. 1х50 мм2 | 5444 м |
|  | Предупредительные плакаты | 2 шт. |
|  | Номерные знаки | 28шт. |
|  | Железобетонные изделия в т.ч. | 18,1 м3 |
|  | Стойка СВ 110-5 | 38 шт. |
|  | Плита П-Зи | 19шт. |
|  | Металлоконструкции | 2147,4 кг |

- Описание основных объемов работ по реконструкции.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Никольское для технологического присоединения производственного цеха, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Мальцевское с/п, севернее д. Кузнечики с правой стороны а/д Москва-Минск», выполненным ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ; СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по реконструкции должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 25% (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Реконструкцию выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание –в течении 62 календарных дней с даты получения протокола о проведении ТЗП и выборе победителя.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию реконструируемых объектов не менее 24 месяцев с момента включения объекта под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник УТР                                                                                                  О. Ю. Докутович

«Согласовано»

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                       О. А. Широков

Исп. Филипенок С.В.