Утверждаю

Первый заместитель директора–

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

____________ А.А. Бурков

«11» апреля 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ПС.

Лот № 3000401

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» производит закупку работ по ремонту контура заземления, зданий, ЗРУ, маслоприемных устройств, ограждения ПС.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центра» на 2022 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет конкурса.

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ПС должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур заземления, ПС 110 кВ Ульяновка | Воронежская обл., Репьевский р-он, с/с Скорицкий, с.Усть-Муравлянка, ул. Механическая, сооруж., 3 | С момента заключения договора | 31.08.2022 |
| 2. | ЗДАНИЕ ПС, ПС 35 кВ № 3 | г. Воронеж, Железнодорожный район, пр. Рационализаторов 18а | С момента заключения договора | 30.08.2022 |
| 3. | Здание ПС, ПС 110кВ № 6 | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а | С момента заключения договора | 30.08.2022 |
| 4. | Здание ОПУ, ПС 110 кВ № 21 Восточная | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Обручева, 9а | С момента заключения договора | 31.08.2022 |
| 5. | Маслоприемник Т-3, ПС 110 кВ № 15 Семилуки | Воронежская обл., Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Курская, д.106 | С момента заключения договора | 30.09.2022 |
| 6. | Маслоприемник Т-1, ПС 35 кВ Колодежанская | Воронежская обл., Подгоренский район, с Колодежное | С момента заключения договора | 30.09.2022 |
| 7. | Маслоприемник Т-1, Т-2, ПС 35 кВ Александровка | Воронежская обл., Россошанский р-н, с.Александровка, пер.Заводской , 4 | С момента заключения договора | 30.09.2022 |

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95));

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607);

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27.1-001-2014);

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Стандарт СТО 17330282.27.100.006-2008. Ремонт и ТО оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

- СНиП 3.01.04-87. Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);

- Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 28.06.2019 № 24/19;

- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;

- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименований на объекты электросетевого хозяйства;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

- Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям, указанным в закупочной документации.

- Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7.	Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ.

5.9.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.12.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.15.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.16.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от от 15.12.2020 N 903Н», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ.

Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

- Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие утвержденной ремонтной программе филиала ПАО «Россети-Центр» - «Воронежэнерго», установленные договором о выполнении работ.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

- Гарантийные обязательства.

9.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник СПС УВС                                                              Юрьев С.Н.

_______________________________/____________________/___________________________

Должность                                              Подпись                                            Ф.И.О.

Приложение к ТЗ

на выполнение работ по ремонту контура заземления, зданий, ЗРУ, маслоприемных устройств, ограждения ПС

Объём работ по ремонту контура заземления, зданий, ЗРУ, маслоприемных устройств, ограждения ПС

| Наименование объекта | Наименование работ и материалов* | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контур заземления ПС 110 кВ Ульяновка ВУ СПС | Контур заземления |  |  |
|  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 50 |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,553 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 2,2 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 6,7 |
|  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0,8442 |
|  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 2 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | 100 м2 | 0,09 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 2,2 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,5 |
|  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0,8442 |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м | измерение | 1 |
| Здание ПС 35 кВ №3 ВУ СПС | Здание |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 6,47 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 6,47 |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 6,47 |
|  | Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 | кг | 381,73 |
|  | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,65 |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 12,42 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 31,12 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 31,12 |
| Здание ПС 110 кВ № 6 ВУ СПС | Раздел 1. Здание ПС ( инв. № 000373/С) |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 9 |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, голубая 475 | кг | 125,1 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 9 |
|  | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | кг | 567 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 18 |
|  | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | кг | 1134 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 18 |
|  | Краска для внутренних работ МА-025,темно-серая | кг | 185,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (жалюзийные решетки на окнах и в стенах) | 100 м2 | 0,1668 |
|  | Краска для внутренних работ МА-025,темно-серая | кг | 1,8848 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,5 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,5 |
|  | Плитка керамогранитная, размер 400х400х9 мм | м2 | 51 |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,005 |
|  | Клей для плитки и керамогранита Ceresit CM 14 «Extra», 25 кг | шт | 24 |
|  | Грунтовка акриловая Грида АК-02 для бетонных полов | кг | 15 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 2 |
|  | Линолеум трудногорючий тип 2, толщиной 2,5 мм | м2 | 204 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 2 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 2 |
|  | Плинтуса для полов пластиковые | шт | 81 |
|  | окна |  |  |
|  | Смена отдельных стеклоблоков в окнах | шт | 50 |
|  | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194х194х98 мм | 1000 шт | 0,0515 |
|  | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194х194х98 мм | шт | 51,5 |
|  | Разборка отдельных стеклоблоков в окнах | шт | 120 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,084 |
|  | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), (1,2*1,75) | шт | 4 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0376 |
|  | стены |  |  |
|  | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесенияследующей окраски или оклейки обоями: стен | кг | 46,248 |
|  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 46,248 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0376 |
|  | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | кг | 1,9552 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 0,24 |
|  | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, синяя | кг | 3,864 |
|  | освещение |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,2 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт | 0,2 |
|  | Светодиодный светильник Гроза 50 XS 155×70° | шт | 20 |
|  | Разъем NEMA (Гроза) | шт | 20 |
|  | Кронштейн настенный к РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона | шт | 20 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 14 |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 14 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | м | 600 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | м | 600 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | м | 600 |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,16 |
|  | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали, марка В-2 и ВВ-2 | шт | 4 |
|  | стены |  |  |
|  | Замена базальтовой ваты в шумопоглотителях | м3 | 30 |
|  | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород | м3 | 30,6 |
|  | Сетка тканая оцинкованная 2,0х2,0 мм, диам. пров.0,4мм | т | 0,0522 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2,45 |
|  | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 9,72 |
|  | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 9,72 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 9,72 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 14,8716 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 9,72 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м2 | 5,94864 |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | м2 | 11,96 |
|  | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная антикоррозийная холодного применения | т | 0,025116 |
|  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 1,196 |
|  | Унифлекс ТКП | м2 | 1363,44 |
|  | Унифлекс ТПП | м2 | 1602,64 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,2 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | -2,64 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 2,64 |
|  | жалюзийные решетки и двери выхода на кровлю, трубы вент. |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (жалюзийные решетки) | 100 м2 | 0,3 |
|  | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-серая | кг | 3,39 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
|  | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-серая | кг | 1,61 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери выхода на кровлю | 100 м2 | 0,12 |
|  | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-серая | кг | 1,932 |
|  | ливневая канализация-ремонт |  |  |
|  | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт | 0,04 |
|  | ВОРОНКА С ОБЖИМНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФЛАНЦЕМ С ОБОГРЕВОМ, Ø110Х720ММ | шт | 4 |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0 |
|  | ТН МАКСИ 152/100 ММ, ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ (3 М), ГРАФИТОВО-СЕРЫЙ, ШТ. | шт | 20 |
|  | ТН ПВХ МАКСИ ХОМУТ ТРУБЫ | шт | 26 |
|  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,017784 |
|  | ТН МАКСИ 152/100 мм, муфта трубы, графитово-серый, шт. | шт | 32 |
|  | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт | 0 |
|  | ТН МАКСИ 152/100 мм, колено трубы 67°, графитово-серый, шт. | шт | 12 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,6 |
|  | Щит распределительный Schneider Electric EZ9E212S2FRU встраиваемый, пластик, модулей 24 белый | шт | 1 |
|  | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 ИЭК | шт | 2 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
|  | Регулятор температуры электронный РТ-330 (с датчиком ДТ) | шт | 1 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 |
|  | Контактор КМИе-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK | шт | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель ВА 47-29М, 10А, трехполюсной, IEK (MVA21-4-010-C) | шт | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 3 |
|  | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 32А, 30мА IEK MAD22-5-032-C-30 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель IEK ВА 47-100 D80, 80А, трехполюсный, 10кА (MVA40-3-080-D) | шт | 1 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,3 |
|  | Разборка сетки молниезащиты | т | 0,4 |
|  | Сборка сетки молниезащиты | т | 0,4 |
|  | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т | 0,12 |
|  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм | т | 0,09 |
|  | Держатель проводника круглого 10-12 мм для плоской мембранной кровли, пластик с бетоном | шт | 720 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19,358 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 19,358 |
| Кровля ОПУ ПС 110 кВ № 21 Восточная ВУ СПС | Кровля |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,76 |
|  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 3,1 |
|  | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3,1 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3,1 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 4,743 |
|  | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов : в два слоя | 100 м2 | 3,1 |
|  | Унифлекс ТКП | м2 | 353,4 |
|  | Унифлекс ТКП | м2 | 508,4 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,76 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,9954 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 7,9954 |
| Маслоприемное устройство ПС 110 кВ № 15 Семилуки Т-3 ВУ СПС | Маслоприемные устройства |  |  |
|  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,42 |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,162 |
|  | Разборка: бетонных фундаментов (борта и дно маслоприемника) | м3 | 11 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (под борта и дно маслоприемника ) | 100 м3 | 0,254 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 10,2 |
|  | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 11,73 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 5,1 |
|  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 5,61 |
|  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (стен маслоприемников с толщиной стен: более 250 мм (0,25*0,5м*42м) | 100 м3 | 0,0525 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 5,32875 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетонирование дна маслоприемника) | 100 м3 | 0,0343 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,5 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1 |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,3465 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетонирование дна маслоприемника) | 100 м3 | 0,0343 |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (бетонирование дна маслоприемника) | 100 м3 | 0,1 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 10,2 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,5 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,5 |
|  | Краска акриловая ВД-АК-101 | кг | 31,5 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 22,572 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 22,572 |
| Маслоприемные устройства Т-1 ПС 35 кВ Колодежанская ЛУ СПС | Раздел 1. Ремонт маслоприемных устройств Т-1 ПС 35 кВ Колодежанская |  |  |
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании маслоприемника | 100 м | 0,22 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,063656 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,063656 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,54625 |
|  | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 2,928188 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,273125 |
|  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1,400438 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен маслоуловителя из кирпича (1,0*1,0*1,0) | 100 м3 | 0,005 |
|  | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | шт | 196 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (стен маслоприемников с толщиной стен: более 250 мм (0,25*0,5м*22м) | 100 м3 | 0,0275 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 2,79125 |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,1815 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетонирование дна маслоприемника и маслоуловителя 10см) | 100 м3 | 0,031 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 3,1465 |
|  | таль арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,2511 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,476 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | 100 м2 | 0,476 |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,4 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6,4 |
| Маслоприемные устройства Т-1, Т-2 ПС 35 кВ Александровка ЛУ СПС | Раздел 1. Ремонт маслоприемных устройств Т-1, Т-2 ПС 35 кВ Александровка 6,0*6,0м |  |  |
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании маслоприемника Т-1, Т-2 | 100 м | 0,48 |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Т-1, Т-2 | 100 м3 | 0,1296 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (под борта и дно маслоприемника Т-1, Т-2) | 100 м3 | 0,0648 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0648 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного маслоприемника Т-1, Т-2 | м3 | 6,48 |
|  | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 7,452 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного маслоприемника Т-1, Т-2 | м3 | 3,24 |
|  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 3,564 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен маслоуловителя из кирпича (1,0*1,0*0,125) Т1,Т2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | шт. | 392 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетонирование дна маслоприемника и маслоуловителя 10см) | 100 м3 | 0,074 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 7,511 |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,5994 |
|  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (стен маслоприемников с толщиной стен: более 250 мм (0,25*0,5м*6,0*6,0м) | 100 м3 | 0,09 |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0,594 |
|  | Бетон кл. В15, F100 (W4) | м3 | 9,135 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,948 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | 100 м2 | 0,948 |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 47,1 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 54,9 |

* - Перечень работ носит рекомендательный характер и может быть расширен