“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 310D_002 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 804005305 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_________________ / В.В. Мордыкин/

“_______” _________________ 2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку косилки-кустореза К-1,7 на трактора серии МТЗ и импортные трактора с приводом от ВОМ трактора (или аналог). Лот № 310D

- Технические требования к продукции.

Роторная косилка-кусторез К-1.7М (или её аналог) предназначена для скашивания травы, срезания грубостебельной и кустарниковой растительности в полосе отвода железных дорог, автомагистралей, нефте- и газопроводов, линий электропередач и заросших лесом полях, на неудобьях в лесу между деревьями, обочинах дорог с уклоном от -50° до +70°, отдельно стоящих деревьев толщиной до 200 мм.

  - Технические данные роторной косилки-кустореза К-1.7М или аналогов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| - Роторная косилка-кусторез К-1.7М (или аналог) | Производительность - 3га в смену (в зависимости от условий) |  |
|  | Необходимая мощность трактора – не менее 50 л/с |  |
|  | Необходимое число оборотов вала отбора мощности - от 1000 об/мин |  |
|  | Ширина захвата - 1.7 метра |  |
|  | Высота среза от 1см до 40см (регулируется гидравликой навески) |  |
|  | Присоединение к механизму навески осуществляется с использованием автосцепки СА-11 (СА-1) |  |
|  | Удаление одиночностоящих деревьев - до 200мм (рекомендуемая толщина до 150мм) |  |
|  | Габариты: Ширина 2м. Высота 2,5 м. |  |
|  | Вес 450 кг. |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 12 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ Р ИСО 7916-99 Машины для лесного хозяйства.

- ГОСТ ISO 4254-13-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности.

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.5. Срок изготовления косилки - кустореза должен быть не более полугода от момента поставки.

2.6. В комплект поставки продукции должно входить:

- ротор,

- ножи,

- защитный экран,

- карданный вал,

- предохранительная муфта

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые косилки - кусторезы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода косилки-кустореза из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Роторная косилка-кусторез К-1.7М или аналог должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта должна включать:

    - Гарантийная документация (паспорт) - 1 шт.

    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия роторных косилок-кусторезов К-1.7М (или аналога) должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС                                                                                        В.В. Никитин