УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Антонов В.А.

« » 2016г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пускателей, контакторов, кнопок, путевых выключателей и ТЭНов

Лот № 401H

- Технические требования к продукции.

Закупаемая продукция  должна соответствовать параметрам, приведенным в таблице №1:

Таблица №1.

| № п/п | Наименование материала | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контактор КМИ-23210 220В | Номинальное напряжение питания цепи упарваления - 220 В |
|  |  | Номинальный рабочий ток – 32 А |
|  |  | Тип напряжения - переменный |
| 2. | Пускатель магнитный ПМА-3210 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |
|  |  | Степень защиты IP40 |
|  |  | Нереверсивный с тепловым реле |
|  |  | Номинальное напряжение катушек управления, 220В |
| 3. | Пускатель магнитный ПМА-4100 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |
|  |  | Степень защиты IP00 |
|  |  | Наличие теплового реле - нет |
|  |  | Номинальное напряжение катушек управления, 220В |
| 4. | Пускатель магнитный ПМА-4100 380В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |
|  |  | Степень защиты IP00 |
|  |  | Наличие теплового реле - нет |
|  |  | Номинальное напряжение катушек управления, 380В |
| 5. | Пускатель магнитный ПМА-5102 380В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |
|  |  | Степень защиты IP00 |
|  |  | Наличие теплового реле - нет |
|  |  | Номинальное напряжение катушек управления, 380В |
| 6. | Пускатель магнитный ПМЕ-221 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |
|  |  | Наличие теплового реле - нет |
|  |  | Напряжение втягивающей катушки: 220В |
| 7. | ТЭН 60А 13/0,4 S 220 R30 | ГОСТ 13268-88 |
|  |  | Развернутая длина - 60 см |
|  |  | Длина контактного стержня - 40 мм |
|  |  | Диаметр стержня - 13 мм |
|  |  | Номинальная мощность - 0.4 кВт |
|  |  | Обогреваемая среда - спокойный воздух |
|  |  | Номинальное напряжение - 220В |
|  |  | Гнутый пополам с радиусом изгиба 30мм |
| 8. | ТЭН 60А 13/0,63 O 127 | ГОСТ 13268-88 |
|  |  | Развернутая длина - 60 см |
|  |  | Длина контактного стержня - 40 мм |
|  |  | Диаметр стержня - 13 мм |
|  |  | Номинальная мощность - 0.63 кВт |
|  |  | Обогреваемая среда - воздух |
|  |  | Номинальное напряжение - 127В |
|  |  | Прямой |
| 9. | ТЭН 65А 13/0,3 S 220 Ф2 R30 | ГОСТ 13268-88 |
|  |  | Развернутая длина - 65 см |
|  |  | Длина контактного стержня - 40 мм |
|  |  | Диаметр стержня - 13 мм |
|  |  | Номинальная мощность - 0.3 кВт |
|  |  | Обогреваемая среда - спокойный воздух |
|  |  | Номинальное напряжение - 220В |
|  |  | Гнутый с радиусом изгиба 30мм |
| 10. | ТЭН 70А 13/0,4 S 220 U-R50 | ГОСТ 13268-88 |
|  |  | Развернутая длина - 70 см |
|  |  | Длина контактного стержня - 40 мм |
|  |  | Диаметр стержня - 13 мм |
|  |  | Номинальная мощность - 0.4 кВт |
|  |  | Обогреваемая среда - спокойный воздух |
|  |  | Номинальное напряжение - 220В |
|  |  | Гнутый пополам с радиусом изгиба 50мм |

- Общие требования.

К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемых материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки поставляемых материалов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки.

Срок изготовления оборудования должен  быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Закупаемый материал должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного изготовителем срока службы, который должен быть не менее 12 месяцев.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

На поставляемые товары поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов согласно, таблицы №1 (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки продукции.

Поставляемые материалы должны пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник СПС | Калиновский В.В. |
| --- | --- |