“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора-главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. _________________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автозапчастей.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики автозапчастей должны соответствовать параметрам, приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель дизельный RICARDO K4100DS (41л.с./30кВт/38кВа/1500об), или эквивалент | ШТ | 1 | Мощность номинальная, кВт - 30.1 Мощность максимальная, кВт – 33 Количество цилиндров – 4 Расположение цилиндров – рядное Тактность двигателя – 4 Система охлаждения – жидкостная Система впуска воздуха - с турбонаддувом Пусковое устройство (стартер - электростартер 24В Вид топлива – дизельное Гарантия, срок (мес) - 24 месяца/1000 моточасов |
| 2 | КПП КАМАЗ 9S1310 без ПГУ ZF, или эквивалент | ШТ | 1 | MAX крутящий момент на входе - 1300 Нм Передаточные числа: Передний ход Crawler-9,48$ 1 – 6.58; 2 – 4,68; 3 – 3,48; 4 – 2,62; 5 – 1,89; 6 – 1,35; 7 – 1; 8 – 0,75 Задний ход 8,97 Тахометр электронный Z = 8 Монтаж: Расположение левое горизонтальное, отход рычага для левостороннего или правостороннего рулевого управления Переключение передач: Узел с 4 передачами - Задний ход, понижающая передача с кулачковой муфтой Демультипликатор - Синхронизация передач Привод КПП: Узел с 4 передачами - Механизм переключения передач с горизонтальным поворотным валом, схема переключения передач с разделением на двойное Н и каскадное Н Демультипликатор - Двойное H: переключение управляется пневматически и происходит автоматически. Каскадное H: переключение преселектором на рычаге переключения передач Масса (без доп. оборудования) прибл. - 190 000 г Необходимое количество масла: Для стандартного монтажа (приблизительно) - 9 л |
| 33 | Резец для мульчера SEPPI m GST S/228, или эквивалент | ШТ | 25 | Резец c 2-мя твердосплавными напайками из специального сплава с микроскопическими частицами WC (карбида вольфрама). Артикул: GST S/228. Мульчерный резец подходит для Seppi M. Аналог оригинальному артикулу: 176.02.005 OPT228, KFS1077Резец c 2-мя твердосплавными напайками из специального сплава с микроскопическими частицами WC (карбида вольфрама). Демонстрирует очень высокую износостойкость, стойкость к ударам. Артикул: GST S/228. Мульчерный резец подходит для Seppi M. Аналог оригинальному артикулу: 176.02.005 OPT228, KFS1077.Резец c 2-мя твердосплавными напайками из специального сплава с микроскопическими частицами WC (карбида вольфрама). Демонстрирует очень высокую износостойкость, стойкость к ударам. Артикул: GST S/228. Мульчерный резец подходит для Seppi M. Аналог оригинальному артикулу: 176.02.005 OPT228, KFS1077 |
| 44 | Болт 96615525, или эквивалент | ШТ | 25 | - |
| 55 | Отвал коммунальный КО-2А (без гидроповорота), или эквивалент | ШТ | 1 | Техническая производительность оборудования 27800 м²/час Рабочая скорость движения при работе оборудования 12,9 км/час Ширина рабочей зоны (при повороте на 30) - 2500 мм (2150 мм) Масса оборудования - 374 кг Средняя наработка на отказ - Не менее 100 ч Высота убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 - 500 мм |
| 66 | Коробка раздаточная ГАЗ-33081 дв. Д-245 Евро-2 со стояночным тормозом, или эквивалент | ШТ | 1 | Артикулы 33081-1800010/ 33081-1800010-02/ 3308-10-1800010-002, 33081-1800010 Каталожная группа Трансмиссия, .Коробка раздаточная Ширина, м - 0.4 Высота, м - 0.32 Длина, м - 0.45 Вес, кг - 82 |
| 77 | Коробка ГАЗ-33081 отбора мощности дв. Д-245, или эквивалент | ШТ | 1 | Артикулы 33081-4202010/ 3308-10-4202010-000 Каталожная группа Дополнительное оборудование, ..Отбор мощности Ширина, м - 0.4 Высота, м - 0.18 Длина, м - 0.69 Вес, кг - 14.06 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «Россети Центр», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «Россети Центр» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить на момент поставки документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание);

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.   Требования к доставке продукции.

Доставка осуществляется силами и за счет Покупателя.

8.   Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка материалов должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем открытого запроса котировок (ОЗК). Поставка оборудования должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

Начальник СМиТ

Филиала ПАО «Россети Центр» -

«Курскэнерго»                                                                                                        Татаренков Ю.С.