| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 401М_001 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2216375 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК  Центра» –

«Смоленскэнерго»

____________ / В.В. Мордыкин

«19» октября  2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов
 (Калия гидрат окиси технический). Лот 401М.

- Технические требования к продукции.

  - Физико-химические характеристики реактива должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
|  | Чистый для анализа (ч.д.а.) |
| 1. Массовая доля гидроокиси калия (KOH), %, не менее | 85 |
| 2. Массовая доля углекислого калия (KCO), %, не более | 1 |
| 3. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,004 |
| 4. Массовая доля сульфатов (SO), %, не более | 0,002 |
| 5. Массовая доля кремнекислоты (SiO), %, не более | 0,002 |
| 6. Массовая доля фосфатов (РО), %, не более | 0,0002 |
| 7. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0005 |
| 8. Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более | 0,0005 |
| 9. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| 10. Массовая доля алюминия (Аl), %, не более | 0,0001 |
| 11. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,001 |

Стандарт: ГОСТ 24383-80

Химическая формула: КОН

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация продукции должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 3 декабря 1999 г. N 61 "Об утверждении и введении в действие "правил проведения сертификации химической продукции".

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети».

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя:

- ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (с Изменением N 1).

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. начальника УРС                   /__________________/                         В.В. Никитин