| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 401М_003 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2004752 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

______________ А.А. Колдунов

«28» октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химматериалов, реактивов

(Силикагель КСКГ)

Лот № 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-	для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

-	наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

-	ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки и подписания актов приема-передачи. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Предоставляемая Поставщиком эксплуатационная документация должна включать:

-	паспорт товара;

-	сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики	_____________________	И.Б. Ковалев