«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»

__________________А.Н.Мелузов

«_____»__________________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку низкорамного полуприцепа

- Общие сведения

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводит закупку низкорамного полуприцепа для обеспечения производственных процессов филиала.

Целью проведения закупки является приобретение низкорамного полуприцепа, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет конкурса

Предмет конкурса - низкорамный полуприцеп.

Поставщик обеспечивает поставку низкорамного полуприцепа для филиала ПАО «МРСК Центра» -«Костромаэнерго» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование низкорамного полуприцепа, его основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателя указаны в Приложении № 1.

Поставляемый низкорамный полуприцеп должен быть новый, неиспользованный, изготовленный не ранее 2021 г соответствовать ГОСТ, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

Поставляемый низкорамный полуприцеп должен быть окрашен в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку низкорамного полуприцепа для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком транспортного средства в техническом предложении.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка низкорамного полуприцепа производится за счет Поставщика.

Поставка низкорамного полуприцепа производится на склады Получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», согласно указанному в Приложении № 2 графику поставки.

Поставляемый низкорамный полуприцеп при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Гарантийные обязательства

Низкорамный полуприцеп должен иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

## Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

## -   иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

## - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

## Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки, наименование грузополучателей - филиалов ПАО «МРСК Центра»;

Приложение №2	 График поставки.

| Начальник службы механизации и транспорта |  | Д.С.Шувалов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Низкорамный полуприцеп |  | 2 ед. |
| Тип полуприцепа автомобильный трехосный |  |  |
| Основной тягач КАМАЗ 65225-6141-53 |  |  |
| Характеристики грузоподъемности |  |  |
| Масса перевозимого груза, кг | 45 000 |  |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, | 10 500 +/- 3% |  |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, | 55 500 |  |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг |  |  |
| - через седельно-сцепное устройство тягача | 21 000 |  |
| - через шины колес четырехосной тележки | 34 500 |  |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм |  |  |
| Длина, не более, мм | 15 170 |  |
| Ширина (с уширителями), мм | 2 540 (3 140) |  |
| Гусак |  |  |
| Сцепной шкворень | 90 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81 или 50 мм (2'') |  |
| Передний радиус ометания полуприцепа, мм | 1 350 |  |
| Радиус ометания тягача, мм | 2 340 |  |
| Настил гусака | металл |  |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным при¬водом серии Е 200 Т «JOSТ» (Германия) или аналог. |  |
| Грузовая платформа, мм, не более |  |  |
| Высота (погрузочная высота под нагрузкой), мм | 892 |  |
| Длина, не более, мм | 11 150 |  |
| Длина свеса под трапы(включен в общюю длину грузовой платформы), не более, мм | 480 |  |
| Ширина (с уширителями), мм | 2 540 (3 140) |  |
| Настил платформы | металл с купершлаком и траказацепами |  |
| Ходовая часть |  |  |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы |  |
| Количество осей, шт. | 3, стационарнные |  |
| Межосевое расстояние, мм | 1 360 |  |
| Оси, производитель. | Ror (Италия) или SPECPRICEP (Россия) |  |
| Количество колес, шт.: |  |  |
| - всего | 14 |  |
| - в том числе запасных | 2 |  |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |  |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |  |
| Тормозная система |  |  |
| Тормозная система | EBS Wabco c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. Розетка ABS: ABS ISO 7638 (7 полюсная) |  |
| Тормоза: |  |  |
| - рабочие | С пневматическим приводом по2-х проводной схеме |  |
| - стояночный | Привод от пружинных энергоаккумуляторов |  |
| Трапы |  |  |
| Тип, количество, шт | Механические одного сложения с механической системой раздвижения трапов, ширина трапа не более 740 мм угол въезда не более 13 градусов |  |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75.Электрооборудования SIM (Португалия)Соединительные разъемы по ГОСТ 9200-76 |  |
| Дополнительное оборудование | Выдвижные уширители грузовой платформы до ширины не менее 3140 мм со знаками «негабаритный груз» и оцинкованными ящиками для настила уширителей, расположенными под платформой гуська полуприцепа, оцинкованные стопора от бокового смещения техники 3 пары, механические опоры на скосе, лебедка для подъема запасного колеса, люк для обслуживания гусака, алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, грунтозацепы на раме, петли для закрепления груза, брызговики, карманы под стойки, противооткатные упоры, сумка с ЗИП. |  |

Приложение № 2

Поставка низкорамного полуприцепа

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

График поставки

| № п/п | Наименования продукции | Количество, шт. | Дата поставки | Грузополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкорамный полуприцеп | 2 | С момента заключения договора по 30.09.2021 | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»,адрес поставки: г.Кострома, ул.Катушечная, д.157 |