Приложение №2

к закупочной документации

Приложение № 1

к договору на оказание услуг                                                                              № _______________от  _________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект услуг: Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных  зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Сведения об объектах: Объекты электросетевого хозяйства Заказчика (вид, наименование, протяженность, количество, место нахождения), перечень которых определен в приложении № 2 к Договору на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Общий объем услуг:

ЛЭП 0,4 – 110 кВ, общей протяженностью – 1 098,058 км, включая кабельные вставки и ТП/КТП на них, общее количество ЛЭП 1 702 шт., в том числе:

- ВЛ 110 кВ  - 2,43 км, количество 1 шт.;

- ВЛ 0,4-10 кВ  - 1 072,956 км, количество 1 574 шт.;

- КЛ  0,4-10 кВ – 22,672 км, количество 127 шт.

В процессе оказания услуг наименования объектов могут быть изменены, охранная зона устанавливается по наименованию, отраженному в документе Заказчика на ОЭСХ, на дату его предоставления в адрес Исполнителя.

В случае ликвидации объекта предусмотренного в Приложении № 2  к Договору (отсутствия его на местности), невозможности осуществления съёмки на закрытых территориях, наличия изменений по протяженности в сторону уменьшения по результатам  геодезической съёмки по сравнению с указанной в Приложении № 2 Заказчик имеет право заменить объекты на аналогичные по протяжённости независимо от их количества и месторасположения, при этом цена Договора не подлежит изменению, дополнительного соглашения к заключенному Договору не требуется.

3. Условия оплаты услуг: установлены Договором на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Цель оказания услуг: Формирование и согласование  документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (зон с особыми условиями использования территории).

5. Нормативные документы:

●    Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания  местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016г. № 163 и от 4 мая 2018 № 236»;

- Приказ Росреестра от 04.09.2020 N П/0329 «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002;

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.);

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978.

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием и по итогам выполнения геодезических измерений получает необходимые данные для формирования описаний местоположения  границ охранных зон. Характерные точки должны быть отсняты на каждой опоре ВЛ.

6.2. Формат документов (в том числе электронных), подготовка которых осуществляется в ходе оказания услуг по договору, должен соответствовать формату, установленному действующим законодательством на момент их подготовки.

6.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», Постановления Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства».

6.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования,  с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию), а также, по требованию Заказчика,  на бумажном носителе документ, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы.

Заказчик представляет Исполнителю:

- заявление о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- опись документов, представленных для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

# - сведения, подтверждающие наличие записи о государственной регистрации прав на объект недвижимости. При их отсутствии, в том числе, в случае если такие права не зарегистрированы в ЕГРН, представляются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства;

# - информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона.

6.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней после регистрации решения территориального органа о согласовании границ охранной зоны направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в ЕГРН сведений о границах охранной зоны.

6.6. В случае издания уполномоченными органами подзаконных актов, предусмотренных  Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным образом регулирующих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и/или оформление материалов по описанию границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Исполнитель прямо и полностью руководствуется нормами таких нормативно-правовых актов, дополнительных согласований с Заказчиком, в этом случае, не требуется и условия заключенного договора пересмотру не подлежат.

7. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем:

7.1. Анализ представленных Заказчиком  исходных документов и материалов, включая:

- документов, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, поопорные схемы и т.п. при наличии у Заказчика). Уточнение местоположения объектов электросетевого хозяйства, согласование порядка проведения полевых измерений и доступа к объектам кадастровых инженеров в этих целях, проведение инструктажа по мерам безопасности в ходе проведения мероприятий.

7.2. Сбор (получение) исходных данных (кадастровых планов территории, выписок из ЕГРН, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для оказания услуг), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов  ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.). Рекогносцировка района мероприятий и объектов.

7.3. Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранных зон путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площади охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры  (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, обозначены границы административно-территориальных образований, границы и кадастровые номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (если границы отдельных частей ОЗ пересекают границы указанных земельных участков), а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием номеров каждой опоры ВЛ). Схема границ охраной зоны должна быть оформлена в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта. При невозможности отображения в масштабе схемы отдельных характерных точек границ допускается отображать их местоположение с использованием выносок, оформляемых, в том числе, на отдельных листах. Схема границ должна быть согласована исполнителем (кадастровым инженером) с начальником РЭС Заказчика (путем ее визирования либо письмом о согласовании).

7.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН.

Получение у Заказчика материалов, необходимых для представления в управление Ростехнадзора в целях согласования границ охранных зон (при необходимости).

7.5. Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160 в соответствии с п.6.4- 6.5 настоящего Технического задания) или непосредственно в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет (государственную регистрацию прав), документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон ОЭСХ, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах  таких зон в ЕГРН.

8. Предоставляемые Исполнителем документы, результат оказания услуг:

Результатом оказания услуг является передача Исполнителем Заказчику и принятие Заказчиком следующих документов, форма которых должна соответствовать требованиям, установленным законодательством, действующим на момент оказания услуг:

- на бумажных носителях - документы о границах охранной зоны (текстовое и графическое описания местоположения границ зон) в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства (экземпляр Заказчика), подготовленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения об установлении зон с особыми условиями использования территории  - границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства Заказчика (при необходимости); схему охранной зоны ОЭСХ, согласованную с РЭС; уведомление органа, осуществляющего государственный кадастровый учет (государственную регистрацию прав), о внесении сведений о границах охранной зоны ОЭСХ в документы ЕГРН или выписку о зоне с особыми условиями использования, территории или письменное подтверждение Исполнителя о проведении учетных действий в ЕГРН в отношении охранной зоны ОЭСХ Заказчика, с указанием реестрового идентификационного номера охранной зоны;

- на электронных носителях - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения в ЕГРН сведений о зонах  с особыми условиями использования территорий - границах охранных зон ОЭСХ, соответствующего установленным требованиям, кроме того, в формате .pdf , xml, с текстовым описанием и графическими схемами.

9. Нормативная оговорка (применение действующего законодательства):

В случае изменения в период оказания услуг по Договору норм законодательства, регулирующих порядок их оказания, предусмотренный Договором, и оформление документов, перечень оказываемых Исполнителем услуг, форма, состав и наименование документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, подготавливается Исполнителем с учетом требований и форматов, установленных требованиями законодательства, действующих на момент оказания услуг. Дополнительных согласований с Заказчиком в этом случае не требуется и условия заключенного Договора пересмотру не подлежат.

Начальник управления собственностью  						     Е.К. Татаринов