“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203E_031 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2344605 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Пластины 400х400 с фланцами 250 и 400 мм

Лот № 203Е

- Технические требования продукции.

Технические данные Пластины должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Область применения | Для установки опор наружного освещения (элемент фундамента) |
|  | Несущая способность, не менее, т | 1,9 |
|  | Размер фланца, мм | 400 х 400 |
|  | Расстояние между центрами отверстий на фланце, мм | 300х300 и 200х200 |
|  | Толщина фланца, мм | 12 |
|  | Совместимость с опорами | КОФ-9000/225/76/5-250/300, ОГК-9,0-(75)-ц (НР 1908 высотой 9м) |
|  | Конструктивное исполнение | Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) |
|  | Способ соединения с фундаментом | Фланцевый с помощью 4-х отверстий D26 мм |
|  | Способ соединения с опорой | Фланцевый с помощью 4-х отверстий D26 мм |
|  | Материал и окраска изделия | Высокая антикоррозийная стойкость покрытия (горячее оцинкование). Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 20 лет. |
|  | Габариты (L x B x H), мм | 12 х 400 х 400 |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 |
|  | Чертеж |  |
| - Конструкция пластин должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-2012 - Каждая партия изделия должна снабжаться паспортом - Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. - На каждой пластине должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия. - Пластины должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах |  |  |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются пластины, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих пластин для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- пластины, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части пластин.

  - Пластины должны быть изготовлены из листовой стали.

  - Все элементы пластин должны быть оцинкованы способом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - Комплектность поставки.

- Пластины;

- метизы для сборки пластин;

Характеристики, количество, типы и марки материалов должны соответствовать проектной документации.

  - Пластины должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

2.8. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения пластин должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя пластин, ГОСТ 14192 - 96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку пластин.

Способ укладки и транспортировки пластин должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления пластин должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые пластины должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода пластины из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Пластины должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка пластин должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету.

По всем видам пластин Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых пластин.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии пластин должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия пластин должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                                подпись                       Фамилия И.О.