Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ______________ К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО « Россети Центр » - «Курскэнерго» ____________________ В.И. Истомин «____»______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_46_132

На поставку маршрутизаторов, коммутатора, мультиплексоров, конвертеров

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» ______________ А.А. Бритько # «___»______________ 2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник СЭ СДТУ и ИТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» __________________В.О. Рыбалкин «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

2023г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	3

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку маршрутизаторов, коммутатора, мультиплексоров, конвертеров для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. ул.К.Маркса, д.27

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки поставку маршрутизаторов, коммутатора, мультиплексоров, конвертеров согласно Приложению для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

- Сроки поставки

- Начало: с момента подписания договора

- Окончание: в течение 40 дней с момента подписания договора.

- Финансирование поставки

Амортизация, ИПР 2023г., КР-385, лот 310F

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2022 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию. Оборудование закупается в дополнение к существующей системе. Поставка эквивалентов не допускается.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 24 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», расположенного по адресу: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел эксплуатации ТК | Начальник отдела | Кириллов А.А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел контролинга ИТ и ТК | Начальник отдела | Косенко А.В. |  |  |
| Служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Начальник службы | Рыбалкин В.О. |  |  |

Приложение

к техническому заданию

на поставку маршрутизаторов, коммутатора, мультиплексоров, конвертеров

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование |  | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Единица измерения | Гарантия (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексор Натекс FG-FOM4E-RM или полнофункциональный аналог |  | Мультиплексор FlexGain FOM4E предназначен для передачи четырех потоков Е1 и Ethernet-трафика со скоростью до 100 Мбит/с по одному или двум одномодовым оптическим волокнам. Основные особенности: - Простая установка и эксплуатация - 100 Мбит/с Ethernet - Минимальные требования к обслуживанию FlexGain FOM4E в исполнении MiniRack представляет собой модуль для установки в стандартные стойки 19" для телекоммуникационного оборудования. | 2 | Шт. | 24 |
| 2. | Конвертер FlexCon FC-SRL-4E1B/4Eth или полнофункциональный аналог |  | Конвертер интерфейсов FlexCON 4xE1(G.703), 4x Ethernet (10/100BT), стоечное исполнение, -36 … 72 в комплекте с кабелями | 2 | Шт. | 24 |
| 3 | Маршрутизатор Eltex ESR-200 или полнофункциональный эквивалент | Пакетный процессор Broadcom XLP (XLP204) Интерфейсы 4хCombo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X 4xEthernet 10/100/1000BASE-T 1xConsole (RJ-45) 1хUSB 2.0 1хUSB 3.0 Подключаемые интерфейсы USB 3G/4G/LTE модем E1 TopGate SFP Производительность Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) - 1,92 Гбит/c; 158k пкт/с Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 70B) - 92 Мбит/c; 155k пкт/c Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) - 0,46 Гбит/c; 40k пкт/с Производительность IPS/IDS 10k правил - 85 Мбит/c; 19,3k пкт/с Производительность коммутации MPLS (фреймы 1518B) - 3,9 Гбит/c; 323k пкт/c Системные характеристики Количество VPN-туннелей - 250 Статические маршруты - 11k Количество конкурентных сессий - 256k Поддержка VLAN - до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q Количество маршрутов BGP - 2,5M Количество маршрутов OSPF - 300k Количество маршрутов RIP - 10k Таблица MAC-адресов - 2k записей на бридж Размер базы FIB - 1,4M VRF - 32 Клиенты Remote Access VPN PPTP/PPPoE/L2TP/OpenVPN/IPsec XAUTH Сервер Remote Access VPN L2TP/PPTP/OpenVPN/IPsec XAUTH Site-to-site VPN IPSec: Policy-based и route-based режимы DMVPN Алгоритмы шифрования DES, 3DES, AES, Blowfish, Camelia Аутентификация сообщений IKE MD5, SHA-1, SHA-2 Туннелирование IPoGRE, EoGRE IPIP L2TPv3 LT (inter VRF routing) Функции L2 Коммутация пакетов (bridging) Агрегация интерфейсов LAG/LACP (802.3ad) Поддержка VLAN (802.1Q) Логические интерфейсы LLDP, LLDP MED VLAN на основе MAC Функции L3 (IPv4/IPv6) Трансляция адресов NAT, Static NAT, ALG Статические маршруты Динамические протоколы маршрутизации RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP Фильтрация маршрутов (prefix list) VRF Policy Based Routing (PBR) BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов BRAS (IPoE)1 Терминация пользователей Белые/черные списки URL Квотирование по объёму трафика, по времени сессии, по сетевым приложениям HTTP/HTTPS Proxy HTTP/HTTPS Redirect Аккаунтинг сессий по протоколу Netflow Взаимодействие с серверами ААА, PCRF Управление полосой пропускания по офисам и SSID, сессиям пользователей Аутентификация пользователей по MAC- или IP-адресам Функции сетевой защиты Система обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS)1 Взаимодействие с Eltex Distribution Manager для получения лицензируемого контента - наборы правил, предоставляемые Kaspersky SafeStream Ii1 Web-фильтрация по URL, по содержимому (cookies, ActiveX, Javascript) Zone-based Firewall Фильтрация фаерволом на базе L2/L3/L4 полей и по приложениям Поддержка списков контроля доступа на базе L2/L3/L4 полей Защита от DoS/DDoS атак и оповещение об атаках Логирование событий атак, событий срабатывания правил Качество обслуживания (QoS) До 8-ми приоритетных очередей на порт L2 и L3 приоритизация трафика (802.1p, DSCP, IP Precedence) Предотвращение перегрузки очередей RED, GRED Назначение приоритетов по портам, по VLAN Средства перемаркирования приоритетов Применение политик (policy-map) Управление полосой пропускания (shaping) Иерархический QоS Маркировка сессий Управление IP-адресацией (IPv4/IPv6) Статические IP-адреса DHCP-клиент DHCP Relay Option 82 Встроенный сервер DHCP, поддержка опций 43, 60, 61, 150 DNS resolver IP unnumbered Средства обеспечения надежности сети VRRP v2,v3 Tracking на основании VRRP или SLA теста Управление параметрами VRRP Управление параметрами PBR Управление административным статусом интерфейса Активация и деактивация статического маршрута Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map Балансировка нагрузки на WAN-интерфейсах, перенаправление потоков данных, переключение при оценке качества канала Резервирование сессий firewall Мониторинг и управление Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1 Встроенный Zabbix agent Аутентификация по локальной базе пользователей, RADIUS, TACACS+, LDAP Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации. Возможность сброса конфигурации к заводским настройкам Интерфейсы управления CLI Поддержка Syslog Монитор использования системных ресурсов Ping, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) Поддержка NTP Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45) Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4/IPv6) Вывод информации по сервисам/процессам Локальное/удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора Функции контроля SLA Eltex SLA Оценка параметров каналов связи: One-waydelay/two-waydelay One-wayjitter/two-wayjitter One-waypacket-loss/two-waypacket-loss Коэффициент ошибок в пакета Нарушение последовательности доставки пакетов Wellink SLA (wiSLA)1 MPLS Поддержка протокола LDP Поддержка L2VPN VPWS Поддержка L2VPN VPLS Martini Mode Поддержка L2VPN VPLS Kompella Mode Поддержка L3VPN MP-BGP Физические характеристики и условия окружающей среды Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт Максимальный уровень шума - 57 дБ Питание: 100-264В AC, 50–60 Гц Интервал рабочих температур: от -10 до +45 °С Интервал температуры хранения от -40 до +70°С Относительная влажность при эксплуатации: не более 80% Относительная влажность при хранении: от 10% до 95% Габаритные размеры (ШхВxГ, мм): 310х44х240 Вес: 2,5 кг Срок службы: не менее 15 лет |  | 2 | Шт. | 24 |
| 4 | Коммутатор Eltex MES3508P или полнофункциональный эквивалент | Интерфейсы: 8х10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 2хCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность: Пропускная способность - 20 Гбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта1 - 14 MPPS Объем буферной памяти - 1,5 Mбайт Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Mбайт Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Mбайт Таблица MAC-адресов - 16384 Количество ARP-записей2 - 4023 Таблица VLAN - 4094 Количество L2 Multicast-групп - 4088 Количество правил SQinQ - 1320 (ingress)/72 (egress) Количество правил ACL - 3006 Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast3 - 12866 Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast3 - 3222 Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 4024 Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 - 1006 Количество VRRP-маршрутизаторов - 50 Максимальный размер ECMP-групп - 8 Количество L3-интерфейсов - 2048 Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей на порт Размер Jumbo-фреймов - 10240 Байт Функции интерфейсов: Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка обратного давления (Back Pressure) Поддержка Auto MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) Функции при работе с МAC-адресами: Независимый режим обучения в каждой VLAN Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) Регулируемое время хранения MAC-адресов Статические записи MAC (Static MAC Entries) Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN: Поддержка Voice VLAN Поддержка 802.1Q Поддержка Q-in-Q Поддержка Selective Q-in-Q Поддержка GVRP Функции L2 Multicast: Поддержка профилей Multicast Поддержка статических Mullticast-групп Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта Поддержка Pim-Snooping Поддержка функции IGMP proxy-report Поддержка авторизации IGMP через RADIUS Поддержка MLD Snooping v1,2 Поддержка IGMP Querier Поддержка MVR Функции L2: Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) Поддержка STP Multiprocess Поддержка PVSTP+ Поддержка RPVSTP+ Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка STP Root Guard Поддержка STP Loop Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка STP BPDU Guard Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN Поддержка ERPS (G.8032v2) Поддержка Flex-link Поддержка Private VLAN, Private VLAN Trunk Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) Функции L3: Статические IP-маршруты Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP² (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast) Поддержка протокола BFD (для BGP) Address Resolution Protocol (ARP) Поддержка Proxy ARP Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) Поддержка протокола VRRP Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP Балансировка нагрузки ECMP Поддержка функции IP Unnumbered Поддержка протокола GRE Функции Link Aggregation: Создание групп LAG Объединение каналов с использованием LACP Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6: Функциональность IPv6 Host Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции: Виртуальное тестирование кабеля (VCT) Диагностика оптического трансивера Green Ethernet Функции обеспечения безопасности: Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping) Опция 82 протокола DHCP IP Source Guard Dynamic ARP Inspection First Hop Security Поддержка sFlow Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности по портам на основе 802.1x Guest VLAN Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU Фильтрация NetBIOS/NetBEUI PPPoE Intermediate Agent ACL (Списки управления доступом): L2-L3-L4 ACL (Access Control List) Поддержка Time-Based ACL IPv6 ACL ACL на основе: Порта коммутатора Приоритета 802.1p VLAN ID EtherType DSCP Типа протокола Номера порта TCP/UDP Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS): Статистика QoS Ограничение скорости на портах (shaping, policing) Поддержка класса обслуживания 802.1p Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast) Управление полосой пропускания Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) Три цвета маркировки Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL Назначение меток VLAN на основании ACL Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM: 802.3ah Ethernet Link OAM Dying Gasp 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления: Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ Протокол SNMP SNTP (Simple Network Time Protocol) NTP (Network Time Protocol) Интерфейс командной строки (CLI) Web-интерфейс Syslog Traceroute LLDP (802.1ab) + LLDP MED Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками 802.1Q Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Функция Change of Authorization (CoA) Сервер SSH, сервер Telnet Клиент SSH, клиент Telnet Удаленный запуск команд посредством SSH Поддержка SSL Поддержка макрокоманд Журналирование вводимых команд Системный журнал Автоматическая настройка DHCP DHCP Relay (Option 82) DHCP Option 12 DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) Добавление тега PPPoE Circuit-ID Flash File System Команды отладки Механизм ограничения трафика в сторону CPU Шифрование пароля Восстановление пароля Ping (поддержка IPv4/IPv6) Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга: Статистика интерфейсов Удаленный мониторинг RMON/SMON Поддержка IP SLA Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика Мониторинг оперативной памяти (RAM) Мониторинг температуры Мониторинг TCAM Стандарты MIB/IETF: RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1493, 4188 Bridge MIB RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2466 ICMPv6 MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB Private MIB RFC 3289 DIFFSERV MIB RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674, 4363 802.1p MIB RFC 2233, 2863 IF MIB RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB RFC 4022 MIB для TCP RFC 4113 MIB для UDP RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2925 Ping & Traceroute MIB RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMPv4 RFC 2463, 4443 ICMPv6 RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part RFC 793 TCP RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и Ipv6 RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet Физические характеристики и условия окружающей среды: Напряжение питания: с включенной функцией PoE: 45 - 57В DC с отключенной функцией PoE: 20 - 57В DC Максимальная потребляемая мощность (с учетом нагрузки PoE): 255 Вт Бюджет мощности PoE: 240 Вт Защита от обратной полярности Реле сигнализации: один релейный выход аварийной сигнализации: 1 A 24В DC Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70° С Температура хранения от -50 до +85° С Влажность от 5 до 95% (без конденсации) Пассивное охлаждение Корпус: металлический, IP30 Вид размещения: DIN-рейка, для настенного монтажа (в дополнительной комплектации) Габариты (ШхВхГ), мм: 85х152х115 Вес: 1,4 кг Стандарты и сертификаты: Безопасность UL 508 Электромагнитная совместимость: EN 55022 Класс A EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Применение на объектах энергетики: IEC 61850-3 IEEE 1613 Удар: IEC 60068-2-27 Свободное падение: IEC 60068-2-32 Внешние механические воздействия: 0,5-55 Гц, 1g, одиночные удары 3g |  | 1 | Шт. | 24 |