“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 804008542 804006968 804006967 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Воронежэнерго»

______________________ /А.А. Бурков/

“_______” ____________________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку VRV системы Daikin Лот № 401B

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку сплит-системы VRV системы Daikin.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку VRV системы Daikin на склады получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» | VRV системы Daikin | 1 | 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская,2 | 30 календарных дней |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные климатического оборудования должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование / марка | Цвет / характеристика | Количества |
| --- | --- | --- |
| Мультисплит-система Daikin RXYSQ8TY1 (наружный блок) | Режим работы: охлаждение/обогрев Тип управления компрессором: инверторный Обслуживаемая площадь: 225 м2 Номинальная производительность (охлаждение): 22,4 кВт Номинальная производительность (обогрев) – 25 кВт Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) – 6,12 кВт Номинальная потребляемая мощность (нагрев)- 5,2 кВт Минимальный уровень шума (внешний блок) – 55 дБ(А) Энергоэффективность (охлаждение) EER – 3,66 Энергоэффективность (нагрев) COP – 4,31 Габариты наружного блока – 1430х940х320 мм Вес наружного блока – 145 кг Марка хладагента – R410A Напряжение питания - 3~; 380-415 В, 50 Гц Особенноси: - Мониторинг энергии, отслеживающий потребление энергии и сравнивающий различные объекты - Использование централизованного управления - Функция переменной температуры хладагента - Технология управления температурой кипения хладагента | 1 шт. |
| Daikin FXZQ25A (внутренний блок) | Режим работы; охлаждение / обогрев. Тип управления компрессором; инверторный. Обслуживаемая площадь; 28 м2. Мощность охлаждения; 2.8 кВт. Мощность обогрева; 3.2 кВт. Минимальный уровень шума (внутренний блок); 25.5 дБ. Максимальный уровень шума (внутренний блок); 33.0 дБ. Воздухообмен; 9.0 м3/м. Габариты внутреннего блока; 260 x 575 x 575 мм. Вес внутреннего блока; 15.5 кг. Модель декоративной панели; BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS. Габариты декоративной панели; 57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм. Марка хладагента; R-410A. Напряжение питания; 220 вольт. Гарантия; 3 года. | 6 шт. |
| Daikin FXZQ20A (внутренний блок) | Режим работы; охлаждение / обогрев. Тип управления компрессором; инверторный. Обслуживаемая площадь; 22 м2. Мощность охлаждения; 2.2 кВт. Мощность обогрева; 2.5 кВт. Минимальный уровень шума (внутренний блок); 25.5 дБ. Максимальный уровень шума (внутренний блок); 32.0 дБ. Воздухообмен; 8.7 м3/м. Габариты внутреннего блока; 260 x 575 x 575 мм. Вес внутреннего блока; 15.5 кг. Модель декоративной панели; BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS. Габариты декоративной панели; 57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм. Марка хладагента; R-410A. Напряжение питания; 220 вольт. Гарантия; 3 года. | 1 шт. |

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

- продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.

- поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

- товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

- товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- качество продукции должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, паспортами, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию продукции.

- продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.

-  в стоимость поставки включен демонтаж старого оборудования, услуги спецтехники (демонтаж и установка внешних блоков осуществляется на крыше 4-х этажного здания).

- доставка и установка оборудования входит в стоимость поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый Товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по настоящему договору товар составляет не менее 36 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия поставляемого товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник АХО | Чаплыгин А.А. |
| --- | --- |