«Утверждаю»

Первый заместитель директора-

Главный инженер филиала

ф-л «Калугаэнерго»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-

___________В.В. Острик

«___»______________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку пломбировочных материалов для выполнения программы

мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе филиала «Калугаэнерго»  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год

ЛОТ 401Q

г. Калуга 2018

1. Общая часть.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья производит закупку

пломбировочных материалов (далее – продукция) с целью исключения несанкционированного доступа к средствам измерения и их метрологическим

характеристикам.

Закупка производится в рамках выполнения программы мероприятий по снижению

потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2019 год.

Объем закупаемой продукции обоснован потребностью в пломбировочных

материалах для выполнения работ по достижению целевого показателя потерь

электроэнергии в 2019 году.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену

предложения) на склад филиала, расположенный:

| филиал «ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Вид транспор та | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| «Калугаэнерго» |  | Центральный склад филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра», 248009, Калуга, Грабцевское шоссе, д.35, ПО КЭС |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее

повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка продукции в филиал осуществляется в следующих объемах:

| № п/п | Пломбировочный материал | Ед. изм. | Кол-во | Нумерация начало | Нумерация окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломба охранная роторная Твист-М | Шт. | 48 000 | 40 477759 | 40 525759 | Самозатягивающаяся роторного типа. Температура использования, С от -40 до +100. |

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и

количеством, определенным в спецификации, и ГОСТ 19133-73 пломбы пластиковые – пломбировочные материалы для опломбирования различных объектов.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2018 года.

3.3. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной

документации дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное

подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ.

3.4. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь

сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О

техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с

конкурсной документацией.

3.5. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия).

Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов

внешней среды.

3.6. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в

соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от

25.04.1966 г. №П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965г. №П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями).

3.7. Общие требования, предъявляемые к устройствам предотвращения

несанкционированного доступа к приборам учета электроэнергии (Контрольные

пломбы, далее КП).

3.7.1. КП должны устанавливаться без использования дополнительного инструмента/механизма. КП должны быть одноразовыми. КП должна препятствовать снятию их с объекта пломбирования без нарушения целостности конструкции, что должно определяться как визуально, так и в случае необходимости, с применением приборов и специальных методов исследования. Конструкция КП должна исключать возможность повторного использования, как самих КП, так и их составных частей после снятия.

3.7.2. КП должны иметь нанесенную на них информацию – идентификационный номер, начинающийся с цифр 40 (шифр филиала «Калугаэнерго»), а так же логотип и наименование сетевой организации (рис. 1). КП должны иметь сквозную не повторяющуюся нумерацию. Номерной знак (код) должен быть нанесен на каждую составную часть КП. Все составные части, входящие в КП должны быть снабжены одинаковыми знаками (кодами), либо при невозможности полного дублирования наносятся последние пять знаков. Метод нанесения номерного знака (кода) должен обеспечивать его нестираемость и невоспроизводимость. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, распознаваемой (читаемой) при осмотре в соответствии с ГОСТ 31283 – 2004.

Рис. 1. Логотип и наименование сетевой организации

3.7.3. КП должны обеспечивать безопасную работу персонала при их установке, снятии и обслуживании.

3.7.6. Срок службы КП должен быть не менее 5 лет с момента изготовления.

4. Технические требования к пломбировочным материалам.

4.1. Конструкция пломб роторного типа должна препятствовать снятию их с объекта пломбирования без разрушения целостности конструкции.

4.2. Метод нанесения информации должен исключать возможность стирания

и повторного воспроизведения маркировки. Маркировка должна быть четкой,

разборчивой и распознаваемой при осмотре, контроле и экспертизе.

Идентификационный номер должен считываться с расстояния не менее 0,5м в

условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк.

КП должна иметь нанесенную информацию в виде

идентификационного номера, начинающегося с цифр 40 (шифр филиала

«Калугаэнерго»), а так же логотипа и наименования сетевой организации, сквозную неповторяющуюся нумерацию.

4.3. Температура использования от – 40 до + 100 С.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации контрольных пломбировочных наклеек с

индикацией магнитного воздействия – 1 год.

6. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции в филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» должна осуществляться на основании договора, заключаемого с победителем конкурса. Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

7. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок

указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной

документации). В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены продукции на аналогичное без изменения стоимости поставляемой продукции и ухудшения его характеристик.

8. Правила приемки продукции.

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый

представителями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель директора по реализации

и развитию услуг								И.В. Янин

Начальник департамента реализации

услуг и учета электроэнергии 						Е.В. Голобурдина