|  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 204.44.17-КР Том 1 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 204.44.17-КР Том 1 Генеральный директор А. В. Михайлушкин Главный инженер проекта М. Н. Саврилов 2017 |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |
| Взам инв № |  |  |  |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 204.44.17-КР.С | Содержание тома | л.2 |
| 204.44.17-СП | Состав проекта | л.3 |
| 204.44.17-КР | Текстовая часть | л.4 |
| 204.44.17-КР | Графическая часть | л.30 |
| 204.44.17-КР.СО | Сводная таблица оборудования, изделий и материалов | л.37 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |  |  |
| 1 | 204.44.17-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |  |  |
| 2 | 204.44.17-ПОС | Проект организации строительства |  |
| Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» |  |  |  |
| 3 | 204.44.17-СМ | Сметная документация |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА	7

2.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка	7

2.2 Сведения о климатических условиях земельного участка	7

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	8

3.1. Общие сведения	8

3.2. Кровля	8

3.6. Защитные мероприятия	10

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ	12

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»	15

5.1. Исходные данные	15

5.2. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций	15

5.3. Расчеты энергетических показателей здания	26

5.4. Заключение	29

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящем разделе проекта разработаны конструктивные решения по реконструкции нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную, расположенной по адресу Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2б.

Основанием для разработки проекта являются:

- Техническое задание на выполнения проектных работ.

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к разделу проекта:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП 17.13330.2011 «Кровли»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ТСН 23-322-2001 «Энергоэффективность жилых и общественных зданий»;

- СТО 00044807-0001-2006 «Тепловые свойства ограждающих конструкций зданий».

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 2.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка

В административном отношении территория базы Красносельского РЭС, расположена по адресу Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2б, между д. Зайцево и поселком городского типа Красное-на-Волге в 0,5 км по правому повороту от административной границы.

Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги.

Рельеф участка спокойный, существующим зданием выдержан строк стабилизации осадки фундамента и уплотнения грунта в процессе эксплуатации.

## 2.2 Сведения о климатических условиях земельного участка

Согласно СП 55.13330.2011 условия площади строительства имеют следующие климатические характеристики:

1. Климатический район: IIВ;

2. Район по снеговой нагрузке (расчетный вес снегового покрова на 1 м2): IV, Sg=2.4кПа (240 кгс/м2);

3. Район по давлению ветра (нормативное значение скоростного давления ветра): I, w0=0.23кПа для зданий и сооружений (23 кгс/м2);

4. Глубина сезонного промерзания грунта: 1,6 м;

5. Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: – 31 0С;

# 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1. Общие сведения

Реконструируемое здание представляет собой одноэтажное однопролётное здание из кирпича по ж/б ленточному фундаменту с двумя температурными блоками: гаражная и административная части.

Здание имеет размеры по замеру плане 37,76х12,34 м, высота от уровня земли до выноса карниза +3,8 м, отметка парапета от +3,9 до +4,3 м. За условную отметку 0,000 принята отметка местного уровня земли.

Наружные стены кирпичные толщиной кладки 510 мм. На фасаде имеются места проёмом, заложенных кладкой, толщина кладки 120..380 мм.

Кровля плоская малоуклонная, покрытая слоем гидроизоляционных рулонов по стяжке, в некоторых частях наблюдаются следы износа и протечек.

Характеристики здания:

а) назначение здания – служебное;

б) срок эксплуатации здания – не менее 50 лет;

в) уровень ответственности – нормальный;

г) степень огнестойкости - III (требуемая огнестойкость не менее REI 45);

д) класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.2;

е) класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;

ж) проектная огнестойкость ограждающих конструкций - EI60.

## 3.2. Кровля

Расчет деревянных конструкций произведен в соответствии с СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".

Стропильная система выполнена в виде двускатных вальм из пиломатериалов хвойных пород, согласно ГОСТ 8486-86* с размерами по ГОСТ 24454-80*, не ниже второго сорта, влажностью не более 25% с соблюдением требований необходимой огнезащиты.

Стропильную систему образуют двускатные деревянные фермы с двойным верхним и нижним поясом, а также металлическими накладками в узлах и пятами в основаниях.

Фермы с шагом 2 м опираются по двух точкам и устанавливаются на деревянный мауэрлат 200х200 мм.

Пролет фермы 12,05 м, угол наклона верхнего пояса 250, шаг вертикальных стоек 2 м. Сечение верхнего пояса: 2х50х200(h) мм, нижнего пояса: 2х50х150(h) мм, стойки и раскосы выполнены из одиночных и спаренных досок сечением 50х100 мм. Накладки из металла толщиной 6 мм, опорный лист – 8 мм.

В месте опирания фермы к основному мауэрлату стыкуется дополнительный короткий брус такого же сечения и стягиваются шпильками. Мауэрлат соединяется с отрезками опорных уголков 125х8 мм, расставленными под шаг ферм. В свою очередь уголки крепятся анкерами к существующей кладке, проходя кровлю.

По торцам ферм устанавливаются консольные прогоны 150х50 мм и контробрешетка 100х50(h), (см. чертежи).

Обрешетка укладывается с шагом 200 мм под стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием. Состав слоёв кровли см. чертежи.

Пространственная жёсткость стропильной системы в плоскости ферм достигается подбором требуемых сечений элементов, а из плоскости – установкой вертикальных и горизонтальных связей.

Существующую кровлю следует промазать битумной мастикой в местах повреждений, затем после установки ферм и каркаса уложить негорючий утеплитель из минеральной ваты толщиной 150 мм и закрыть его супердиффузионной мембраной (см. чертежи).

По торцам реконструируемой части здания во фронтонах предусмотреть каркас для дверных лазов размерами 600х1200(h) мм. Обшивку торцов производить облицовочным материалом по согласованию с Заказчиком (пример: пластиковый сайдинг по каркасу). Каркас обшивки крепить к крайним фермам и выставлять заподлицо с лицевой поверхностью кладки.

## 3.6. Защитные мероприятия

Металлические конструкции.

Марку стали по прочности для изготовления конструкций принять С245.

Изготовления стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации.

Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Все металлические изделия и конструкции, собираемые на монтажной площадке, должны быть защищены от коррозии при помощи окраски эмалью ПФ-115 в 2 слоя (расход принять 130 г/м2 на 1 слой), предварительно нанести грунтовку ГФ-021 в 1 сл. (расход 100 г/ м2).

Деревянные конструкции.

Изготовление деревянных конструкций выполнять в соответствии с СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".

Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Деревянные элементы для защиты от гниения и возгорания подвергать поверхностной обработке водорастворимыми антисептиками (например, препаратами по ГОСТ 23787.6-93 при концентрации раствора не менее 20%). Составы защитных покрытий см. ГОСТ 20022.2-80*. Опрыскивание следует производить два раза с интервалом между первой и второй обработкой не менее 3-х часов при температуре воздуха 18-20 С. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4688-84 не превышала 25%.

Сушка защитных покрытий может быть естественной или искусственной при повышенной температуре. Естественную сушку следует применять при объеме работ, обеспечивающем просыхание покрытий без дополнительных мер по ускорению сушки, при большем объеме работ допускается применение искусственной сушки.

Механическая обработка материалов должна производится до проведения мер по защите древесины от гниения и возгорания. В случае, когда при сборке или монтаже конструкций производится дополнительная механическая обработка, нарушенное защитное покрытие должно быть восстановлено.

Основные показатели защитных обработок (вид защитного материала, концентрация, температура растворов во время обработки древесины, их вязкость, влажность древесины от обработки) должны заноситься в «Журнал защитной обработки древесины».

Все работы по защитной обработке древесины производить в соответствии с ГОСТ 20022.6-93.

В качестве огнезащитного препарата может использоваться препарат «Щит-1» по ТУ 231100123081751-94, относящегося к I группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.

# 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ (СМР) в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами и материалами по производству работ.

При изготовлении стропил в зимнее время все работы должны вестись в соответствии с "Проектом производства работ в зимних условиях". Лица, отвечающие за ведение работ в зимнее время, должны быть ознакомлены с перечисленными главами соответствующих СНиПов.

Для соединения элементов использовать гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, болты по ГОСТ Р ИСО 4017-2013, шпильки по ГОСТ 22042-76*, шайбы по ГОСТ 6958-78, гайки по ГОСТ 5915-70.

Все строительные работы должны выполняться организациями, имеющими допуск СРО. Строительная компания для получения ордера на строительно-монтажные работы (СМР) обязана перед началом СМР разработать «Проект производства работ» (ППР).

По заказу строительных организаций ППР может разрабатываться специализированными организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности. Принципиальные решения по ППР следует согласовать с авторами проекта и организацией-заказчиком.

Работы следует производить по ППР, в котором наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

При выполнении всех СМР руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования"и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).

Акты на скрытые работы составляются немедленно после окончания каждого из видов работ или отдельной конструкции, если предыдущим ходом работ этот вид или конструкция должны быть скрыты. Ответственными за своевременное составление акта на скрытые работы являются главные инженеры строительства, производства работ. Акты на скрытые общестроительные работы составляются по СП 48.13330.2011 п. 7.2.1 и 7.2.2 (по приказу от 26 декабря 2006 года N 1128 по форме приложения № 3).

Соединения на постоянных болтах класса точности в, работающих на срез и растяжение.

Соединения на болтах класса точности В рассчитаны в предположении передачи действующих в элементах усилии сопротивлением соединяемых элементов смятию, болтов срезу и растяжению. При выполнении монтажных соединений на болтах руководствоваться «Рекомендациями и нормативами по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкции», Москва, ЦНИИпроектстальконструкция, 1988 г. Применение болтов без маркировки не допускается.

При сверлении отверстий использовать кондукторы либо другое специализированное оборудование, обеспечивающее выполнение требований по качеству и допускаемым отклонениям в размерах отверстий. Допускаемые отклонения от номинального диаметра и овальность - не более +1,0 мм. Отклонение расстояния между центрами отверстий в группе не должно превышать 1,0 мм как для смежных, так и для крайних отверстий. Несовпадение осей отверстий (чернота) не более 1,5 мм.

При сборке соединений резьба болтов не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке.

Под головки болтов и под гайки должны устанавливаться по одной круглой шайбе.

Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек или пружинных шайб. Гайки должны быть затянуты до отказа с усилием согласно ОСТ 37.001.050-73.

Указания по сварке и окраске металлических конструкций.

Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2011.

Заводские швы (при заводской сборке) элементов выполнять механизированной сваркой в среде углекислого газа или в его смеси с аргоном.

При переходе на другие виды сварки или сварочные материалы, а также при применении специальных мер, направленных на повышение производительности процесса сварки, размеры всех оговоренных сварных швов должны быть пересчитаны в соответствии с указаниями СП 16.13330.2011.

Монтажные швы элементов (при сборке на месте) выполнять ручной дуговой (или полуавтоматической) сваркой электродами типа Э42 при сварке конструкций из стали с расчётным сопротивлением до 2450 кг/см2, при сварке со сталями более высокой прочности, применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Размеры расчётных сварных швов принимать не менее 5 мм.

Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром, с обязательной зачисткой и последующей подваркой корня шва.

Качество всех сварных швов с полным проваром должно быть проверено неразрушающими методами контроля. Контроль качества сварных соединений должен проводиться с учетом требований ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». Начало и конец стыковых швов и угловых швов с полным проваром выводить за пределы свариваемых деталей на выводные планки с последующим их удалением и зачисткой мест установки. Начало и конец стыковых швов и угловых швов с полным проваром выводить за пределы свариваемых деталей на выводные планки с последующим их удалением и зачисткой мест установки.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

## 5.1. Исходные данные

Наружные стены –кладка из силикатного кирпича, толщиной 510 мм.

Крыша – ж/б ребристые плиты.

Покрытие – стеклогидроизол 2 слоя, стяжка на ц/п р/ре, фибролит (уклонообразующая основа).

Оконные блоки – деревянные с 2-ым остеклением.

Двери - наружные металлические утепленные.

Сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителя:

- источник теплоснабжения – электрические радиаторы.

## 5.2. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

Площадь наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь и объем здания, необходимые для расчета энергетического паспорта, и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания определялись согласно проекту в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости от количества и материалов слоев по формулам (6-8) СП 23-101-2004.

Климатические данные

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 text, 5 = -31°С;

- Продолжительность отопительного периода для периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 °С zht, 8 = 222 сут;

- Средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной температурой воздуха не более 10 °С tht, 10 = -3,9 °С;

Расчет сопротивления теплопередаче существующей наружной стены

Тип конструкции: наружная стена.

Температура внутреннего воздуха 19°С.

Условия эксплуатации Б.

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

ГСОП=(tвtот∙)zот=(19 – (-3,9)) · 222 = 5084 ºС · сут

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

RоТР= a · ГСОП+ b =0.0003 · 5084 + 1.2 = 2,73  м2·ºС/Вт

Согласно таблицы 3 СП 50.13330.2012 а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным для ограждающей конструкции вида наружные стены и типа здания  общественные, административные и бытовые а=0.0003;b=1.2

По таблице 3  СП 23-101-2004 находим температуру точки росы 10.7°С.

Согласно таблице 5 СП 50.13330.2012  нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 4 °С.

| Nº | Материал | , м | , Вт/(м·°С) | , м·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 510мм | 0,51 | 0,87 | 0,59 |
| 2 | Штукатурный слой | 0,02 | 0,93 | 0,02 |

По формуле (6) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление слоев конструкции:

,

где  - толщина слоя конструкции, м,

- теплопроводность слоя конструкции, Вт/(м·°С).

По формуле (7) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление:

0,61 м·°С/Вт.

По формуле E.6 СП 50.13330.2012 вычисляем условное сопротивление теплопередаче плоского элемента 1:

1/8,7 + 0,61 + 1/23 = 0,77 м·°С/Вт.

Коэффициент теплотехнической неоднородности согласно СТО00044807 для стен из керамических камней r=0,85

По формуле (11) СП 23-101-2004 находим приведенное сопротивление теплопередаче:

0,85∙0,77=0,65 м·°С/Вт.

Тип внутренней поверхности - стена, тогда согласно по таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

Согласно таблице 6 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 10.8 Вт/(м·°С).

По формуле (25) СП 23-101-2004 вычисляем температуру внутренней поверхности:

19 - 1·(19-(-31))/ 0,65 · 8,7 = 10,16 °С.

По формуле (5.4) СП 50-13330-2012 вычисляем расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(19-(-31))/ 0,65 · 8,7 = 8,84 °С.

Таким образом:

0,65 м·°С/Вт <2,73 м·°С/Вт,

10,16 °C10,7 °C,

8,83°С4 °C.

Вывод: конструкция наружной стены не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 по приведенному сопротивлению  и не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям согласно ГОСТ 30494-2011. На поверхности конструкции могут образовываться конденсат, наледь, грибок, что может приводить к дальнейшему разрушению конструкции и наибольшим затратам на отопление в отопительный период.

Расчет сопротивления теплопередаче проектируемой наружной стены

Тип конструкции: наружная стена.

Температура внутреннего воздуха 19°С.

Условия эксплуатации Б.

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

ГСОП=(tвtот∙)zот=(19 – (-3,9)) · 222 = 5084 ºС · сут

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

RоТР= a · ГСОП+ b =0.0003 · 5084 + 1.2 = 2,73  м2·ºС/Вт

Согласно таблицы 3 СП 50.13330.2012 а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным для ограждающей конструкции вида наружные стены и типа здания  общественные, административные и бытовые а=0.0003; b=1.2.

По таблице 3  СП 23-101-2004 находим температуру точки росы 10.7°С.

Согласно таблице 5 СП 50.13330.2012  нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 4 °С.

| Nº | Материал | , м | , Вт/(м·°С) | , м·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка сайдингом (вентфасад) |  |  |  |
| 2 | Утеплитель Технониколь техновент стандарт толщиной 100 мм | 0,1 | 0,039 | 2,56 |
| 3 | Кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 510мм | 0,51 | 0,87 | 0,59 |
| 4 | Штукатурный слой | 0,02 | 0,93 | 0,02 |

По формуле (6) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление слоев конструкции:

,

где  - толщина слоя конструкции, м,

- теплопроводность слоя конструкции, Вт/(м·°С).

По формуле (7) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление:

3,17  м·°С/Вт.

По формуле E.6 СП 50.13330.2012 вычисляем условное сопротивление теплопередаче плоского элемента 1:

1/8,7 + 3,17 + 1/23 = 3,33 м·°С/Вт.

Коэффициент теплотехнической неоднородности согласно СТО00044807 для стен из керамических камней r=0,85

По формуле (11) СП 23-101-2004 находим приведенное сопротивление теплопередаче:

0,85∙3,33=2,83 м·°С/Вт.

Тип внутренней поверхности - стена, тогда согласно по таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

Согласно таблице 6 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 10.8 Вт/(м·°С).

По формуле (25) СП 23-101-2004 вычисляем температуру внутренней поверхности:

19 - 1·(19-(-31))/ 2.83 · 8,7 = 16.97 °С.

По формуле (5.4) СП 50-13330-2012 вычисляем расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(19-(-31))/ 2.83 · 8,7 = 2.03 °С.

Таким образом:

2,83 м·°С/Вт >2,73 м·°С/Вт,

10,16 °C10,7 °C,

8,83°С4 °C.

Вывод: конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 по приведенному сопротивлению. Следовательно для лучшего энергосбережения наружные стены рекомендуется утеплить снаружи фасадным утеплителем из минеральной ваты толщиной 100 мм.

Расчет сопротивления теплопередаче существующего покрытия

Тип конструкции: покрытие

Температура внутреннего воздуха 19°С.

Влажность внутреннего воздуха 55%.

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

ГСОП=(tвtот∙)zот=(19 – (-3,9)) · 222 = 5084 ºС · сут

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

RоТР= a · ГСОП+ b =0.0004 · 5084 + 1,6 = 3,63  м2·ºС/Вт

По формуле (п. 5.1) СП 50.13330.2012 :  Rонорм= RоТР∙mp =3,63 · 0,8 = 2,9  м2·ºС/Вт

Согласно таблице 3 СП 50.13330.2012 а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным для ограждающей конструкции вида наружные покрытия и типа здания  общественные, административные и бытовые, а=0.0004; b=1.6.

По формуле (6) СП 23-101-2004 вычисляем термические сопротивления слоев конструкции:

,

где  - толщина слоя конструкции, м,

- - теплопроводность слоя конструкции, Вт/(м·°С).

| Nº | Материал | , м | , Вт/(м·°С) | , м·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклогидроизол 2 слоя | 0,006 | 0,27 | 0,02 |
| 2 | Стяжка на ц/п р/ре | 0,05 | 0,93 | 0,05 |
| 3 | Фибролит (уклонообразующий слой) | 0,3 | 0,19 | 0,53 |
| 4 | Ребристая ж/б плита | 0,3 | 0,93 | 0,32 |

По формуле (7) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление:

0,02+0,05+0,53+0,32= 0,92  м·°С/Вт.

По формуле (8) СП 23-101-2004 вычисляем условное сопротивление теплопередаче: 1/8,7 + 0,92 + 1/12 = 1,12 м·°С/Вт.

Согласно таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

Согласно таблице 6 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 12 Вт/(м·°С).

По формуле (11) СП 23-101-2004 находим приведенное сопротивление теплопередаче:

1∙1,12=1,12 м·°С/Вт.

Коэффициент теплотехнической неоднородности r=1

Тип внутренней поверхности - покрытие, тогда согласно по таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

По формуле (25) СП 23-101-2004 вычисляем температуру внутренней поверхности:

19 - 1·(19-(-31))/ 1,12 · 8,7 = 13.87 °С.

По формуле (5.4) СП 50-13330-2012 вычисляем расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(19-(-31))/ 1,12 · 8,7 = 5.13°С.

Таким образом:

1,12 м·°С/Вт <3,63 м·°С/Вт,

13.87 °C>10,7 °C,

5,13°С>3 °C.

Вывод: конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 по приведенному сопротивлению и не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям согласно ГОСТ 30494-2011. На поверхности конструкции могут образовываться конденсат, наледь, грибок, что может приводить к дальнейшему разрушению конструкции и наибольшим затратам на отопление в отопительный период.

Расчет сопротивления теплопередаче проектируемого покрытия

Тип конструкции: покрытие

Температура внутреннего воздуха 19 °С.

Влажность внутреннего воздуха 55%.

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

ГСОП=(tвtот∙)zот=(19 – (-3,9)) · 222 = 5084 ºС · сут

По формуле (п. 5.2) СП 50.13330.2012:

RоТР= a · ГСОП+ b =0.0004 · 5084 + 1,6 = 3,63  м2·ºС/Вт

По формуле (п. 5.1) СП 50.13330.2012 :  Rонорм= RоТР∙mp =3,63 · 0,8 = 2,9  м2·ºС/Вт

Согласно таблице 3 СП 50.13330.2012 а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным для ограждающей конструкции вида покрытие и типа здания  общественные, административные и бытовые, а=0.0004;b=1.6

По формуле (6) СП 23-101-2004 вычисляем термические сопротивления слоев конструкции:

,

где  - толщина слоя конструкции, м,

- - теплопроводность слоя конструкции, Вт/(м·°С).

| Nº | Материал | , м | , Вт/(м·°С) | , м·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана Супердиффузорная |  |  |  |
| 2 | Стеклохолст |  |  |  |
| 4 | Утеплитель мин плита ТЕХНОРУФ | 0,15 | 0,042 | 3,57 |
| 5 | Пароизоляция полиэтиленовая пленка 200 мк |  |  |  |
| 6 | Стеклогидроизол 2 слоя | 0,006 | 0,27 | 0,02 |
| 7 | Стяжка на ц/п р/ре | 0,05 | 0,93 | 0,05 |
| 8 | Фибролит (уклонообразующий слой) | 0,3 | 0,19 | 0,53 |
| 9 | Ребристая ж/б плита | 0,3 | 0,93 | 0,32 |

По формуле (7) СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление:

3,57+0,02+0,05+0,53+0,32 = 4,49  м·°С/Вт.

По формуле (8) СП 23-101-2004 вычисляем условное сопротивление теплопередаче: 1/8,7 + 4,49 + 1/12 = 4,69 м·°С/Вт.

Согласно таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

Согласно таблице 6 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 12 Вт/(м·°С).

По формуле (11) СП 23-101-2004 находим приведенное сопротивление теплопередаче:

1∙4,69=4,69 м·°С/Вт.

Коэффициент теплотехнической неоднородности r=1

Тип внутренней поверхности - покрытие, тогда согласно по таблице 4 СП 50.13330.2012 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м·°С).

По формуле (25) СП 23-101-2004 вычисляем температуру внутренней поверхности:

19 - 1·(19-(-31))/ 4,69 · 8,7 = 17,77 °С.

По формуле (5.4) СП 50-13330-2012 вычисляем расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(19-(-31))/ 4,69 · 8,7 = 1,23°С.

Таким образом:

4,69 м·°С/Вт >3,63 м·°С/Вт,

17,77 °C10,7 °C,

1,23°С3 °C.

Вывод: конструкция покрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 по приведенному сопротивлению.

Расчет сопротивления теплопередаче пола по грунту

Общая площадь пола по грунту  Аф = 214.3м.

Поверхность пола делится на зоны шириной 2 м, параллельные наружным стенам.

I зона:

Площадь поверхности пола Аф,1 = 104,44 м,

Сопротивление теплопередаче Rn1 = 2,1 м·°С/Вт.

II зона:

Площадь поверхности пола Аф,2 = 72,44 м,

Сопротивление теплопередаче Rn2 = 4,3 м·°С/Вт.

III зона:

Площадь поверхности пола Аф,3 = 37,42 м,

Сопротивление теплопередаче Rn3 = 8,6 м·°С/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту по приложению Я СП 23-101-2004:

214.3/(104.44/2.1+72.44/4.3+37.42/8.6) = 3.02 м·°С/Вт.

Окна и входные двери

Сопротивление теплопередаче светопрозрачных заполнений (окон и дверей) в соответствии с ТСН  23-322-2001  КО  должно быть не менее требуемого R тро .с/з= 0,55 м2  0 С/Вт .

Приведённое сопротивление теплопередаче окон определяется по таблице 5  СП 23-101-2004  и по  данным  изготовителя:

- оконные блоки – двойное остекление из обычного стекла в раздельных переплетах R0 =  0,44 м2∙0С/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче дверей равно R0  = 0,91 м2∙оС/Вт.

## 5.3. Расчеты энергетических показателей здания

Общие теплопотери здания за отопительный период с существующими конструкциями Qобщгод , кВт∙ч/год, определяют по формуле:

Qобщгод = 0,024 ГСОП Vот (kоб+kвент) =

=0,024∙5084∙825∙(0,71+0) =71 471 кВт∙ч/год

ГСОП -  градусо-сутки отопительного периода, оС∙сут/год

Vот=825 м- отапливаемый объем здания

kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3∙оС)

kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3∙оС)

Удельная теплозащитная характеристика здания с существующими конструкциями, kоб, Вт/(м3∙оС) определяются по формуле СП50.13330.2012 (Ж.4):

kоб=1VотΣnt.iАф,iRO.iусл=18251⋅169,230,65+1⋅25,110,44+1⋅5,40,91+1⋅214,31,08+1⋅214,36,73=

=1/825∙585,65=0,71 Вт/(м3∙оС)  ≤0,41Вт/(м3∙оС) согласно Таблице 7 СП50.13330.2012 оболочка не удовлетворяет требованиям.

Vот=825 м- отапливаемый объем здания

nt.i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП

t*В , t*ОТ – средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного помещения, оС

tВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, оС

tОТ – средняя температура наружного по СП для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 оС, оС

Аф,1 - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2

Rо усл – условное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, (м2∙оС)/Вт

LJ – суммарная протяженность линейной неоднородности j-го вида по всей оболочке здания, м

Ψj – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м∙оС)

Nk – суммарное количество точечных неоднородностей k-го вида по всей оболочке здания, шт.

χk - удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/оС

| Наименование фрагмента | nt.i | Аф,1 | Rо (м2∙оС)/Вт | nt.i Аф,1/Rо усл, Вт/оС | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стена |  | 169,23 | 0,65 | 260,35 | 44,46 |
| Окно |  | 25,11 | 0,44 | 57,07 | 9,74 |
| Дверь |  | 5,4 | 0,91 | 5,93 | 1,01 |
| Покрытие |  | 214.3 | 1,12 | 191,34 | 32,67 |
| Пол по грунту |  | 214.3 | 3.02 | 70.96 | 12,12 |
| Сумма | - | - | - | 585,65 | 100 |

Общие теплопотери здания за отопительный период с проектируемыми конструкциями Qобщгод , кВт∙ч/год, определяют по формуле:

Qобщгод = 0,024 ГСОП Vот (kоб+kвент) =

=0,024∙5084∙825∙(0,29+0) =29 192 кВт∙ч/год

ГСОП -  градусо-сутки отопительного периода, оС∙сут/год

Vот=825 м- отапливаемый объем здания

kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3∙оС)

kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3∙оС)

Удельная теплозащитная характеристика здания с проектируемыми конструкциями, kоб, Вт/(м3∙оС) определяются по формуле СП50.13330.2012 (Ж.4):

kоб=1VотΣnt.iАф,iRO.iусл=18251⋅169,230,65+1⋅25,110,44+1⋅5,40,91+1⋅214,31,08+1⋅214,36,73=

=1/825∙239,44=0,29 Вт/(м3∙оС)  ≤0,41Вт/(м3∙оС) согласно Таблице 7 СП50.13330.2012 оболочка  удовлетворяет требованиям.

Vот=825 м- отапливаемый объем здания

nt.i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП

t*В , t*ОТ – средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного помещения, оС

tВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, оС

tОТ – средняя температура наружного по СП для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 оС, оС

Аф,1 - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2

Rо усл – условное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, (м2∙оС)/Вт

LJ – суммарная протяженность линейной неоднородности j-го вида по всей оболочке здания, м

Ψj – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м∙оС)

Nk – суммарное количество точечных неоднородностей k-го вида по всей оболочке здания, шт.

χk - удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/оС

| Наименование фрагмента | nt.i | Аф,1 | Rо (м2∙оС)/Вт | nt.i Аф,1/Rо усл, Вт/оС | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стена |  | 169,23 | 2,83 | 59,79 | 24,97 |
| Окно |  | 25,11 | 0,44 | 57,07 | 23,83 |
| Дверь |  | 5,4 | 0,91 | 5,93 | 2,48 |
| Покрытие |  | 214.3 | 4,69 | 45,69 | 19,08 |
| Пол по грунту |  | 214.3 | 3,02 | 70,96 | 29,64 |
| Сумма | - | - | - | 239,44 | 100 |

## 5.4. Заключение

О соответствии нормативным требованиям по эффективному использованию теплоты на отопление здания и рекомендации по повышению эффективности ее использования:

Комплексное требование к существующей теплозащитной оболочке здания не выполняется. Ограждающие конструкции общественного здания не соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. Необходимо увеличивать теплозащиту здания, уменьшая общий коэффициент теплопередачи здания. Реконструкция кровли поможет уменьшить теплопотери через оболочку здания, снизив тем самым энергозатраты на отопление здания более чем в 2 раза, как видно из расчетов. Также необходимо утеплять стены здания, так как существующая конструкция стен не удовлетворяет ни теплотехническим, ни санитарно-гигиеническим требованиям данного здания. Все это приводит к значительны потерям  тепла, а вследствие этого к значительным потреблениям энергоресурсов.