|  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 1 «Пояснительная записка» 204.44.17-ПЗ Том 1 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 1 «Пояснительная записка» 204.44.17-ПЗ Том 1 Генеральный директор А. В. Михайлушкин Главный инженер проекта М. Н. Саврилов 2017 |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |
| Взам инв № |  |  |  |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 204.44.17-ПЗ.С | Содержание тома | л.2 |
| 204.44.17-СП | Состав проекта | л.3 |
| 204.44.17-ПЗ | Текстовая часть | л.4 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 "Пояснительная записка" |  |  |  |
| 1 | 204.44.17-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |  |  |
| 2 | 204.44.17-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |  |  |
| 3 | 204.44.17-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 4 | 204.44.17-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» |  |  |  |
| 5 | 204.44.17-СМ | Сметная документация |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА	6

2.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка	6

2.2 Сведения о климатических условиях земельного участка	6

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	7

3.1. Общие сведения	7

3.2. Кровля	8

3.6. Защитные мероприятия	9

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11

ПРИЛОЖЕНИЯ	13

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящем разделе проекта разработаны конструктивные решения по Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную, расположенного по адресу Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2б.

Основание для разработки проекта являются:

- Техническое задание на выполнения проектных работ.

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к разделу проекта:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП 17.13330.2011 «Кровли»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ТСН 23-322-2001 «Энергоэффективность жилых и общественных зданий»;

- СТО 00044807-0001-2006 «Тепловые свойства ограждающих конструкций зданий».

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 2.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка

В административном отношении территория базы Красносельского РЭС, расположена по адресу Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2б, между д. Зайцево и поселком городского типа Красное-на-Волге в 0,5 км по правому повороту от административной границы.

Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги.

Рельеф участка спокойный, существующим зданием выдержан строк стабилизации осадки фундамента и уплотнения грунта в процессе эксплуатации.

## 2.2 Сведения о климатических условиях земельного участка

Согласно СП 55.13330.2011 условия площади строительства имеют следующие климатические характеристики:

1. Климатический район: IIВ;

2. Район по снеговой нагрузке (расчетный вес снегового покрова на 1 м2): IV, Sg=2.4кПа (240 кгс/м2);

3. Район по давлению ветра (нормативное значение скоростного давления ветра): I, w0=0.23кПа для зданий и сооружений (23 кгс/м2);

4. Глубина сезонного промерзания грунта: 1,6 м;

5. Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: – 31 0С;

# 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1. Общие сведения

Реконструируемое здание представляет собой одноэтажное однопролётное здание из кирпича по ж/б ленточному фундаменту с двумя температурными блоками: гаражная и административная части.

Здание имеет размеры по замеру плане 37,76х12,34 м, высота от уровня земли до выноса карниза +3,8 м, отметка парапета от +3,9 до +4,3 м. За условную отметку 0,000 принята отметка местного уровня земли.

Наружные стены кирпичные толщиной кладки 510 мм. На фасаде имеются места проёмом, заложенных кладкой, толщина кладки 120..380 мм.

Кровля плоская малоуклонная, покрытая слоем гидроизоляционных рулонов по стяжке, в некоторых частях наблюдаются следы износа и протечек.

Характеристики здания:

а) назначение здания – служебное;

б) срок эксплуатации здания – не менее 50 лет;

в) уровень ответственности – нормальный;

г) степень огнестойкости - III (требуемая огнестойкость не менее REI 45);

д) класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.2;

е) класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;

ж) проектная огнестойкость ограждающих конструкций - EI60.

## 3.2. Кровля

Расчет деревянных конструкций произведен в соответствии с СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".

Стропильная система выполнена в виде двускатных вальм из пиломатериалов хвойных пород, согласно ГОСТ 8486-86* с размерами по ГОСТ 24454-80*, не ниже второго сорта, влажностью не более 25% с соблюдением требований необходимой огнезащиты.

Стропильную систему образуют двускатные деревянные фермы с двойным верхним и нижним поясом, а также металлическими накладками в узлах и пятами в основаниях.

Фермы с шагом 2 м опираются по двух точкам и устанавливаются на деревянный мауэрлат 200х200 мм.

Пролет фермы 12,05 м, угол наклона верхнего пояса 250, шаг вертикальных стоек 2 м. Сечение верхнего пояса: 2х50х200(h) мм, нижнего пояса: 2х50х150(h) мм, стойки и раскосы выполнены из одиночных и спаренных досок сечением 50х100 мм. Накладки из металла толщиной 6 мм, опорный лист – 8 мм.

В месте опирания фермы к основному мауэрлату стыкуется дополнительный короткий брус такого же сечения и стягиваются шпильками. Мауэрлат соединяется с отрезками опорных уголков 125х8 мм, расставленными под шаг ферм. В свою очередь уголки крепятся анкерами к существующей кладке, проходя кровлю.

По торцам ферм устанавливаются консольные прогоны 150х50 мм и контробрешетка 100х50(h), (см. чертежи).

Обрешетка укладывается с шагом 200 мм под стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием. Состав слоёв кровли см. чертежи.

Пространственная жёсткость стропильной системы в плоскости ферм достигается подбором требуемых сечений элементов, а из плоскости – установкой вертикальных и горизонтальных связей.

Существующую кровлю следует промазать битумной мастикой в местах повреждений, затем после установки ферм и каркаса уложить негорючий утеплитель из минеральной ваты толщиной 150 мм и закрыть его супердиффузионной мембраной (см. чертежи).

По торцам реконструируемой части здания во фронтонах предусмотреть каркас для дверных лазов размерами 600х1200(h) мм. Обшивку торцов производить облицовочным материалом по согласованию с Заказчиком (пример: пластиковый сайдинг по каркасу). Каркас обшивки крепить к крайним фермам и выставлять заподлицо с лицевой поверхностью кладки.

## 3.6. Защитные мероприятия

Металлические конструкции.

Марку стали по прочности для изготовления конструкций принять С245.

Изготовления стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации.

Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Все металлические изделия и конструкции, собираемые на монтажной площадке, должны быть защищены от коррозии при помощи окраски эмалью ПФ-115 в 2 слоя (расход принять 130 г/м2 на 1 слой), предварительно нанести грунтовку ГФ-021 в 1 сл. (расход 100 г/ м2).

Деревянные конструкции.

Изготовление деревянных конструкций выполнять в соответствии с СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".

Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Деревянные элементы для защиты от гниения и возгорания подвергать поверхностной обработке водорастворимыми антисептиками (например, препаратами по ГОСТ 23787.6-93 при концентрации раствора не менее 20%). Составы защитных покрытий см. ГОСТ 20022.2-80*. Опрыскивание следует производить два раза с интервалом между первой и второй обработкой не менее 3-х часов при температуре воздуха 18-20 С. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4688-84 не превышала 25%.

Сушка защитных покрытий может быть естественной или искусственной при повышенной температуре. Естественную сушку следует применять при объеме работ, обеспечивающем просыхание покрытий без дополнительных мер по ускорению сушки, при большем объеме работ допускается применение искусственной сушки.

Механическая обработка материалов должна производится до проведения мер по защите древесины от гниения и возгорания. В случае, когда при сборке или монтаже конструкций производится дополнительная механическая обработка, нарушенное защитное покрытие должно быть восстановлено.

Основные показатели защитных обработок (вид защитного материала, концентрация, температура растворов во время обработки древесины, их вязкость, влажность древесины от обработки) должны заноситься в «Журнал защитной обработки древесины».

Все работы по защитной обработке древесины производить в соответствии с ГОСТ 20022.6-93.

В качестве огнезащитного препарата может использоваться препарат «Щит-1» по ТУ 231100123081751-94, относящегося к I группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реконструируемый объект капитального строительства – 1 этажное кирпичное здание с плоской кровлей, поделенное на административную часть и гаражные боксы. Здание расположено по адресу: Костромская область, Красносельский район, село Красное-на-Волге, ул. Советская, д.2а на участке с кадастровым №44:08:090102:18 на землях поселений, с разрешенным использованием – для размещения объектов энергетики (обслуживание базы районных электрических сетей). Настоящим проектом предусматривается реконструкция кровли над административной частью здания.

Объект реконструкции здание базы Красносельского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представляет собой одноэтажное административное здание из кирпича с плоской разно уровневой кровлей: (+3,900)÷(+4,300) - над боксами и +3,800 – над административной частью, с покрытием стеклогидроизолом (рубероидом). Здание имеет прямоугольные очертания с общими размерами в плане 12,34×37,76 м (по замерам), размеры реконструируемой части 12,34×18,97 м.

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь кровли | м2 | 234,09 |

Этажность – 1 этаж.

Реконструируемая кровля административной части здания базы РЭС запроектирована в следующих конструкциях:

Несущая система - деревянная стропильная система из ферм и связей:

Фермы – верхний пояс: доски антисептированные 2х50х200 мм, нижний пояс: доски антисептированные 2х50х150 мм, раскосы и стойки: 50х100 мм и 2х50х100 мм;

Несущие балки (мауэрлат) – брус антисептированный 200×200 мм;

Обрешетка – доски антисептированные 50×100 мм;

Пароизоляция – мембрана супердиффузионная, покрывающая утеплитель по существующей плоской кровле, ветро-гидрозащитная пленка ТехноНИКОЛЬ, уложенная под оцинкованную кровлю;

Теплоизоляция – минераловатные плиты ТЕХНОРУФ h=150 мм;

Покрытие – стальные оцинкованные листы с полимерным покрытием.

2.2. Доставка материально-технических ресурсов.

Обеспечение строительства строительными материалами и конструкциями осуществляется:

- Бревно, пиломатериалы, тепло и гидроизоляционные материалы, металлические листовые материалы -  местные материалы;

- Доставка местных конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов предусматривается по существующим дорогам автомобильным транспортом.

# ПРИЛОЖЕНИЯ