| Номер ТЗ |  |  |  | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер материала SAP | 2224523 |  | ______________________________ |  |
| 2224523_401U_Кожух КТП защитный ТМ-25 | ⁄ |  | ______________________________ |  |
| 2224523_401U_Кожух КТП защитный ТМ-25 |  |  | ______________________________ |  |
|  |  |  | __________________ ⁄________ |  |
|  |  |  | “____” _________________ 20____ г |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам |  |  |  |  |
| Кожух КТП защитный ТМ-25. Лот № 401U. |  |  |  |  |
| 1. Технические требования к продукции. |  |  |  |  |
| Технические данные продукции должны быть не хуже значений, приведенных в таблице: |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  | Значение |  |
| Кожух защитный вводов ТС ТМ Крепежные изделия |  | 1шт 1кмпл |  |  |
| Окраска |  | Порошковая по грунтовке, Pantone 429 С (для наружных работ) |  |  |
| Материал |  | Сталь Ст3, s=2,0 мм |  |  |
| Дополнительные условия⁄требования: |  |  |  |  |
| Кожух КТП защитный ТМ-25 для установки в КТП 6-10кВ. |  |  |  |  |
| 2. Общие требования. |  |  |  |  |
| 2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям: |  |  |  |  |
| - продукция должна быть новой, ранее не использованной; |  |  |  |  |
| - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; |  |  |  |  |
| - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; |  |  |  |  |
| - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); |  |  |  |  |
| - продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет; |  |  |  |  |
| - продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»; |  |  |  |  |
| - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»; |  |  |  |  |
| - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изоляторов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности; |  |  |  |  |
| - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. |  |  |  |  |
| 2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении. |  |  |  |  |
| 2.3. Запчасть должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ или ТУ: |  |  |  |  |
| - ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия." |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  |  |  |  |
| 2.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. |  |  |  |  |
| 3. Гарантийные обязательства. |  |  |  |  |
| Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. |  |  |  |  |
| В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |  |  |
| 4. Требования к надежности и живучести продукции. |  |  |  |  |
| Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. |  |  |  |  |
| 5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. |  |  |  |  |
| Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: |  |  |  |  |
| - паспорт, утверждённый в установленном порядке (на партию, отгружаемую в один адрес); |  |  |  |  |
| - эксплуатационные документы, утверждённые в установленном порядке на русском языке; |  |  |  |  |
| - сертификат качества, соответствия и⁄или другие свидетельство о приёмке на партию на русском языке. |  |  |  |  |
| 6. Правила приемки продукции. |  |  |  |  |
| Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. |  |  |  |  |
| В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию. |  |  |  |  |
| _____________________________________ ⁄ _____________ ⁄ _____________ |  |  |  |  |
| должность подпись Фамилия И.О. |  |  |  |  |