Приложение №_____

к Заявке на закупку филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго»

№ ______ от ___________

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ______________________  Антонов В.А.

«_____»   __________________  2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля повышенной проходимости

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку автомобиля.

Закупка производится на основании Плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку автомобиля повышенной проходимости в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Основные параметры оборудования.

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во | Предельная цена за ед., тыс. руб. без НДС | Предельная цена, тыс. руб. с НДС | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль повышенной проходимости | 6 |  |  | Тип кузова – внедорожник Количество дверей – 5 Количество мест – 5 Тип двигателя – бензин Тип КПП – механическая 5-ти ступенчатая Привод - полный |
|  | ИТОГО: | 6 |  |  |  |

| Технические характеристики автомобиля |  |
| --- | --- |
| Количество мест, оборудованных ремнями безопасности | 5 |
| Полная масса не более, кг | 1860 |
| Снаряженная масса не более, кг | 1410 |
| Грузоподъемность не менее, кг | 450 |
| Радиус поворота не более, м | 5,7 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным впрыском топлива |
| Рабочий объем не более, см3 | 1690 |
| Номинальная мощность не менее, л.с. | 80 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 127,4 (4000) |
| Максимальная скорость не менее, км/ч | 140 |
| Нормы токсичности | EURO 4, 5 |
| Расход топлива, л/100 км не более загородный/городской/смешанный | 8,8/14,1/10,8 |
| Привод | постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку |
| Подвеска передняя | пружинная, независимая, 2-рычажная |
| Подвеска задняя | пружинная, зависимая, 5-штанговая |
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные |
| Вакуумный усилитель | 9" |
| Шины | радиальные |
| Размерность шин | 205/75R15, 205/70R15, 215/65R16 |

Прочие требования

  Иммобилайзер

  Аудиоподготовка

  Центральный замок

  Фильтр салона

  Корректор света фар

  Гидроусилитель руля

  Изотермические стёкла

  Рулевая колонка, регулируемая по высоте

  Электростеклоподъёмники передних дверей

  Колеса стальные, 15-дюймовые

  Колпак или чехол запасного колеса

  Полноразмерное запасное колесо (аналогичное штатным колесам)

4.  Автомобиль должен быть укомплектован: ремнями безопасности всех пассажиров, домкратом, баллонным ключом, знаком аварийной остановки, буксировочным тросом, медицинской аптечкой, огнетушителем, комплектом ковриков, комплектом водительского инструмента, светоотражающим жилетом. На автомобиле должна быть проведена антикоррозийная обработка. Автомобиль должен иметь помимо установленных зимний комплект шипованных автошин.

5. Поставка автомобиля производится за счет Поставщика производится на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» по адресу : 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. Срок поставки 20 календарных дней со дня заключения договора.

6. Гарантийные обязательства Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2018 г.

7. Дополнительные требования: Вся поставляемая номенклатура автомобиля проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении на склад.

8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 45 (сорок пять) рабочих дней после поставки.

Начальник УЛиМТО							Мороз В.В.

Начальник  СМиТ								Фатеев С.Ю.