ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение СМР по строительству объектов распределительной сети 0,4-10 кВ для техприсоединения

техприсоединения жилого дома Сидоровой Н.Н.

- Общие положения.

  - Строительство распределительных сетей 0,4 кВ должно производиться в полном соответствии с проектом, выполненным ООО «РСО-Энерго» № 101-2535-2018.

  - Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида работ.

  - Все оборудование, вся кабельно-проводниковая продукция, арматура, все строительные материалы поставляются Подрядчиком, согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем ТЗП.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь аттестацию производителя на выполнение соответствующих работ.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории расположенной

| Область | Район |
| --- | --- |
| Воронежская | Россошанский |

- Основание для строительства:

- договор на технологическое присоединение № 41714072 от 18.09.2018 г. (15 кВт):

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Положение ПАО «Россети» о единой-технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,	№ 14278.

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

_______________________ В. А. Антонов

«______» ___________________ 20_____ г.

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 — 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 - 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 - 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть]»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 -2007 «Разъединители и заземлитеди переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- СМР;

- благоустройство территории.

- Описание основных объемов работ по строительству.

- Подготовительные работы в соответствии с проектом.

- Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации.

- Строительные работы в полном проектном объеме:

- Выполнить строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 310 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Райновская (инв. № 825613/Л, бух. наименование ВЛ-10кв ПС Райновская ф5, дис. наименование ВЛ-10-5 ПС Райновская) (протяженность - 0,015 хм) (Z36-TP41714072.02).

- Выполнить строительство СТП 10 кВ (инв. № нет, дис./бух. наименование СТП 505 ПС Райновская) с трансформатором 100 кВА (Z36-TP41714072.01).

- Выполнить строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой СТП 10 кВ до границы участка заявителя (-0,078 км.), (инв. № нет, дис./бух. наименование ВЛ 0,4 кВ № 1 СТП 505 ПС Райновская). (Z36-TP41714072.03).

- Основные требования к выполнению работ.

6.1. Строительство выполняется в один пусковой комплекс в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

6.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям,

ГОСТ и ТУ.

- Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

- Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

- Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции или полного завершения реконструкции объекта.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией

(НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

- Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ при строительстве КВ Л и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

6.И.	Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному

входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.	*

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

- Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

- Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

- Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

- Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Строительство выполнить в период: начало — с момента подписания договора, окончание - 14 дней с момента подписания договора.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

- Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной ВЛ требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

- Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель директора по                                                                                            В. Н. Шатских

капитальному строительству

Заместитель главного инженера по                                                                            А. А. Бурков

управлению производственными

активами и развитию

Начальник УТР

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго»								           С. А. Канюс

Начальник УКС

филиала ПАО «МРСК Центра» -                                                                                О. В. Петров

«Воронежэнерго»