Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» # ______________ К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г. | # УТВЕРЖДАЮ # Первый заместитель директора – главный инженер # филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» # ______________ И.А. Седанов «25» июля 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 2_68_117

На поставку маршрутизаторов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

на 9 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» _______________А. А. Бритько «___»______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: И. о. начальника департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» __________________ А. Н. Сенин «25» июля 2023 г. |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки поставки	3

3.	Цель поставки	3

4.	Финансирование поставки	3

5.	Требования к Поставщику	3

6.	Технические требования к оборудованию	3

7.	Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания	4

8.	Условия и требования к поставке	4

9.	Правила приемки оборудования	5

10.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1	7

- Общие данные

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» с целью оптимального выбора поставщика маршрутизаторов (далее – Оборудование) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Техническое задание определяет требования к Оборудованию. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться до подписания Договора на поставку Оборудования.

Техническое задание является неотъемлемой частью документации для проведения процедуры выбора поставщика Оборудования и, наряду с договором, служит основанием для поставки Оборудования.

Заказчик:

ПАО «Россети Центр»: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М, дом 15, ИНН 6901067107, КПП 770501001, ОКПО 75720657.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»: 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки маршрутизаторов для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

- Сроки поставки

Плановые сроки поставки:

Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставки: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

- Цель поставки

Модернизация и развитие вычислительной сети филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

- Финансирование поставки

Выполняется на основании инвестиционной программы филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" (код ИПР ТБ-2516) и Плана закупок на 2023 год (закупка № 14003120).

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

  - Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п. 6.4. Допускается поставка эквивалентов с функциональными техническими характеристиками, не менее указанных в приложении к настоящему техническому заданию. Страна происхождения товаров – ЕАЭС.

  - Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

  - Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

  - Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- наличие сертификата соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующие, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

  - Ссылки на торговые марки и товарные знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, Поставщик может предоставить в своей заявке торговые марки и товарные знаки, альтернативные указанным в техническом задании; в таком случае поставщик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и техническим характеристикам предлагаемого им оборудования.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

  - Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев и не меньше гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

  - Обязательная гарантия на поставленную продукцию с выездом к Заказчику для устранения неисправностей.

  - Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на время нахождения оборудования в ремонте. В случае превышения срока ремонта, Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное. Поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание в течение всего срока гарантии.

  - Дата начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Заказчиком.

- Условия и требования к поставке

  - Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

  - Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования и материалов.

  - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

•	счет на оплату товара;

•	счет-фактуру;

•	товарную накладную;

•	гарантийный талон на каждую единицу оборудования.

  - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

•	сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

•	сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации Минкомсвязи России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», расположенного по адресу: 392680, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

В случае обнаружения несоответствия оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

| СОСТАВИЛ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» | Ведущий специалист ОКИТиТК | Бычков А. Н. |  | 25.07.2023 |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» | Начальник ОКИТиТК | Ефимов И. Ю. |  | 25.07.2023 |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку
маршрутизаторов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -

«Тамбовэнерго»

Перечень поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор Eltex ESR-200 или эквивалент | Интерфейсы 4хCombo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X 4xEthernet 10/100/1000BASE-T 1xConsole (RJ-45) 1хUSB 2.0 1хUSB 3.0 1 Слот для SD-карт Подключаемые интерфейсы USB 3G/4G/LTE модем E1 TopGate SFP Производительность Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) - 1,89 Гбит/c; 161k пкт/с Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 70B) - 92 Мбит/c; 155k пкт/c Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (IMIX) - 890 Мбит/c; 161k пкт/c Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) - 0,46 Гбит/c; 40k пкт/с Производительность IPsec (IMIX) - 264 Мбит/c; 49k пкт/c Производительность IPS/IDS 10k правил - 85 Мбит/c; 19,3k пкт/с Производительность коммутации MPLS (фреймы 1518B) - 3,9 Гбит/c; 323k пкт/c Системные характеристики Количество VPN-туннелей - 250 Статические маршруты - 11k Количество конкурентных сессий - 256k Поддержка VLAN - до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q Количество маршрутов BGP - 2,5M Количество BGP-соседей - 1k Количество маршрутов OSPF - 300k Количество маршрутов RIP - 10k Количество маршрутов ISIS - 300k Таблица MAC-адресов - 2k записей на бридж Размер базы FIB - 1,4M VRF - 32 Клиенты Remote Access VPN PPTP/PPPoE/L2TP/OpenVPN/IPsec XAUTH Сервер Remote Access VPN L2TP/PPTP/OpenVPN/IPsec XAUTH Site-to-site VPN IPSec: Policy-based и route-based режимы DMVPN Алгоритмы шифрования DES, 3DES, AES, Blowfish, Camelia Аутентификация сообщений IKE MD5, SHA-1, SHA-2 Туннелирование IPoGRE, EoGRE IPIP L2TPv3 LT (inter VRF routing) Функции L2 Коммутация пакетов (bridging) Агрегация интерфейсов LAG/LACP (802.3ad) Поддержка VLAN (802.1Q) Логические интерфейсы LLDP, LLDP MED VLAN на основе MAC Функции L3 (IPv4/IPv6) Трансляция адресов NAT, Static NAT, ALG Статические маршруты Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP Фильтрация маршрутов (prefix list) VRF Policy Based Routing (PBR) BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов BRAS (IPoE)1 Терминация пользователей Белые/черные списки URL Квотирование по объёму трафика, по времени сессии, по сетевым приложениям HTTP/HTTPS Proxy HTTP/HTTPS Redirect Аккаунтинг сессий по протоколу Netflow Взаимодействие с серверами ААА, PCRF Управление полосой пропускания по офисам и SSID, сессиям пользователей Аутентификация пользователей по MAC- или IP-адресам Функции сетевой защиты Система обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS)1 Взаимодействие с Eltex Distribution Manager для получения лицензируемого контента - наборы правил, предоставляемые Kaspersky SafeStream Ii1 Web-фильтрация по URL, по содержимому (cookies, ActiveX, Javascript) Zone-based Firewall Фильтрация фаерволом на базе L2/L3/L4 полей и по приложениям Поддержка списков контроля доступа на базе L2/L3/L4 полей Защита от DoS/DDoS атак и оповещение об атаках Логирование событий атак, событий срабатывания правил Качество обслуживания (QoS) До 8-ми приоритетных очередей на порт L2 и L3 приоритизация трафика (802.1p, DSCP, IP Precedence) Предотвращение перегрузки очередей RED, GRED Назначение приоритетов по портам, по VLAN Средства перемаркирования приоритетов Применение политик (policy-map) Управление полосой пропускания (shaping) Иерархический QоS Маркировка сессий Управление IP-адресацией (IPv4/IPv6) Статические IP-адреса DHCP-клиент DHCP Relay Option 82 Встроенный сервер DHCP, поддержка опций 43, 60, 61, 150 DNS resolver IP unnumbered Средства обеспечения надежности сети VRRP v2,v3 Tracking на основании VRRP или SLA теста Управление параметрами VRRP Управление параметрами PBR Управление административным статусом интерфейса Активация и деактивация статического маршрута Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map Балансировка нагрузки на WAN-интерфейсах, перенаправление потоков данных, переключение при оценке качества канала Резервирование сессий firewall Мониторинг и управление Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1 Встроенный Zabbix agent Аутентификация по локальной базе пользователей, RADIUS, TACACS+, LDAP Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации. Возможность сброса конфигурации к заводским настройкам Интерфейсы управления CLI Поддержка Syslog Монитор использования системных ресурсов Ping, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) Поддержка NTP Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45) Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4/IPv6) Вывод информации по сервисам/процессам Локальное/удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора Функции контроля SLA Eltex SLA Оценка параметров каналов связи: One-waydelay/two-waydelay One-wayjitter/two-wayjitter One-waypacket-loss/two-waypacket-loss Коэффициент ошибок в пакетах Нарушение последовательности доставки пакетов MPLS Поддержка протокола LDP Поддержка L2VPN VPWS Поддержка L2VPN VPLS Martini Mode Поддержка L2VPN VPLS Kompella Mode Поддержка L3VPN MP-BGP Физические характеристики и условия окружающей среды Питание: 100-264В AC, 50–60 Гц Срок службы: не менее 15 лет | 9 |