Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Директор по КиТАСУ – начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Р.В. Демьянец «________________ 2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» _________________ В.И. Истомин «____»______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5э_46_55

На поставку комплексов видеофиксации

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Зам. начальника Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Е.Е. Симонов «________________ 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник УИТ ДКиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________В.А. Подымский «___» ______________ 2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления КиТАСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» ___________________ Н.И.Голицын «___» ______________ 2021 г. |

2021г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	1

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку комплексов видеофиксации для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. ул.К.Маркса, д.27

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки комплексов видеофиксации согласно Приложению для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

- Сроки поставки

- Начало: с момента подписания договора

- Окончание: в течение 90 дней с момента подписания договора.

- Финансирование поставки

Амортизация, ИПР 2021г., лот 310E, закупка 90001250

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2020 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго», расположенного по адресу: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

Приложение

к техническому заданию

на поставку приборной продукции

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Единица измерения | Гарантия (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс регистрации информации "Дозор - 77" БРУА.012345.000-04 (или полный функциональный аналог) 1 комплект комплекса видеофиксации ДОЗОР 77 включает: - Терминал зарядки архивирования и хранения данных –1 шт. - Устройство регистрации информации – 6 шт. | Комплект поставки: 1 комплект комплекса видеофиксации ДОЗОР 77 включает: - Терминал зарядки архивирования и хранения данных –1 шт. - Устройство регистрации информации – 6 шт. Назначение: товар должен быть предназначен для синхронной аудио-видео фиксации окружающей обстановки в зоне его расположения. Персональное носимое устройство регистрации информации (далее - УР) должно обеспечивать возможность крепления на различные типы форменной одежды. Кроме того, товар должен отвечать следующим требованиям: УР должно обеспечивать: - Непрерывную синхронную аудио и видео запись окружающей обстановки в зоне несения службы сотрудником; - Запись аудио и видео информации на встроенное постоянное запоминающее устройство (далее - ПЗУ), расположенное внутри неразъемного корпуса УР, без возможности его несанкционированного извлечения; - Поддержку ПЗУ объемом памяти до 64Gb; - Регистрацию даты и времени записи на видеоизображении; - Возможность создания скриншотов во время видеозаписи; - Возможность регистрации событий в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки, работающей в инфракрасном диапазоне; - Звуковую сигнализацию и автоматическое начало записи при срабатывании датчика нападения; - Автоматическое сохранение текущих данных перед выключением УР и отключением УР в случае разрядки аккумуляторной батареи; - Возможность одновременной передачи данных на ПВМ и зарядки встроенной аккумуляторной батареи; - Возможность автоматической циклической записи информации при заполнении ПЗУ с удалением наиболее старых сегментов записей. - Возможность ручного маркирования важных записей для их защиты от циклического стирания и приоритетного архивирования на терминал; УР должно представлять собой устройство в едином корпусе, которое должно иметь: - Мультисервисный порт: - для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на сервер хранения информации; - Не более трех кнопок управления: - кнопку включения/выключения устройства; - кнопку включения/выключения записи; - кнопку фотосъемки (фоторежим); - Звуковой индикатор начала режима записи; - Световой индикатор режима записи; - Световой и звуковой индикатор включения/выключения устройства; - Голосовые комментарии включения/выключения устройства, начала/остановки видеозаписи, фотографирования/создания скриншотов, низкого заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора, подключения к ПК; - Датчик нападения; - ПЗУ, установленное внутри корпуса, обеспечивающего исключение несанкционированного доступа к ПЗУ; - Функцию включения/выключения подсветки инфракрасного диапазона; - Световой и звуковой индикатор окончания заряда батареи; - Крепление, обеспечивающее надежную фиксацию на различные типы форменной одежды; - Корпус должен быть выполнен из ударопрочных материалов; Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления без механического повреждения материала корпуса. УР должно иметь следующие технические характеристики: - Угол обзора видеокамеры: - по горизонтали - не менее 110 - Разрешение матрицы - не менее 4 Mp - Чувствительность: - - при выключенной подсветке - не более 1 лк; - - при включенной подсветке - 0 лк; - Возможность выбора режимов видеозаписи - 848*480, 1280*720, 1920*1080, 2304*1296 пикселей; - Скорость записи - не менее 25 кадров в секунду; - Возможность сегментирования видеозаписи в диапазоне - от 10 до 30 минут кратностью не более 10 минут; - Режим фотосъемки - при нажатии кнопки фотосъемки; - Скоростная фотосъемка не менее 8кадров в секунду; - Уровень пыле-влагозащищенности - не менее IP65; - Постоянное запоминающее устройство - встроенная карта памяти, быстродействие не менее 10 класса, объемом не менее 64 Gb; - Мультисервисный порт должен позволять осуществлять передачу данных на сервер хранения информации по порту не ниже установленного стандарта USB 2.0; - Специализированное программное обеспечение для ЭВМ должно обеспечивать аутентификацию пользователей при обращении к ПЗУ устройства; - Продолжительность автономной аудиовидеозаписи от встроенного аккумулятора (в режиме 1280х720) - не менее 8 часов; УР должно обладать специальными режимами: - Режим предзаписи – буферизация 10 секунд до начала принудительной записи - Режим охраны - замедленная запись скоростью не более 1к/сек для фиксации продолжительных событий с экономным расходованием ПЗУ - Температура эксплуатации изделия - от -20С до +60С; - Максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации изделия - не менее 85%; - Габаритные размеры изделия - не более 75*60*30 (без крепления); - Масса изделия - не более 100 гр. (без крепления). Комплект поставки: - Персональное носимое устройство регистрации информации -6 шт. - Крепление на одежду - 6 к-т. - Мультисервисный соединительный кабель - 6 шт. - Адаптер питания от сети переменного тока 50Гц, 220В - 6 шт. - Адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12В - 6 шт. - Шнур для страховочного крепления УР к элементам форменной одежды и обмундирования - 6 шт. - Диск с инструкцией по эксплуатации - 6 шт. - Паспорт - 6 шт. - Упаковочная тара - 6 шт. Поставляемая продукция должна быть произведена на территории Российской Федерации и принята на снабжение органов внутренних дел Российской Федерации. Поставляемая продукция должна иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». Персональное мобильное УВР должно быть совместимо с настольным терминалом "ДОЗОР 77" Терминал зарядки архивирования и хранения данных (4Тб)» для одновременной работы с не менее 6 УВР. Персональное мобильное УВР должно иметь страну производства «Россия». Технические требования к Терминалу зарядки, архивирования и хранения данных на 6 регистраторов: Терминал зарядки архивирования и хранения данных (далее – Терминал) предназначен для зарядки, архивирования и хранения данных, полученных с помощью УР. Терминал должен иметь: - возможность одновременного подключения для копирования архива и осуществления зарядки не менее 6 УР; - возможность управления с помощью клавиатуры и компьютерной мыши; - возможность ведения учета и привязки, выданных и принятых УР к сотрудникам по фамилии или иному критерию; - возможность создания журнала записей; - возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям (по дате, времени, маркерам, фамилии сотрудника); - возможность приоритетного архивирования важных записей; - возможность воспроизведения на мониторе Терминала записанной информации; - возможность копирования записанной информации на внешний носитель; - возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации; - индикацию процесса копирования информации с УР на Терминал; - индикацию процесса зарядки аккумуляторной батареи УР; - возможность вывода информации на монитор о заполнении архива. - Общие технические характеристики Терминала Терминал должен иметь: - объём архива не менее 4 Тб – для хранения информации от не менее 6 УР не менее четырех недель; - Корпус, выполненный из стали; - Габаритные размеры, без монитора и кронштейна крепления монитора (ВхШхГ) - не более 250х450х250 мм - Массу - не более 18 кг; - Операционную систему – Linux; - Экран монитора - не менее 17” (TFT LCD) c разрешением не хуже 1280х1024 пикселей; - Не менее 2 интерфейсных портов USB 3.0; - Активную звуковую аудиосистему; - Питание Терминала 220 В±10%/50 Гц - Максимальная потребляемая мощность - не более 400 Вт. - Условия для эксплуатации: - Температурный диапазон – не более от +15° до не менее +30°С; - относительная влажность воздуха не менее 80%. Требования к специализированному программному обеспечению: СПО должно быть предустановлено на Терминал и должно обеспечивать возможность настройки следующих параметров и идентификаторов: - настройка наименования и номера подразделения; - настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор и фотография сотрудника; - изменение настроек УР. В СПО должны быть предусмотрены функции: - автоматического копирования информации из встроенной памяти УР на сервер хранения информации; - доступа к СПО посредством авторизации пользователя (оператора); - разграничения прав доступа к функционалу программы. Пользователь с уровнем доступа «Администратор» должен иметь полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию УР. Пользователь «Администратор» должен устанавливать условия авторизации пользователей с уровнем доступа «Клиент». Пользователь «Клиент» должен иметь доступ только к функциям СПО, связанными с копированием файлов с УР; - индивидуальной идентификации УР для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; - автоматической привязки-идентификации аудио-видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных; - автоматической идентификации аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных; - формирования СТОП-кадра с записанного видео файла; - формирование отчета, включающего сформированные СТОП-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами. СПО должно обеспечивать поиск в базе данных аудио-видео файлов по следующим критериям: - по личному идентификатору и ФИО сотрудника; - по дате и времени записи; - по названию подразделения. В результате поиска должен быть предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска. СПО должно предусматривать возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны. СПО должно быть на русском языке. СПО должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. СПО должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" СПО должно обеспечивать возможность визуального отображения наличия записей по месяцам или дням для всех устройств или всех сотрудников в виде календаря, с возможностью быстрого перехода к списку записей за указанный месяц (день) для конкретного устройства (пользователя). СПО должно обеспечивать возможность удаленного доступа по сети Ethernet при помощи удаленного рабочего места (УРМ), при этом УРМ должно обеспечивать: - возможность поиска записей по тем-же критериям, что и СПО; - возможность просмотра и загрузки записей на УРМ; - возможность визуального отображения наличия записей по датам, аналогично СПО. Комплект поставки: - Терминал зарядки архивирования и хранения данных -1 шт. - Паспорт - 1 шт. - Диск с инструкцией по эксплуатации - 1 шт. Поставляемая продукция должна быть произведена на территории Российской Федерации и принята на снабжение органов внутренних дел Российской Федерации. Поставляемая продукция должна иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» | 12 | шт | 12 |