Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Врио первого заместителя директора – Главного инженера филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _______________________ / В.Н. Комков / (подпись) « ____ » ______________ 2020 г. | СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ / Е.К. Грачева/ (подпись) « ____ » ______________ 2020 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /А.В. Виноградов / (подпись) «_____» 2020 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальника Управления логистики и МТО филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _____________________ /Б.В. Гукасов / (подпись) «_____» 2020 г. |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматизированных рабочих мест с диспетчерскими пультами

по титулу «реконструкция центра управления сетями

филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»»

г. Калуга, 2020г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к автоматизированным рабочим местам	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку автоматизированных рабочих мест с диспетчерскими пультами по титулу «реконструкция центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»».

Заказчик:

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д.9/12.

Поставщик: Определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: Поставка автоматизированных рабочих мест с диспетчерскими пультами для обеспечения центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Сроки поставки

Начало: с момента заключения Договора.

Окончание: 10 декабря 2020 г..

- Финансирование поставки

Финансирование работ выполняется в соответствии с инвестиционной программой филиала Калугаэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020г.

| № пп | Идентификационный номер | Наименование в ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | KAE-00310-001 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к автоматизированным рабочим местам:

Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ, иметь количество и состав согласно Приложению 1 к ТЗ, дата изготовления оборудования – не ранее 2020 года.

Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию.

Технические требования в Приложении 1 к техническому заданию являются минимально допустимыми, Участник закупки может представить в своей заявке альтернативное оборудование и материалы, которые будут иметь улучшенные характеристики.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

В случае, если объектом поставки является программное обеспечение, то Участник должен являтся правообладателем программного обеспечения и иметь права на распространение программного обеспечения в подтверждении чего, должен предоставить документы, подтверждающие его права на распространение программного обеспечения. Участник должен гарантировать, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении передаваемого программного обеспечения.

Передача прав на использование программного обеспечения предоставляются на основании заключенного между Сторонами лицензионного или сублицензионного договора с подписанием акта приема-передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Форма лицензионного и сублицензионного договора предавлена в закупочной документации.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем сроки, указанные в Приложении №1 к ТЗ.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала «Калугаэнерого» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при получении оборудования на склад, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

# Приложение №1.

# к Техническому заданию

на поставку автоматизированных рабочих мест

с диспетчерскими пультами по реконструкции

центра управления сетями филиала

"Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Спецификация автоматизированного рабочего места

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во, компл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабоче место начальника ЦУС в составе: 1. Пульт диспетчерский "KONOS" TM-DOT-3-1-P (Компьютер-моноблок с сенсорным экраном TM-DOTPC-4-1-H Подставка 60º - 90º TM-DOTTS-2-1-H Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H Документация на русском языке TM-DOTDRU-3-2-D Лицензия TM-DOTSA-3-2-L ПО на русском языке TM-DOTSA-3-2-S Сервисное обслуживание на 12 месяцев ТМ-SLA) – 2 шт.; 2. Сервер KONOS (Сервер KONOS – 1 шт. – 1 шт., Приложение Application Server-KONOS AS – 1 шт., Приложение Hunting Dog – KONOS HD – 1 шт.) – 1 шт.; 3. Стол начальника ЦУС – 1 шт.; 4. Кресло начальника ЦУС – 1 шт.; | Пульт диспетчерский "KONOS": Параметры терминала: Интерфейс управления: - Экран: сенсорный цветной TFT 17‘‘ - Контрастность: 800:1, Количество цветов: 16,7 млн. - Углы обзора (вертикальный / горизонтальный): 160°/160° - Количество одновременных звонков: 1-30 - Количество конференц-групп: 1 - Два уровня иерархии - Терминал позволяет использовать до 10 вкладок, каждая вкладка из 10 субвкладок - В каждой субвкладке есть 60 кнопок быстрого набора - Количество кнопок быстрого набора на терминале 6000 Акустические каналы: - Аудиоустройства: телефонная трубка, громкая связь, головная гарнитура - Эхо-подавление: активное акустическое 8 – 128 мс Сигнальные каналы: - VoIP протокол: SIPv2 - Транспортный уровень: IPv4 UDP, TCP - Режимы SIP подключения: регистрация, транк-режим Голосовые каналы: - Обработка: детектор речи (VAD), генератор комфортного шума(CNG) - Восстановление потерянных пакетов (PLC) - Голосовой транспорт: RTP / RTCP - Адаптивные PDV буфферы: 1 – 100мс - Кодеки: G. 711, G. 722 - Время пакетизации: 10, 20, 30мс - Тональные вызовы DTMF: RFC2833, SIP INFO - Протоколы интеграции с УПАТС: SIMPLE, CSTA - Управляющий компьютер: встроенный в экран консоли - Операционная система: Linux – KONOS-OS - Канал подключения Ethernet: 2×10/100/1000 Mb/s, RJ-45 - Резервация портов подключения: 802.1AX - Удаленное управление и мониторинг: CLI через SSH, веб-интерфейс, SNMP - Питание: 100 – 240В переменного тока - Максимальное потребление: 90Вт - Среднее потребление: 44-50Вт - Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°C - Вес основного блока: 6,2 кг - Размеры терминала, включая подставку: 395 мм × 290 мм × 360 мм. Диспетчерский пульт KONOS-DOT может быть установлен на подставке, которая позволяет позиционировать экран в вертикальном положении под углами приблизительно 60⁰ - 90⁰. Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H: - Аудиоустройство с USB подключением - Трубка с программируемой кнопкой PTT - Питание по USB - Источник питания: 5V DC ± 5% (с USB) Максимальное потребление тока: 145 мA - Конструктивные характеристики: Размеры: 92 x 222 x 66 [мм] - Вес: 900 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H: - Динамический направленный микрофон с кардиоидной характеристикой - Две программируемые кнопки PTT - Индикатор речи - Кнопки подсветки - Электронный ограничитель выходного сигнала - Встроенный регулируемый усилитель аудио сигнала - Возможность подключения внешней «педали» - Питание от промышленной панели - Источник питания: 10-15V DC - Максимальная входная мощность: 2 Вт - Размеры: 99 x 154 x 330 [мм] - Вес: 500 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H: - микрофон с шумоподавлением; - поддержка уровня шума в пределах безопасного диапазона для защиты слуха; - эргономичный дизайн каркаса; - мягкие амбушюры; - регулируемые оголовье и микрофон; - Цифровая обработка сигналов (DSP); - интуитивное управление вызовами; - неразрывная связь со всеми ведущими UC приложениями - Прочная 360 градусная вращающаяся штанга - Широкополосный звук - армированный кабель Функциональные возможности пульта диспетчерского "KONOS" TM-DOT-3-1-P: Входящие звонки на диспетчерский пульт KONOS-DOT: - Акустическая и цветовая сигнализация о входящем звонке и его типе на кнопке-линии - Индикация входящего звонка от абонента на кнопке абонента - Прием звонка поднятием трубки, выбором линии или кнопкой абонента - Автоматическое переключение активного звонка на удержание при приеме звонка - Автоматический выход диспетчера из конференции при приеме звонка - Журнал пропущенных звонков - Цветовая индикация наличия пропущенных звонков Исходящие звонки с диспетчерского пульта KONOS-DOT: - Набором номера на экранной клавиатуре, повтор набора - Кнопками абонентов – быстрый набор - Выбором номера из журнала звонков или справочника Удержание, конференция, переключение: - Удержание звонка с проигрыванием тона или мелодии - Автоматическое переключение звонка на удержание при выборе другого звонка - Конференция с возможностью подключения/отключения диспетчера Другие функции: - Запись всех активных разговоров и звонков в конференции на самом диспетчерском пульте KONOS-DOT (вспомогательная функция для диспетчера) - Просмотр списка записанных звонков, прослушивание - История звонков – краткая и полная, поиск - Центральный (корпоративный) и персональный справочник - Индикация состояния терминала и подсистем (подключение к УПАТС, к серверу баз данных и др.) - Активизация рабочего места именем и паролем - Загрузка персональных настроек с серверного приложения KONOS-AS - Обслуживание приоритетных и аварийных звонков - Настройка тона вызова Настройка мелодии на удержании Сервер – KONOS: - Сегмент Профессиональный - КорпусRack - Типоразмер 1U - Тип процессора Intel® Xeon® - Модель процессора Intel Xeon Silver 4210 - Частота процессора, МГц 2200 - Максимальная частота, МГц? 3200 - Количество ядер процессора 10 - Количество потоков 20 - Кэш процессора 13.75 Mb - Количество процессоров 1 - Максимально процессоров 2 - Тип памяти DDR4 non-ECC - Объем оперативной памяти 16 Гб - Описание оперативной памяти 16 Гб (1x 16Гб) RDIMM DDR4 HPE SmartMemory - Количество слотов под память 24 - Штатная корзина дисков 8 - Максимально дисков? 10 - Формат дисков SFF (2.5") - Интерфейс дисков SATA / SAS - Горячая замена дисков Есть - Оптический привод Без привода - RAID контроллер HPE Smart Array P408i-a (2Гб FBWC + бат./ RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM) - Уровень RAID 0 / 1 / 5 / 6 - Тип видеоподсистемы Интегрированная - RJ-45 Network Connector 4 - Сетевой интерфейс 10/100/1000 Mбит - Сетевой адаптер Четырехразъемный адаптер HPE Ethernet 1 Гбит/с, 366FLR - Мощность блока питания, Вт 500 - Штатно блоков питания 1 - Максимум блоков питания 2 - Горячая замена Есть - Монтаж в стойку 19" Да - Комплект поставки Салазки Easy RailKit - Размеры (Ш x Г x В), см 43,4 x 70,7 x 4.2 - Вес, кг 14 - Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см 60 x 98 x 24 - Приложение Application Server-KONOS AS; - Приложение Hunting Dog – KONOS HD; Вес в упаковке, кг 19 Стол начальника ЦУС: - Стол офисный 1600х700х750. - Материал ЛДСП; - столешница 25мм; - покрытие серый ламинат; - кромка ПВХ 2мм; - выкатная тумба с ящиками; подставка под системный блок. Кресло начальника ЦУС: - Материал обивки: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Материал спинки: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Материал сиденья: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Эргономичная форма спинки; - Подголовник с обновленным дизайном, мягкий комфортный из - перфорированного износостойкого материала newleather; - Цвет обивки: черный; - Макс. статическая нагрузка 120кг; - Механизм качания: MultiBlock; - Наличие подголовника: Да; - Подлокотники: стальные, покрытые зеркальным хромом, с мягкими накладками из износостойкого материала; - Цвет сиденья: черный; - Регулировка наклона спинки: Да; - Регулировка силы отклонения спинки: Да; - Регулировка глубины сиденья с помощью специального слайдера; - Смещенный вперед центр качания - Регулировка высоты сиденья: Да; - Двухзонная регулировка подпора поясницы - Регулировка подголовника: Нет; - Регулировка подлокотников: Нет; - Материал крестовины: металл; - Пятилучье зеркальное литое с противооткатными полиуретановыми роликами; - Диаметр штока колесных опор: 11 мм; - Габаритные размеры: - Высота 123-131см - Ширина 69см.; - Высота сиденья – 40-50см, Ширина сиденья 52см | 1 |
| 2 | Автоматизированные рабочие места диспетчеров в составе: 1. Пульт диспетчерский "KONOS" TM-DOT-3-1-P (Компьютер-моноблок с сенсорным экраном TM-DOTPC-4-1-H Подставка 60º - 90º TM-DOTTS-2-1-H Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H Документация на русском языке TM-DOTDRU-3-2-D Лицензия TM-DOTSA-3-2-L ПО на русском языке TM-DOTSA-3-2-S Сервисное обслуживание на 12 месяцев ТМ-SLA) – 2 шт.; 2. Сервер KONOS (Сервер KONOS – 1 шт. – 1 шт., Приложение Application Server-KONOS AS – 1 шт., Приложение Hunting Dog – KONOS HD – 1 шт.) – 1 шт.; 3. Стол тип 2 с креплением для 4 мониторов – 24 шт.; 4. Кресло диспетчера – 24 шт. | Пульт диспетчерский "KONOS»: Параметры терминала: Интерфейс управления: - Экран: сенсорный цветной TFT 17‘‘ - Контрастность: 800:1, Количество цветов: 16,7 млн. - Углы обзора (вертикальный / горизонтальный): 160°/160° - Количество одновременных звонков: 1-30 - Количество конференц-групп: 1 - Два уровня иерархии - Терминал позволяет использовать до 10 вкладок, каждая вкладка из 10 субвкладок - В каждой субвкладке есть 60 кнопок быстрого набора - Количество кнопок быстрого набора на терминале 6000 Акустические каналы: - Аудиоустройства: телефонная трубка, громкая связь, головная гарнитура - Эхо-подавление: активное акустическое 8 – 128 мс Сигнальные каналы: - VoIP протокол: SIPv2 - Транспортный уровень: IPv4 UDP, TCP - Режимы SIP подключения: регистрация, транк-режим Голосовые каналы: - Обработка: детектор речи (VAD), генератор комфортного шума(CNG) - Восстановление потерянных пакетов (PLC) - Голосовой транспорт: RTP / RTCP - Адаптивные PDV буфферы: 1 – 100мс - Кодеки: G. 711, G. 722 - Время пакетизации: 10, 20, 30мс - Тональные вызовы DTMF: RFC2833, SIP INFO - Протоколы интеграции с УПАТС: SIMPLE, CSTA - Управляющий компьютер: встроенный в экран консоли - Операционная система: Linux – KONOS-OS - Канал подключения Ethernet: 2×10/100/1000 Mb/s, RJ-45 - Резервация портов подключения: 802.1AX - Удаленное управление и мониторинг: CLI через SSH, веб-интерфейс, SNMP - Питание: 100 – 240В переменного тока - Максимальное потребление: 90Вт - Среднее потребление: 44-50Вт - Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°C - Вес основного блока: 6,2 кг - Размеры терминала, включая подставку: 395 мм × 290 мм × 360 мм. Диспетчерский пульт KONOS-DOT может быть установлен на подставке, которая позволяет позиционировать экран в вертикальном положении под углами приблизительно 60⁰ - 90⁰. Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H: - Аудиоустройство с USB подключением - Трубка с программируемой кнопкой PTT - Питание по USB - Источник питания: 5V DC ± 5% (с USB) Максимальное потребление тока: 145 мA - Конструктивные характеристики: Размеры: 92 x 222 x 66 [мм] - Вес: 900 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H: - Динамический направленный микрофон с кардиоидной характеристикой - Две программируемые кнопки PTT - Индикатор речи - Кнопки подсветки - Электронный ограничитель выходного сигнала - Встроенный регулируемый усилитель аудио сигнала - Возможность подключения внешней «педали» - Питание от промышленной панели - Источник питания: 10-15V DC - Максимальная входная мощность: 2 Вт - Размеры: 99 x 154 x 330 [мм] - Вес: 500 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H: - микрофон с шумоподавлением; - поддержка уровня шума в пределах безопасного диапазона для защиты слуха; - эргономичный дизайн каркаса; - мягкие амбушюры; - регулируемые оголовье и микрофон; - Цифровая обработка сигналов (DSP); - интуитивное управление вызовами; - неразрывная связь со всеми ведущими UC приложениями - Прочная 360 градусная вращающаяся штанга - Широкополосный звук - армированный кабель Функциональные возможности пульта диспетчерского "KONOS" TM-DOT-3-1-P: Входящие звонки на диспетчерский пульт KONOS-DOT: - Акустическая и цветовая сигнализация о входящем звонке и его типе на кнопке-линии - Индикация входящего звонка от абонента на кнопке абонента - Прием звонка поднятием трубки, выбором линии или кнопкой абонента - Автоматическое переключение активного звонка на удержание при приеме звонка - Автоматический выход диспетчера из конференции при приеме звонка - Журнал пропущенных звонков - Цветовая индикация наличия пропущенных звонков Исходящие звонки с диспетчерского пульта KONOS-DOT: - Набором номера на экранной клавиатуре, повтор набора - Кнопками абонентов – быстрый набор - Выбором номера из журнала звонков или справочника Удержание, конференция, переключение: - Удержание звонка с проигрыванием тона или мелодии - Автоматическое переключение звонка на удержание при выборе другого звонка - Конференция с возможностью подключения/отключения диспетчера Другие функции: - Запись всех активных разговоров и звонков в конференции на самом диспетчерском пульте KONOS-DOT (вспомогательная функция для диспетчера) - Просмотр списка записанных звонков, прослушивание - История звонков – краткая и полная, поиск - Центральный (корпоративный) и персональный справочник - Индикация состояния терминала и подсистем (подключение к УПАТС, к серверу баз данных и др.) - Активизация рабочего места именем и паролем - Загрузка персональных настроек с серверного приложения KONOS-AS - Обслуживание приоритетных и аварийных звонков - Настройка тона вызова Настройка мелодии на удержании Сервер – KONOS: - Сегмент Профессиональный - КорпусRack - Типоразмер 1U - Тип процессора Intel® Xeon® - Модель процессора Intel Xeon Silver 4210 - Частота процессора, МГц 2200 - Максимальная частота, МГц? 3200 - Количество ядер процессора 10 - Количество потоков 20 - Кэш процессора 13.75 Mb - Количество процессоров 1 - Максимально процессоров 2 - Тип памяти DDR4 non-ECC - Объем оперативной памяти 16 Гб - Описание оперативной памяти 16 Гб (1x 16Гб) RDIMM DDR4 HPE SmartMemory - Количество слотов под память 24 - Штатная корзина дисков 8 - Максимально дисков? 10 - Формат дисков SFF (2.5") - Интерфейс дисков SATA / SAS - Горячая замена дисков Есть - Оптический привод Без привода - RAID контроллер HPE Smart Array P408i-a (2Гб FBWC + бат./ RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM) - Уровень RAID 0 / 1 / 5 / 6 - Тип видеоподсистемы Интегрированная - RJ-45 Network Connector 4 - Сетевой интерфейс 10/100/1000 Mбит - Сетевой адаптер Четырехразъемный адаптер HPE Ethernet 1 Гбит/с, 366FLR - Мощность блока питания, Вт 500 - Штатно блоков питания 1 - Максимум блоков питания 2 - Горячая замена Есть - Монтаж в стойку 19" Да - Комплект поставки Салазки Easy RailKit - Размеры (Ш x Г x В), см 43,4 x 70,7 x 4.2 - Вес, кг 14 - Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см 60 x 98 x 24 - Приложение Application Server-KONOS AS; - Приложение Hunting Dog – KONOS HD; Вес в упаковке, кг 19 Стол тип 2 с креплением для 4 мониторов: - Стол сборный с 3-мя столешницами: - основная рабочая с алюминиевым креплением для мониторов (для крепления 4-х мониторов 27" или 4-х мониторов 32" в 1 ряд, с возможностью наращивания второго ряда из 4-х мониторов размером до 32") – 1шт; - боковая для размещения средств связи диспетчера – 2шт. - организация рабочего места в положении «сидя»; - высота верхней поверхности рабочей столешницы 750 мм; - столешницы специальной формы и толщиной 32 мм; - Основная столешница диспетчера нависает над боковыми столешницами с зазором около 60 мм; - Облицовка Передней и частично боковых сторон рабочего места металлическими перфорированными панелями, так же выполняющими функцию силовых элементов; - Информационные и силовые кабели от мониторов скрыто проходят по алюминиевым креплениям мониторов до органайзера кабельного менеджмента, скрытого внутри стола; - Цвет столешниц платина 0859е; - Цвет основания серый камень 0112 ре; - Покрытие столешниц - износостойкий пластик; - кабельные вводы в столешницах для оптимального ввода кабелей; - Рабочее место оборудовано закрытыми тумбами с перфорированными стенками для улучшения охлаждения системных блоков, тумбы имеют распашные дверки для обслуживания системных блоков; - Вспомогательные тумбы с выдвижными ящиками с доводчиками; - короба с силовыми и информационными розетками и перфорированные кабельные органайзеры внутри пространства стола; - 8 силовых розеток СБЭС и по 6 информационных розеток в тумбах под системные блоки с каждой стороны; - 2 силовых розетки СГЭС, 2 информационных розетки и 2 USB розетки на фасаде верхнего ящика в правой тумбе; Конструкция диспетчерского стола рассчитана на нагрузку в максимальной комплектации всего размещаемого оборудования с учетом 100% запаса по прочности Кресло диспетчера: - Материал обивки: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Материал спинки: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Материал сиденья: сверхпрочная и износостойкая полимерная плетеная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном; - Эргономичная форма спинки; - Подголовник с обновленным дизайном, мягкий комфортный из - перфорированного износостойкого материала newleather; - Цвет обивки: черный; - Макс. статическая нагрузка 120кг; - Механизм качания: MultiBlock; - Наличие подголовника: Да; - Подлокотники: стальные, покрытые зеркальным хромом, с мягкими накладками из износостойкого материала. - Цвет сиденья: черный; - Регулировка наклона спинки: Да; - Регулировка силы отклонения спинки: Да; - Регулировка глубины сиденья с помощью специального слайдера; - Смещенный вперед центр качания - Регулировка высоты сиденья: Да; - Двухзонная регулировка подпора поясницы - Регулировка подголовника: Нет; - Регулировка подлокотников: Нет; - Материал крестовины: металл; - Пятилучье зеркальное литое с противооткатными полиуретановыми роликами; - Диаметр штока колесных опор: 11 мм; - Габаритные размеры: - Высота 123-131см - Ширина 69см.; - Высота сиденья – 40-50см, Ширина сиденья 52см | 1 |
| 3 | Автоматизированные рабочие места ИТР в составе: 1. Пульт диспетчерский "KONOS" TM-DOT-3-1-P (Компьютер-моноблок с сенсорным экраном TM-DOTPC-4-1-H Подставка 60º - 90º TM-DOTTS-2-1-H Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H Документация на русском языке TM-DOTDRU-3-2-D Лицензия TM-DOTSA-3-2-L ПО на русском языке TM-DOTSA-3-2-S Сервисное обслуживание на 12 месяцев ТМ-SLA) – 2 шт.; 2. Стол ИТР – 55 шт.; 3. Кресло ИТР – 55 шт. | Пульт диспетчерский "KONOS»: Параметры терминала: Интерфейс управления: - Экран: сенсорный цветной TFT 17‘‘ - Контрастность: 800:1, Количество цветов: 16,7 млн. - Углы обзора (вертикальный / горизонтальный): 160°/160° - Количество одновременных звонков: 1-30 - Количество конференц-групп: 1 - Два уровня иерархии - Терминал позволяет использовать до 10 вкладок, каждая вкладка из 10 субвкладок - В каждой субвкладке есть 60 кнопок быстрого набора - Количество кнопок быстрого набора на терминале 6000 Акустические каналы: - Аудиоустройства: телефонная трубка, громкая связь, головная гарнитура - Эхо-подавление: активное акустическое 8 – 128 мс Сигнальные каналы: - VoIP протокол: SIPv2 - Транспортный уровень: IPv4 UDP, TCP - Режимы SIP подключения: регистрация, транк-режим Голосовые каналы: - Обработка: детектор речи (VAD), генератор комфортного шума(CNG) - Восстановление потерянных пакетов (PLC) - Голосовой транспорт: RTP / RTCP - Адаптивные PDV буфферы: 1 – 100мс - Кодеки: G. 711, G. 722 - Время пакетизации: 10, 20, 30мс - Тональные вызовы DTMF: RFC2833, SIP INFO - Протоколы интеграции с УПАТС: SIMPLE, CSTA - Управляющий компьютер: встроенный в экран консоли - Операционная система: Linux – KONOS-OS - Канал подключения Ethernet: 2×10/100/1000 Mb/s, RJ-45 - Резервация портов подключения: 802.1AX - Удаленное управление и мониторинг: CLI через SSH, веб-интерфейс, SNMP - Питание: 100 – 240В переменного тока - Максимальное потребление: 90Вт - Среднее потребление: 44-50Вт - Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°C - Вес основного блока: 6,2 кг - Размеры терминала, включая подставку: 395 мм × 290 мм × 360 мм. Диспетчерский пульт KONOS-DOT может быть установлен на подставке, которая позволяет позиционировать экран в вертикальном положении под углами приблизительно 60⁰ - 90⁰. Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H: - Аудиоустройство с USB подключением - Трубка с программируемой кнопкой PTT - Питание по USB - Источник питания: 5V DC ± 5% (с USB) Максимальное потребление тока: 145 мA - Конструктивные характеристики: Размеры: 92 x 222 x 66 [мм] - Вес: 900 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H: - Динамический направленный микрофон с кардиоидной характеристикой - Две программируемые кнопки PTT - Индикатор речи - Кнопки подсветки - Электронный ограничитель выходного сигнала - Встроенный регулируемый усилитель аудио сигнала - Возможность подключения внешней «педали» - Питание от промышленной панели - Источник питания: 10-15V DC - Максимальная входная мощность: 2 Вт - Размеры: 99 x 154 x 330 [мм] - Вес: 500 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H: - микрофон с шумоподавлением; - поддержка уровня шума в пределах безопасного диапазона для защиты слуха; - эргономичный дизайн каркаса; - мягкие амбушюры; - регулируемые оголовье и микрофон; - Цифровая обработка сигналов (DSP); - интуитивное управление вызовами; - неразрывная связь со всеми ведущими UC приложениями - Прочная 360 градусная вращающаяся штанга - Широкополосный звук - армированный кабель Функциональные возможности пульта диспетчерского "KONOS" TM-DOT-3-1-P: Входящие звонки на диспетчерский пульт KONOS-DOT: - Акустическая и цветовая сигнализация о входящем звонке и его типе на кнопке-линии - Индикация входящего звонка от абонента на кнопке абонента - Прием звонка поднятием трубки, выбором линии или кнопкой абонента - Автоматическое переключение активного звонка на удержание при приеме звонка - Автоматический выход диспетчера из конференции при приеме звонка - Журнал пропущенных звонков - Цветовая индикация наличия пропущенных звонков Исходящие звонки с диспетчерского пульта KONOS-DOT: - Набором номера на экранной клавиатуре, повтор набора - Кнопками абонентов – быстрый набор - Выбором номера из журнала звонков или справочника Удержание, конференция, переключение: - Удержание звонка с проигрыванием тона или мелодии - Автоматическое переключение звонка на удержание при выборе другого звонка - Конференция с возможностью подключения/отключения диспетчера Другие функции: - Запись всех активных разговоров и звонков в конференции на самом диспетчерском пульте KONOS-DOT (вспомогательная функция для диспетчера) - Просмотр списка записанных звонков, прослушивание - История звонков – краткая и полная, поиск - Центральный (корпоративный) и персональный справочник - Индикация состояния терминала и подсистем (подключение к УПАТС, к серверу баз данных и др.) - Активизация рабочего места именем и паролем - Загрузка персональных настроек с серверного приложения KONOS-AS - Обслуживание приоритетных и аварийных звонков - Настройка тона вызова Настройка мелодии на удержании Стол ИТР: - Стол офисный 1600х700х750. - Материал ЛДСП; - столешница 25мм; - покрытие серый ламинат; - кромка ПВХ 2мм; - выкатная тумба с ящиками; подставка под системный блок. Кресло ИТР: - Цвет серый; - Тип установки – на колесиках; - Регулировка высоты - газлифт. Пружинно-винтовой механизм качания; - Спинка крепится отдельно от сиденья; - Материал - натянутая сетку; - Поясничный упор; - Металлическая крестовина в основании. - Габаритные размеры: - Высота 87,5-101,5см - Ширина 65см.; - Высота сиденья – 43-57см, Ширина сиденья 47см | 1 |
| 4. | Автоматизированное рабочее место обучающихся в составе: 1. Пульт диспетчерский "KONOS" TM-DOT-3-1-P (Компьютер-моноблок с сенсорным экраном TM-DOTPC-4-1-H Подставка 60º - 90º TM-DOTTS-2-1-H Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H Документация на русском языке TM-DOTDRU-3-2-D Лицензия TM-DOTSA-3-2-L ПО на русском языке TM-DOTSA-3-2-S Сервисное обслуживание на 12 месяцев ТМ-SLA) – 1 шт.; 2. Стол обучающегося – 12 шт.; 3. Кресло обучающегося – 12 шт. | Пульт диспетчерский "KONOS»: Параметры терминала: Интерфейс управления: - Экран: сенсорный цветной TFT 17‘‘ - Контрастность: 800:1, Количество цветов: 16,7 млн. - Углы обзора (вертикальный / горизонтальный): 160°/160° - Количество одновременных звонков: 1-30 - Количество конференц-групп: 1 - Два уровня иерархии - Терминал позволяет использовать до 10 вкладок, каждая вкладка из 10 субвкладок - В каждой субвкладке есть 60 кнопок быстрого набора - Количество кнопок быстрого набора на терминале 6000 Акустические каналы: - Аудиоустройства: телефонная трубка, громкая связь, головная гарнитура - Эхо-подавление: активное акустическое 8 – 128 мс Сигнальные каналы: - VoIP протокол: SIPv2 - Транспортный уровень: IPv4 UDP, TCP - Режимы SIP подключения: регистрация, транк-режим Голосовые каналы: - Обработка: детектор речи (VAD), генератор комфортного шума(CNG) - Восстановление потерянных пакетов (PLC) - Голосовой транспорт: RTP / RTCP - Адаптивные PDV буфферы: 1 – 100мс - Кодеки: G. 711, G. 722 - Время пакетизации: 10, 20, 30мс - Тональные вызовы DTMF: RFC2833, SIP INFO - Протоколы интеграции с УПАТС: SIMPLE, CSTA - Управляющий компьютер: встроенный в экран консоли - Операционная система: Linux – KONOS-OS - Канал подключения Ethernet: 2×10/100/1000 Mb/s, RJ-45 - Резервация портов подключения: 802.1AX - Удаленное управление и мониторинг: CLI через SSH, веб-интерфейс, SNMP - Питание: 100 – 240В переменного тока - Максимальное потребление: 90Вт - Среднее потребление: 44-50Вт - Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°C - Вес основного блока: 6,2 кг - Размеры терминала, включая подставку: 395 мм × 290 мм × 360 мм. Диспетчерский пульт KONOS-DOT может быть установлен на подставке, которая позволяет позиционировать экран в вертикальном положении под углами приблизительно 60⁰ - 90⁰. Телефонная трубка TM-DOTMT-1-1-H: - Аудиоустройство с USB подключением - Трубка с программируемой кнопкой PTT - Питание по USB - Источник питания: 5V DC ± 5% (с USB) Максимальное потребление тока: 145 мA - Конструктивные характеристики: Размеры: 92 x 222 x 66 [мм] - Вес: 900 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Активный микрофон с тангентой TM-DOTMIC-1-1-H: - Динамический направленный микрофон с кардиоидной характеристикой - Две программируемые кнопки PTT - Индикатор речи - Кнопки подсветки - Электронный ограничитель выходного сигнала - Встроенный регулируемый усилитель аудио сигнала - Возможность подключения внешней «педали» - Питание от промышленной панели - Источник питания: 10-15V DC - Максимальная входная мощность: 2 Вт - Размеры: 99 x 154 x 330 [мм] - Вес: 500 г - Степень защиты: IP 40 - Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +40°C - Температурный диапазон для хранения: -10°C ~ +50°C - Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% (без конденсации) Головная гарнитура - проводная TM-DOTHS-1-1-H: - микрофон с шумоподавлением; - поддержка уровня шума в пределах безопасного диапазона для защиты слуха; - эргономичный дизайн каркаса; - мягкие амбушюры; - регулируемые оголовье и микрофон; - Цифровая обработка сигналов (DSP); - интуитивное управление вызовами; - неразрывная связь со всеми ведущими UC приложениями - Прочная 360 градусная вращающаяся штанга - Широкополосный звук - армированный кабель Функциональные возможности пульта диспетчерского "KONOS" TM-DOT-3-1-P: Входящие звонки на диспетчерский пульт KONOS-DOT: - Акустическая и цветовая сигнализация о входящем звонке и его типе на кнопке-линии - Индикация входящего звонка от абонента на кнопке абонента - Прием звонка поднятием трубки, выбором линии или кнопкой абонента - Автоматическое переключение активного звонка на удержание при приеме звонка - Автоматический выход диспетчера из конференции при приеме звонка - Журнал пропущенных звонков - Цветовая индикация наличия пропущенных звонков Исходящие звонки с диспетчерского пульта KONOS-DOT: - Набором номера на экранной клавиатуре, повтор набора - Кнопками абонентов – быстрый набор - Выбором номера из журнала звонков или справочника Удержание, конференция, переключение: - Удержание звонка с проигрыванием тона или мелодии - Автоматическое переключение звонка на удержание при выборе другого звонка - Конференция с возможностью подключения/отключения диспетчера Другие функции: - Запись всех активных разговоров и звонков в конференции на самом диспетчерском пульте KONOS-DOT (вспомогательная функция для диспетчера) - Просмотр списка записанных звонков, прослушивание - История звонков – краткая и полная, поиск - Центральный (корпоративный) и персональный справочник - Индикация состояния терминала и подсистем (подключение к УПАТС, к серверу баз данных и др.) - Активизация рабочего места именем и паролем - Загрузка персональных настроек с серверного приложения KONOS-AS - Обслуживание приоритетных и аварийных звонков - Настройка тона вызова Настройка мелодии на удержании Стол обучающегося: - Стол офисный 1600х700х750. - Материал ЛДСП; - столешница 25мм; - покрытие серый ламинат; - кромка ПВХ 2мм; - выкатная тумба с ящиками; подставка под системный блок. Кресло обучающегося: - Цвет серый; - Тип установки – на колесиках; - Регулировка высоты - газлифт. Пружинно-винтовой механизм качания; - Спинка крепится отдельно от сиденья; - Материал - натянутая сетку; - Поясничный упор; - Металлическая крестовина в основании. - Габаритные размеры: - Высота 87,5-101,5см - Ширина 65см.; - Высота сиденья – 43-57см, Ширина сиденья 47см | 1 |