Приложение № 1

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Автогидроподъемник АГП-28Т на шасси КАМАЗ-43118 (6Х6) или аналог |  | 2 ед. |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: -Длина -Ширина -Высота со складной люлькой | 9300 2500 3950 |  |
| Технические характеристики: АГП |  |  |
| Стреловое оборудование | Основная стрела + 3 телескопические секции |  |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |  |
| Рабочая высота подъёма, м Транспортное положение люльки | 28 Над кабиной |  |
| Вылет, м / Грузоподъемность, кг | 12.8/ 400 14.5 / 300 17.5 / 120 |  |
| Габаритные размеры люльки, м - длина - ширина - глубина | 1,54 0,65 1,1 |  |
| Материал изготовления люльки Тип люльки | Алюминий Складная |  |
| Опорный контур, мм | 4900 * 2900 |  |
| Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |  |
| Настил платформы | Рифленый алюминий |  |
| Размещение электропроводки, рукавов высокого давления | Внутри стрелы |  |
| Время подъёма рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 100 |  |
| Угол поворота, градусы | 360 |  |
| Место управления: | Опорами (на платформе) |  |
| Наружный пульт | (На поворотном основании) |  |
| Верхний пульт | В люльке |  |
| Способ управления | Гидравлический |  |

Кресло оператора Инструментальный ящик на борту с крышкой и замком; Розетка 220 В в люльке;

Устройство радиопереговорной связи между рабочим люльки и оператора АГП

ЗИП завода изготовителя; Алюминиевые борта, высота 200 мм, по всему периметру платформы; Заземляющий контур сечением не менее 70 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра

Дополнительное оборудование:

ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart

Преобразователь напряжения 24 на 12 В 1 шт

Оснащение АГП лампами рабочего света 4 шт.

Чехлы сидений 1 к-т

Подкрылки передних колес 1 к-т Брызговики передние и задние 1 к-т

Коврики 1 к-т

Аптечка 1 шт

Огнетушитель углекислотный 1 шт

Набор инструментов 1 шт

Противооткатные упоры 1 к-т

Знак аварийной остановки 1 шт

Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой

Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.91

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Автокран КС-35715 на шасси МАЗ-5340С2 и или аналог |  | 1 ед. |
| Колесная формула | 4Х2 |  |
| Двигатель | ЯМЗ-53653.10 |  |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |  |
| Грузоподъемность максимальная, т | 16 |  |
| Основные параметры |  |  |
| Грузоподъемность, т: | 16 |  |
| Длина стрелы, м: | 8,0-18,0 |  |
| Шасси: | МАЗ-5340С2-527 (евро-5) |  |
| Максимальный грузовой момент, т*м | 48,0 |  |
| Профиль стрелы | Овоидная |  |
| Максимальная высота подьема крюка, м | 18,4 |  |
| Максимальный вылет, м | 17 |  |
| Размер опорного контура, м | 5,2 х 4,0 |  |
| Транспортная скорость, км/ч Конструкция контргрузов | 60 Несъемная, интегрированная в конструкцию |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart |  |  |
| Аптечка медицинская | 1 шт. |  |
| Огнетушитель углекислотный 1 шт |  |  |
| Набор инструментов 1 шт |  |  |
| Противооткатные упоры 1 к-т |  |  |
| Знак аварийной остановки 1 шт |  |  |
| Трос буксирный 7-ми тонный 1 шт |  |  |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой |  |  |
| Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г., Адрес доставки: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91 |  |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-43118 (6Х6) или аналог, с крано-манипуляторной установкой и прицепом роспуском |  | 2 ед. |
| Габаритные размеры автомобиля с КМУ мм: -Длина -Ширина -Высота Длина грузовой платформы не менее, мм: Съемные повротные коники на ботовой платформе для перевозки опор Фаркоп сзади для сцепки с прицепом роспуском | 8690 2550 3700 5500 |  |
| Технические характеристики: КМУ Кран-манипулятор с гибкой подвеской грузозахватного органа |  |  |
| Многозвенное стреловое оборудование с шарнирно- сочлененными телескопическими элементами |  |  |
| Грузовой момент, т*м не менее: | 12,4 |  |
| Максимальная высота подъёма крюка, м не менее: Транспортное положение стрелового оборудования | 13,1 за кабиной/над кабиной |  |
| Вылет, м / Грузоподъемность, кг не менее | 10,6/ 830 3,33 / 3030 |  |
| Масса КМУ, т. не более Масса снаряженного крана-манипулятора, т. не более Полная масса крана-манипулятора, т. не более | 1,57 12,2 21,6 |  |
| Распределение полной массы на дорогу, т.: - через шины передних колес | 5,8 15,8 |  |
| - через шины задних колес (тележка) | 3800 |  |
| Максимальный крутящий момент механизма поворота, кН*м не менее | 1,94 |  |
| Угол поворота, градусы с грузом и без груза | 360 |  |
| Место управления: |  |  |
| - при работе | рычаги управления с левой и правой сторон |  |
| - при установке на выносные опоры | рычаги управления с левой и правой сторон |  |
| Способ управления | Гидравлический |  |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой |  |  |
| ЗИП завода изготовителя; |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Цифровой тахограф российского стандарта СКЗИ 1 шт |  |  |
| Подкрылки передних колес 1 к-т Брызговики передние и задние 1 к-т |  |  |

Коврики 1 к-т

Аптечка 1 шт

Огнетушитель углекислотный 1 шт

Набор инструментов 1 шт

Противооткатные упоры 1 к-т

Знак аварийной остановки 1 шт

Прицеп-роспуск для работы в сцепке с грузовым бортовым автомобилем КАМАЗ-43118 (6х6): - Двухосный, односкатный. - Габаритные размеры: - Длина с дышлом телескопического типа (раздвинутый) – 11420 мм. - Ширина – 2500 мм. - Высота – 3050 мм. - Погрузочная высота – 1730 мм. - Высота до сцепной петли – 1250 мм - База тележки – 1400 мм. - Диски 12,2-20,9 с шинами 425/85R21, количество колес 4. - Разрешенная максимальная масса не менее- 14000 кг. - Масса без нагрузки не более 4200 кг. - Колея колес прицепа – 2050 мм; #### 7. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 7.1. ось - 2 шт. - тормозная система колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача 7.3.тормозные камеры мембранного типа 7.4. соединительные кабели с тягачом 7.5.подвеска зависимая балансирная, рессорная с реактивными штангами #### 8.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 8.1.рабочее напряжение 24 вольт 8.2. фонарь освещения номерного знака 8.3.задние выносные габаритные фонари - 2 шт. 8.4.передние габаритные фонари - 2 шт. 8.5. соединительные кабели с тягачом 9. Коник поворотный со стойками. - Прицепное устройство – кольцо поворотное под фаркоп. - Противооткатные упоры 1 к-т. Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.91

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Передвижная мастерская на шасси КАМАЗ-43118 (6*6) |  | 1 ед. |
| Базовое автомобильное шасси | КАМАЗ-43118 |  |
| Двигатель | мод.740.705-300 с предпусковым подогревателем |  |
| Топливо | дизельное |  |
| Односкатная ошиновка | да |  |
| Колесная формула | 6 х 6 |  |
| Полная масса, кг | 22500 |  |
| Снаряженная масса, кг | 11000 |  |
| Наличие одобрение типа ТС | передвижная мастерская |  |
| Лебёдка механическая задняя | тяговое усилие 7т |  |
| Описание фургона: Фургон бескаркасной конструкции, собирается из «сэндвич-панелей». Каждая «сэндвич-панель» имеет каркас, изготовленный из влагостойкой фанеры и вклеенный внутрь панели. Максимальная высота автомобиля 3300 мм. «Сэндвич-панели», имеют следующий состав: - наружная обшивка – плакированный металл, оцинкованный металл, покрытый порошково-полимерным покрытием синего цвета - подкладочный слой влагостойкой фанеры, толщиной 6 мм; - экструдированный пенополистирол, толщиной 30 мм, плотностью 35 кг/м3; - внутренняя обшивка – ламинированная фанера светлых тонов; Соединение панелей между собой производится при помощи силовых уголков из анодированного алюминия, с применением конструкционных клеев-герметиков и заклепочных соединений. Панель крыши со скосами без окон. Основание кузова сварной конструкции с над колёсными арками состоит из продольных лонжеронов с поперечными балками и обвязкой по периметру, выполненное их гнутых швеллеров. Окрашено автомобильной эмалью. Крепление осуществляется болтовыми соединениями и стремянками, с резиновыми буферами в передних точках крепления фургона. Состав пола: оцинкованный металл + фанера 18 мм, утеплитель 40 мм + водостойкая сетчатая фанера Освещение: 6 плафонов от бортовой сети Остекление: 2 окна (одно глухое, одно поворотно-откидное) Наружные и внутренние залицовочные элементы – анодированный алюминий Компоновка дверей: Дверь боковая с внутренним замком запираемым на ключ, облицована Ц-образным алюминиевым профилем проем двери с двойным резиновым уплотнителем, фиксатор двери в открытом положении, поручень для подъема |  |  |

Выдвижная раскладная лестница оцинкованная в ящике под фургоном Дверь задняя с фиксатором открытого положения, внутренним замком запираемым на ключ, дверь облицована Ц-образным алюминиевым профилем проем двери с двойным резиновым уплотнителем, поручень для подъема Выдвижная раскладная лестница оцинкованная в ящике под фургоном Пассажирский отсек: 5 мест с отдельными высокими сидениями с ремнями безопасности, шкаф для документации, крючки для одежды, полки для касок, независимый отопитель фургона «Планар» (или аналог) с разводкой на два отсека, стол, переговорное устройство «кабина-кузов», люк аварийно-вентиляционный. Грузовой отсек – верстак с тисками слесарными, ящики под оборудование и инструменты. Прожектор в задней части автомобиля для работы с лебедкой Дополнительное оборудование: Лебёдка электрическая передняя, длина троса – 25 м, диаметр троса не менее 8 мм, тяговое усилие – 6,8 т Фара-искатель на кабине Аптечка Огнетушитель Набор шоферского инструмента № 3 Противооткатные упоры-2 шт. Знак аварийной остановки Трос буксировочный 20-и тонный ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Набор инструментов заводской комплектации. Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года Адрес доставки: г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3 б

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Автокран КС-35714К-3 на шасси КамАЗ 53605 или аналог |  | 1 ед. |
| Характеристики базового шасси автокрана: Модель шасси Колесная формула Двигатель Мощность двигателя, л.с. Грузовысотные характеристики автокрана: | КамАЗ 53605 4 х 2 Cummins ISB6.7e4 300 292 |  |
| Максимальный грузовой момент, т х м Грузоподъёмность, т Вылет стрелы, м Высота подъёма (с гуськом), м Длина стрелы, м Длина гуська, м Скорость подъема-опускания груза, м/мин Максимальная скорость подъема-опускания пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин Скорость посадки груза, м/мин Частота вращения поворотной части, об/мин Конструкция контргрузов Габаритные размеры автокрана в транспортном положении, м: Длина Ширина Высота Дополнительные характеристики автокрана: Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч Масса крана в транспортном положении, т Температура эксплуатации, град. С | 48,0 16,0 1,9 - 17,0 9,1 - 18,4 (25,0) 8,0 - 18,0 7,0 7,5 15,0 0,2 2,5 Несъемная, интегрированная в конструкцию 10,0 2,5 3,99 до 60,0 17,1 от - 40 до + 40 |  |

| Дополнительное оборудование: |  |
| --- | --- |
| Видеорегистратор с 2 SD картами Резиновые коврики в кабину водителя ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Преобразователь напряжения 24 на 12 В Автомагнитола с динамиками Чехлы сидений Аптечка Огнетушитель углекислотный Набор инструментов Знак аварийной остановки Трос буксировочный 20-тонный Комплект временных дорожных знаков и конусов: Ограничения скорости – 40 (2 шт.); Ограничения скорости – 60 (2 шт.); дорожные работы, (2 шт.); сужение проезжей части с права (2 шт.); объезд препятствия (2 шт.); конуса (9 шт.). Комплект строп и чалок: (УСК 1,6т/1000 - 2 шт., 4СК-10.0/4.0 - 1 шт., 4СК-10.0/2.0 - 1 шт.) Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года | 1 шт. 1 к-т 1 к-т 1 шт. 1 шт. 1 к-т 1 шт. 1 шт. 1 к-т |
| Адрес доставки: Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Автокран КС-45717-1 на шасси УРАЛ 4320 или аналог |  | 1 ед. |
| Характеристики базового шасси автокрана: Модель шасси Колесная формула Двигатель Мощность двигателя, л.с. Грузовысотные характеристики автокрана: | УРАЛ 4320 6 х 6 ЯМЗ 53623-10 273 |  |
| Максимальный грузовой момент, т х м Грузоподъёмность, т Вылет стрелы, м Высота подъёма (с гуськом), м Длина стрелы, м Длина гуська, м Скорость подъема-опускания груза, м/мин Скорость посадки груза, м/мин Частота вращения поворотной части, об/мин Зона работы Опорный контур, м Система безопасности крана Конструкция контргрузов Габаритные размеры автокрана в транспортном положении: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Полная масса с гуськом, т Дополнительные характеристики автокрана: Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч Преодолеваемый уклон пути, % (град) Температура эксплуатации, град. С Механическая КПП Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км, л Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч | 80 25 19,0 (28,0) 21,4 (29,9) 9,0-21,0 9,0 0,2-6,1 0,2 1,7 3600 5,6 х 4,95 ОНК-160 Несъемная, интегрированная в конструкцию 11000 2550 3740 21,5 60,0 25 (14) от - 40 до + 40 ЯМЗ 1105 49 9,3 |  |

| Дополнительное оборудование: |  |
| --- | --- |
| Видеорегистратор с 2 SD картами Резиновые коврики в кабину водителя ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Преобразователь напряжения 24 на 12 В Автомагнитола с динамиками Фара-искатель Чехлы сидений Аптечка Огнетушитель углекислотный Набор инструментов Противооткатные упоры Знак аварийной остановки Трос буксировочный 20-тонный Комплект временных дорожных знаков и конусов: Ограничения скорости – 40 (2 шт.); Ограничения скорости – 60 (2 шт.); дорожные работы, (2 шт.); сужение проезжей части с права (2 шт.); объезд препятствия (2 шт.); конуса (9 шт.). Комплект строп и чалок: (УСК 1,6т/1000 - 2 шт., 4СК-10.0/4.0 - 1 шт., 4СК-10.0/2.0 - 1 шт.) Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года Адрес доставки: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 108 | 1 шт. 1 к-т 1 шт. 1 к-т 1 шт. 1 шт. 1 к-т 1 к-т 1 шт. 1 шт. 1 к-т |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Автогидроподъемник АГП-29РТ на шасси Урал-4320 или аналог |  | 3 ед. |
| Технические характеристики: Высота зоны обслуживания, м Высота подъема, м Максимальный вылет, м Грузоподъемность люльки (максимальная), кг Угол поворота колонны, град. Электроизоляция люльки, В Угол поворота люльки, град. Базовое автомобильное шасси Двигатель Топливо Односкатная ошиновка Габаритные размеры: в транспортном положении с выдвинутыми опорами Колесная формула Стандартная комплектация: - Стрела с артикуляцией (2 элемента) + телескопическая стрела (основная стрела+ 2 секции); Z-образная конструкция - Цепная синхронизация выдвижения секций; - Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений; - Пропорциональное электро-гидравлическое управление с поворотной платформы и люльки; - Запуск и остановка двигателя автомобиля с земли и из люльки; - Алюминиевые нескользящие помосты; - Алюминиевая люлька размером 1400 x 700 x 1100 мм; - Электроизоляция люльки до 1000 В; - Ограничитель предельного груза; - 4 стабилизатора с датчиками положения опор; - Анемометр, переговорное устройство; - | 29,5 29,0 14,5 250 360 1000 ±65 Урал-4320 ЯМЗ-65674 дизельное да 9600х2550х3700 9600х2770х3700 6 х 6 |  |

| - Электропитание в люльке 220 В; - Счетчик моточасов в кабине; - Алюминиевые борта, высота 200мм, по всему периметру платформы; - Внутри бортового периметра платформы должен быть установлен ящик для хранения 4-х деревянных подкладок под аутригеры и прочего инвентаря, включая заземление. Ящик должен быть оснащен крышкой сверху и петлями для замка; - Инструментальный ящик на борту с крышкой и замком (д/ш/в 600х400х450 мм). |  |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование: |  |
| Видеорегистратор с 2 SD картами ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Преобразователь напряжения 24 на 12 В Автомагнитола с динамиками Фара-искатель Чехлы сидений Коврики Аптечка Огнетушитель углекислотный Набор инструментов Противооткатные упоры Знак аварийной остановки Трос буксировочный 20-и тонный Комплект временных дорожных знаков и конусов: Ограничения скорости – 40 (2 шт.); Ограничения скорости – 60 (2 шт.); дорожные работы, (2 шт.); сужение проезжей части с права (2 шт.); объезд препятствия (2 шт.); конуса (9 шт.). Заземляющий контур сечением не менее 25 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте. Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года Адрес доставки: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 б Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш., д. 108 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 к-т. 1 шт. 1 к-т. 1 к-т. 1 шт. 1 шт. 1 к-т. 1 к-т. 1 шт. 1 шт. 1 к-т. 1 шт. |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Полуприцеп тяжеловоз |  | 1 ед. |
| Технические характеристики: |  |  |
| Параметры масс: Масса перевозимого груза, кг Масса снаряженного трала, кг Полная масса трала, кг Распределение нагрузки на дорогу от полуприцепа: Нагрузка на ССУ, кг Нагрузка на дорогу через шины, кг Рама: Тип Опорное устройство: Тип Величина хода, мм Подвеска: Тип Количество осей / колес, шт Тормозные системы: Рабочая Стояночная Шины: Размер шин Шкворень: Типоразмер, дюйм Положение шкворня, мм | 39 000 11 000 50 000 20 000 30 000 Сварная, состоит из двух основных лонжеронов двутаврового сечения и двух боковых лонжеронов швеллерного сечения, соединенных между собой поперечинами и сверху закрытых настилом Механическое, телескопического типа 120 Подвеска ЧКПЗ, трехосная рессорная зависимая Оси 3 / 6+1 Тормозная система с пневматическим приводом. Двухпроводная схема с антиблокировочной системой (АBS). Тормозные механизмы рабочей тормозной системы с пневматическим приводом на задние энергоаккумуляторы осей. 385/65R22.5 2 540; 840 |  |

| Радиус ометания: Радиус ометания при положении шкворня 540, мм - переднего - заднего Радиус ометания при положении шкворня 830, мм - переднего - заднего Габаритные размеры платформы: Длина, мм Длина ровного пола, мм Ширина (с уширителями), мм Ширина по внутренней поверхности коников, мм сдвинутые коники раздвинутые коники Габаритные размеры полуприцепа: Длина, мм Ширина (с уширителями), мм Высота, мм Высота ССУ, мм | 1 470 2 400 1 650 2 100 11 000 10 200 3 150 2 300 3 300 14 770 2 550 (3 150) 3 300 1 500 |
| --- | --- |
| Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года Адрес доставки: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 б |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Седельный тягач КАМАЗ 65225-53 (колесная формула 6х6) |  | 1 ед. |
| Технические характеристики: Параметры масс: Снаряженная, кг Полная масса, кг Допустимая полная масса автопоезда, кг Масса полуприцепа, приходящаяся на седельно-сцепное устройство, кг Распределение нагрузки автомобиля полной массы: На передний мост, кг На заднюю тележку, кг Двигатель: Марка Номинальная мощность, л.с. Коробка передач: Модель Тип Тормозная система: Привод тормозной системы Колеса и шины: Шины Топливный бак: Емкость, л Седельно-сцепное устройство: Шкворень, дюйм Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота ССУ( при полной/снаряженной массе), мм Дополнительное оборудование: Предпусковой подогреватель двигателя Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, противооткатные упоры 2 шт., трос | 11285 33360 75360 22000 7500 25860 740.735-400 (Евро-4) 400 ZF16 16-ступенчатая. (механическая) Пневматический 12.00R20 500 2 7 300 2 550 3 130 1450/1530 Наличие Наличие |  |

| Резиновые коврики, в кабину водителя Видеорегистратор с 2 SD картами Автомагнитола (1din) + колонки + антенна ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Лебедка электрическая спереди с тяговым усилием 6,8т, длина троса 20 м (должна быть закрыта защитным металлическим кожухом), диаметр троса 8 мм. - Антикоррозионная обработка ТС Преобразователь напряжения 24 на 12 В Чехлы сидений Брызговики передние и задние Трос буксировочный 20-тонный Набор инструментов Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года | Наличие Наличие Наличие 1 шт. 1 к-т 1 к-т 1 шт. 1 к-т. |
| --- | --- |
| Адрес доставки: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 б |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Машина многофункциональная ТЛП-4М-037 с лесным измельчителем (мульчером) |  | 1 ед. |
| В основную комплектацию машины входят самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 250 л.с., передняя навеска с основным рабочим органом – мульчером производства компании Seppi-M (Италия) Midiforst dt 200 с гидроприводом, задняя трехточечная гидронавеска, грузовая бортовая платформа. Машина многофункциональная ТЛП-4М-037 штатно оборудована кондиционером, предпусковым подогревателем двигателя «Вебасто» и автономным отопителем кабины «Вебасто». |  |  |
| Технические характеристики: Номинальная эксплуатационная мощность дизеля, кВт Объем дизеля, л не более Масса дизеля, кг не более Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности, г/кВт ч, не более Тип машины Орудия навешиваемые на переднюю навеску Орудия навешиваемые на заднюю навеску Трансмиссия Скорость, км/час: вперед/назад Управление механизмом хода, наличие механизма исключающего самопроизвольное включение хода Способ управления скоростью и реверсом Механизм поворота Минимальный радиус поворота по крайней точке, м, не более Управление гидрофицированными орудиями Номинальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) Механизм отбора мощности на привод мульчера Максимальное давление в гидросистеме отбора мощности, МПа (кгс/см²) Дорожный просвет, мм не более Колея, мм Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 184 11 1 100 226 гусеничный мульчер, бульдозер прямой, клинобульдозер, фрезерно-роторный снегоочиститель плуг и другие машины и орудия тягового класса 3-4 с бесступенчатым, реверсивным механизмом хода в комплексе с многоступенчатой коробкой передач обеспечивающая высокий тяговый КПД во всем интервале скоростей движения 0,1.....12 рычагом (джостик) с фиксацией в нейтральном положении для обеспечения безопасности без разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии и механизму отбора мощности одноступенчатый, планетарный 4,0 5-ти золотниковым, секционным распределителем с джойстиковым управлением, в т.ч. два золотника с «плавающим» положением 16 (160) гидростатический, регулируемый 45 (450) 537 2 050 0,8 |  |

| Габаритные размеры, мм: Длина (с мульчером MIDIFORST dt) Ширина (по подножке) Высота Масса (с мульчером MIDIFORST dt), кг: Конструктивная Эксплуатационная при максимальной загрузке Удельное давление на почву, кг/см² | 9 050 2 550 2 957 16 050 18 750 0,51 |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование: |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой Срок поставки: 3-4 квартал 2019 года Адрес доставки: Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку передвижной электротехнической лаборатории

для диагностики

кабельных линий и оборудования ПС

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку передвижной электротехнической лаборатории для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку электротехнической лаборатории на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Калугаэнерго |  | Декабрь 2019 | 1 |

*в днях, с момента заключения договора

- Общие требования к автомобилю ЭТЛ.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |
|  | Марка | ГАЗ-33086 «Земляк» |
|  | Модель | Фургон, высокая крыша |
|  | Привод | полный |
|  | Лаборатория имеет два модульных отсека, отделенные друг от друга перегородкой из оргстекла, толщиной 15 мм | отсек оператора и отсек высоковольтного оборудования |
|  | Навигационная система | Tetron- Smart |
|  | Антикоррозийная обработка кузова |  |
|  | Крепление с ручным приводом для перевозки лестницы - стремянки на крыше |  |
|  | Заполнение полостей стен и дверей фургона теплоизолирующим материалом и облицовка пластиковыми панелями |  |
|  | Укладка на полу фургона водостойкой фанеры и сверху водоотталкивающего покрытия типа "Автолин" |  |
|  | Укладка на полу высоковольтного отсека экрана из медного листа (под «Автолин») |  |
|  | Наличие открывающихся сдвижных окон в отсеке оператора (справа, слева) и глухих в задних дверях |  |
|  | Установка потолочного покрытия |  |
|  | Внутреннее освещение фургона, 12 В |  |
|  | Кондиционер салона фургона, питание от сети, 220 В (с разделенным потоком воздуха в отсек оператора и высоковольтный отсек) |  |
|  | Рабочий стол оператора с выдвижными ящиками |  |
|  | Автомобильные сиденья на 3 места для перевозки пассажиров в отсеке оператора, разрешение на перевозку персонала в фургоне |  |
|  | Сетевая панель управления |  |
|  | Блок с рубильником видимого разрыва сетевого питания |  |
|  | Выносной блок звуковой и световой сигнализации подачи высокого напряжения |  |
|  | Сетевые розетки и освещение, 220 В |  |
|  | Тумба для хранения документации и переносных приборов |  |
|  | Крепление переносных приборов в транспортном положении |  |
|  | Механический монтаж элементов системы |  |
|  | Электрический монтаж элементов системы |  |
|  | Нанесение корпоративной дизайн-графики лаборатории в соответствии с утвержденным бренд буком. |  |
|  | Огнетушитель | ОУ-5 |
|  | Автономный воздушный обогреватель | + |

- Технические требования к оборудованию ЭТЛ.

    - Объемы поставляемых МТР указывается в таблицах № 1, 2

Таблица №1 Потребность в материальных ресурсах

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельно-подстанционная электролаборатория трехлинейная на базе шасси ГАЗ-33086 «Земляк» с комплектом приборов и оборудования в соответствии с таблицей №2 | шт. | 1 |  |

Таблица №2 Комплектация лаборатории измерительными приборами

| № | Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование и приборы, включенные в систему управления и коммутации лаборатории |  |  |  |
| 1.1. | Управление и коммутация |  |  |  |
| 1.1.1. | Централизованное управление на базе промышленного компьютера с экраном управления (ПК) |  |  | - сбор данных с блоков и систем ЭТЛ и их отражение на экране ПК; - управление всеми режимами и функциями ЭТЛ с ПК (без физ. контакта оператора с органами управления измерительных блоков); - предупреждения при выполнении операций внешних подключений и прочих операций оператора; - возможность ввода паспортных данных (характеристик) испытываемых объектов; - сохранение полученных результатов измерений с возможностью анализа (сравнения); – возможность интеграции с корпоративно-информационной системой (на базе SAP ERP); - автоматическое заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений в формате, заданном ПАО «Россети». |
| 1.1.2. | Автоматические низковольтные коммутаторы |  |  | - Автоматическая коммутация силовых, высоковольтных и измерительных цепей для выбранного режима, контроль состояния оборудования. Обеспечивает световую и звуковую сигнализацию, а также контроль состояния положения дверей. Возможность аварийного выключения. - Дистанционное безопасное подключение всех источников высокого напряжения и измерительно-поисковых приборов к выходному разъему. - Наличие датчиков обратных связей для контроля выбранного оборудования и стыковки силовых контактов. - Коммутаторы имеют легкосъемные верхние крышки для профилактического осмотра главных контактов. - Наличие входного расцепителя с видимым разрывом контактов. - Автоматическое видимое заземление. - Принудительное заземление выходов модулей лаборатории после окончания работ или в аварийных случаях. |
| 1.1.3. | Автоматические высоковольтные коммутаторы |  |  |  |
| 1.1.4. | Каркас для крепления приборов |  |  |  |
| 1.1.5. | Высоковольтная кабельная сеть |  |  |  |
| 1.1.6. | Низковольтная кабельная сеть |  |  |  |
| 1.1.7. | Панель выходных высоковольтных разъемов |  |  |  |
| 1.1.8. | Панель управления оборудованием для подстанционных измерений и испытаний |  |  |  |
| 1.1.9. | Самодиагностика лаборатории |  |  | Возможность осуществления самодиагностики по следующим позициям: - работоспособность коммутаторов; - правильность сборки цепей; - состояние высоковольтного оборудования; - состояние заземления. В случае обнаружения неисправности должен поступить световой, голосовой или текстовый сигнал о характере этой неисправности (какой именно узел прибора или цепи вышел из строя). |
| 1.1.10. | БКЗ – блок контроля заземления | шт. | 1 | Мониторинг петли: рабочая земля – защитная земля. |
| 1.1.11. | Барабаны с кабелями: |  |  |  |
| 1.1.11.1. | Барабан с высоковольтным кабелем 40 м | шт. | 3 |  |
| 1.1.11.2. | Барабан с кабелем заземления 40 м | шт. | 2 |  |
| 1.1.11.3. | Барабан с кабелем питания 40 м | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.4. | Барабан с кабелем для высоковольтных испытаний переменным напряжением 40 м | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.5. | Барабан с кабелем для Тангенс | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.6. | Барабан с кабелем для низковольтных измерений | шт. | 2 |  |
| 1.2. | Испытания повышенным постоянным, напряжением сверхнизкой частоты, переменным напряжением частоты 50 Гц и прожиг |  |  |  |
| 1.2.1. | Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60(или аналог) | шт. | 1 | Прожиг и испытание постоянным напряжением. Основным прожигающим устройством в диапазоне до 20 кВ является МПУ-3 «Феникс». МПУ-3(или аналог). Высоковольтный прожиг (до 60 кВ) осуществляет высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60(или аналог). Объединение работы ВПУ-60 и МПУ-3 «Феникс» обеспечивает диодная линейка ДЛ-1(или аналог), позволяющая вести непрерывный прожиг от 60 кВ до 0 кВ, что особенно эффективно при заплывающих пробоях. 4 источника прожигания выпрямленным напряжением (3 в МПУ-3, 1 в ВПУ-60). Время непрерывной работы: - при +20ºС – не менее 3 часов; - при 0ºС – не ограничено. |
| 1.2.2. | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 1.2.3. | Диодная линейка ДЛ-1(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 1.2.4. | Испытательный комплекс ИК 01 СНЧ/36(или аналог) | шт. | 1 | Испытание основной изоляции СПЭ кабелей напряжением до 36кВ частотой 0,1 Гц. Источником опорного напряжения является прибор ВПУ-60(или аналог). Форма испытательного сигнала косинусоидально-прямоугольная. Комплекс позволяет испытывать кабели до 15 км без снижения испытательной частоты. |
| 1.2.5. | Комплекс высоковольтных испытаний КВИ-100 (на базе испытательного трансформатора ИОГ-100/7,5) (или аналог) | шт. | 1 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Управление производится из отсека оператора с блока управления установленного в 19-ти дюймовую приборную стойку. Также в отсеке оператора установлен амперметр для измерения токов проводимости по цепи рабочего заземления. Измерение величины выходного напряжения аттестовано. Точность измерения: 3 %. Кратковременная мощность испытательной установки 20 кВА, длительная мощность 12 кВА Испытательный трансформатор не должен требовать специального ухода на протяжении всего периода эксплуатации. |
| 1.3. | Предварительная локализация места повреждения кабельной линии |  |  |  |
| 1.3.1. | Рефлектометр «Рейс-405» (или аналог) | шт. | 1 | Предварительное определение расстояния до места повреждения (метод импульсной рефлектометрии). Совместно с адаптером дуги и датчиками напряжения и тока – методы: импульсно-дуговой (Arc Reflection); колебательного разряда по напряжению; колебательного разряда по току. Амплитуда зондирующего импульса не менее 100 В. Возможность наложения двух или трёх рефлектограмм (вход – вход, вход – память, память – память, входы L1-L2-L3). Зондирование по входу L-1 и прием по входам L-2 и L-3. Отображение разности между двумя рефлектограммами Работа с рефлектограммами осуществляется через экран компьютера, управляющего лабораторией. Амплитуда зондирующего сигнала до 120 В. |
| 1.3.1. | Адаптер дуги АД 1/20(или аналог) | шт. | 1 | Совместно с «Рейс-405» (или аналогом) - реализация беспрожиговых методов определения предварительного расстояния до места повреждения (импульсно-дуговой метод, метод колебательного разряда по напряжению и по току). Адаптер дуги синхронизирован с генератором высоковольтных импульсов ГВИ-20/2(или аналогом). |
| 1.3.2. | ДН – датчик напряжения | шт. | 1 |  |
| 1.3.3. | ДТ – датчик тока | шт. | 1 |  |
| 1.4. | Точная локализация места повреждения кабельной линии |  |  |  |
| 1.4.1. | Индукционный поисковый комплект КП-500К(или аналог) | шт. | 1 | Точное определение места повреждения индукционным методом с мощностью генератора 500Вт с наличием 3 рабочих частот и автоматическим согласованием по току и напряжению. |
| 1.4.2. | Генератор высоковольтных импульсов ГВИ 20/2(или аналог) | шт. | 1 | Точное определение места повреждения акустическим методом (Максимальная энергия разряда 2000 Дж; напряжение на каждой ступени - 5 кВ, 10 кВ, 20 кВ). Интервал между импульсами: 3, 4 и 5 секунд. |
| 1.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости, напряжения и частоты переменного тока |  |  |  |
| 1.5.1. | Измеритель параметров изоляции типа Тангенс-2000(или аналог) | шт. | 1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости, напряжения и частоты переменного тока до 10 кВ по прямой и перевернутой» схемам. Переключение прямой и перевернутой схем осуществляется из отсека оператора. Управление измерениями и обработка результатов осуществляется через экран компьютера, управляющего лабораторией. |
| 1.6. | Низковольтные измерения |  |  |  |
| 1.6.1. | Универсальный источник питания ИПТИ 6-50/50(или аналог) | шт. | 1 | Источник питания трёхфазный инверторный должен выступать как трёхфазный регулятор 400 В 50 А при однофазном питании лаборатории (от сети или дизель-генератора) с гальванической развязкой от питающей сети. Кроме того, источник питания трёхфазный инверторный должен выступать как однофазный регулятор 90 А при однофазном питании лаборатории (от сети или дизель-генератора) для обеспечения испытания повышенным переменным напряжением полной мощностью до 20 кВА (ИОГ-100/20). Источник питания должен обеспечивать питание всего оборудования ЭТЛ до максимальных значений от генератора 7 кВА, включая прожиг и испытания с помощью испытательного трансформатора ИОГ-100/20 или аналога. |
| 1.6.2. | Панель низковольтных измерений | шт. | 1 | Панель низковольтных измерений предназначена для использования в составе лаборатории приборов, не входящих в систему управления и коммутации лаборатории. Обеспечивает питание приборов, необходимых для следующих низковольтных измерений: измерение коэффициента трансформации, измерение тока и потерь холостого тока, измерение сопротивления короткого замыкания, измерения сопротивления мостовым методом, измерения сопротивления изоляции, измерения сопротивления заземляющих устройств, измерения тока в проводнике, общие низковольтные измерения R, I, U. Питание данных приборов осуществляется через Универсальный источник питания. |
| 1.7. | Организация автономного питания лаборатории |  |  |  |
| 1.7.1. | Дизельэлектростанция мощностью не более 7 кВт | шт. | 1 | Предназначена для обеспечения полноценной работы лаборатории во всех режимах, включая прожиг и испытания с помощью трансформатора ИОГ-100/7,5 или аналога. Снабжается топливом от бака автомобиля. Размещается в выгородке фургона. |
| 2. | Оборудование и приборы, не включенные в систему управления и коммутации лаборатории: |  |  |  |
| 2.1. | Заземляющий контур | шт. | 1 | Сечение не менее 25 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра |
| 2.2. | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.3. | Мультиметр KEW 1009 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.4. | Мегаомметр Е6-32(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.5. | Миллиомметр МИКО-9А(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.6. | Кабели для МИКО-9А или аналога | компл. | 1 |  |
| 2.7. | Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (или аналог) (40мм+80мм) | шт. | 1 |  |
| 2.8. | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза ИФН - 300(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.9. | Указатель повреждения кабеля УПК4М(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.10 | Прибор контроля оболочки ПКО-10(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.11. | Дорожное колесо | шт. | 2 |  |
| 2.12. | Ноутбук с ПО сопряжения с бортовым компьютером и возможностью взаимообмена данными с СУПА филиала | шт. | 1 | Мощность ноутбука и программное обеспечение должны обеспечивать связь с промышленным бортовым компьютером для возможности взаимообмена информацией, в том числе, с базой данных СУПА филиала |
| 2.13. | Радиостанция Vector (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 2.14. | Аптечка автомобильная | шт. | 1 |  |
| 2.15. | Боты диэлектрические | пара. | 2 |  |
| 2.16. | Каска защитная оранжевая | шт. | 2 |  |
| 2.17. | Коврик диэлектрический | шт. | 2 |  |
| 2.18. | Комплект водительского инструмента | шт. | 1 |  |
| 2.19. | Набор электрика НЭУ-1(или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.20. | Комплект предупредительных плакатов | компл. | 1 |  |
| 2.21. | Огнетушитель ОУ-2 | шт | 2 |  |
| 2.22. | Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 2.23. | Лента для защитного ограждения (50 м) в комплекте с изоляционными стойками 6 шт | компл. | 1 |  |
| 2.24. | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ УВНБУ 6-35 МЕМ — указатель высокого напряжения (со штангой телескопической для установки с земли) | шт. | 1 |  |
| 2.25. | Указатель низкого напряжения | шт. | 1 |  |
| 2.26. | КУ-10 — штанга разрядная | шт. | 1 |  |
| 2.27. | КУ-0,4 — штанга разрядная | шт. | 1 |  |
| 2.28. | ШО-35 — штанга изолирующая оперативная (до 35 кВ) | шт. | 1 |  |
| 2.29. | ШО-15 — штанга оперативная изолирующая | шт. | 1 |  |
| 2.30. | Штырь заземления | шт. | 1 |  |
| 2.31. | Страховочная привязь СП-04-А2 (или аналог) | шт | 2 |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ПАО «Россети»:

- ПАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ПАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет http://www.niic-mrsk.ru;

- ПАО «НТЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Средства измерений (СИ) должны быть включены в Государственный реестр СИ РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки СИ давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Оборудование в ЭТЛ предпочтительно должно быть не маслонаполненным, в целях пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Обязательное наличие у производителя ЭТЛ сертифицированного сервисного центра в РФ, наличие сервисных центров производителей отдельных приборов, входящих в состав ЭТЛ.

  - Бесплатное обучение персонала Заказчика – не менее 2-х человек на поставляемую лабораторию.

  - Надписи на приборах управления, средствах измерения и сигнализации должны быть выполнены на русском языке. Текст и используемые сокращения подлежат согласованию с заказчиком.

  - Все металлические детали защищены от коррозии соответствии с оговоренными условиями окружающей среды.

  - Все электрооборудование ЭТЛ должно быть испытано изготовителем и полностью отрегулировано при его поставке на склад филиала. Заверенные экземпляры стандартных протоколов испытаний и поверки оборудования ЭТЛ должны предоставляться заказчику вместе с ЭТЛ. Протоколы заводских испытаний комплектующего электрооборудования электротехнической лаборатории является контрольным документом для дальнейшей эксплуатации. В протоколе испытаний должно указываться, что конструкция соответствует российским стандартам.

  - Поставляемая лаборатория должна быть выполнена по модульному принципу – должна быть предусмотрена возможность ее дальнейшего дооснащения испытательным и диагностическим оборудования, не вошедшим в объем данной поставки.

  - Методика испытаний с указанием допустимых испытательных напряжений, продолжительности и порядка проведения испытаний должна поставляться вместе с оборудованием и материалами (при наличии). Величина испытательного напряжения и продолжительность испытаний должны быть не менее предусмотренных ПУЭ (действующее издание).

  - В конкурсной документации Поставщик обязан предоставить перечень всех приспособлений, специальных инструментов и сопутствующих деталей, входящих в комплект поставки ЭТЛ и необходимых для ее правильной эксплуатации и обслуживания.

  - Все электрооборудование, изделия и материалы для ЭТЛ должны быть изготовлены в соответствии с требованиями правил и стандартов, действующих в РФ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. По завершении гарантийного срока – обязательное бесплатное проведение технического обслуживания всего смонтированного на борту ЭТЛ электрооборудования силами специалистов завода-изготовителя на площадке Заказчика.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание ЭТЛ в течение срока, оговоренного в соответствующем договоре.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для комплекта дополнительных приборов должна включать:

паспорт на каждое СИ;

свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ;

руководство по эксплуатации;

методику поверки СИ;

гарантийное(ый) свидетельство/талон.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на ЭТЛ должна включать:

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- паспорт ЭТЛ;

- сервисная книжка;

- документы для постановки автомобиля на учет в ГИБДД МВД РФ;

- однолинейные схемы высоковольтной части;

- методики испытаний для каждой единицы приборной продукции;

- методика аттестации ЭТЛ.

Руководство по эксплуатации должно включать в себя общее описание ЭТЛ, информацию по хранению, вводу в эксплуатацию, ремонту и обслуживанию оборудования ЭТЛ, требования по техники безопасности.

На однолинейной схеме высоковольтной части должны быть показаны все основные цепи с указанием номинальных параметров, места заземлений и расположения защитных устройств, места подключения дополнительных блоков (реализация модульного принципа построения лаборатории)

Методики испытаний должны включать в себя описание методов испытаний, порядка проведения испытаний, содержать данные о продолжительности испытаний, калибровке КИПиА и схеме испытаний.

Вся поставляемая документация должна быть представлена на русском языке.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению Заказчика.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Автокран КС-35714К-2-10 на шасси КАМАЗ-43118 или аналог |  | 1 ед. |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |  |
| Колесная формула | 6х6 |  |
| Двигатель | 740.705 |  |
| Мощность, л/с | 300 |  |
| Грузоподъемность максимальная, тн Грузовой момент, тм Вылет стрелы с гуськом, м Высота подъема с гуськом, м Длина стрелы, м Длина гуська, м Тип стрелы Полная масса, не более, тн Распределение нагрузки на дорогу, тн Через шины передних колес, не более Через шины задних колес, не более Конструкция контргрузов | 16 73 30 32,2 8,9-23 9,0 ОВОИД 24,9 5,9 14,9 Несъемная, интегрированная в конструкцию |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart | 1 к-т |  |
| Преобразователь напряжения 24 на 12 В | 1 шт. |  |
| Чехлы сидений | 1 к-т |  |
| Подкрылки передних колес | 1 к-т |  |
| Брызговики передние и задние | 1 к-т |  |
| Коврики | 1 к-т |  |
| Аптечка | 1 шт. |  |
| Огнетушитель углекислотный | 1 шт. |  |
| Набор инструментов | 1 шт. |  |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |  |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |  |
| Трос буксирный 7-ми тонный | 1 шт. |  |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 1 шт. |  |

| Комплект временных дорожных знаков (ограничение скорости 40 км/час - 2 штуки, ограничение скорости 60 км/час - 2 штуки, дорожные работы - 2 штуки, объезд препятствия - 2 штуки, сужение дороги - 2 штуки, конусы - 9 штук | 1 к-т |
| --- | --- |
| Паук, стропы, чалки (4 СК 10- 4метра -1 шт., 4 СК 6,3-5метров-1 шт., СКП 1-3метра-2 шт., СКП 1-2метра-2шт. | 1 к-т |
| Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Рязань ул. Куйбышевское шоссе, д. 22а |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Автогидроподъемник АГП-28Т на шасси КАМАЗ-43118- или аналог |  | 1 ед. |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118- |  |
| Колесная формула | 6х6 |  |
| Двигатель | 740.705, дизельный с турбонаддувом |  |
| Мощность, л/с | 300 |  |
| Установка | B-lift 285 или аналогичная |  |
| Высота подъема, м | 28 |  |
| Максимальный вылет, м | 17,5 |  |
| Грузоподъемность люльки (максимальная), кг | 400 |  |
| Угол поворота колонны, град | 360 |  |
| Телескопическая стрела с рабочей платформой |  |  |
| Цепная синхронизация выдвижения секций |  |  |
| Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений |  |  |
| Пропорциональное электро-гидравлическое управление с земли и люльки |  |  |
| Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки |  |  |
| Алюминиевые нескользящие помосты |  |  |
| Алюминиевая люлька размером 1540х650х1100мм |  |  |
| Электроизоляция люльки до1000В |  |  |
| Ограничитель предельного груза |  |  |
| 4 стабилизатора с датчиками положения опор |  |  |
| Анемометр, переговорное устройство |  |  |
| Электрическая розетка в люльке 220В |  |  |
| Счетчик мото/часов |  |  |
| Пульт управления дистанционный |  |  |
| Распределение нагрузки на дорогу, тн Через шины передних колес, не более Через шины задних колес, не более | 5,6 8,9 |  |
| Температура эксплуатации, °C | от - 40 до + 40 |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart | 1 к-т |  |

| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 1 шт. |
| --- | --- |
| Преобразователь напряжения 24 на 12В | 1 шт. |
| Чехлы сидений | 1 к-т |
| Подкрылки передних колес Брызговики передние и задние | 1 к-т 1 к-т |
| Коврики | 1 к-т |
| Аптечка | 1 шт. |
| Огнетушитель углекислотный | 1 шт. |
| Набор инструментов | 1 шт. |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Трос буксирный 7-ми тонный | 1 шт. |
| Комплект временных дорожных знаков (ограничение скорости 40 км/час- 2 штуки, ограничение скорости 60 км/час- 2 штуки, дорожные работы- 2штуки, объезд препятствия- 2 штуки, сужение дороги- 2 штуки, и конусов (9 штук) Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 22А | 1 к-т |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Кран-манипулятор HKTC HLC-7016L на базе шасси КАМАЗ-43118(седельный тягач) с полуприцепом НЕФАЗ-9334 или аналог |  | 1 к-кт. |
| Колесная формула | 6х6 |  |
| Двигатель | 740. 705-300 |  |
| Мощность, л/с | 300 |  |
| Установка | HKTC HLC-7016L |  |
| Грузоподъемность максимальная, тн Грузовой момент, тн*м Вылет стрелы, м | 7,0 15,5 19,6 |  |
| Угол поворота КМУ, град. | 360 |  |
| Управление установкой | С кресла оператора на колонне |  |
| Полуприцеп | Бортовой, с кониками (НЕФАЗ-9334) |  |
| Длина полуприцепа, м | 12,0 |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart | 1 к-т |  |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 1 шт. |  |
| Преобразователь напряжения 24 на 12 В | 1 шт. |  |
| Чехлы сидений | 1 к-т |  |
| Подкрылки передних колес Брызговики передние и задние | 1 к-т 1 к-т |  |
| Коврики | 1 к-т |  |
| Аптечка | 1 шт. |  |
| Огнетушитель углекислотный | 1 шт. |  |
| Набор инструментов | 1 шт. |  |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |  |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |  |
| Трос буксирный 7-ми тонный | 1 шт. |  |
| Комплект временных дорожных знаков (ограничение скорости 40 км/час – 2 штуки, ограничение скорости 60 км/час – 2 штуки, дорожные работы – 2 штуки, объезд препятствия – 2 штуки, сужение дороги – 2 штуки, и конусов – 9 штук) | 1 к-т |  |
| Стропы (1 СК 2,0т/ 3000мм - 2 шт., КСКп-2,0т/3000мм – 2 шт.) Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 22А | 1 к-т |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Бензиновый погрузчик Hangcha CPQD35N-RW22 или аналог |  | 1 ед. |
| Тип мачты | Дуплекс |  |
| Тип двигателя, мощность, л.с. | Бензиновый, 52 |  |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |  |
| Высота подъема, мм | 3000 |  |
| Ширина, мм | 1155 |  |
| Длина до спинки вил, мм | 1220 |  |
| Тип шин | пневматические |  |
| Трансмиссия | автоматическая |  |
| Радиус разворота (внешний), мм | 2415 |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart | 1 к-т |  |
| Огнетушитель углекислотный | 1 шт. |  |
| Набор инструментов | 1 шт. |  |
| Аптечка | 1 шт. |  |
| Срок поставки: 3-4 квартал 2019 г. Адрес доставки: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 22А |  |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Центра» - «Тулэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Автогидроподъемник АГП-22Т на шасси КАМАЗ - 43502 4х4 |  | 1 ед. |
| Технические характеристики: |  |  |
| Высота зоны обслуживания, м | 22,5 |  |
| Высота подъема, м | 22,0 |  |
| Максимальный вылет, м | 10,6/7,7/7,2 |  |
| Грузоподъемность люльки, кг | 80/250/300 |  |
| Угол поворота колонны, град. | 360 |  |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |  |
| Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град. | ±60 |  |
| Базовое автомобильное шасси | КАМАЗ - 43502 |  |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5) |  |
| Топливо | дизельное |  |
| Односкатная ошиновка | да |  |
| Габаритные размеры: |  |  |
| в транспортном положении | 7490х2500х3400 |  |
| с выдвинутыми опорами | 7490х3200х3400 |  |
| Колесная формула | 4 х 4 |  |
| Место управления | пульт на платформе, дистанционный пульт (длина кабеля 12 м) и пульт в люльке |  |
| Комплектация АГП: - Цвет стрелы АГП белый; - Телескопическая стрела (основная стрела + 3 телескопические секции); - Цепная синхронизация выдвижения секций; - Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений; - Цилиндр телескопирования - снаружи под стрелой для удобства контроля и обслуживания; - Пульт управления грузоподъемной установкой и выносными опорами по центру автомобиля справа в ящике из нержавеющей стали в погодозащитном исполнении; - Система управления электро-гидравлическая; - опорно-поворотное устройство типа шестерня-шестерня с системой регулировки зазора; - опорные пластины выносных опор с гальваническим покрытием; |  |  |

| - Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки; - Алюминиевое покрытие платформы АГП; - Алюминиевая люлька 1400 х 700 х 1100 мм поворотная. - Гидравлическое выравнивание люльки; - Ограничитель предельного груза . - лестница с гальваническим покрытием для подъема на платформу АГП; - Запасное колесо расположено на кронштейне на заднем краю рамы справа, оборудован механизм снятия/установки; - 4 стабилизатора с датчиками положения опор; - Электропитание в люльке 220В; - Счетчик мото-часов Дополнительное оборудование: |  |
| --- | --- |
| Антикоррозионная обработка ТС |  |
| Преобразователь напряжения 24 на 12 В ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart | 1 шт. |
| Автомагнитола с динамиками | 1 к-т |
| Чехлы сидений | 1 к-т |
| Подкрылки | 1 к-т |
| Коврики | 1 к-т |
| Аптечка | 1 шт. |
| Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) | 1 шт. |
| Набор инструментов | 1 к-т |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Трос буксировочный 15-и тонный Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 1 шт. 1 к-т. |
| Комплект временных дорожных знаков и конусов: | 1 к-т |
| Заземляющий контур сечением не менее 70 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 8 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра Срок поставки: 4 квартал, декабрь 2019 года Адрес доставки: Тульская, г. Тула, Щегловская засека, д. 24 | 1 шт. |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  |  | Количество |
| Автогидроподъемник АГП-28Т на шасси КАМАЗ 43118 или аналог |  |  | 1 |
| Колесная формула |  | 6х6 |  |
| Двигатель |  | 740.705-300 (ЕВРО-5) |  |
| Тип |  | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |  |
| Снаряженная масса, кг |  | 14500 |  |
| Распределение снаряженной массы, кг на переднюю / заднюю ось |  | 5 600/ 8 900 |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  | 9300х2550х3950 |  |
| Опорный контур, мм |  | 4900 / 2900 |  |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч |  | 50 |  |
| Высота подъема, м |  | 28 |  |
| Максимальный вылет, м |  | 17,5 |  |
| Грузоподъемность люльки (максимальная), кг |  | 400 |  |
| Угол поворота стрелы, о |  | 360 |  |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В |  | 1000 |  |
| Рабочее давление, МПа |  | 16 |  |
| Привод |  | Электро-гидравлический |  |
| Способ управления |  | пропорциональный |  |
| Место управления |  | пульт на платформе, дистанционный пульт (длина кабеля 12 м) и пульт в люльке |  |
| Приборы безопасности согласно требованиям Ростехнадзора. Рация для связи оператора с работником в корзине. Шасси должно быть оборудовано ящиками для перевозки средств защиты. |  |  |  |
| Дополнительное оборудование: ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart |  |  |  |
| Лебедка передняя электрическая 5 тонная |  | 1 шт. |  |
| Лебедка механическая задняя 7-ми тонная |  | 1 шт. |  |
| Место для транспортировки и хранения четырёх подушек для упоров с подушками, дорожных знаков и конусов |  |  |  |
| Анемометр | 1 шт. |  |  |
| Антикоррозийная обработка ТС |  |  |  |
| Преобразователь напряжения 24 на 12 В |  | 1 шт. |  |
| Аудиосистема |  | 1 шт. |  |
| Чехлы сидений |  | 1 к-т |  |
| Подкрылки передние Брызговики передние и задние |  | 1 к-т 1 к-т |  |
| Коврики |  | 1 к-т |  |

| Аптечка | 1 шт. |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) | 1 шт. |
| Набор инструментов | 1 шт. |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Заземляющий контур сечением не менее 70 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 8 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте |  |
| 0,5 метра | 1 шт. |
| Трос буксировочный 20-ти тонный Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 1 шт. 1 к-т |
| Срок поставки: 4 квартал, декабрь 2019 года Адрес доставки: Тульская, г. Тула, Щегловская засека, д. 24 |  |

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| # БКУ HTMI 035A на базе автомобиле ГАЗ - 33088 4х4 |  | 1 ед. |
| Колесная формула Односкатная ошиновка Базовое автомобильное шасси кабина двухрядная Двигатель: Рабочий объём, л: Мощность нетто (л.с.): Топливо Подогреватель предпусковой двигателя | 4x4 ГАЗ-33088 ЯМЗ-53442 4,75/4,43 119/134,9 дизельное |  |
| Максимальная глубина бурения, м Тип основного бурильного инструмента Угол бурения, градусов Диаметр бурения, мм Тип привода подачи бурильного инструмента Тип привода вращения бурильного инструмента Тип привода кранового оборудования | 3 лопастной бур 360 360 гидравлический гидравлический/механический гидравлический |  |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг не менее | 3500 |  |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м Максимальный крутящий момент, Нм Максимальная грузоподъемность КМУ, т Максимальный вылет стрелы, м Диаметр бурения, м | 14,5 6000 3,5 12,5 0.2 – 0,6 |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более - длина - ширина - высота Полная масса, не более, кг | 7300 2500 3520 6480 |  |
| Дополнительное оборудование ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart |  |  |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой |  |  |
| Антикоррозионная обработка ТС; |  |  |
| ЗИП комплектация завода изготовителя |  |  |
| Фара-искатель типа SSD-A03C, 12В/24В, с дистанционным управлением, с изменением направления потока света, на кабине водителя |  |  |

Лебедка в бампере не менее 4,5 тонн;

Преобразователь напряжения 24 на 12В;

Подкрылки; Шнек телескопический с буром d360ммL3600мм, шнек телескопический с буром d500ммL4500мм; шнек d630ммL2500мм с буром; шнек d800ммL2500мм; удлинитель L2500мм;

Коврики;

Чехлы сидений;

Аптечка;

Огнетушитель углекислотный;

Набор инструментов;

Противооткатные упоры;

Крепление противооткатных упоров под кузовом

Знак аварийной остановки;

Аудиосистема;

Заземляющий контур сечением не менее 25 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра;

Трос буксировочный 7-ми тонный;

Комплект временных дорожных знаков (ограничение скорости 40 км/час- 2 штуки, ограничение скорости 60 км/час- 2 штуки, дорожные работы- 2штуки, объезд препятствия- 2 штуки, сужение дороги- 2 штуки, конусы 9 шт Срок поставки: 4 квартал, декабрь 2019 года Адрес доставки: Тульская, г. Тула, Щегловская засека, д. 24

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Бурильно-крановая машина HLC – 8026A на базе автомобиля КАМАЗ 43118 6х6 с КМУ или аналог |  | 1 ед. |
| Колесная формула | 6x6 |  |
| Односкатная ошиновка |  |  |
| Базовое автомобильное шасси | КАМАЗ 43118 |  |
| Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |  |
| Топливо | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха |  |
| Подогреватель предпусковой двигателя | ШААЗ ПЖД 8Г |  |
| Максимальная глубина бурения, м | до 4,4 |  |
| Тип основного бурильного инструмента | лопастной бур |  |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360 |  |
| Диаметр бурения, м | 0,45 |  |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |  |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | механический/гидравлический |  |
| Тип привода кранового оборудования | гидравлический |  |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 7000 |  |
| Максимальная длина стрелы, м | 19,9 |  |
| Частота вращения бурового инструмента, об/мин | 36 |  |
| Максимальный крутящий момент на вращателе, Нм | 8894 |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении установки, мм не более |  |  |
| - длина | 5300 |  |
| - ширина | 2500 |  |
| - высота | 2000 |  |
| Полная масса установки, не более, кг Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой | 8750 |  |

Дополнительное оборудование

ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart

Антикоррозионная обработка ТС;

ЗИП комплектация завода изготовителя

Фара-искатель типа SSD-A03C, 12В/24В, с дистанционным управлением, с изменением направления потока света, на кабине водителя

Лебедка в бампере не менее 4,5 тонн;

Преобразователь напряжения 24 на 12В;

Подкрылки; Шнек телескопический d450ммL4500мм, шнек d450ммL1500мм, бур d450мм;

Коврики;

Чехлы сидений;

Аптечка;

Огнетушитель углекислотный;

Набор инструментов;

Противооткатные упоры;

Крепление противооткатных упоров под кузовом

Знак аварийной остановки;

Аудиосистема;

Заземляющий контур сечением не менее 25 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра;

Трос буксировочный 7-ми тонный;

Комплект временных дорожных знаков (ограничение скорости 40 км/час- 2 штуки, ограничение скорости 60 км/час- 2 штуки, дорожные работы- 2штуки, объезд препятствия- 2 штуки, сужение дороги- 2 штуки, конусы 9 шт Срок поставки: 4 квартал, декабрь 2019 года Адрес доставки: Тульская, г. Тула, Щегловская засека, д. 24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку передвижной электротехнической лаборатории передвижной электротехнической лаборатории для диагностики кабельных линий и оборудования ПС.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку передвижной электротехнической лаборатории для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку электротехнической лаборатории на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тулэнерго | Ул. Щегловская засека, 24 | Декабрь 2019 | 1 |

*в днях, с момента заключения договора

- Общие требования к автомобилю ЭТЛ.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |
|  | Марка | ГАЗ 33086 «Земляк» |
|  | Модель | Фургон, высокая крыша |
|  | Привод | 4х4 |
|  | Лаборатория имеет два модульных отсека, отделенные друг от друга перегородкой из оргстекла, толщиной 15 мм | отсек оператора и отсек высоковольтного оборудования |
|  | Навигационная система | Tetron- Smart |
|  | Антикоррозийная обработка кузова |  |
|  | Крепление с ручным приводом для перевозки лестницы - стремянки на крыше |  |
|  | Заполнение полостей стен и дверей фургона теплоизолирующим материалом и облицовка пластиковыми панелями |  |
|  | Укладка на полу фургона водостойкой фанеры и сверху водоотталкиващего покрытия типа "Автолин" |  |
|  | Укладка на полу высоковольтного отсека экрана из медного листа (под «Автолин») |  |
|  | Наличие открывающихся сдвижных окон в отсеке оператора (справа, слева) и глухих в задних дверях |  |
|  | Установка потолочного покрытия |  |
|  | Внутреннее освещение фургона, 12 В |  |
|  | Кондиционер салона фургона, питание от сети, 220 В (с разделенным потоком воздуха в отсек оператора и высоковольтный отсек) |  |
|  | Рабочий стол оператора с выдвижными ящиками |  |
|  | Автомобильные сиденья на 3 места для перевозки пассажиров в отсеке оператора, разрешение на перевозку персонала в фургоне |  |
|  | Сетевая панель управления |  |
|  | Блок с рубильником видимого разрыва сетевого питания |  |
|  | Выносной блок звуковой и световой сигнализации подачи высокого напряжения |  |
|  | Сетевые розетки и освещение, 220 В |  |
|  | Тумба для хранения документации и переносных приборов |  |
|  | Крепление переносных приборов в транспортном положении |  |
|  | Механический монтаж элементов системы |  |
|  | Электрический монтаж элементов системы |  |
|  | Нанесение корпоративной дизайн-графики лаборатории в соответствии с утвержденным бренд буком. |  |
|  | Огнетушитель | ОУ-5 |
|  | Автономный воздушный обогреватель | + |

- Технические требования к оборудованию ЭТЛ.

    - Объемы поставляемых МТР указывается в таблицах № 1, 2

Таблица №1 Потребность в материальных ресурсах

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельно-подстанционная электролаборатория трехлинейная на базе шасси ГАЗ 33086 «Земляк» с комплектом приборов и оборудования в соответствии с таблицей №2 | шт. | 1 |  |

Таблица №2 Комплектация лаборатории измерительными приборами

| № | Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование и приборы, включенные в систему управления и коммутации лаборатории |  |  |  |
| 1.1. | Управление и коммутация |  |  |  |
| 1.1.1. | Централизованное управление на базе промышленного компьютера с экраном управления (ПК) |  |  | - сбор данных с блоков и систем ЭТЛ и их отражение на экране ПК; - управление всеми режимами и функциями ЭТЛ с ПК (без физ. контакта оператора с органами управления измерительных блоков); - предупреждения при выполнении операций внешних подключений и прочих операций оператора; - возможность ввода паспортных данных (характеристик) испытываемых объектов; - сохранение полученных результатов измерений с возможностью анализа (сравнения); – возможность интеграции с корпоративно-информационной системой (на базе SAP ERP); - автоматическое заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений в формате, заданном ПАО «Россети». |
| 1.1.2. | Автоматические низковольтные коммутаторы |  |  | - Автоматическая коммутация силовых, высоковольтных и измерительных цепей для выбранного режима, контроль состояния оборудования. Обеспечивает световую и звуковую сигнализацию, а также контроль состояния положения дверей. Возможность аварийного(экстренного) выключения. - Наличие датчиков обратных связей для контроля выбранного оборудования и стыковки силовых контактов. - Коммутаторы имеют легкосъемные верхние крышки для профилактического осмотра главных контактов. - Наличие входного расцепителя с видимым разрывом контактов. - Автоматическое видимое заземление. - Принудительное заземление выходов модулей лаборатории после окончания работ или в аварийных случаях. |
| 1.1.3. | Автоматические высоковольтные коммутаторы |  |  |  |
| 1.1.4. | Каркас для крепления приборов |  |  |  |
| 1.1.5. | Высоковольтная кабельная сеть |  |  |  |
| 1.1.6. | Низковольтная кабельная сеть |  |  |  |
| 1.1.7. | Панель выходных высоковольтных разъемов |  |  |  |
| 1.1.8. | Панель управления оборудованием для подстанционных измерений и испытаний |  |  |  |
| 1.1.9. | Самодиагностика лаборатории |  |  | Возможность осуществления самодиагностики по следующим позициям: - работоспособность коммутаторов; - правильность сборки цепей; - состояние высоковольтного оборудования; - состояние заземления. В случае обнаружения неисправности должен поступить световой, голосовой или текстовый сигнал о характере этой неисправности (какой именно узел прибора или цепи вышел из строя). |
| 1.1.10. | БКЗ – блок контроля заземления | шт. | 1 | Мониторинг петли: рабочая земля – защитная земля. |
| 1.1.11. | Барабаны с кабелями: |  |  |  |
| 1.1.11.1. | Барабан с высоковольтным кабелем не менее 40 м | шт. | 3 |  |
| 1.1.11.2. | Барабан с кабелем заземления не менее 40 м | шт. | 2 |  |
| 1.1.11.3. | Барабан с кабелем питания не менее 40 м | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.4. | Барабан с кабелем для высоковольтных испытаний переменным напряжением не менее 40 м | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.5. | Барабан с кабелем для СА-7100-2 (или аналога) | шт. | 1 |  |
| 1.1.11.6. | Барабан с кабелем для низковольтных измерений | шт. | 2 |  |
| 1.2. | Испытания повышенным постоянным, напряжением сверхнизкой частоты, переменным напряжением частоты 50 Гц и прожиг |  |  |  |
| 1.2.1. | Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 (или аналог) | шт. | 1 | Прожиг и испытание постоянным напряжением. Основным прожигающим устройством в диапазоне до 20 кВ является МПУ-3 «Феникс». МПУ-3 (или аналог). Высоковольтный прожиг (до 60 кВ) осуществляет высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 (или аналог). Объединение работы ВПУ-60 и МПУ-3 «Феникс» обеспечивает диодная линейка ДЛ-1 ((или аналог), позволяющая вести непрерывный прожиг от 60 кВ до 0 кВ, что особенно эффективно при заплывающих пробоях. 4 источника прожигания выпрямленным напряжением (3 в МПУ-3, 1 в ВПУ-60). Время непрерывной работы: - при +20º С – не менее 3 часов; - при 0º С – не ограничено. |
| 1.2.2. | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 1.2.3. | Диодная линейка ДЛ-1 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 1.2.4. | Испытательный комплекс ИК 01 СНЧ/36 (или аналог) | шт. | 1 | Испытание основной изоляции СПЭ кабелей напряжением до 36 кВ частотой 0,1 Гц. Источником опорного напряжения является прибор ВПУ-60 (или аналог). Форма испытательного сигнала косинусоидально-прямоугольная. Комплекс позволяет испытывать кабели до 15 км без снижения испытательной частоты. |
| 1.2.5. | Комплекс высоковольтных испытаний КВИ-100 (на базе испытательного трансформатора ИОГ-100/20) (или аналог) | шт. | 1 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Управление производится из отсека оператора с блока управления. Также в отсеке оператора установлен амперметр для измерения токов проводимости по цепи рабочего заземления. Кратковременная мощность испытательной установки не менее 20 кВА, длительная мощность не менее12 кВА. Испытательный трансформатор не должен требовать специального ухода на протяжении всего периода эксплуатации |
| 1.3. | Предварительная локализация места повреждения кабельной линии |  |  |  |
| 1.3.1. | Рефлектометр «Рейс-405» (или аналог) | шт. | 1 | Предварительное определение расстояния до места повреждения (метод импульсной рефлектометрии). Совместно с адаптером дуги и датчиками напряжения и тока – методы: импульсно-дуговой; колебательного разряда по напряжению; колебательного разряда по току. Амплитуда зондирующего импульса не менее 100 В. Возможность наложения двух или трёх рефлектограмм (вход – вход, вход – память, память – память, входы L1-L2-L3). Зондирование по входу L-1 и прием по входам L-2 и L-3. Отображение разности между двумя рефлектограммами Амплитуда зондирующего сигнала до 120 В. |
| 1.3.1. | Адаптер дуги АД 1/20 (или аналог) | шт. | 1 | Совместно с «Рейс-405» (или аналогом) - реализация беспрожиговых методов определения предварительного расстояния до места повреждения (импульсно-дуговой метод, метод колебательного разряда по напряжению и по току). Адаптер дуги синхронизирован с генератором высоковольтных импульсов ГВИ-20/2 (или аналогом). |
| 1.3.2. | ДН – датчик напряжения | шт. | 1 |  |
| 1.3.3. | ДТ – датчик тока | шт. | 1 |  |
| 1.4. | Точная локализация места повреждения кабельной линии |  |  |  |
| 1.4.1. | Индукционный поисковый комплект большой мощности КП-5000 «Кедр» (или аналог) | шт. | 1 | Точное определение места повреждения индукционным методом с мощностью генератора не менее 5000 Вт с возможность дожига кабеля в процессе индукционного поиска и наличием 3 рабочих частот и автоматическим согласованием по току и напряжению. Возможность работы на длинных кабелях без потери мощности. |
| 1.4.2. | Генератор высоковольтных импульсов ГВИ 20/2 (или аналог) | шт. | 1 | Точное определение места повреждения акустическим методом. Интервал между импульсами: 3, 4 и 5 секунд. |
| 1.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости, напряжения и частоты переменного тока |  |  |  |
| 1.5.1. | Измеритель параметров изоляции типа СА-7100-2 (или аналог) | шт. | 1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости, напряжения и частоты переменного тока до 10 кВ по прямой и перевернутой» схемам. |
| 1.6. | Низковольтные измерения |  |  |  |
| 1.6.1. | Измеритель трехфазный СА540 (с панелью управления трехфазными низковольтными измерениями для СА 540) (или аналог) | шт. | 1 | Измерение параметров на малом напряжении холостого хода, короткого замыкания и коэффициента трансформации силовых, группу соединения обмоток и измерительных трансформаторов, а также измерений напряжения, силы тока и фазового сдвига в однофазных и трехфазных, трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока на частоте 50 Гц, при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. Измерение сопротивлений короткого замыкания обмоток трансформатора в автоматическом режиме при токах до 50 А. Подключение осуществляется комплектом кабелей, входящие в состав прибора, интегрированных в состав лаборатории. Внутренний источник прибора обеспечивает работу в режимах измерения параметров ХХ и коэффициента трансформации до 1 кВт с регулируемым выходным напряжением. |
| 1.6.2. | СА640 — измеритель сопротивления обмоток трансформаторов (с панелью управления для СА640) (или аналог) | шт. | 1 | Измерение сопротивления производится методом вольтметра-амперметра при четырехзажимной схеме подключения объекта измерений. Подключение прибора СА640 осуществляется сразу к трем фазам трансформатора. В измерителе СА640 (или аналоге) предусмотрена функция размагничивания трансформаторов. При проведении размагничивания обеспечивается, протекание постоянного тока по одной из обмоток каждого стержня со сменной полярности этого тока и постепенным уменьшением его значения. В каждом следующем цикле ток уменьшается на 40% от значения тока в предыдущем цикле. Ток первого и последнего цикла смены полярности задается пользователем. |
| 1.6.3. | Универсальный источник питания ИПТИ 6-50/90 (или аналог) | шт. | 1 | Источник питания трёхфазный инверторный должен выступать как трёхфазный регулятор 400 В 50 А при однофазном питании лаборатории (от сети или дизель-генератора) с гальванической развязкой от питающей сети. Кроме того, источник питания трёхфазный инверторный должен выступать как однофазный регулятор 90 А при однофазном питании лаборатории (от сети или дизель-генератора) для обеспечения испытания повышенным переменным напряжением полной мощностью до 20 кВА. Источник питания должен обеспечивать питание всего оборудования ЭТЛ до максимальных значений от генератора 7 кВА, включая прожиг и испытания с помощью испытательного трансформатора ИОГ-100/20 или аналога |
| 1.6.4. | Панель низковольтных измерений | шт. | 1 | Панель низковольтных измерений предназначена для использования в составе лаборатории приборов, не входящих в систему управления и коммутации лаборатории. Обеспечивает питание приборов, необходимых для следующих низковольтных измерений: измерение коэффициента трансформации, измерение тока и потерь холостого тока, измерение сопротивления короткого замыкания, измерения сопротивления мостовым методом, измерения сопротивления изоляции, измерения сопротивления заземляющих устройств, измерения тока в проводнике, общие низковольтные измерения R, I, U. Питание данных приборов осуществляется через Универсальный источник питания. |
| 1.7. | Организация автономного питания лаборатории |  |  |  |
| 1.7.1. | Дизельэлектростанция мощностью не более 7 кВт | шт. | 1 | Предназначена для обеспечения полноценной работы лаборатории во всех режимах, включая прожиг и испытания с помощью испытательного трансформатора ИОГ-100/20 или аналога. Снабжается топливом от бака автомобиля. Размещается в выгородке фургона. |
| 2. | Оборудование и приборы, не включенные в систему управления и коммутации лаборатории: |  |  |  |
| 2.1. | Заземляющий контур | шт. | 1 | Сечение не менее 25 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 5 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра |
| 2.2. | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.3. | Комплект КП500К (или аналог) | комплект | 1 |  |
| 2.4. | Акустический комплект "Трассофон" (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.5. | ПФИ-24 — цифровой миллиомметр (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.6. | Измеритель ИФН-300 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.7. | ИС-20/1 с клещами КТИ (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.8. | Мегомметр Е6-32 (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.9. | Мультиметр (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 2.10 | Ноутбук с программным обеспечением |  |  | Мощность ноутбука и программное обеспечение должны обеспечивать связь с промышленным бортовым компьютером для возможности взаимообмена информацией, в том числе, с базой данных СУПА филиала |
| 2.11. | Аптечка первой помощи | шт. | 1 |  |
| 2.12. | Боты диэлектрические | шт. | 1 |  |
| 2.13. | Каска защитная красная | шт. | 1 |  |
| 2.14. | Коврик диэлектрический | шт. | 1 |  |
| 2.15. | Комплект водительского инструмента | шт. | 1 |  |
| 2.16. | Комплект предупредительных плакатов | комплект | 1 |  |
| 2.17. | Огнетушитель УО-2 | шт. | 2 |  |
| 2.18. | Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 2.19. | Канат (или лента) для защитного ограждения (30 м) в комплекте с изоляционными стойками 6 шт | комплект | 1 |  |
| 2.20. | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 2 |  |
| 2.21. | Указатель высокого напряжения 35 кВ | шт | 1 |  |
| 2.22. | Указатель высокого напряжения 110 кВ | шт | 1 |  |
| 2.23. | Указатель низкого напряжения | шт | 1 |  |
| 2.24. | Указатель повреждения кабеля типа УПК4М | шт | 3 |  |
| 2.25. | КУ-10 — штанга разрядная | шт | 2 |  |
| 2.26. | КУ-0,4 — штанга разрядная | шт | 2 |  |
| 2.27. | ШО-15 — штанга оперативная изолирующая | шт | 1 |  |
| 2.28. | ШО-110 - штанга оперативная | шт | 1 |  |
| 2.29. | ШО-35 - штанга оперативная | шт | 1 |  |
| 2.30. | Страховочная привязь СП-04-А2 (или аналог) | шт | 2 |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

- оборудование,  впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центров ПАО «Россети»:

- ПАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ПАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет http://www.niic-mrsk.ru;

- ПАО «НТЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Средства измерений (СИ) должны быть включены в Государственный реестр СИ РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки СИ давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Оборудование в ЭТЛ предпочтительно должно быть не маслонаполненным, в целях пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Обязательное наличие у производителя ЭТЛ сертифицированного сервисного центра в РФ, наличие сервисных центров производителей отдельных приборов, входящих в состав ЭТЛ.

  - Бесплатное обучение персонала Заказчика – не менее 2-х человек на поставляемую лабораторию.

  - Надписи на приборах управления, средствах измерения и сигнализации должны быть выполнены на русском языке. Текст и используемые сокращения подлежат согласованию с заказчиком.

  - Все металлические детали защищены от коррозии соответствии с оговоренными условиями окружающей среды.

  - Все электрооборудование ЭТЛ должно быть испытано изготовителем и полностью отрегулировано при его поставке на склад филиала. Заверенные экземпляры стандартных протоколов испытаний и поверки оборудования ЭТЛ должны предоставляться заказчику вместе с ЭТЛ. Протоколы заводских испытаний комплектующего электрооборудования электротехнической лаборатории является контрольным документом для дальнейшей эксплуатации. В протоколе испытаний должно указываться, что конструкция соответствует российским стандартам.

  - Поставляемая лаборатория должна быть выполнена по модульному принципу – должна быть предусмотрена возможность ее дальнейшего дооснащения испытательным и диагностическим оборудования, не вошедшим в объем данной поставки.

  - Методика испытаний с указанием допустимых испытательных напряжений, продолжительности и порядка проведения испытаний должна поставляться вместе с оборудованием и материалами (при наличии). Величина испытательного напряжения и продолжительность испытаний должны быть не менее предусмотренных ПУЭ (действующее издание).

  - В конкурсной документации Поставщик обязан предоставить перечень всех приспособлений, специальных инструментов и сопутствующих деталей, входящих в комплект поставки ЭТЛ и необходимых для ее правильной эксплуатации и обслуживания.

  - Все электрооборудование, изделия и материалы для ЭТЛ должны быть изготовлены в соответствии с требованиями правил и стандартов, действующих в РФ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. По завершении гарантийного срока – обязательное бесплатное проведение технического обслуживания всего смонтированного на борту ЭТЛ электрооборудования силами специалистов завода-изготовителя на площадке Заказчика.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание ЭТЛ в течение срока, оговоренного в соответствующем договоре.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для комплекта дополнительных приборов должна включать:

паспорт на каждое СИ;

свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ;

руководство по эксплуатации;

методику поверки СИ;

гарантийное(ый) свидетельство/талон.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на ЭТЛ должна включать:

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- паспорт ЭТЛ;

- сервисная книжка;

- документы для постановки автомобиля на учет в ГИБДД МВД РФ;

- однолинейные схемы высоковольтной части;

- методики испытаний для каждой единицы приборной продукции;

- методика аттестации ЭТЛ.

Руководство по эксплуатации должно включать в себя общее описание ЭТЛ, информацию по хранению, вводу в эксплуатацию, ремонту и обслуживанию оборудования ЭТЛ, требования по техники безопасности.

На однолинейной схеме высоковольтной части должны быть показаны все основные цепи с указанием номинальных параметров, места заземлений и расположения защитных устройств, места подключения дополнительных блоков (реализация модульного принципа построения лаборатории)

Методики испытаний должны включать в себя описание методов испытаний, порядка проведения испытаний, содержать данные о продолжительности испытаний, калибровке КИПиА и схеме испытаний.

Вся поставляемая документация должна быть представлена на русском языке.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению Заказчика.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тулэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Грузовой бортовой автомобиль УРАЛ-4320 с КМУ HIAB-218 или аналогичный с КМУ |  | 1 ед. |
| Базовое шасси Габаритные размеры, м Масса перевозимого груза, кг Масса снаряженного ТС, кг Полная масса ТС, кг Колесная формула Общее число мест | УРАЛ-4320 10,35 х 2,5 х 3,53 8985 12090 21300 6х6 2 |  |
| Двигатель Количество цилиндров Мощность (л.с.) Топливо | ЯМЗ-236НЕ2-24 6 169 (230) ДТ |  |
| Модель крана Грузовой момент, тм Макс. грузоподъемность на минимальном вылете, кг. Вылет стрелы, м Грузоподъемность на максимальном вылете, кг Угол поворота, град. | HIAB-218 18.5 7000 10.5 1680 415 |  |

| Дополнительное оборудование: ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart Коники для первозки опор 1 шт. |  |
| --- | --- |
| ТАХОГРАФ ЦИФРОВОЙ с СКЗИ или запись в ПТС – Наименование (тип ТС) - Специальная | 1 к-т |
| Видеорегистратор-антирадар – Sho me Combo № 1А7 | 1 шт. |
| Антикоррозионная обработка ТС |  |
| Подкрылки | 1 к-т |
| Коврики | 1 к-т |
| Аптечка | 1 шт. |
| Огнетушитель углекислотный | 1 шт. |
| Набор инструментов | 1 к-т |
| Противооткатные упоры | 1 к-т |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Трос буксировочный 5-и тонный | 1 шт. |
| Покраска ТС в серый цвет с нанесением логотипов, надписей и иных элементов в соответствии с фирменной символикой |  |
| Срок поставки: 4 квартал, декабрь 2019 года Адрес доставки: Тульская, г. Ефремов, Советская, д.26 |  |