| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 402А |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «Россети  Центр» - «Курскэнерго»

_______________________ /  В.И. Истомин /

“_______” ___________________ 2021 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов
 Лот № 402A.

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» производит закупку электроизоляционных материалов для технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования.

Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку изделий на склады получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Наименование изделия | Кол-во | Ед. изм | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курскэнерго | Гетинакс V 5мм | 30 | кг | Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, центральные склады филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" | 45 |
|  | Изолента ПВХ 0,15ммх19ммх20м | 20 | шт |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | 60 | шт |  |  |
|  | Лента термоусадочная HVBT-14A | 80 | м |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | 620 | м |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d20 с зондом | 140 | м |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d32 с зондом | 300 | м |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 60/30 | 10 | м |  |  |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики изделий должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице.

| № п/п | Наименование изделия | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гетинакс V 5мм | ГОСТ 2718-74 |
|  |  | Размеры: 1220х1050х5 мм |
|  |  | Интервал рабочих температур - -60+120 |
| 2 | Изолента ПВХ 0,15ммх19ммх20м | ГОСТ 16214-86 |
|  |  | Ширина – 19 ±2 мм |
|  |  | Толщина – 0,2 ±0,05мм |
|  |  | Длина - 20 м |
| 3 | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | ГОСТ 16214-86 |
|  |  | Ширина – 19 ±2 мм |
|  |  | Толщина – 0,2 ±0,05мм |
|  |  | Длина - 25 м |
| 4 | Лента термоусадочная HVBT-14A | Марка - HVBT |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | ТУ-2247-001-97341529-2008 |
|  |  | Диаметр- 25мм. |
|  |  | Степень защиты - IP 55 |
|  |  | Материал- самозатухающая ПВХ- композиция |
|  |  | Протяжка- стальная проволока класса 2 |
|  |  | Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В |
| 6 | Труба гофрированная ПНД d20 с зондом | ТУ-2247-001-97341529-2008 |
|  |  | Диаметр 20 мм |
|  |  | Степень защиты - IP 55 |
|  |  | Материал- композиция ПНД |
|  |  | Протяжка- стальная проволока класса 2 |
|  |  | Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ d32 с зондом | ТУ-2247-001-97341529-2008 |
|  |  | Диаметр 32 мм |
|  |  | Степень защиты - IP 55 |
|  |  | Материал- самозатухающая ПВХ -композиция |
|  |  | Протяжка- стальная проволока класса 2 |
|  |  | Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В |
| 8 | Трубка термоусадочная ТУТ 60/30 | ТУ- 291-006-99856433-2012 |
|  |  | Номинальный диаметр трубки ТУТ до усадки, (мм) -60 |
|  |  | Номинальный диаметр трубки ТУТ после усадки, (мм) - 30 |
|  |  | Толщина стенки усадки Т,мм- 1,5 |
|  |  | Длина- 50 |
|  |  | Эл.прочность, кВт/мм- не менее 15 |
|  |  | Материал изготовления - полиолефин |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «Россети Центр», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана сроком не менее трех лет);

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

    - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 19034-82. Трубки из поливинилхлоридного пластиката.

-  ГОСТ 16  214-86. «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем».

-  ТУ-2247-001-97341529-2008. «Трубка термоусадочная»

- ГОСТ 7338-90. «Пластины резиновые и резинотканные».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.