|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________________________ |
|  |  | _____________________________ |
|  |  | «___»____________2023 г. |

Поставка легковых электрических автомобилей

для нужд филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

ПАО «Россети Центр и Приволжье» проводит закупку легковых электрических автомобилей для обеспечения производственных процессов филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье». Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок ПАО «Россети Центр.

Целью проведения закупки является приобретение легковых электрических автомобилей, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет конкурса

Предмет конкурса - легковые автомобили.

Поставщик обеспечивает поставку легковых электрических автомобилей для филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой техники, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателей - филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» указаны в Приложении № 1.

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, не ранее 2022 года выпуска.

Подготовка легковых электрических автомобилей под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов) с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

Участник должен подтвердить наличие полномочий на поставку ТС, выданных производителем участнику, наличие гарантийных обязательств производителя и срок гарантии.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники (является оценочным критерием).

Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» на этапе заключения договора предоставляет документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком транспортного средства в техническом предложении.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка легковых электрических автомобилей производится за счет Поставщика.

Поставка легковых электрических автомобилей производится на склады Получателя – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Поставляемые легковые автомобили при получении на склад Получателя проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Гарантийные обязательства

Техника должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

## Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

## -   иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

## - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

## Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки, наименование грузополучателей - филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

| Главный специалист службы механизации и управления автотранспортом |  | П.С. Зилотов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

| Филиалы ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Легковой электрический автомобиль (гибрид) |  | 2 ед. |
| Общая информация |  |  |
| Тип привода | полный |  |
| Количество дверей | 5 |  |
| Количество мест | 7 |  |
| Размеры, объём и масса |  |  |
| Длина, мм, не более | 5315 |  |
| Ширина, мм, не более | 1985 |  |
| Высота, мм, не более | 1800 |  |
| Колесная база, мм, не более | 3200 |  |
| Двигатель |  |  |
| Модель/тип двигателя: | Бензиновый 1,5 турбо |  |
| Кол-во цилиндров | 4 |  |
| Мощность, кВт (л.с.), не менее | 95 (129) |  |
| Генератор |  |  |
| Общий крутящий момент, Нм, не менее | 610 |  |
| Суммарная мощность, кВт (л.с.), не менее | 290 (393) |  |
| Тяговая батарея |  |  |
| Тип батареи |  |  |
| Емкость батареи (кВт/ч), не менее | 25 |  |
| Запас хода (суммарный) по условиям NEDC, км | 750 |  |
| Кабель зарядки | домашняя зарядная станция 3.6 KW ( 220 V) |  |
| Динамические характеристики |  |  |
| Разгон до 100 км/ч (сек.), не более | 6,6 |  |
| Максимальная скорость, (км/ч), не менее | 200 |  |
| Ходовая часть |  |  |
| Подвеска передняя/задняя | Двух рычажная независимая/многорычажная независимая |  |
| Тип пружин | Адаптивная пневмоподвеска |  |
| Тип привода | 4WD |  |
| Цвет кузова | Черный |  |
| Год выпуска | не ранее 2022 |  |
| Комплектация |  |  |
| Первый ряд сидений |  |  |
| Перфорированная кожаная обивка сидений |  |  |
| Электропривод водительского сидения в 12 направлениях и памятью |  |  |
| Передние сидения с подогревом, вентиляцией |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету |  |  |
| Многофункциональное рулевое колесо (материал: эко кожа) |  |  |
| Передний люк с электроприводом |  |  |
| Атмосферная подсветка 64 цвета |  |  |
| Три 12.3-дюймовых ЖК экрана на передней панели |  |  |
| Трехзонный климат-контроль |  |  |
| 10 динамиков |  |  |
| Звуковая система марки Dynaudio （динамики + усилитель) |  |  |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона（15Вт） |  |  |
| Второй ряд сидений |  |  |
| Электропривод боковых дверей |  |  |
| Подсветка дверных ручек |  |  |
| Тонированные стекла 2-го и 3-го ряда |  |  |
| Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом |  |  |
| Подогрев и вентиляция сидений |  |  |
| Регулировка сидений по 8 направлениям с электроприводом (угол наклона спинки + регулировка поясничной опоры вперед-назад и вверх-вниз + подставка для ног). |  |  |
| Ручная регулировка сдвига сидений вперед-назад, вентиляция, массаж и подогрев сидений, портUSB |  |  |
| Возврат кресла в первоначальное положение одной кнопкой |  |  |
| Складывающийся столик в спинке переднего сидения |  |  |
| "Кнопка босса" (регулировка переднего правого кресла со стороны заднего пассажира) |  |  |
| Крепление ISOFIX |  |  |
| Третий ряд сидений |  |  |
| Складывающиеся сиденья заднего ряда в соотношении 40/60 |  |  |
| 3 подголовника с ручной регулировкой по 2 направлениям |  |  |
| По бокам кресел находятся подлокотники, подстаканник, порт USB |  |  |
| Ассистенты и безопасность |  |  |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира |  |  |
| Боковые подушки безопасности переднего ряда |  |  |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади |  |  |
| Антиблокировочная система（ABS/EBD） |  |  |
| Помощь при торможении（EBA/BAS/ BA/EVA） |  |  |
| Контроль тяги（ASR/TCS/TRC/ ATC) |  |  |
| Контроль устойчивости（ESP/ESC) |  |  |
| Экстренное торможение на низкой скорости MEB |  |  |
| Полностью автоматическая система парковки APA |  |  |
| Система ночного вождения NVS |  |  |
| Мониторинг усталости водителя（с идентификацией лица водителя) |  |  |
| Система предупреждения о смене полосы движения LCA |  |  |
| Система контроля слепых зон BSD |  |  |
| Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDW |  |  |
| Система предупреждения о столкновении с идущим впереди транспортом FCW |  |  |
| Функция предупреждения о столкновении с идущим сзади транспортом RCW |  |  |
| Адаптивный круиз-контроль ACC |  |  |
| Система удержания полосы движения LKA |  |  |
| Система автоматического торможения AEB |  |  |
| Система автоматического торможения AEB –проезд перекрестка (AEB –JC) |  |  |
| Предупреждение об открытой двери DOW |  |  |
| Система распознавания дорожных знаков TSR |  |  |
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости ISA |  |  |
| Система помощи при выезде задним ходом RCTA |  |  |
| Помощь в пробке TJA |  |  |
| Помощь на высокоскоростных магистралях HWA |  |  |
| Видеорегистратор |  |  |
| Система контроля усталости водителя |  |  |
| Звук при движении на низких скоростях |  |  |
| Система контроля давления в шинах |  |  |
| Передние и задние парковочные радары |  |  |
| Камеры кругового обзора 360 |  |  |
| Динамическая линия траектории движения |  |  |
| Система автоматического удержания на месте Autohold |  |  |
| Режимы вождения: (Эконом/Комфорт/Энергичный/Загородный/Индивидуальный) |  |  |
| Эл. стояночный тормоз EPB |  |  |
| Датчик давления в шинах |  |  |
| Электрический усилитель руля |  |  |
| Экстерьер |  |  |
| Светодиодные фары |  |  |
| Светодиодные передние габаритные огни |  |  |
| Полностью светодиодные задние фонрари |  |  |
| Регулировка фар по высоте с электроприводом |  |  |
| Автоматическая регурировка фар по высоте |  |  |
| Автоматическое включение фар |  |  |
| Функция "проводи меня домой” |  |  |
| 20-дюймовые литые алюминиевые диски |  |  |
| Электропривод багажника (открытие/закрытие) |  |  |
| Заднее стекло с подогревом |  |  |
| Электрически регулируемые зеркала заднего вида со светодиодными боковыми указателями поворота, обогревом и памятью |  |  |

| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Количество, единиц | Дата поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Нижновэнерго» | 2 | До 31.05.2023 | г. Нижний Новгород, ул. Салганская 7а |